中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司孤东采油厂

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2020年11月21日

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司孤东采油厂

安全现状评价报告

法定代表人：周兴友

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：刘瑞峰

报告完成日期：2020年11月21日

前  言

中国石化胜利油田分公司孤东采油厂于2017年7月取得山东省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，该证书于2020年7月18日到期，根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，按照《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令[2004]第397号，2014年修订）对生产企业的要求以及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令[2009]第20号，2015年修订）等的要求，受被评价单位的委托，山东实华安全技术有限公司承担了中国石化胜利油田分公司孤东采油厂的安全现状评价工作。

山东实华安全技术有限公司在被评价单位对其提交资料真实性负责的前提下，遵循国家和省有关法律、法规和政策要求，按照科学、客观、公正的原则开展评价工作。

安全评价人员和相关专家在认真研究分析被评价单位提供的文件资料和现场收集到的相关资料、信息并进行现场检查的基础上，根据《安全评价通则》等有关规定和标准，编制了安全现状评价报告。本报告对被评价单位的安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出相应的安全对策措施及建议，为被评价单位的运行管理给予指导，并为安全生产监督管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发管理机关受理被评价单位申办延续非煤矿山安全生产许可证提供必要的条件。

山东实华安全技术有限公司

2020年11月

目   录

1  总则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价范围	1

1.3  评价依据	1

1.4  评价程序	7

2  企业基本情况	9

2.1  单位概况	9

2.2  采油工艺	13

2.3  油气集输工艺	16

2.4  安全管理现状	17

2.5  自然环境条件	27

3  危险、有害因素辨识与分析	29

3.1  主要危险、有害物质特性	29

3.2  油气开采、集输生产过程危险、有害因素识别	42

3.3  周边环境和自然条件影响分析	64

3.4  危险化学品重大危险源辨识及分级	66

4  评价单元划分及评价方法的确定	69

4.1 评价单元划分	69

4.2  评价方法选择	69

5  预先危险分析	73

5.1  采油工程单元预先危险性分析	73

5.2  油气集输单元预先危险性分析	75

6  安全现状评价	78

6.1  采油采气工程单元安全现状评价	78

6.2  集输系统单元安全现状评价	90

6.3  安全管理单元	125

7  安全生产条件分析	132

8  隐患整改复查情况	137

9  安全对策措施及建议	138

10  评价结论	140

附表	142

附表1  孤东采油厂安全管理制度	142

附表2  孤东采油厂安全生产责任制	142

附表3  孤东采油厂安全操作规程	142

附表4  孤东采油厂安全生产知识和管理能力考核合格证台账	142

附表5  孤东采油厂特种作业及特种设备操作人员台账	142

附表6  孤东采油厂硫化氢防护证书台账及硫化氢防护设备台账	142

附表7  孤东采油厂井控人员证书台账	142

附件	143

附件1  孤东采油厂营业执照	143

附件2  安全生产许可证	144

附件3  采矿许可证	145

附件4  机构设置文件	145

附件5  原油物性检测报告	145

附件6  安全管理人员证件（部分）	145

附件7  注册安全工程师证件（部分）	145

附件8  特种作业及特种设备操作人员证件（部分）	145

附件9  孤东采油厂2017~2019年度安全费用提取情况及明细	145

附件10  安全生产责任险保单及社会保险缴纳证明	145

附件11  特种设备注册登记及检验检测报告（部分）	145

附件12  应急预案登记表	145

附件13  孤东采油厂应急演练计划及部分演练记录	145

附件14  硫化氢防护技术培训证书（部分）	145

附件15  现场问题及整改情况	146

附件16  专家组审查意见	146

附件17  报告修改说明	146

1  总则

1.1  评价目的

为做好石油天然气开采企业安全生产许可证延期工作，按照国务院《安全生产许可证条例》（国务院令第379号发布，第653号修订）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令[2009]第20号发布，第78号修订）等要求，依据《安全评价通则》等有关规定和标准，对申请安全生产许可证延期的中国石化胜利油田分公司孤东采油厂进行安全现状评价。

通过调查分析，辨识分析孤东采油厂生产经营活动中其存在的危险、有害因素，确定生产设施、设备、装置实际运行状况及管理状况，查找企业存在的事故隐患、缺陷，为企业进一步完善安全生产条件提出合理可行的对策措施建议，并为安全生产监督管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发管理机关受理被评价单位申办延续非煤矿山安全生产许可证提供必要的条件和依据。

1.2  评价范围

本评价范围为胜利油田分公司孤东采油厂陆上油气开采、集输生产过程，包括采油厂界区内的公用工程、储运设施、辅助设施和消防设施等配套设施。

1.3  评价依据

1.3.1  国家有关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2019]第29号）；

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第7号）；

- 《中华人民共和国职业病防治法（2018修正）》（中华人民共和国主席令第24号）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国国务院令[2010]第30号）；

- 《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第653号，2014年7月29日起施行）；

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日起施行）

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令[2013]第645号，2013年修正）；

- 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令[2009]第549号修订）；

- 《生产安全事故和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令[2007]第493号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令[2009]第20号，2015年修订）；

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2015]第80号）；

- 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）；

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）；

- 《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告[2017]第168号）；

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号，根据2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订，根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）

- 《山东省石油天然气管道保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，自2019年3月1日起施行）

1.3.2  有关标准及规范

- 《安全色》GB 2893-2008

- 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999

- 《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-1986

- 《液体石油产品静电安全规程》GB 13348-2009

- 《化学品分类和危险性公示 通则》GB 13690-2009

- 《石油与石油设施雷电安全规范》GB 15599-2009

- 《消防安全标志设置要求》GB 15630-1995

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

- 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010

- 《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341-2014

- 《油田油气集输设计规范》GB 50350-2015

- 《储罐区防火堤设计规范》GB 50351-2014

- 《油田注水工程设计规范》GB 50391-2014

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423-2013

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

- 《一般压力表》GB/T 1226-2017

- 《安全阀一般要求》GB/T 12241-2005

- 《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2-2002

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第二部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230-2010

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

- 《安全评价通则》AQ 8001-2007

- 《石油天然气安全规程》AQ 2012-2007

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013

- 《石油天然气工程建筑设计规范》SY/T0021-2016

- 《稠油注汽系统设计规范》SY/T0027-2014

- 《石油工业用加热炉安全规程》SY0031-2012

- 《油气田变配电设计规范》SY/T0033-2009

- 《油气田防静电接地设计规范》SY/T0060-2017

- 《原油稳定设计规范》SY/T0069-2008

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》SY/T5225-2019

- 《井下作业安全规程》SY/T5727-2014

- 《原油及轻烃站（库）运行管理规范》SY/T5920-2007

- 《石油天然气管道安全规程》SY/T6186-2007

- 《硫化氢环境人身防护规范》SY/T6277-2017

- 《陆上油气田油气集输安全规程》SY/T6320-2016

- 《稠油注汽热力开采安全技术规程》SY/T6354-2016

- 《石油天然气生产专用安全标志》SY/T6355-2017

- 《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》SY/T6503-2016

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》SY/T6524-2017

- 《轻烃回收安全规程》SY/T6562-2018

- 《井下作业井控技术规程》SY/T6690-2016

1.3.3  企业标准

- 《中国石化生产安全事故管理规定》（中国石化安[2015]553号，2015年10月16日起施行）

- 《中国石化安全设施管理办法》（中国石化安[2018]232号）

- 《中国石化消防安全管理规定》（中国石化安[2014]534号，2014年9月30日起施行）

- 《中国石化安全视频监控系统配置管理规定》（中国石化安[2015]674号）

- 《中国石化防雷防静电安全管理办法》（中国石化安[2018]197号）

- 《中国石化作业安全分析（JSA）管理办法》（中国石化安[2018]174号）

- 《中国石化安全生产费用财务管理办法》（中石化财[2013]408号，2012年6月1日起施行）

- 《中国石化硫化氢防护安全管理办法》（中国石化安[2017]644号）

- 《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司作业许可管理规定》（胜油局发[2018]85号）

- 《胜利油田分公司陆上油田硫化氢防护安全管理规定》（胜油公司发[2018]56号）

- 《胜利石油管理局 胜利油田分公司承包商安全环保监督管理办法》（胜油局发〔2018〕86号）》

1.3.3  其他依据

现场安全检查资料；

被评价单位提供的相关资料。

1.4  评价程序

评价报告的编制程序包括以下几个步骤：前期准备；危险、有害因素识别与分析；重大危险源的辨识；安全生产、管理现状评价；事故应急预案的评价及改进建议；提出安全对策措施及建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告。

（1）前期准备。收集现场资料，进行现场调查，掌握（了解）被评价单位的情况。

（2）危险、有害因素和事故隐患的识别。针对评价对象的生产运行情况及设施、设备的特点，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位的主要危险特性，有无重大危险源，以及可以导致重大事故的缺陷和隐患。

（3）实施评价。根据被评价单位的特点，采用适合（合适）的安全评价方法，对该单位生产工艺、安全管理状况等内容进行科学、全面、系统的分析评价，辨识分析其作业活动中其存在的危险、有害因素，审查设施、设备、装置实际运行状况及安全管理制度、重大危险源管理、事故应急救援预案及演练等安全管理状况，确定其与法律、法规、规章、标准、规范的符合性，查找存在的事故隐患、缺陷，预测发生事故或造成职业危害的可能性及严重成程度。

确定设施、设备、装置实际运行状况及管理状况，（安全设施、设备是否齐全、可靠，安全技术保障措施是否完善、有效）查找企业存在的事故隐患、缺陷，提出合理可行的对策措施建议，为企业进一步完善安全生产条件和实施安全生产许可证制度提供充分依据。

（4）确定安全对策措施及建议。综合评价结果，提出相应的安全对策措施及建议，并按照安全风险程度的高低进行解决方案的排序。

（5）评价结论。根据评价结果明确指出被评价单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。

（6）编制安全现状评价报告。总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。本次评价工作程序如图1.4-1所示。

图1.4-1  安全现状评价程序框图

2  企业基本情况

2.1  单位概况

2.1.1  单位主要信息

孤东采油厂隶属于中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司，位于黄河新淤积的冲积扇平原上，所辖区域东北面临渤海，南倚黄河，是一个集油气勘探、开发、处理、集输为一体的大型油气生产单位。

涉及企业保密内容，不予公开。

孤东采油厂现有机关部门9个，机关直属单位3个，设置基层单位编制，用工总量4290人。

孤东采油厂2017年取得的《安全生产许可证》由山东省安全生产监督管理局颁发，2019年3月主要负责人变更后由山东省应急管理厅颁发。目前孤东采油厂的《安全生产许可证》编号为：（鲁）安许证字[2017]00-0143，有效期至2020年7月18日。孤东采油厂营业执照、安全生产许可证、采矿许可证见附件1~附件3。

涉及企业保密内容，不予公开。

2.1.2  地理位置

孤东油田位于山东省东营市垦利区境内，地处黄河入海口北侧，为黄河新淤积的海滩地区。地理位置十分独特，大体位于东经117º01＇~119º01＇，北纬37º50＇~37º66＇之间。东北面临渤海，南距黄河5～7km，西距孤岛油田21km。油区范围略呈正方网络形，四周设有防护工程，面积约85km2，植被稀疏，无村庄和居民。另在红柳和新滩各有一块油气田。

图2.1-1  孤东采油厂区域位置图

2.1.3  机构设置

2.1.3.1  孤东采油厂机关及直属单位机构设置

孤东采油厂机关及直属单位机构设置如下：

（1）机关科室部门9个

分别为综合管理部、人力资源部、党群工作部、企业管理部、财务计划部、技术管理部、生产管理部、纪检审计部、QHSSE管理部。

（2）机关直属单位3个

分别为经营共享服务中心、信息化服务中心、QHSSE监督中心。

（3）基层单位设置

优化公共事业服务中心职能，设置为基层单位编制。将原公共事业服务中心的业务职能和基建工程管理中心的职工住房建设后续服务职能、群众工作科的计生卫生业务职能进行优化整合。将职工技能管理办公室的职工培训管理职能优化至人力资源服务中心，其他职能留在公共事业服务中心。提供后勤服务保障平台，承担行政办公、民用气管理、环境绿化、爱国卫生、住房公积金、食堂副食、宾馆公寓、职工文体和非在职人员服务、计生卫生、职工住房建设后续服务等工作主要责任。

（4）三级单位13个

分别为采油管理一区、采油管理二区、采油管理三区、采油管理四区、采油管理五区、注聚大队、海堤管理站、集输大队、准备大队、地质研究所、工艺研究所、公共事业服务中心、人力资源服务中心。

2.1.3.2  安全管理机构设置

孤东采油厂安全管理组织机构设置情况及组织机构图如下：

图2.1-2  孤东采油厂QHSSE管理体系组织机构图

1、采油厂QHSSE委员会

为提高对采油厂重大风险的管控能力，严防事故发生，推进“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”落地生根，确保安全管理主体责任落实，QHSSE委员会下设勘探开发、注采输专业委员会、井下作业和设备管理、地面工程、经营管理考核、海上及生产保障、公共安全七个专业委员会。

涉及企业保密内容，不予公开。

2、QHSSE委员会职责

涉及企业保密内容，不予公开。

3、QHSSE委员会成员职责

涉及企业保密内容，不予公开。

4、QHSSE委员会办公室职责

涉及企业保密内容，不予公开。

5、各专业委员会职责

各专业委员会在采油厂QHSSE委员会统一指导和综合协调下，本着“谁主管、谁负责”“管业务必须管安全”原则，做好本专业的QHSSE监督管理工作，具体职责如下：

涉及企业保密内容，不予公开。

2.1.3.3  主要生产单位及生产辅助单位简介

（1）采油管理一区简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（2）采油管理二区简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（3）采油管理三区简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（4）采油管理四区简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（5）采油管理五区简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（7）注聚大队简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（8）地质研究所

涉及企业保密内容，不予公开。

（9）工艺研究所

涉及企业保密内容，不予公开。

（10）准备大队简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（11）海堤管理站

涉及企业保密内容，不予公开。

（12）公共事业服务中心

涉及企业保密内容，不予公开。

2.1.4  孤东采油厂主要站场统计表

涉及企业保密内容，不予公开。

2.2  采油工艺

2.2.1  采油设备设施

1、机械采油设备

孤东采油厂原油的开采，主要以机械采油为主。

机械采油工艺在油田开发过程中，逐步形成五种普通有杆泵和两种无杆泵相构成的机采方式。孤东采油厂有杆泵采油，从最初的管式衬套泵发展到无衬套整筒泵，泵径由小到大形成多种系列。抽油机由轻型短冲程、快冲次逐步向重型长冲程、慢冲次发展。随着抽油机井数的逐渐增加，有杆泵采油工艺由小泵向大泵提液及小泵深抽方向发展，特别是在应用电泵方面形成一定规模。

目前孤东采油厂各注采站用于油气开采的抽油机主要有：常规游梁式抽油机、异形（双驴头）游梁式抽油机、链条式抽油机、皮带式抽油机，其中以常规游梁式抽油机居多。抽油装置示意图见2.2-1。

涉及企业保密内容，不予公开。

无杆泵采油也是一种机械采油方式，它与有杆泵采油的主要区别在于传递方式不同。无杆泵采油用电缆或高压液体将地面能量传输到井下，带动井下机组把原油抽至地面，如电动潜油离心泵、水力活塞泵和水力射流泵等举升方式。孤东采油厂无杆泵采油主要采用电潜泵举升集输。电潜泵采油系统如图2.2-4所示。

涉及企业保密内容，不予公开。

2、计量站

孤东采油厂现有计量间（站）198座。计量站一般布置在8～12口井的适当位置上，每口井单管油气混输集中到计量站内。单井来的油气先经过加热炉加热，之后进计量分离器分别对油、气计量，完成计量后的油、气再度混合进集油管线出站。计量站之后，进联合站或进接转站后再输至联合站。

2.2.2  注水系统

通过注水井向油层注水补充能量，保持油层压力，是在依靠天然能量进行采油之后或油田开发早期为了提高采收率和采油速度而被广泛采用的一项重要的开发措施。

（1）注水站

注水站是注水系统的核心部分，其主要作用是将来水升压，以满足注水井对注水压力的要求。站内注水工艺流程主要考虑满足注水水质、压力、计量、操作管理等方面的要求。注水站的主要设备有：储水罐及水处理设备、高压泵组、流量计和分水器。

涉及企业保密内容，不予公开。

（2）配水间

配水间用来调节、控制和计量注水井的注水的注水量，分为单井配水间和多井配水间两种。其主要设施为分水器、正常注水和旁通备用管汇、压力表和流量计。

（3）注水井

注入水从地面进入地层的通道，井口装置与自喷井相似；不同点是无清蜡闸门，不装油嘴，同时承高压。除井口装置外，注水井内还根据注水要求下有相应的注水管柱。

（4）注水管道

孤东采油厂注水管道有钢管及高压玻璃钢管。管网以枝状为主。

2.2.3  注聚合物采油

注聚大队主要是聚合物驱油开发，将聚丙烯酰胺与清水配置成一定浓度的聚合物母液，然后再与注入污水稀释成一定浓度的聚合物溶液，将其注入油层进行驱油。主要设备有分散装置、喂入螺杆泵、清水离心泵、三柱塞注聚泵、罐群装置及电器控制设备，自动化程度高，驱油效果好。

2.3  油气集输工艺

2.3.1  集输系统流程

孤东采油厂集输系统，从原油拉运发展到管道集输、污水回输，现已形成较为完善配套的集输管网。

涉及企业保密内容，不予公开。

2.3.2  联合站工艺流程

联合站负责油井采出的油、水、气混合物的收集、计量、暂存和初步处理。联合站包括原油稳定、油气分离、原油沉降脱水、加热、脱水、原油存储外输、污水处理、天然气处理等7大部分。主要设备有三相分离器、油气分离器、加热炉、原油沉降罐、污水除油罐、输油泵、输水泵等。

孤东采油厂共有5个联合站，其工艺流程为：井排来油进三相分离器进行油气水三相分离，经两相分离器油气分离，分离出的天然气进气体处理系统，分离出的含水原油进沉降罐进行沉降处理，沉降后进脱水泵脱水，再进加热炉，稳定后进净化油罐，然后进原油外输泵外输。

2.3.3  接转站

孤东采油厂现有接转站2座，承担着计量站、油井的掺水和含水油接转（分离、计量、加热、增压输送以及事故储存等）任务。接转站主要设备有天然气分离器、油气分离缓冲罐、计量掺水设备、燃料油泵、外输泵、污水罐、备用罐、缓冲罐、加热炉等。

2.3.4  集气站

孤东采油厂现有集气站三座，气井采出的天然气，分别进三座集气站分离、计量和外输。采气管线呈辐射状进站。三座集气站从南向北分布，孤东三号集气站的外输气汇聚到孤东二号集气站，再通过集输干线输送到孤东一号集气站，三座集气站外输气在孤东一号集气站干燥分离后外输。由于目前气田产气量低，外输气全部自用。

集气站内所有气井均接入增压采气流程。需进行增压采气时，通过流程切换，将井口来气切换至本工程新建计量分离器进行轮换计量，计量后与不在计量周期的气井一同进入生产分离器进行气液分离后，进入压缩机橇块进行增压，增压后的天然气与站内高压井产气一同进入自用气管网外输。分离器及压缩机排污进入污水罐，通过污水泵进入站外原油集输管道。放空气统一排放至放空立管。

2.4  安全管理现状

孤东采油厂设立有质量、健康、安全与环境（QHSSE）管理委员会，简称QHSSE委员会，主任由最高管理者担任，副主任由管理者代表担任。为提高采油厂对重大风险的管控能力，严防事故发生，确保安管管理主体责任落实，QHSSE委员会下设勘探开发、注采输专业委员会、井下作业和设备管理、地面工程、经营管理考核、海上及生产保障、公共安全七个专业委员会。

2.4.1  安全生产责任制、安全管理制度及操作规程制定及落实情况

采油厂建立了各级领导和职能部门、岗位的安全生产责任制，做到有岗必有责，采油厂的各级领导人员、职能科室、各岗位人员在各自工作范围内，对实现安全生产负责。

制定有安全教育管理规定、安全台帐管理规定、安全资料管理规定、事故隐患治理管理规定、安全检查规定等一系列安全管理规定和各工种操作规程。

安全生产责任制、安全管理制度目录及各岗位操作规程目录见附表1~附表3。

2.4.2  安全教育培训及人员持证情况

评价组现场检查中，核实了孤东采油厂主要负责人和采油厂各三级单位的安全负责人和安全管理人员持证情况，主要负责人及三级单位的人员（书记、经理、分管安全副经理、安全主任监督及安全员）均持有安全生产知识和管理能力考核合格证。孤东采油厂配备了注册安全工程师。目前孤东采油厂在册职工人员4290人，采油厂配备安全管理人员417人，注册安全工程师17人，满足《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（311号令）第九条规定。安全管理人员证件台账见附表4，安全管理人员证件见附件6，注册安全工程师证件见附件7。

孤东采油厂特种作业人员、特种设备操作人员经有关业务主管部门培训考核，全部持证上岗：有锅炉操作、压力容器操作等特种设备操作人员。其他从业人员按照规定接受厂、培训学校及有关部门的安全生产教育和培训，并经考试合格。特种作业人员、特种设备操作人员持证台账见附表5，部分证书复印件见附件8。

2.4.3  足额提取安全生产费用情况

孤东采油厂安全费用提取情况按照《中国石化安全生产费用财务管理办法》（中石化财[2013]408号）执行。提取的安全生产费用专项用于完善和改进安全生产条件。发生与安全生产相关的所有支出必须先从安全生产费用中列支；提取的安全生产费用不能满足实际需要时，再按正常渠道在成本中列支。安全生产费用本年度结余资金结转下年度使用。孤东采油厂按照地方政府安全主管部门的管理要求，每年定期报送《企业安全生产费用提取和使用管理情况登记表》。2017~2019年安全费用提取情况见附件9。

2.4.4  为从业人员缴纳工伤保险情况

孤东采油厂依法参加工伤保险，为从业人员缴纳了工伤等保险费。自1996年油田全面推行社会保险制度改革以来，孤东采油厂严格执行职工医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险的相关法律和制度规定，按期足额缴费职工社会保险金，范围内参保覆盖率和缴交率达到100%。同时采油厂也缴纳了安全生产责任险，保单见附件10。

2.4.5  重点部位及特种设备检验情况

1、设备设施

孤东采油厂根据实际情况，对危险性较大的设备如：锅炉、加热炉、分离器等都进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施，如设置可燃或有毒气体报警装置，制定有临时用电、动火分级管理等制度并严格有效地予以执行。部分特种设备注册登记及检测报告见附件11。

2、废弃井处置

孤东采油厂自2017年至2019年以来共上报废弃井111口。孤东采油厂按照上级弃置井相关规定及要求，废弃井封井工序严格要按照《废弃井处置规范》（Q/SH0653-2015）执行。

对要求留存井口的废弃井，封井后保留井口套管头，套管头露出地面，并用厚度不低于5mm的钢板焊牢，钢板上用焊痕标注井号与封堵日期，做好统一标识。地质所针对废弃井作业记录（井筒情况、管柱记录、套管损害及修补记录、打水泥塞封堵记录、管柱结构等）进行存档。

孤东采油厂对易发生事故的场所、设施、设备进行检测、评估，编制采油厂及各三级单位、各岗位突发事件应急处置程序或应急预案。

孤东采油厂注重加强联合站等站场的管理，在管理体系上执行QHSSE体系管理，并建立完善了安全管理机构及安全管理制度，制定了完善的应急管理体系，配套完善远程监控、防雷接地系统、消防管理等安全管理措施，强化了对重大危险源的监控管理，组织对联合站、加油站等重点要害单位开展了安全现状评价工作，进一步整改存在的问题隐患，落实监控管理措施，配套完善安全设施、设备，加强安全检查，不断提高安全管理水平。

2.4.6  事故应急救援组织设置及应急预案制定与落实情况

孤东采油厂建立了事故应急救援组织，编制的《孤东采油厂突发事件应急预案》已在东营市应急管理局进行备案。修订后的应急预案包括三个级别，1个总案，13个子预案。2019年度新修订的《孤东采油厂突发事件应急预案》于2019年4月发布实施。此外，各生产单位都根据本单位具体情况，依据有关法律、行政法规、部门规章及相关标准要求，也制定了相应的突发事件现场应急处置方案，对油罐火灾、爆炸等重大事故的应急处理办法作出了规定。应急预案备案见附件12。

各项突发事件应急预案应包括的主要内容符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）及中国石化的有关要求，各级单位应急预案都经过上级（采油管理区或采油厂）审批。

各单位都制定了明确的应急演练和培训的计划，并经多次改进，有较强的可操作性。对职工进行了应急预案的培训学习，按计划举行模拟应急程序的训练和演习。根据演练记录，各单位演练后就演练情况进行分析和改进，应急预案更新改进较为及时。应急演练计划及应急演练见附件13。

孤东采油厂应急响应流程图见下图：

涉及企业保密内容，不予公开。

2.4.7  安全风险分级管控和隐患排查治理

1、建立完善双体系运行基础制度。采油厂制定了《双体系建设实施方案》，下发了《生产安全风险管理实施细则》和《隐患排查治理管理细则》，重点明确了风险与隐患管理的责任主体，以及工作开展的频次、流程，规范了风险隐患台账，为双体系建设工作打好基础。

2、修订完善双体系建设全员职责。根据风险管控、隐患治理的新要求，进一步细化QHSSE委员会专业委员会职责。从厂领导到科室成员，从基层干部到岗位员工，层层明确在双体系建设中的责任。

3、全员培训提升风险管控意识。采油厂利用集中培训、专题会、宣传栏、电子屏、风险公示、微信工作群等方式，将风险管控的理念及方法传递到各个层级，让各级管理人员和员工了解本岗位的安全风险，掌握相应的风险管控措施。各层级层层落实培训责任，从一线到保障单位实现了全覆盖。组织了“安全管理知识”、“双体系知识”培训班，对各级干部、技术人员和班组长进行重点培训，促进全员风险意识提升。

4、组织全员开展安全风险评估。以岗位和班组为单元，组织全员对设备设施和作业活动逐项开展风险辨识分析，利用安全风险矩阵完成了风险的初步识别及风险级别评定。

5、严格高风险作业安全监管。在直接作业环节管理方面，强化直接作业环节十条措施及释义相关内容的学习宣贯，现场监管和视频监控双管齐下，加强对风险识别不到位、现场监管责任不落实等薄弱环节的监管，确保直接作业环节管理到位。在承包商监管方面，严格落实《承包商HSE处罚管理办法》，严抓承包商现场管控，抓好承包商人员培训，强化施工现场安全责任落实、方案审批等各个环节的督导检查，对查出的问题做到严格考核、闭环管理。

6、隐患排查全覆盖。对照风险管控措施，建立了现场类和管理类隐患清单，基层岗位每班、基层队每周、二、三级层面每月开展排查，实现了隐患排查的全员、全方位、全过程，做到问题早发现、早处置。完善“日常检查、综合检查、重点督查、专项检查、视频抽查”为主要内容的五位一体督查模式，持续开展隐患排查工作。对隐患问题每周晨会通报、每月例会讲评、每季度进行督查数据分析，及时向部门、单位通报督查信息，为各单位举一反三、抓实安全管理提供了有力支撑。

7、开展专项隐患排查。牢固树立“隐患就是事故”理念，将“发现重大事故隐患、出现严重管理漏洞、同行业发生重大事故、上级部门指令要求、油田通报重点问题、法规标准修订发布”作为启动专项排查的条件，聚焦关键点，从更深层次上发现和纠正问题。

8、抓好重点隐患治理。按计划高质量推进联合站缓冲（存）池治理、原油储罐密闭系统改造、原油外输线隐患治理、地面管网和分离器维修改造力度等各项隐患治理项目实施，抓好北大堤等油田级重点隐患治理项目管理，本质安全水平不断提升。

2.4.8  直接作业环节

孤东采油厂严格执行《中国石化临时用电安全管理规定》（中国石化安〔2015〕683号）、《中国石化用火作业安全管理规定》（中国石化安〔2017〕659号）等7项直接作业环节和作业许可管理规定，严禁违章作业、违章指挥。

直接作业环节各方面签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并制定专职安全生产管理人员进行安全检查，并进行安全交底。

凡所有动火、动土、进入受限空间、高处作业、起重吊装、临时用电、抽堵盲板等高风险作业，在施工前全部开展JSA分析，对作业环节的安全风险进行识别，制定风险防控措施。

2.4.9  “三同时”工作

孤东采油厂高度重视“三同时”工作，“三同时”工作落实较好。孤东采油厂按照胜利油田有关三同时的管理制度，对新、改、扩建设项目安全设施“三同时”规定执行较为规范。对于开展“三同时”建设的项目委托具备相应资质的单位进行评价、设计，并在胜利油田相关主管部门进行备案。孤东采油厂2017年至2020年6月“三同时”项目完成如下：

涉及企业保密内容，不予公开。

2.4.10  硫化氢防护

孤东采油厂涉硫化氢区块主要为管理三区的七区中区块，管理四区的九区馆上、沙河街、八区东营、孤东827、垦92、垦东53、垦东5区块，管理五区的垦东32、垦东18区块。在油井注汽施工过程中也极易产生硫化氢。

孤东采油厂各采油管理区及井下作业单位，严格执行胜利油田《关于含硫化氢区域生产施工安全管理工作的指导意见》中的规定，重点做了以下工作。

（1）硫化氢防护安全培训。定期安排广大员工参加油田组织的硫化氢防护取证培训和复审培训；在管理区内部也定期组织广大员工进行硫化氢防护安全知识培训。重点加强硫化氢危害、硫化氢防护、检测仪器及防护器具的正确使用等实用技能的培训。硫化氢防护技术人员证书台账及各单位硫化氢防护设备台账见附表6，部分人员证件见附件14。

（2）硫化氢防护器具和检测仪器配备。目前各管理区根据工作现场情况不同，各自配备了正压式空气呼吸器、便携式硫化氢检测仪器、固定式硫化氢检测仪。

（3）硫化氢防护器具和检测仪器的定检工作。各生产单位分上半年下半年两次分批送检。对检定不合格的检测仪器及时报废；检验不合格的空气呼吸器及时联系维修。

（4）定期组织开展硫化氢普查工作。每年按季度开展硫化氢普查，并将普查结果网上公示。同时，对含硫化氢高的油井进行重点监控，并采取安全防范措施，新投井随时监测。

（5）定期开展硫化氢泄露防护应急演练及应急救援，提升干部员工的应急处置能力。

孤东采油厂的硫化氢防护设施严格按照《中国石化硫化氢防护安全管理办法》（中国石化安[2017]644号）、《胜利油田分公司陆上油田硫化氢防护安全管理规定》（胜油公司发[2018]56号）进行配备和检测，硫化氢防护设施的配置数量、检测周期、设置高度、设定的检测数值等均符合相关标准的要求。

2.4.11  化学药剂防护

孤东采油厂目前使用的化学药剂主要是注聚过程中使用的聚丙烯酰胺，聚丙烯酰胺本身无毒，但其粉尘易对人体产生危害。聚丙烯酰胺中未聚合的丙烯酰胺单体为无色透明片状晶体，无臭，有毒。

孤东采油厂注聚大队针对聚丙烯酰胺粉尘及丙烯酰胺单体制定了相应的安全管理制度，对聚丙烯酰胺粉尘定期检测，建立了严格的防火防爆制度，防止粉尘爆炸。为操作人员配发防尘、防毒面罩等安全防护与用品，防止发生中毒、窒息等事故。定期组织职工进行体检，建立职工的体检档案。

2.4.12  承包商管理

孤东采油厂在用承包商共72家，其中包含井下作业市场承包商，勘探市场承包商，测试市场承包商，技术服务市场承包商，检维修市场承包商，车辆运输市场承包商，信息市场承包商，地面建设市场承包商，其他市场承包商等9类。采油厂依据《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司市场准入办法》（胜油局发[2019]2号）、《承包商分级分类分责管理指导意见（试行）》（胜油企工单[2020]6号）等文件对承包商进行管理，与承包商签订双方安全管理协议，明确双方责任范围，制定了《孤东采油厂市场准入管理实施细则》、《孤东采油厂承包商安全环保监督管理实施细则》等承包商的管理办法，执行情况如下。

1、由专业部门初审把关，对每个承包商按统一格式评价标准给予评价打分；

2、安全环保部门对所有推荐承包商给予安全环保审核把关，并实施安全环保一票否决权。按照不同队伍类别和入网证更换日期，根据要求集中办理操作流程。

3、企业管理部负责审核队伍资质，资质过期或超资质范围施工的承包商停止入网推荐，对审核合格的承包商走一体化管理平台网上推荐审核流程，并监控流程节点审核情况，审核通过后协助承包商进行换证工作。

4、定期与承包商队伍开展联合教育，承包商就近参加甲方安全会议，对法律法规、制度文件、安全事故等进行集中学习。同时严格按照油田要求，从严监督考核，定期对承包商进行专项检查，全面提升承包商管理水平。

2.4.13  安全生产事故及管理情况

孤东采油厂事故按照依法依规、实事求是的原则。依据国家有关法律法规、集团公司、股份公司和油田有关制度，及时如实进行事故的报告、调查、处理和统计分析。坚持“四不放过”的原则：事故原因未查清不放过，有关责任人未受到处理不放过，责任人和其他员工没有受到教育不放过，整改措施未落实不放过。

对待生产安全事故追根溯源、遵循举一反三的原则。在查清事故直接原因基础上，深入查找管理原因。对照管理漏洞制定并落实有针对性的防范措施，避免类似事故重复发生。在安全管理工作上各部门“管业务必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则。各级业务主管部门、属地单位及相关领导、技术和管理人员要对分管业务范围的事故承担责任，并负责落实防范措施。三年来，孤东采油厂安全生产形势稳定，无责任死亡事故发生。

2.5  自然环境条件

1、气候特征

孤东采油厂地处东营市河口区，地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥；夏季气温高，湿度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾害等。

2、气温

年平均气温12.5℃，一月份最冷，月平均气温为-3.4℃；七月份最热，月平均气温为26.5℃；极端最低气温-18.1℃，极端最高气温为39.7℃。

3、降水

评价区域年平均降雨量为556.8mm，年度变化幅度较大，降雨量最多的年份为1003.8mm，降雨量最小的年份为322.7mm，属降雨不稳定地区。全年降雪量偏少，历年各月平均降雨量最多的是七月，为183.4mm，最少的是1月为3.4mm。

4、风况

本区是多风和较大风区，年平均风速3.7m/s，全年以3~6月较大，其中四月最大，九月份最小。风向随季节性有明显变化。夏季盛行SE风，冬季盛行NW风。全年各风向平均风速以NNE、NE、ENE最大。以S、SE、SW风速最小。

5、地温和霜冻

评价区域地面温度年平均为14.9℃，年均无霜期206天，最长228天，最短168天。累年最大冻深60cm，初冻期一般在12月上旬，解冻期一般在二月末，解冻日一般在30~40天左右。

6、地震

该地区的地震烈度为7度，地震加速度为0.10g。

3  危险、有害因素辨识与分析

3.1  主要危险、有害物质特性

3.1.1  主要危险、有害物质

根据孤东采油厂油气开采、集输生产工艺过程分析，该厂涉及到的主要危险、有害物质为原油、天然气、硫化氢、丙烯酰胺（聚合物中未聚合的丙烯酰胺单体）等。油品具有易燃、易爆、易蒸发、易产生静电、受热易膨胀、易流动扩散等特点；天然气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，由于天然气是混合物，其中部分重组分气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

3.1.2  主要危险、有害物质及危害特性

（1）原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。孤东采油厂原油主要储存于集输大队的孤东一号联、孤东二号联、孤东三号联、孤东四号联、新滩联合站五个联合站，存储的原油闪点介于60.3℃~80.2℃之间（新滩联原油含水率较高，闪点未化验出；原油物性检测报告见附件5），依据根据《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》GB30000.7-2013第4.2条规定，判定依据如下表。

表3.1-1  易燃液体的分类

| 类别 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体的分类 | 1 | 闪点小于23℃且初沸点不大于35℃ | 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定 |
|  | 2 | 闪点小于23℃且初沸点大于35℃ |  |
|  | 3 | 闪点不小于23℃且不大于60℃ |  |
|  | 4 | 闪点大于60℃且不大于93℃ |  |

由上表得出，孤东采油厂储存的原油属于易燃液体类别4。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2，易燃液体类别3临界量为5000t，易燃液体类别4不属于重大危险源辨识范围。

原油的主要危险性分析：

1）易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸汽和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸汽的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

2）毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

3）静电荷积聚性

原油的电阻率较高。原油在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

4）原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用(负压)。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

5）低温凝结性

本项目原油的凝点较高，高凝点可能带来的危害主要为集输管线凝管事故。导致集输管线凝管事故的主要原因有：管道改造，管道穿孔、断裂，管道动火维修，设备故障，违反操作规程，流量过低等。针对本工程的原油集输工艺，中间任何一处出现故障（如管线穿孔、阀门破裂），将导致停输或原油达不到工艺要求的集输温度，进而导致凝油凝管事故。

凝管事故的后果有：凝管可导致集输管线憋压，严重的将法兰接口、阀门垫片处憋漏，甚至将管线憋爆，造成跑油，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。原油的危险有害特性及安全技术性能见下表：

表3.1-2  原油的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 原油 | 英文名 |  | Crude oil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 8002-05-9 | RTECS号 |  | DE3030000 |
|  | UN编号 | 1267 | 危险货物编号 |  | 32003 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 无资料 |  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 |
|  | 相对密度(水=1) | 0.970 |  | 相对密度(空气=1) | 无资料 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 第3.2类 中闪点易燃液体 |  |  |  |
|  | 火灾危险性类别 | 甲B |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | -- |  |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | 350 |  |  |  |
|  | 爆炸下限(V%) | 1.1 |  |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | 8.7 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第3.2类 中闪点易燃液体 |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志 | 7 |  |  |  |
|  | 包装类别 | Ⅰ |  |  |  |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”。用控制焚烧法处置。 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 |  |  |  |
| 毒性危害 | 接触限值 | 中国MAC：未制定标准 苏联MAC：未制定标准 美国TWA：未制定标准 美国STEL：未制定标准 |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg／kg(哺乳动物吸入) |  |  |  |
|  | 健康危害 | 石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |
|  | 其他 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
|  | 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 法规信息：化学危险品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学危险品规定[1996]劳部发423号）法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB13690－92）将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。 |  |  |  |

（2）天然气

本工程天然气指原油伴生气，以溶解状态在于原油中，俗称油溶气或水溶气，成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷等）组成的混合物，不含硫化氢、一氧化碳等成分，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。

其危险性主要表现在以下几方面：

1）易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

2）易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

3）易扩散

天然气密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

4）毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

天然气的危险有害特性及安全技术性能见下表。

表3.1-3  天然气的危险、有害特性

| 标识 | 中文名：天然气 | 英文名：Natural Gas |
| --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 主要组成：低分子量烷烃混合物 | 外观：无色无臭气体。 |
|  | 相对密度（水=1）：0.45（液化） | 危险类别：甲类 |
| 燃爆 特性 | 沸点（℃）：-160 | 闪点（℃）：-96 |
|  | 爆炸极限（﹪）：5-14 | 聚合危害：不聚合 |
|  | 燃烧性：易燃 | 禁忌物：强氧化剂 |
|  | 自燃温度（℃）：482-632 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物能形成爆炸性混合物，遇明火、高温极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。其蒸汽比空气轻，但其中重组分要比空气重能在较低处扩散到较远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |
|  | 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 毒性：急性中毒时，可有头晕、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者可出现神经衰弱综合症。 |  |
| 物料特性 | ①易燃性 天然气中各组分的爆炸下限均小于10，其火灾危险性分类属于甲类。 ②易扩散性 天然气的密度比空气小，泄漏后不容易聚集在低洼处，有较好的扩散性。尤其在有风的季节，极易飘散，造成危险。 ③易爆性 天然气的爆炸下限低，爆炸极限范围比较宽，若泄漏到空气中，容易与空气形成爆炸性混合气体，遇火源或高热能，有发生爆炸的危险。 ④毒性 天然气为烃类混合物，属于低等毒性物质，长期接触可出现神经衰弱综合症。 |  |
| 泄露 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟，避免高浓度吸入，进入罐和其它高浓度区作业须有专人监护。 |  |

（3）硫化氢

硫化氢，分子式为H2S，标准状况下是一种易燃的酸性气体，无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，浓度极低时便有硫磺味，有剧毒（LC50=444ppm<500ppm）。其水溶液为氢硫酸。分子量为34.08，蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃，闪点为<-50℃，熔点是-85.5℃，沸点是-60.4℃，相对密度为（空气=1）1.19。能溶于水，易溶于醇类、石油溶剂和原油。燃点为292℃。硫化氢为易燃危化品，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。硫化氢是一种重要的化学原料。

硫化氢水溶液对钢材具有强烈的腐蚀作用，如果溶液中同时含有二氧化碳或氧，其腐蚀速度会迅速增加。若生产设备设施存在材料问题、设计问题和制造质量问题等，由于硫化物应力腐蚀破裂（SSCC），易引起设备设施焊缝区出现裂纹，造成泄漏事故。

硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。

硫化氢危险、有害特性见表3.1-4（硫化氢危险、有害特性表），硫化氢对人的生理反应见表3.1-5（硫化氢对人的生理反应）。

表3.1-4  硫化氢危险、有害特性表

| 标识 | 中文名：硫化氢 | 英文名：Hydrogen sulfide |
| --- | --- | --- |
|  | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  |
| 理化 特性 | 化学组成：非金属氢化物 | 外观：无色有恶臭气体。 |
|  | 相对密度（空气=1）：1.19 | 危险类别：甲 |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2026.5（25.5℃） | 溶解性：溶于水、乙醇 |
|  | 急性中毒：LC50 618mg/m3（大鼠吸入） |  |
| 燃爆 特性 | 爆炸极限（%）：4.0～46.0 | 最小点火能：0.077mJ |
|  | 燃烧性：易燃 | 引燃温度：260℃ |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 |  |
| 物料 特性 | ①毒性 是一种剧毒的气体。它的毒性为一氧化碳的5～6倍。它对人体的致死浓度为500×10-6（500ppm）。在正常条件下，对人的安全临界浓度不能超过20×10-6（20ppm）。 ②易燃性 燃点低，比甲烷的燃点（595℃）低很多，燃烧时生成危害人眼睛和肺部的二氧化硫。火焰为蓝色。 ③易爆性 当硫化氢的浓度在爆炸极限内时，其混合气体遇火源会发生强烈的爆炸。 ④腐蚀性 硫化氢水溶液对金属具有强烈的腐蚀作用。腐蚀严重时，可以造成管具、仪表和井口装置的损坏。当PH2S≥0.0003MPa酸性环境下会对敏感金属材料产生SSC开裂。在一定温度范围内的二氧化碳环境里，硫化氢对金属腐蚀作用加剧。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员带自给正压式空气呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。 |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）10 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，配戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压式空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 |  |

表3.1-5  硫化氢对人的生理反应

| 在空气中的浓度 |  |  | 暴露于硫化氢的典型特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| %（体积分数） | ppm | mg/m3 |  |
| 0.000013 | 0.13 | 0.18 | 通常，在大气中含量为0.195mg/m3（0.13ppm）时，有明显和令人讨厌的气味，在大气中含量为6.9mg/m3（4.6ppm）时就相当显而易见。随着浓度的增加，嗅觉就会疲劳，气体不再能通过气味来辨别。 |
| 0.001 | 10 | 14.41 | 令人讨厌的气味。眼睛可能受刺激。美国政府工业卫生专家联合会推荐的阀限值（8h加权平均值） |
| 0.0015 | 15 | 21.61 | 美国政府工业卫生专家联合会推荐的15min短期暴露范围平均值 |
| 0.002 | 20 | 28.83 | 在暴露1h或更长时间后，眼睛有烧灼感，呼吸道受到刺激，美国职业安全与健康局的可接受上限值 |
| 0.005 | 50 | 72.07 | 暴露15min或以上的时间后嗅觉就会丧失，如果时间超过1h，可能导致头痛、头晕和摇晃。超过75mg/m3将出现肺浮肿，也会对人员的眼睛产生严重刺激或伤害 |
| 0.01 | 100 | 144.14 | 3min—15min就会出现咳嗽、眼睛受刺激和失去嗅觉。在5min—20min过后，呼吸就会变样、眼睛就会疼痛并昏昏欲睡，在1h后就会刺激喉道。延长暴露时间将逐渐加重这些症状 |
| 0.03 | 300 | 432.40 | 明显的结膜炎和呼吸道刺激。 |
| 0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露后就会不省人事，如不迅速处理就会停止呼吸。头晕、失去理智和平衡感。患者需要迅速进行人工呼吸和心肺复苏技术 |
| 0.07 | 700 | 1008.55 | 意识快速丧失，如果不迅速营救，呼吸就会停止并导致死亡。应迅速进行营救，应用人工呼吸和心肺复苏 |
| 0.10+ | 1000+ | 1440.98 | 立即丧失知觉，结果将会产生永久性的脑伤害或脑死亡。应迅速进行营救，应用人工呼吸和心肺复苏 |

（4）丙烯酰胺

丙烯酰胺来源于注聚时的聚丙烯酰胺中未聚合的丙烯酰胺单体，丙烯酰胺（CAS号79-06-1）为无色透明片状晶体，无臭，有毒。其相对密度1.122，熔点为84～85℃。溶于水、乙醇，微溶于苯、甲苯。极易升华，易聚合。固体在室温下稳定，在熔融时，可猛烈聚合。由丙烯腈用硫酸或用金属催化剂水解而制得。其聚合物或共聚物用作化学灌浆物料；在印刷工业上制光敏树脂板；石油工业可用作增粘剂；玻璃纤维工业上可用作浸润剂；另外还用作土壤改良剂、絮凝剂、纤维改性剂和涂料等。

丙烯酰胺含有双键及酰胺基，具有双键的化学通性：在紫外线照射下或在熔点温度时，很容易聚合；另外，双键可以进行加成反应，如米切尔（Michael）型加成；在碱存在下与羟基化合物加成，生成醚；与伯胺加成，可以生成一元加成物或二元加成物，与仲胺加成，只能生成一元加成物，与叔胺加成，生成季铵盐；与活化后的酮加成，加成物可立即环化而生成内酰胺，水解后，产生取代丙酸；也可与亚硫酸钠、硫酸氢钠、盐酸、氢溴酸等无机化合物加成，生成无机盐酰胺；本品也可共聚，如与其他丙烯酸酯、苯乙烯、卤代乙烯等共聚；双键也可用硼氢化物、硼化镍、羰基铑等催化剂还原，生成丙酰胺；用四氧化锇进行催化氧化，可以生成二醇。本品的酰胺基具有脂肪族酰胺的化学通性：与硫酸反应生成盐；在碱性催化剂存在下，水解生成丙烯酸根离子；在酸性催化剂存在下，水解生成丙烯酸；在脱水剂存在下，脱水生成丙烯腈；与甲醛反应，生成N-羟甲基丙烯酰胺。

丙烯酰胺的毒性主要包括神经毒性、生殖毒性、遗传毒性、免疫毒性及潜在致癌性，在人体中得到证实的是神经毒性。

丙烯酰胺的危险有害特性及安全技术性能见下表。

表3.1-6  丙烯酰胺的危险、有害特性

| 标识 |  |
| --- | --- |
| 中文名：丙烯酰胺 英文名：Acrylamide 危规号：61740 | 分子式：CH2CHCONH2 分子量：71.08 UN编号：2074 CAS号：79-06-1 |
| 理化性质 |  |
| 外观与性状：白色结晶固体，无气味 沸点（℃）：125/3.33kPa 熔点（℃）：84.5 相对密度（水=1）：1.12 相对密度（空气=1）：2.45 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）：无意义。 主要用途：用于制造水溶性聚合物即聚丙烯酰胺 饱和蒸汽压（kPa）：0.21/84.5℃ 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯。 燃烧热（kJ/mol）： |
| 燃烧爆炸危险性 |  |
| 燃烧性：可燃 闪点（℃）：无意义。 爆炸下限（V%）：无意义。 爆炸上限（V%）：无意义。 自燃温度（℃）：无意义。 | 危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。 灭火方法：二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 泄漏应急处理 |  |
| 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁净的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |
| 健康危害 |  |
| 接触限值 中国MAC（mg/m3）：0.3 浸入途径：吸入、食入、经皮吸收。 | 毒性 LD50：150～180mg/kg（大鼠经口） 400mg/kg（大鼠经皮） |
| 健康危害：本品具神经毒作用。可引起疲劳、嗑睡、手指麻木，位置性震颤，步态紊乱，肌肉萎缩，肌肉无力，手出汗脱屑以及接触性皮炎等。对眼睛、皮肤有刺激作用。 |  |
| 急救措施 |  |
| 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。保暖并休息。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食用：误服者立即漱口，饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 储运注意事项 |  |
| 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |
| 防护措施 |  |
| 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全沐浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：必要时戴化学安全防护眼睛。 | 防护服：穿防静电工作服。 手防护：戴防化学品手套 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。实行就业前和定期的体检。 |

3.2  油气开采、集输生产过程危险、有害因素识别

3.2.1  采油（采气）生产过程

采油、气生产大部分在野外分散作业，生产的介质为原油、天然气，具有易燃、易挥发、易于积聚静电等特性，挥发的油气与空气混合达到一定比例，遇明火会发生爆炸或燃烧。油气还具有一定的毒性，若大量泄漏，将会造成人、畜中毒和环境污染。

采油、气生产过程中使用的机械、设备、车辆及原材料数量大、品种多，如不严格管理，认真操作，发生事故的可能性较大。

（1）火灾、爆炸

采油、气生产过程涉及有井场装置、集油管线及计量装置等，涉及原油、天然气。原油为易燃易爆液体，如有跑冒滴漏，遇火源会形成大范围火灾，蔓延速度很快，燃烧极其猛烈。一旦发生火灾，将导致生产装置、建筑构建遭到破坏，发生破裂、变形或坍塌，造成严重经济损失，甚至造成惨重的人员伤亡。在密闭高压条件下，原油的火灾事故极易发展成为爆炸事故。天然气为易燃易爆气体，爆炸下限很低，爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，具有很大的爆炸危险性。

1）由于生产装置跑、冒、滴、漏，可以使原油、天然气从设备的连接点、管道的连接部位、阀门等处的破裂处泄漏出来，其原油蒸气或天然气与空气形成混合气体，达到爆炸极限时，遇到明火即发生火灾、爆炸，爆炸时产生的冲击波、高热会破坏生产设备，导致火灾迅速蔓延扩大，造成人员伤亡。

2）输送设备和管道内部压力超过输油系统的耐压强度时，可能会发生爆炸，促使火势蔓延扩大，危害十分严重。

3）与阀门、法兰相连接的法兰如果不严密或受到破坏，造成原油、天然气泄漏在建筑物内形成爆炸性气体，遇明火可能发生爆炸。

4）电器设备缺陷或导线过载、电气设备安装或使用不当等，从而造成温度升高至危险温度，引起设备本身或周围物体燃烧、爆炸。

5）井口装置（如图3.2-1所示）、计量装置的操作压力大于设计工作压力。如：采油树设计工作压力不合理，井口压力等级低等致使井口爆炸；井口装置腐蚀，壁厚减薄，或因氢脆使设备的实际承压能力远远低于设计工作压力等致使井口爆炸。井场水套炉采用天然气做燃料，天然气泄漏或超压运行可导致爆炸。

涉及企业保密内容，不予公开。

（2）物体打击

油气集输过程中的井口装置、油气集输管道等均为带压运行，对油气集输过程各设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或跟换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。在承压设备处，如果设备上的零部件固定不牢或设备超压可能导致部件飞出，造成人员物体打击伤害。

（3）机械伤害

抽油机在运行状态下，巡检人员巡回检查或其他外部人员不小心接触到电机的旋转部位，就可能造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

对机械设备进行检修时，若设备未可靠停死、刹车失灵、误操作、未可靠断电、违章送电等，发生机械设备意外启动，引发机械伤害。

作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时，也会导致机械伤害的发生。

若操作的地点、行走的通道等处存在光线黑暗、视野模糊、地面湿滑等不良作业环境，也容易诱发机械伤害事故的发生。

（4）触电

若设备接地不良外壳带电，人员经过时碰到可能发生触电事故，控制柜异常带电人员操作时也可能发生触电事故。

另外对抽油机、电泵、增压泵、电力线路、变压器等设备进行检修时，绝缘器具损坏、未切断电源或监护不到位异常合闸等，也可能造成检修人员触电。焊接管线时，绝缘器具老化、焊机漏电，可能发生触电事故。

（5）中毒和窒息

在生产运行过程中，本工程的毒性危害主要来源于原油以及其伴生气等。原油对人体的危害作用主要取决于原油的组成，原油成份大体上以烷烃、环烷烃和芳香烃为主。我国石油多属于石蜡基原油，以烷烃为主。原油及其蒸气具有一定的毒性，经口、鼻进入人体，超过一定量时，可导致急性或慢性中毒，人接触较高浓度的原油蒸气后有头痛、精神迟钝、呼吸急促等症状。当原油粘附在皮肤上，会刺激皮肤或引起不同程度的中毒症状。原油蒸气比空气重，易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒和窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

在油气开采、收集、输送过程中，操作人员可能接触到天然气。天然气的基本组成为低分子烷烃，为低毒物质。接触高浓度天然气时，早期常伴有头昏、头痛、恶心、呕吐、无力、精力不集中、呼吸和心率加速、不能做精细动作等症状，严重时可出现缺氧窒息、昏迷、呼吸困难，以至脑水肿、肺水肿等，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触一定浓度的天然气，可有头昏、头痛、失眼、记忆力减退、恶心、食欲不振、疲劳无力等症状。

若井口、管道、容器等处有大量油气泄漏或不合理排放，计量间通排风较差，空气中油气浓度过高，可能造成局部缺氧，有引发作业人员中毒、窒息的危险。

（6）灼烫

部分井场安装有加热炉，如果设备、管道、阀门制造、安装、保温、隔热、维修存在缺陷，造成泄漏，如不采取防护措施，人体意外触及高温表面，有可能造成人员灼烫。

（7）高处坠落

工作人员在高处作业过程中可能发生高处坠落事故，如：抽油机的安装调整、检维修、保养作业过程中，人员攀爬上抽油机违章作业、精力不集中、操作不慎等都有发生高处坠落的危险。

检修井上杆式变压器及线路时，作业人员未采取防坠落措施，可能发生高处坠落事故。

3.3.2  注汽过程

3.3.2.1  注汽系统风险

在向井内注入高温高压蒸汽中，由于阀门和法兰连接处存在薄弱点，可能会出现高温蒸汽刺漏风险，对操作人员和环境造成伤害。

在焖井结束后放喷时，放喷不平稳，易造成地层激动出砂和人为将井焖死，影响油井的放喷效果；放喷不彻底，易造成放喷“假死”现象，增大作业下泵的施工难度，降低油井开井时率；油井受汽窜影响后，易发生井喷事故；在放喷过程中，放喷液量控制不稳、没有掺油循环导致放喷软管容易冻堵等。

3.3.2.2  汽窜风险

持续的高温、高压蒸汽注入，注入井的井口温度、压力都将升高，一旦发生汽窜将直接影响注入井的注汽效果；受窜邻井的产水量将会出现剧烈增加，随着汽窜的加剧，受窜井的温度、产液量的进一步升高，情况时可能会出现油井出沙和井下卡泵的情况。汽窜时井间干扰严重，会影响生产和井的寿命。

3.3.2.3  硫化氢风险

井内硫化氢的产生原因有二：一是储层岩石矿物、地下水中硫酸盐与石油发生还原反应从而使井筒自带硫化氢气体；二是注入蒸汽的热作用使石油中含硫化合物发生水解反应从而产生硫化氢气体。硫化氢气体不但对井内管柱产生伤害，也会对环境和人员产生伤害。

此外，在注汽结束放喷后，开井输油的前期，可能会因为热采造成地下含硫原油裂解产生一定量的硫化氢气体，伴随伴生气开采出来，在井口可能会造成气体泄漏，对井场工作人员造成毒性危害。

3.3.2.4  其他风险

活动锅炉采用燃烧天然气生成蒸汽。活动注汽锅炉点火过程，如果不遵守操作规程，当天然气局部聚积达到爆炸下限浓度范围则可能引发爆炸事故；若天然气管线发生穿孔、泄漏，与空气混合浓度达到爆炸极限时，遇到明火、静电打火，也可能引发火灾、爆炸事故。除此之外，注汽设备还易发生一下风险。

1、锅炉爆炸

注汽锅炉是热能转换设备，在运行中，不仅直接受火焰的加热，承受高温，而且内部承受一定的压力，属于具有爆炸危险的特种设备。注汽锅炉爆炸的破坏性极大，后果极其严重。爆炸发生时，高温热水压力在瞬间内突然降到大气压力，体积急剧膨胀，释放出巨大的能量，形成的冲击波直接伤人毁物；高温水、汽的扩散会导致人员烫伤和窒息；爆炸产生金属碎片带有很大的动能，触及人体导致人员被击伤。造成锅炉爆炸的原因有以下几方面：

（1）超压破裂

高压注汽锅炉运行压力超过最高许可工作压力，使允许应力超过材料的极限应力，造成锅炉爆管。注汽锅炉超压工况的出现常因安全泄放装置失灵、压力表失准、超压警报装置失灵、严重缺水事故处理不当引起。

（2）强度下降

a 腐蚀失效

循环水中存在杂质使炉管内壁受到腐蚀以及烟气对炉管外壁造成腐蚀，腐蚀作用会造成炉管金属厚度减薄，强度降低。

b 交变应力损坏

高压注汽锅炉在运行过程中，温度的骤升骤降，容易使受压元件受交变应力而产生疲劳裂纹；又由于腐蚀的综合作用，形成槽状减薄，承压强度降低，导致炉管爆裂。

c 过热失效

炉管内壁因结垢太厚或炉管中进入异物，受热面钢材因过热而致使强度降低，从而导致受压元件破坏。

（3）存在先天性缺陷

因设计失误造成锅炉结构受力不合理、热补偿不当、水循环不合理、用材不当、强度计算错误、安全设施设置不当等；制造失误包括材料选用不当、不按图样施工、焊接质量低劣等；热处理、水压试验等工艺操作错误等；对锅炉进行改造、修理不当，留下事故隐患。

（4）自动控制仪器仪表失灵

自动控制仪器仪表的失灵，将使操作人员不能及时发现注汽锅炉的超压情况，造成损失。

2、管道爆裂

注汽管道属于承压管道，在下列情况下，存在发生爆裂的危险。

（1）压力管道因设计不合理；制造材质不符合要求；焊接质量差；检修质量差；超压运行，致使管道承受能力下降；管道超期运行，带病运行等。

（2）内部超压。在地层吸气能力低、压力控制失效等情况下会造成管道内部超压；安全泄放装置失灵。

（3）强度下降。管道存在制造、施工质量缺陷的情况下投入运行；水质不良造成内壁过度腐蚀；外防腐措施失效，使管线受到腐蚀而导致管壁减薄，承压能力降低；热补偿设置不当，在热膨胀作用下，管道损伤；热力系统运行不稳定，压力、温度骤升骤降，管道受到交变应力作用，产生疲劳裂纹；拆装、搬迁、检修过程中受到意外的机械损伤等。

上述情况的发生都会导致管道的承压强度下降，一旦受力超过其强度极限，在管道的薄弱环节和损伤部位可能发生爆裂事故

3、灼烫

本工程采用活动锅炉接活动注汽管线至井口进行注汽，加热设备、管道未保温或保温层脱落；设备、管线等制造、设计、安装缺陷、腐蚀穿孔；工作过程中发生误操作，操作过程中未按要求穿戴劳动防护用品或防护用品不符合标准、要求；高温危险场所未设置安全警示标志等，均可能发生高温灼烫事故。

3.2.3  注水（注聚）过程

（1）物体打击

高压注水（注聚）管线刺漏存在较大危险，易产生物体打击事故。注水（注聚）管线和阀组质量不合格，承压不够等将给安全运行埋下较大隐患。土壤可导致注水管线的外腐蚀，注入水可导致管线的内腐蚀与结垢，结垢可加速管线内壁腐蚀速度，管线长期运行可能产生腐蚀穿孔，导致高压水刺漏。

管线阀门、法兰、焊接处也是易刺漏处，高压水刺漏可能导致人员伤亡、建构筑物和设备设施损坏。

注水（注聚）井口承受高压，井口设施可能由于质量问题或腐蚀等发生刺漏造成人员伤亡。

尤其是配水间投产前的试压过程，各类阀门、压力表装配不合格，可能飞出伤人，另外倒错流程导致注水管线局部压力过高，也是注水系统发生物体打击的重要原因。

高压注水（注聚）设施上的阀门等操作不当，操作人员违章作业，不遵守操作规程，阀门丝杠、手轮等部件刺出可能发生人员物体打击事故。未泄压情况下更换压力表，压力表飞出可能导致物体打击事故。

（2）淹溺

注水（注聚）管道会因疲劳断裂、腐蚀穿孔、注水量增加等发生高压刺漏，注水管线若发生刺漏，巨大压力的水会冲击地层，在地面形成暗坑或明坑。若工作人员发现不及时，未能及时采取有效的防护措施，就有可能发生在周围录取数据、巡回检查或进行维修等作业人员以及周边居民的人员淹溺事故。

（3）中毒和窒息

注聚过程中的聚丙烯酰胺中若含有未聚合的单体丙稀酰胺有高毒。在卸车及操作过程中聚丙烯酰胺易发生分解、泄露，对人员造成伤害，甚至造成死亡。在注聚系统中，人工将干粉倒入加料斗过程中，会产生粉尘，对操作人员的健康有一定影响。

使用聚丙烯酰胺在常温下无毒，但是可以挥发出氨成分，在大量使用的地方，如库房，操作间等，若空气流通性差，易使氨气聚集，对人员造成伤害。

焊工在进行焊接作业时，若作业时间太久或现场通风不良，也可能造成中毒事故。

（4）机械伤害

注水（注聚）泵等设备运动部位若没有防护设施，有可能对靠近设备的人员造成机械伤害事故。

注水（注聚）泵等若出现人员操作不当，在设备维修或没有按规定穿戴劳保用品，人员触及其旋转部位，易发生机械伤害。

泵房内起吊设备吊具卸件时与工件不垂直，易产生压伤或擦伤等机械伤害。

（5）触电

配电室引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章作业、违章操作引起的，常见的有：

①线路检修时没有装设或未按规定装设接地线；

②在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施；

③倒闸操作不核对设备名称、编号、位置状态，维修作业没有设置警示牌；

④引线摆动碰地、触及带电体；

⑤悬垂绝缘子串的绝缘强度不够；

⑥电器、电缆有残余电荷，没有按规定释放；

⑦使用电动工具的金属外壳不接地，不带绝缘手套。

（6）其他伤害

电气保护措施失效，使不带电的物体带电，人员接触后发生触电事故。

在注聚站熟化罐顶等登高作业意外滑倒或防护措施不当，有可能从高处坠落，发生人身伤害。

在注聚站由人工将干粉投入料斗过程中，聚丙烯酰胺和其他粉尘会弥漫空间，若防护措施不当，员工会吸入粉尘，对身体造成急性或慢性伤害，严重的会导致职业病。

在注水站等机泵房，机泵运行时会产生强烈的噪音，若降噪措施不当，或人员没有采取适当的防护措施，接触噪音的时间过长，则会给员工听力造成损伤，严重的会引发其他疾病。

注聚站库房或加药间内，若通风不及时或人员操作不当，易造成粉尘聚集，遇明火易产生爆炸事故，造成人员伤害及设备损坏。

3.2.4  集输泵站系统

集输泵站（联合站、接转站等）的主要任务是将油井中采出的油、气混合物收集起来，进行初步处理。一系列的生产设备是必不可少的，如油气分离器、加热炉、原油泵、储油罐等。由于原油里杂质比较多，除水、气之外，还含有一些其他有害化学成分，如硫、氢氧化钾、盐等，及机械杂质。这些成分的存在，会给运行的设备、管道造成一定的腐蚀、冲蚀，引起设备、管道穿孔、泄漏、跑油，甚至导致火灾、爆炸事故的发生。

3.2.4.1  设备设施的危险分析

（1）压力容器、压力管道

计量装置、分离装置、污水压力过滤和除油设施、站内管线和汇管等承压设施，由于设计、制造原因存在先天缺陷，因腐蚀致使承压能力降低，或因操作失误超压运行，可导致物理爆炸。

（2）泵及泵房

输油泵、提升泵、污水泵长时间运行，其端面密封装置及其他部件可能会被磨损而引起泄漏。

由于泵的轴封泄漏或是阀门、法兰、管线连接处泄漏，又无有效的报警及排风措施，则泵房空气中的原油蒸气浓度有可能达到爆炸极限，遇点火源有发生火灾爆炸的可能。

泵房内的电机、启动开关、仪器仪表等电气设备，若未按要求使用防爆电器，则当泵房内由于泄漏而使空气中的原油蒸气浓度达到爆炸极限范围之内时，上述电器在启动、关闭时产生的电火花有可能引发爆炸。

（3）加热设施

孤东采油厂集输泵站的加热炉主要是水套炉，燃料为天然气。站内的加热炉有操作条件不稳定，热负荷波动较大，连续运行的特点，如果不按规范操作，会造成干锅，引起火灾爆炸事故。如果加热炉在点火前没有按规定进行炉膛吹扫，或由于突发原因使加热炉熄火，在点火时没有吹扫炉膛，可能发生炉膛爆炸事故。

加热炉操作温度大多较高，管道、设备表面温度超过60℃。从节能和安全的角度考虑，设备外部加设保温措施，站区内大部分区域的温度可接近常温，但局部裸露的设备和管线的表面温度还较高，如不采取措施可造成烫伤。

联合站内蒸汽-原油换热采用的是螺旋板式换热器，这是一种紧凑高效的换热设备，其事故形式主要有泄漏和各种失效破坏。若设计不合理、制造缺陷、材料选择不当、腐蚀严重、违章作业、操作失误和维护管理不善可导致换热器发生故障。其最易产生泄漏的部位是焊接接头处和法兰封头连接处，一旦高温高压或易燃易爆的高温蒸汽/原油泄漏，可引起火灾爆炸、中毒、灼烫等事故。

（4）储存设施

储罐是联合站生产不可缺少的重要设施。孤东采油厂的联合站内储罐多且单罐容量也较大，储罐容积最大达到10000m3，一旦发生油品泄漏跑油事故，会影响整个区块的原油生产，造成巨大及经济损失，若酿成火灾和还会对操作人员的人身安全带来严重威胁。确保储罐的安全运行，是联合站安全工作的核心内容之一。

造成储罐泄漏跑油的原因如下：

a.设备性能不良，罐体、管线自身设计强度不够，或存在其他缺陷，可导致投产时发生事故；

b.施工质量差，不符合设计要求和施工验收规范，留有隐患，投产后发生事故；

c.原油中含有水和少量的硫、钙、盐等成分，这些物质作用于储油罐、管线、阀门，会造成腐蚀。轻者会造成腐蚀泄漏，重者使储油罐、管线强度降低，造成设备损坏、报废；

d.油罐防静电接地不良，造成静电积累，可能引起静电放电，存在发生火灾、爆炸的危险。

e.储油罐进油时，若液位指示报警及控制系统失效，有可能造成储油罐液面超高外溢；

f.地基不均匀沉降过大，导致储油罐焊缝开裂或输油管线破裂等原因，将导致原油大量泄漏；

g.储油罐空罐进油时初流速过大，易产生大量静电，如发生静电放电可能导致油罐发生火灾事故；

此外，进罐检修、人工清理罐底油泥时，不采取必要的防护措施，作业人员有发生油气中毒窒息的危险。

上储油罐检尺、取样等有发生高处坠落事故的可能。

（5）站内工艺管道

管道输送的介质主要是原油和天然气。输送过程中存在一定的压力，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，一旦发生泄漏等异常现象，泄漏的油气遇火源会发生火灾事故。

造成管道泄漏的原因主要有：

a.设计误差：管线埋深、壁厚、材质、抗震设计、防冻设计、防腐层等设计不合理。

b.设施不完整：防护等级不够、自动控制系统故障、超压保护装置失效、安全放空系统故障、阴极保护系统故障、防冻设施故障等。

c.施工焊接缺陷：防腐层损伤、管线本体机械损伤、焊接质量不符合要求等。

d.操作与管理危险控制措施不充分：应急能力不足、操作规程不完善、工人技能低、违章指挥、违章操作、违章施工等。

以上原因造成的泄阀门泄漏、接头泄漏、管线爆炸或穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

（6）天然气压缩机

设抽气岗的联合站内有天然气压缩机。维护管理不善、检修不良、自然灾害等可造成天然气压缩机事故。

压缩机发生燃烧爆炸事故的危险性极大，不但严重影响安全生产，造成极为严重的经济损失，而且还会造成人员伤亡和建筑物的损坏。气体泄漏、高温高压下积炭自燃、误操作和违章作业是导致压缩机装置发生燃烧爆炸的主要原因。

天然气压缩机的压缩介质是天然气，而且在高压条件下极易泄漏。天然气通过缸体连接处、吸排气阀门、设备和管道的法兰、焊口和密封等缺陷部位泄漏；压缩机零部件疲劳断裂，高压气体冲出；空气进入到压缩机系统，形成爆炸性混合物，此时，如果在操作、维护和检修过程中操作不当或检修不合理，达到爆炸极限浓度的可燃气体和空气的混合物一遇火源就会发生异常激烈的燃烧，甚至引起爆炸事故。

气缸润滑采用的润滑油在气缸盖、活塞环槽、气阀、排气管道等形成的积炭，在高温过热、意外机械撞击、气流冲击、电器短路、外部火灾及静电火花等条件下有可能引起自燃，甚至爆炸。

在压缩机启动过程中，没有置换压缩机系统中的空气或置换不彻底就启动；因缺乏操作知识，没有打开压缩机的出口阀引起超压；操作过程中，因压缩机气体调节系统的仪表失灵，引起气体压力过高；检修打开容器，动火时残留油气燃烧爆炸等，都会引起燃烧爆炸事故。

连接方式、螺纹结构等设计选材不合理，存在设计计算误差，材质不符合要求，制造质量低劣，装配、检修质量不符合标准，冷却、润滑系统故障，超负荷、超期运行等，可造成压缩机活塞杆断裂、气缸开裂、气缸和气缸盖破裂、曲轴断裂、连杆断裂和变形、连杆螺栓断裂、机身破裂等机械事故同样可酿成破坏性事故，不仅使机组的零部件产生连锁性破坏，而且事故发生的同时，往往使高压天然气冲出，引起强烈爆炸，使事态扩大蔓延，有时还会毁坏整个压缩机系统和建筑物，甚至造成人员伤亡。

3.2.4.2  原油集输泵站的危险有害因素分析

（1）火灾、爆炸

1）油气泄漏

油气发生泄漏，一旦遇有火源，有可能发生火灾爆炸。油气泄漏的原因有设备设施选材不合格、内表面磨损和腐蚀、焊接不良、操作失误，或拉油车罐破裂等。设备或管线的选材不合格，使设备或管线的实际承压达不到设计要求，运行时超压爆裂导致油气泄漏。设备或管线的内表面磨损、腐蚀穿孔等造成油气泄漏。如选材不当，使设备或管线的材质不达标，造成抗腐蚀性能差另外原油中含有水、硫等，都将导致管道内壁腐蚀。焊接不良主要表现为焊接人员素质不高，焊接方法及焊接材料不符合要求，不按要求检查焊缝质量或漏检焊缝焊缝检验人员水平不够。工作人员操作失误，形成设备或管线憋压以及其他原因造成设备或管线破裂，造成油气泄漏。管线出现不均匀沉降使输油管线破裂或焊缝开裂，造成管线泄露。外部土壤环境及内部输送介质腐蚀管线，引起管线腐蚀穿孔，造成油气泄漏。

另外还有阀门、法兰、垫片等选择不当或老化、损坏等造成的油气泄漏。车辆在原油运输过程中，有可能发生交通事故导致拉油车罐破裂，造成原油泄漏。

2）火源

①明火火源

在站内违章动火携带火柴等违禁品车辆进出未戴防火帽违章吸烟在维修、施工中未严格执行动火方案或防范措施不得当等原因产生明火。

②电气火源

电器设备电路发生短路、接地等现象，电流过大，造成电缆或设备温度升高交流接触器等设备元件接触不良，造成局部温度过高在火灾爆炸危险场所使用的电器防爆等级不够或未采用防爆电器防爆电器设备和线路的安装不符合标准、规范的要求人员操作不当等原因，都可能形成电气火源。

③静电火源

操作人员劳保穿戴不符合要求，产生静电设备设施的防静电设计不合理已有的防静电措施失效等。

④机械火花

站内的机械火花主要来自于铁质工具的敲击、穿带钉子的鞋子、量油尺不在规定部位下尺且与量油孔剧烈摩擦、量油孔没用有色金属衬套等。

⑤雷电火源

雷电火花来自于带电云层对地或地面建筑或构筑物之间的放电。由于设备的防雷设施失效、防雷设施安装不符合要求、防雷设施已经损坏、或未设防雷设施等原因均可能造成雷电火源。

⑥其它火源

（2）容器爆炸

因腐蚀、选材不当、焊接缺陷、质量缺陷等原因致使压力容器和压力管道的耐压强度降低，其承载极限低于内部压力，容器、管道在正常压力下发生爆裂。

压力容器、压力管道内部出现超压且安全泄放装置失效的情况下，受力超过压力容器、压力管道的强度极限，发生超压物理爆炸。原油输送管线堵塞或流量低，加热炉出现超温、超压的运行状态，若其安全防护措施失效，会引发加热炉爆炸事故。雷电击中油气集输系统的容器、管线时，其产生巨大的热破坏和机械破坏作用，也会造成容器、管线的爆裂。油气集输系统的容器、管线发生爆裂时，易燃易爆介质的突发泄漏会引发二次化学爆炸，即火灾爆炸，造成人员伤亡和财产损失的严重后果。倒错流程过程中若操作失误，易发生憋泵及管线局部承压过高爆裂等。

（3）中毒和窒息

因意外原因导致站内设备破坏，大量泄漏的天然气使空气中的氧分含量减少较多时，抢险人员若没有可靠的预防措施就直接进入抢险时，将造成人员缺氧窒息。

进入储罐等有限空间内进行检修日时，如未进行气体置换或未置换合格，易发生中毒和窒息事故。

原油输入脱水器前要加入一定量的破乳剂，油井来液中含有活性水，这些化学药剂都具有一定的毒害作用，浓度高时或长期低浓度接触，会对操作人员造成危害。

天然气中硫化氢含量随油田开发不同区块、不同阶段而异。若天然气中含硫化氢达到一定浓度则可导致人员中毒。

若化验室不排风，化验员长期接触一定浓度的油蒸气，可引起慢性中毒职业危害。污水处理过程中需要用到化学药剂。这些药剂具有一定的腐蚀性和毒性，操作人员的皮肤长期接触此类药剂，不及时清洗，或随意乱倒乱放，经皮肤、口、鼻进入人体，可引起接触皮炎或中毒。

在进罐检修时，如果没按要求进行清罐处理，或清罐不彻底，且未进行强制通风，就冒然进罐，而进罐作业人员又未采取佩带防毒面具、呼吸器等必要的防护措施，则有发生缺氧窒息的危险。

（4）触电

集输泵站内存在大量的电气设备。在供电线路和用电设备中，如果防触电保护失效，工作人员由于疏忽或违章操作，碰到了带电导体，可能会产生触电伤亡事故。

电气系统中的设备和线路，如变压器、配电装置、电动机、电力线路、电缆等，电气设备老化、绝缘等级不够、绝缘失效、屏护失效、障碍失效、间距不足、防护措施失效、维护不良，或人员缺乏安全意识和知识，违反操作规程操作、失误、现场监护不力等，电气设备或线路的带电体直接或间接与人体接触，会造成人体的触电伤害。

在雷雨天气下，进行室外作业时，有可能导致雷电击伤事故。

（5）机械伤害

机泵类机械外露的运转部件若防护罩缺损或不符合规范，检修时未断电或监护不力致设备意外启动，有可能发生机械伤害事故。

（6）高处坠落

在日常工作中，操作人员常常需要登上稳定塔和各类容器储罐进行巡检采样等。若梯子扶手、栏杆由于日久失修、损坏或因腐蚀而失去了防护作用，特别在大风、雨雪天登高时，工作人员如果疏忽大意，就有可能发生高处坠落事故。

（7）灼烫

加热炉内加热的高温介质外泄可造成烫伤，操作人员一旦接触外露的高温设备和管线也将造成高温烫伤。

（8）车辆伤害

车辆在原油运输过程中，若车辆出现故障或驾驶员违章驾驶，有可能发生车辆伤害。

3.2.5  地面工程主要设施及危险有害因素分析

本单元主要包括孤东采油厂各主要油藏经营管理区内的油水井、配水间、计量站、注聚站、注水站等地上采油设施，大部分分散设置在野外，从井口外输到计量站各个环节都有机的联合在一起。整个过程具有面广点多、密闭化和连续化的特点，生产的介质为易燃、易爆的石油和天然气，属于风险性作业，存在一定的危险性。

1、采油井

孤东油田主要采取机械采油，其方法有气举采油和深井泵采油，而深井泵采油又包括有杆泵采油及水力活塞泵，电动潜油泵及射流泵等无杆采油方法。有杆采油方法包括游梁式抽油机——深井泵装置和螺杆泵装置。

目前孤东采油厂用于油气开采的抽油机主要有：常规游梁式抽油机、异形游梁式抽油机、皮带式抽油机，其中以常规游梁式抽油机居多。有杆泵抽油装置三部分：地面部分——游梁式抽油机；井下部分——抽油泵；中间部分——抽油杆柱。

在游梁式抽油机、皮带式抽油机井口附近可能发生碰头挤手事故，游梁机、皮带机、螺杆泵电机的旋转部位可能造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故；

电潜泵目前是孤东采油厂无杆泵采油的主要采油方式，电潜泵工作时需要的电压较高，存在的最主要的危险是触电风险。

有杆泵抽油装置是由地面动力设备通过带动抽油杆柱及抽油泵活塞上下运动，将油井内的液体提升到地面。在正常采油生产过程中，若井口采油树存在质量问题，或生产过程中采出液携带的地层沙冲刷磨损等原因，致使井口、闸门发生刺漏；抽油杆密封器失效或抽油杆断脱落入井底；人为的井口破坏等均有可能使井内压力失控，造成井喷。

采油过程中抽油机的安装和调整质量直接影响着采油安全和人身安全。若抽油机安装时，抽油机基础不牢固，地基未夯实、基础倾斜或安装不当，对承受动载和本身重量较大的抽油机，有可能造成抽油机整体倾斜、倾覆甚至侧翻的事故。另外在抽油机的安装、调整应由专业施工队伍进行，避免留下隐患。

在抽油机作业过程中，如抽油机的安装、使用、维修、保养、调整中稍有不慎，人体的四肢、头发、衣服均有可能卷入其中，酿成事故。进行高处作业时，防护不当或失效、违章作业等，人员有从高处落下的危险。抽油机运行过程有其特定的操作规程，若操作人员不按照操作规程操作，或操作监护不当，有发生伤人，机电设备伤及人员等机械伤害、触电、高处坠落、物体打击等多项人员伤亡事故。同时将对设备、设施造成损坏。

2、计量站

井上来液汇集到计量站，由计量站的工控机完成计量站下属的采油井和注水井等现场信号的采集，生产管理部门通过计量站获得整个原油开采的生产数据以及设备工作状态等信息，然后进行协调管理。

计量设备流量计是计量站主要设备，工作环境为直接从井里采出来的油气混合物，流量计的设计温度、压力、抗腐蚀能力及防爆等级等都应满足油气现状的要求，并配备过硬的辅助设备，避免造成憋压、气鼔、抽空等现象。

计量间设备密封性差、房间通风不良，易导致中毒。油气泄漏可造成火灾，甚至爆炸。

3、地面注水设施

注水站主要有储水罐、注水管网、高压泵、输水管路等组成。此外还装有水量计量及压力计量的仪表，如流量表、水表及压力表等。其流程是采出水经过净化处理储存于储水罐内。然后汇水管将罐内的水输给高压注水泵，高压注水泵使水增压，达到规定要求。高压水从泵出口进入分水管汇，分水管汇将高压水打入各输水管路，并送到各个配水间及井口。

配水间是调节、控制注水井注水量的操作间，负责将各注水站的来水分别输送到各注水井中，一般一个配水间要负责十几口注水井的配水和注水情况的监测。

注水井的井口是水进入井口的最后装置，颜色一般是绿色的。井口装置的主要作用是悬挂井内管柱、控制注水和洗井方式以及井下作业。由于注水压力较高，井口装置要求能承受高压。

在注水系统中，由于常采用将处理后的采出水作为回注水，水中的溶解氧、二氧化碳、硫化氢、溶解盐类等含量杂质，对金属设备的腐蚀较为严重。采油厂注水最高压力可达十几甚至几十兆帕，一旦由于管路的腐蚀穿孔、法兰密封不良、维修时误操作等原因，导致人身伤亡事故。突然停电或注水泵故障，天气寒冷或违规放溢流，会造成管道冻堵，造成注水管线和水井压力过大。

3.3  周边环境和自然条件影响分析

3.3.1  油气开采、集输对周边环境的影响

石油勘探、开发、输送过程中若发生油气泄漏会造成环境污染。井喷失控、设备、管道中的原油和天然气泄漏，以及抽油机设备防护和管理不善会对周边设施和人员安全造成威胁。

3.3.2  周边环境对采油厂的影响

孤东采油厂管辖面积较大，油区复杂情况较多，处置不当会影响油田生产，主要表现有：

抽油机、低压配电线路分布较散，会遭到不法人员的盗窃和破坏。路边及地下输油输气管线可能会受到车辆的撞击，发生原油泄漏事故，如果此时冬季烧荒会引发火灾爆炸事故。

油区存在偷盗现象，由于原油属地下矿产资源，当地部分人员采取各种方式在原油输送管线上打卡子，盗取原油；部分非法用气户在天然气（主、支）管线、油井、计量站上采取各种方式偷盗天然气，轻者造成国家财产损失，重者引起火灾爆炸事故。

3.3.3  自然条件对油气开采、集输生产过程的影响

（1）气象条件影响

东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，温差大，历年极端最低气温-18.1℃，极端最高气温为39.7℃。这样的气候给钻采、集输作业带来一定困难。夏季易发生人员中暑，冬季易冻伤，并且，进入冬季生产运行后，气温较低，输油输气管线易发生凝管事故。随着原油粘度增大采油和原油集输难度增大，对注汽质量和设备管道的保温有更高的要求。

（2）雷电

雷电具有很大的破坏性，能够摧毁房屋，劈裂树木，损坏电气设备和电力线路。在雷电放电时，能产生高达数万伏，所产生的静电感应和电磁感应，足以烧毁电力系统的发电机、变压器、断路器等电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，导致可燃、易燃、易爆物品着火和爆炸。若雷击电流迅速通过人体，可立即使呼吸中枢麻痹，心室纤颤或心跳骤停，出现休克或突然死亡，雷击时产生的电火花，还可使人遭到不同程度的烧伤。

（3）地震

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，一般出现在700m以下的深度。地震时会强烈振动并伴随着出现断层、地裂、地面隆起和下沉等现象，导致储罐开裂或倾覆、管道及阀件断裂，以及塔类容器倾斜或内衬散落等震害。其中储罐、管道及各种大型容器均属于高柔性设备，而且多为集中布置，被输送、储存从加工的又是易燃易爆的油气，因此，遭受地震时不仅损坏率极高，同时还会伴随发生火灾及爆炸等严重的二次事故。

（4）大风

孤东采油厂处于沿海大风区内，容易发生因寒流、气旋、暴风雨等导致的大风灾害。大风会吹折或吹倒树木、电杆、井架及烟向等细高直立的物体，它们在倒落过程中则可能发生砸伤人畜、砸毁房屋或设备、以及折断电线引发火灾等二次事故，更大的风力还可能直接摧毁建筑物及大型设备。

（5）洪涝

因夏、秋季多雨，每年6月至9月这四个月的雨量占正常年降雨量的60~80％，易形成洪涝灾害。孤东采油厂的油井、联合站、计量站等处于黄河中下游平原，同时受当地雨水内涝和江河洪水的双重威胁。当雨量特别大时，不能及时排出积水，接触到部分设备（如电机、变压器、开关、加热炉等），都会导致设备损坏、停产，影响正常的运行。

（6）风暴潮

风暴潮是指由于强烈的大气扰动所引起的海面异常升高。如果风暴潮与天文潮的高潮同时发生，则会使水位暴涨，海水外溢，冲毁堤岸，侵入陆地，造成巨大的灾害。风暴潮伴随大风、大浪，潮位上涨会给石油设施造成巨大危害。据近百年的台风资料统计，台风在渤海平均每3.8年出现一次，也有一年出现两次的记载。根据多年的统计资料，渤海特大风暴潮发生的几率大约是每十年一次。同时渤海湾沿岸是风暴潮严重的地区之一，孤东油田紧靠海岸线，因此风暴潮是孤东采油厂的主要自然危险有害因素。

（7）地质灾害

站场所在区域土地不具备足够的承载能力和稳定性，会危及到建（构）筑物设施的安全，出现地基塌陷、不均匀沉降等现象，引发事故。管道敷设若经过沉积物不稳定的地段，容易引起管线的坍塌。

3.4  危险化学品重大危险源辨识及分级

3.4.1  危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1

式中：

S—辨识指标；

q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

3.4.2  危险化学品重大危险源单元划分

涉及企业保密内容，不予公开。

3.4.3  危险化学品重大危险源辨识

涉及企业保密内容，不予公开。

3.4.4  危险化学品重大危险源辨识结果

涉及企业保密内容，不予公开。

4  评价单元划分及评价方法的确定

4.1 评价单元划分

从上述危险、有害因素的识别、分析情况可以发现：孤东采油厂的风险主要存在于各采油管理区、集输大队、注聚大队和准备大队的生产设备、设施和生产作业过程。针对此次评价范围为孤东采油厂全部生产、作业单位的情况，结合采油厂油气开采、集输生产特点，将该项目划分为以下评价单元：

（1）采油（气）工程单元

包括孤东采油厂所辖采油管理区及管理区管辖的井场、计量站以及其他辅助采油设备、设施情况。

（2）油气集输单元

包括孤东采油厂所管辖的联合站、输气站等集输设备、设施及其他辅助集输设施的状况。

（3）采油厂安全管理单元

综合采油厂及所属各三级单位的安全管理情况，对采油厂安全管理状况进行评价。

4.2  评价方法选择

本次评价选用安全检查表评价法及预先危险性分析法，力求能够充分深入地分析本工程存在的危险、有害因素，并作出比较准确可信的评价结论和提出有效的对策和建议。

4.2.1  预先危险性分析法

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1、预先危险性分析法的主要功能有：

（1）大体识别与系统有关的危险；

（2）鉴别产生危险的原因；

（3）估计事故出现对系统的影响；

（4）对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2、预先危险性分析步骤

（1）对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

（2）收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

（3）根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

（4） 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

（5）进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

（6）制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3、危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-1。

表4.2-1  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

4.2.2  安全检查表法

安全检查表（SCL）是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，根据相应安全法规、标准的要求，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格，它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。现场检查时

本报告书中采用的检查表的格式见下表4.2-2。在安全检查表中，对已采取了的安全措施在“检查结果”一栏中标以“√”，而未采取安全措施或采取了但不完善的在安全检查表“检查结果”一栏中标以“×”。并在“备注”一栏中描述检查现状或不合格原因。安全检查表中的具体内容可作为安全生产管理的依据，应逐条加以落实，否则会留下安全隐患。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查情况记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |

5  预先危险分析

5.1  采油工程单元预先危险性分析

采油工程单元涉及采油生产过程、注水（注聚）过程、注汽过程等，涉及到的危险有害因素分析如下表：

表5.1-1  采油工程单元预先危险分析汇总表

| 序号 | 事故类别 | 危险源或部位 | 预测事故模式 | 可能的事故后果 | 事故 等级 | 安全技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 油气井场、设备设施（如注汽供气管线等） | 泄漏的易燃易爆介质遇点火源；泄漏的可燃液体或油蒸汽达爆炸极限，遇火源。 | 设备损坏 人员伤亡 | Ⅱ～Ⅳ级 | 1、确保防喷器有效； 2、定期进行设备、管线的腐蚀检测，及时检修和更换； 3、采油井场严禁烟火； 4、严格执行动火制度。 |
| 2 | 物体打击 | 抽油机、注水（注聚）泵、注水（注聚、注汽）管道等 | 带压物质（油气、水）或设备上的附件飞出伤人。 | 设备损坏 人员伤亡 | III级 | 1、严格遵守操作规程； 2、泵、管道、阀门密封良好； 3、加强巡检，设备上附件定期校验； 4、佩戴齐全劳保、防护用品。 |
| 3 | 机械伤害 | 抽油机、注水（注聚）泵等 | 外露运转件防护罩缺损、维修时未断电或监护不力导致设备意外启动，人触运转部件，造成绞手、伤指等事故。 | 人员伤害 | III级 | 1、强化安全管理； 2、严守工艺纪律； 3、按时巡查、检修设备； 4、转动部分加防护罩； 5、佩戴齐全劳保、防护用品。 |
| 4 | 触电 | 电气设备及输电线路等 | 外露的可导电体接地保护损坏和不符合规范，导线绝缘损坏或老化，人触及带电体。 | 人员伤害 | III级 | 1、保证接地系统良好； 2、保持输电线路完好无损； 3、严格执行操作规程； 4、带电作业应穿防护用品。 |
| 5 | 中毒和窒息 | 井场等 | 人员长时间处于油气泄漏环境中。 | 人员伤害 | Ⅱ～III级 | 1、加强井口气体检测； 2、配备齐全必要的防护用品； 3、加强监护。 |
| 6 | 超压爆炸 | 压力容器、注水管道等 | 压力容器、压力管道存在质量缺陷，承载能力降低；压力容器、压力管道出现了超温、超压的运行状态；安全泄放措施失效。 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ～Ⅳ | 1、严格执行压力容器、压力管道定期检验制度； 2、压力表定期校验； 3、严格执行压力容器、压力管道操作规程； 4、对运行中的温度、压力、液面等状态参数进行实时监控，防止超温、超压状态出现。 |
| 7、 | 容器爆炸 | 注汽锅炉等 | 设备的实际操作压力超过所能承受的压力；设备腐蚀等造成承受压力降低，不能承受正常工作压力；压力容器发生爆炸。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1、加强设备检修。 2、严格安全操作规程。 3、加强安全培训教育。 |
| 8 | 灼烫 | 注汽锅炉等 | 绝热层破坏，表面外露高温； 炉膛、烟道、管路等密封不严，高温烟气泄漏；人员未穿戴防护用品；人体接触高温部件。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1、定期检查绝热层的破损情况； 2、使用前按照操作规程要求试压； 3、正确穿戴防护用品； 4、遵章操作。 |
| 8 | 高处坠落 | 抽油机等 | 防护措施不到位，操作人员安全意识淡薄；护栏松脱，注意力不集中。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、加强设备设施日常检查维护保养； 2、加强操作人员的培训，提高个人操作水平和安全素质。 |
| 9 | 车辆伤害 | 施工车辆等 | 车辆违规驾驶；车辆发生故障。 | 人员伤亡 设备损坏 | Ⅱ | 1、严格车辆管理规定。 2、及时维修、保养车辆。 |

根据预先危险性分析结果，本单元可能发生的事故类别有火灾爆炸、物体打击、机械伤害、触电、中毒和窒息、超压爆炸、容器爆炸、灼烫、高处坠落、车辆伤害等。事故后果最严重的是火灾、爆炸、超压爆炸事故（危险等级为“Ⅱ～Ⅳ”级），一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本单元安全防范的重点。

5.2  油气集输单元预先危险性分析

采油工程单元涉及采油集输过程等，涉及到的危险有害因素分析如下表：

表5.2-1  油气集输单元预先危险分析汇总表

| 序号 | 事故类别 | 危险源或部位 | 预测事故模式 | 可能的事故后果 | 事故等级 | 安全技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 罐区、加热炉区等 | 泄漏的易燃易爆介质遇点火源，泄漏的可燃液体或油蒸汽达爆炸极限，遇火源 | 设备损坏 人员伤亡 | Ⅳ | 1、储油罐、管道、阀门密封良好； 2、报警装置可靠有效； 3、防雷、防静电接地良好； 4、杜绝各类点火源； 5、保证消防设施、器材完好； 6、加强巡检，发现泄漏，及时处理； 7、爆炸危险区域内选用防爆电气设备； 8、选用质量保证的零部件 。 |
| 2 | 超压爆炸 | 压力容器、压力管道等 | 设计、施工缺陷；循环冷却、制冷系统停运或效果不良，导致超温超压，而安全泄放失效；高温或低温导致材料强度降低；雷击压力容器管道受力超过强度极限 | 设备损坏 人员伤亡 | Ⅳ | 1、压力容器、压力管道的设计、施工、监理、检验均应由具备相应资质的单位和人员承担，并定期检验合格； 2、加强日常保养与防腐； 3、保证循环水冷却系统和制冷系统运行良好； 4、安全泄放装置完好有效； 5、检测与控制系统完好有效； 6、防雷、接地可靠有效； 7、定期巡检，防止意外事故出现。 |
| 3 | 中毒和窒息 | 加热炉区、灌区等 | 设备或管道系统大量泄漏 | 人员 伤亡 | Ⅱ～Ⅲ | 1、设备、管道系统密封良好； 2、报警装置完好； 3、遵章操作； 4、加强监护。 |
| 4 | 触电 | 电气设备、输电线路等 | 外露的可导电体接地保护损坏和不符合规范，导线绝缘损坏或老化，人触及带电体 | 人员 伤害 | Ⅱ | 1、保证接地系统良好； 2、保持输电线路完好无损； 3、严格执行操作规程； 4、带电作业应穿防护用品。 |
| 5 | 高处坠落 | 梯子、高处平台等 | 高处作业时，平台、护栏、梯子损坏和不符合规范，违章跨越或不慎，人从高处坠下 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1、平台、护栏、梯子符合设计规范并保持完好 2、加强教育，遵章作业。 |
| 6 | 烫伤 | 加热炉区等 | 设备、管道或其附件破损，高温介质喷射到人体设备或管道的保温层缺损，人体触及高温表面。 | 人身伤害 | Ⅱ | 1、保持设备、管道及其附件完好 2、保温层完好。 |
| 7 | 车辆伤害 | 施工车辆等 | 车辆故障违章驾驶 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、加强管理； 2、遵章驾驶。 |

根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾爆炸、超压爆炸、中毒和窒息、触电、高处坠落、烫伤、车辆伤害等。火灾、爆炸事故、超压爆炸（危险等级为“IV”级），一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本单元安全防范的重点。

6  安全现状评价

6.1  采油采气工程单元安全现状评价

本次评价主要对孤东采油厂所辖采油管理区及管理区管辖的井场、计量站以及其他辅助采油设施等方面进行评价。

6.1.1  平面布置

涉及企业保密内容，不予公开。

6.1.2  安全检查表

安全检查表主要根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《陆上油气田油气集输安全规定》（SY/T6320-2016）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）、《油田注聚合物、碱液、表面活性剂开采安全规程》（SY/T6360-2016）等标准规范，等规范标准，制定安全检查表6.1-2。

表6.1-2  采油工程安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计量站 |  |  |  |
| （一） | 区域位置及总平面布置 |  |  |  |
| 1 | 涉及企业保密内容，不予公开。 |  |  |  |
| （二） | 安全标志 |  |  |  |
| 6 | 计量站应有醒目的安全警示标志，建立严格的防火防爆制度。 | AQ2012-2007 5.6.4 | 站内设置警示标志。 | √ |
| 7 | 计量间外应设置警示标志：禁止酒后上岗、禁止烟火、禁止乱动阀门、禁止用汽油擦物、非工作人员禁止入内、必须通风、必须穿戴防护用品、必须侧身操作阀门。 | QSH1020 2152-2013 5.2.1 | 警示标志设置符合要求。 | √ |
| 8 | 计量站内应设置“严禁烟火”的防火标识。 | SY/T5225-2019 5.2.9 | 设置防火标志。 | √ |
| （三） | 建筑物 |  |  |  |
| 9 | 有防爆要求建筑的门应符合下列要求： 门的门扇及门框采用金属材料时，应采取措施防止碰撞后产生火花。 | SY/T0021-2016 7.4.8.11 | 站内门窗设置符合要求。 | √ |
| 10 | 生产和储存甲乙类物品的建筑物耐火等级不宜低于二级。 | GB50183-2004 6.9.1 | 计量间采用砖混结构。 | √ |
| 11 | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。 | GB50183-2004 6.9.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 12 | 配电室内的电缆沟，应采取防水和排水措施。 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变(配)电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB50054-2011 4.3.4 GB50183-2004 6.1.14 | 配电室墙洞密封。 | √ |
| 13 | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 门向外开。 | √ |
| （四） | 电气设备及供配电装置 |  |  |  |
| 14 | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 配电室墙洞处填实密封。 | √ |
| 15 | 气体爆炸危险区域2区的电气设备保护级别选择Ga、Gb或Gc。 | GB50058-2014 5.5.2 | 采用防爆电器。 | √ |
| 16 | 电缆沟应无积水，地沟应封堵。 | SY/T6320-2016 9.3 | 地沟封堵，符合要求。 | √ |
| 17 | 配电室应有安全警示标志，配电柜前应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2016 9.5 | 配电柜前设置绝缘胶皮。 | √ |
| 18 | 配电闸刀应挂"运行"、"检修"、"禁止合闸"等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2016 9.6 | 闸刀设置运行等标牌。 | √ |
| 19 | 配电屏屏前通道宽度不应小于1.5m，屏后通道宽度不应小于1m。 | GB50054-2011 4.2.5 | 配电屏前后宽符合要求。 | √ |
| 20 | 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| （五） | 防雷防静电设施 |  |  |  |
| 21 | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | GO4-6斜更11井双空心杆地面循环加热装置接地断开。 | × |
| 22 | 对爆炸火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 现场抽查，符合要求。 | √ |
| 23 | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用五根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，但应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 现场抽查，符合要求。 | √ |
| （六） | 消防设施 |  |  |  |
| 24 | B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 | GB50140-2005 4.2.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 25 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | GB50140-2005 6.1.1 6.1.2 | 每个单元设置两具灭火器。 | √ |
| 26 | 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005 5.1.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 27 | 灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。 | GB50140-2005 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 28 | 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器设置在托架上。 | √ |
| （七） | 仪表、设备检验检测 |  |  |  |
| 29 | 对安全阀每年至少委托有资格的检验机构检验、校验一次。 | SY/T5225-2019 7.4.1.1 | 安全阀检测符合要求。 | √ |
| 30 | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | TSG 21-2016 9.2.1.2 | 压力表均进行定期检测。 | √ |
| 31 | 压力表安装： （1）装设位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动等不利影响。 （2）压力表与压力容器之间，应当装设三通旋塞或针形阀（三通旋塞或者针型阀上应当有开启标记和锁紧装置）；并且不得连接其他用途的任何配件或者接管。 （3）用于水蒸气介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当装有存水弯管。 （4）用于具有腐蚀性或者高粘度介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当安装能隔离介质的缓冲装置。 | TSG 21-2016 9.2.1.3 | 压力表设置符合要求。 | √ |
| 32 | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T 1226-2017 5.11 | 仪表无明显瑕疵。 | √ |
| 33 | 应对所有外部调节机构采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T 12241-2005 4.1.1.3 | 安全阀设置铅封。 | √ |
| （八） | 加热炉 |  |  |  |
| 34 | 加热炉本体应设置：注册证号、检验日期。 | QSH1020 2152-2013 5.2.2 | 该区加热炉为常压容器。 | √ |
| 35 | 加热炉应设置警示标志包括： a)入口处：当心高温表面、当心超压、当心爆炸。 b)点火间：当心有毒气体、必须通风。 | QSH1020 2152-2013 5.4.6 | GOGD511P2井场加热炉无“当心烫伤”等警示标识。 | × |
| 36 | 井场加热炉应符合SY0031的技术要求，安全附件齐全、灵敏。 | QSH1020 0742-2017 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 三 | 油井井场 |  |  |  |
| （一） | 防火间距 |  |  |  |
| 37 | 涉及企业保密内容，不予公开。 |  |  |  |
| （二） | 井口设施 |  |  |  |
| 42 | 抽油机外露2m以下的旋转部位应安装防护装置。 | SY/T6320-2016 4.1.3 | 现场抽查旋转部位安装防护装置。 | √ |
| 43 | 油气井井场应有醒目的安全警示标志，建立严格的防火防爆制度。 | AQ2012-2007 5.6.4 | 设置安全警示标志。 | √ |
| 44 | 皮带式抽油机减速箱门外侧、游梁式抽油机悬绳器正面应设置警语：当心碰头挤手。 抽油机底部工字钢醒目位置应设置警语：停机断电保养、先停机后攀登。 抽油机护栏外侧应设置警语：旋转部位禁止靠近。 | QSH1020 2152-2013 5.1.1 | 现场警示语设置符合要求。 | √ |
| 45 | 采油井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。 | GB50350-2015 4.2.2 | 井场标高和面积满足生产需要。 | √ |
| （三） | 集油管线设施 |  |  |  |
| 46 | 穿越铁路或二级及以上公路时，应采用顶进套管、顶进箱涵或水平定向钻穿越方式，并满足路基稳定性的要求。对三级及三级以下公路穿越，可采用挖沟法敷设。当套管或涵洞内空间充填细土将穿越管段埋入时，可不设捡漏管及两端的封堵。 | GB50423-2013 7.1.3 | 管线敷设符合要求。 | √ |
| 47 | 油气管道穿越公路时，套管顶部最小覆盖层厚度应符合：公路路面以下1.2m；公路边沟底面以下1.0m。 | GB50423-2013 7.1.9 | 油气管道穿越公路符合要求。 | √ |
| 48 | 地下管线（管沟）穿越铁路、道路时，管顶或沟盖板定覆土厚度应根据其上面载荷的大小和分布、管材强度及土壤冻结深度等条件确定。管顶至道路路面结构层底的垂直净距不应小于0.5m。 | SY/T0048-2016 7.2.6 | 管顶至道路路面结构层底的垂直净距不小于0.5m，且采取套管保护。 | √ |
| 49 | 地下管线不应敷设在腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的下面。地下管线距有腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的边界水平间距不应小于2m。 | SY/T0048-2016 7.2.7 | 管线周围无上述场地。 | √ |
| 50 | 集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： 管道埋地敷设时，安全距离不应小于下表的规定： 注：1、表中距离为边导线至管道任何部分的水平距离。2、对路径受限制地区的最小水平距离的要求，应计及架空电力线路导线的最大风偏。 2、当管道地面敷设时，其间距不应小于本段最高杆（塔）高度。 | GB50183-2004 7.1.5 | 管线布置符合要求。 | √ |
| 51 | 油田内部埋地敷设的原油、稳定轻烃、20℃时饱和蒸气压力小于0.1MPa的天然气凝液、压力小于或等于0.6MPa的油田气集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离不宜小于10m。当管道局部管段不能满足上述距离要求时，可降低设计系数、提高局部管道的设计强度，将距离缩短到5m。 | GB50183-2004 7.2.1 | 管道与周边距离符合要求。 | √ |
| 52 | 输油气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩。 | AQ2012-2007 7.1.1.3 | 设置标志桩等。 | √ |
| 53 | 埋设管道，在农田的，其覆土厚度不得低于1.5m。 | 《山东省石油天然气管道保护办法》 第十二条 | 管道周边均无农田。 | √ |
| 54 | 油气集输管道宜埋地敷设。 | GB50350-2015 8.5.1 | 管道埋地敷设。 | √ |
| （四） | 注水井场及注水设施 |  |  |  |
| 55 | 配水间的布置应符合下列规定： 1.多井配水间宜与油计量间合建。 2.配水设施设于室内时，室内人行操作通道应满足阀门操作、巡检和维护的要求。配水间采用砖混房间时，室内人行操作通道净宽不应小于0.8m；配水间采用橇装形式时，室内人行操作通道净宽不应小于0.5m。 | GB50391-2014 6.1.2 | 配水间设置符合要求。 | √ |
| 56 | 注水管网的设计压力应按开发提供的井口注水压力与管道水头损失之和选取。 | GB50391-2014 3.0.6 | 设计压力符合要求。 | √ |
| 57 | 注水泵房设置应符合下列规定： 1.注水泵机组的布置应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求。 2.注水泵机组间突出部分净距应满足泵整体装拆搬运的要求。 3.注水泵电机非轴伸端与泵房墙壁间距离，应满足电机转子装拆搬运的要求。 4.室内润滑油设备、冷却水设备的布置宜与注水泵机组相协调。 5.注水泵房主通道宽度不宜小于1.5m。 6.泵房地坪至屋盖底部的净高,应满足下列规定： 1)不设桥吊的注水泵房净高不宜大于4.2m。 2)设有桥吊的注水泵房净高值应计算确定，不宜小于6.0m。 7.泵房通往室外的门不应少于2个，其中1个应能满足运输最大设备的要求。 8.辅助房间宜设置在注水泵房一端,且应与注水泵房总体布置相协调。 9.泵房与值班室相通的门、窗应按隔音门、隔音窗设计。泵房内值班室、配电室应按防噪声要求设计，并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定。 | GB50391-2014 4.3.1 | 注水泵房设置符合要求。 | √ |
| 58 | 注水管道所用钢管、管道组件的选择，应根据设计压力、设计温度、介质特性经技术经济比选后确定。 | GB50391-2014 5.1.6 | 设计注水压力等级符合要求。 | √ |
| 59 | 注水管道敷设应符合下列规定： ①注水管道宜埋地敷设。通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定，位于沼泽、季节性积水地区等特殊地段的注水管道，可视情况采用埋地、管堤、地面敷设或架空敷设。 ②站外金属管道严禁从建（构）筑物基础下方穿过。 ③与建（构）筑物净距不应小于5m；当特殊情况下小于5m时，注水管道应采取增强保护措施。 ④注水管道可沿油田专用公路路肩敷设。 | GB50391-2014 5.2.3 | 注水管道敷设满足要求。 | √ |
| 60 | 注水井口设计应满足井的正注、反注、合注、正洗、反洗、取样、测试及方便井下作业的要求。 | GB50391-2014 6.2.1 | 注水井口设计满足要求。 | √ |
| 61 | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注水井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 | GOGO7-48N295注水井未设压力表。 | × |
| 62 | 注水井口宜露天设置，注水井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的要求。 | GB50391-2014 6.2.4 | 设置满足要求。 | √ |
| 63 | 处于人口稠密区的注水井口应采取防止人员靠近的防护措施。 | GB50391-2014 6.2.5 | 抽查井场未处于人口密集区。 | √ |
| 64 | 钢质注水干管、支干管在管道起点、折点、终点，以及每隔0.5km处宜设管道标志桩。 | GB50391-2014 5.2.4 | 设置标志桩。 | √ |
| （五） | 注聚站及相关设施 |  |  |  |
| 65 | 聚合物注入工程设计，应按照油田开发方案规定的注入前置液及驱替液时间，注聚间隔时间、注入浓度、注入量及注入压力等基本参数，经技术经济比较确定。系统工程宜采用聚合物母液集中配置，目的液分散注入的工艺流程。 | GB50391-2014 3.0.7 | 设计符合要求。 | √ |
| 66 | 聚合物注入工程设计，应按照油田开发方案规定的注入前置液及驱替液时间，注聚间隔时间、注入浓度、注入量及注入压力等基本参数，经技术经济比较确定。系统工程宜采用聚合物母液集中配置，目的液分散注入的工艺流程。 | GB50391-2014 3.0.9 | 设计符合要求。 | √ |
| 67 | 配置站的平面布置应符合下列规定：1.熟化罐应靠近母液外输泵房布置。 2.聚合物料库应靠近配制间布置。 3.熟化罐基础标高，应满足外输泵静压供液要求。 | GB50391-2014 7.1.2 | 配置站平面布置满足要求。 | √ |
| 68 | 配置站宜设置下列建（构）筑物及设施： 1.配制间及料库，内设分散装置、供水泵、防粉尘飞溅和除尘设施。 2.熟化罐和储水罐。 3.外输泵房，内设外输泵、过滤器、外输阀组。 4.辅助房间，包括配电室、值班室、化验室、维修间、库房、淋浴室及卫生间。 5.废液回收设施。 | GB50391-2014 7.1.3 | 平面布置符合要求。 | √ |
| 69 | 聚合物配置站工艺流程应满足聚合物分散、熟化、过滤、外输的要求。 | GB50391-2014 7.2.1 | 设置符合要求。 | √ |
| 70 | 配制过程中应减少聚合物溶液的黏度损失，并应符合以下规定: 1.与聚合物母液接触的部分，应使用不锈钢、玻璃钢或其他性能稳定的材料。 2.应使用低剪切的泵、过滤器、搅拌器、阀门、流量计。 3.聚合物母液应采用减缩形式由干管分流到支管。 4.聚合物母液不得采取阀门控制流量。 | GB50391-2014 7.2.2 | 设置符合要求。 | √ |
| 71 | 聚合物的分散和熟化过程应采取全自动控制。分散装置、熟化罐、外输泵、过滤器应设置状态监测及保护功能。 | GB50391-2014 7.2.4 | 设置符合要求。 | √ |
| 72 | 熟化罐出口、外输泵(喂人泵)进出口.过滤器进出口应设取样口。 | GB50391-2014 7.2.7 | 设置符合要求。 | √ |
| 73 | 分散装置的供水泵应符合下列规定： 1.供水泵与分 散装置宜采取- -对一供水方式。 2.供水泵的排量与压力应满足分散装置需要。 3.供水泵应与分散装置联动,且宜设软启动功能。 | GB50391-2014 7.3.4 | 设置符合要求。 | √ |
| 74 | 配制间及料库应根据需要采取防尘、防滑措施。 | GB50391-2014 7.3.5 | 设置符合要求。 | √ |
| 75 | 聚合物熟化罐宜采用质，每座罐应设有梯子、透光孔护栏、搅拌器巡检用平台。 | GB50391-2014 7.4.2 | 设置符合要求。 | √ |
| 76 | 熟化罐搅拌器启停、熟化罐进出液阀门开关应全部实现过程自动化，每个单元亦可手动操作。 | GB50391-2014 7.4.4 | 设置符合要求。 | √ |
| 77 | 外输（喂入）泵应符合以下规定： 1.在排量压力允许的条件下，宜采用低剪切的单螺杆泵，泵速不应大于300r/min。当排量压力超出单螺杆泵最大允许条件时，可采用低剪切的双螺杆泵。 2.外输泵的排量及数量应根据下列因素确定： 1）聚合物类型及母液浓度。 2）配制站所辖注人站规模。 3.外输泵进、出口管线应设下列设施： 1）泵进口应安装截断阀、过滤器、取样阀、压力显示及低压 联锁保护 2）泵出口应安装安全阀、止回阀、截断阀、流量计、取样阀、压力显示及高压联锁保护。流量计可置于计量外输阀组处。 4.外输泵直接给注人泵灌注供液时，外输泵应采取变频恒压闭环控制。 5.外输泵宜按规格设在线备用泵。 6.单螺杆泵安装应满足更换定子的需要。 | GB50391-2014 7.5.2 | 设置符合要求。 | √ |
| 78 | 聚合物母液过滤器应符合下列规定： 1.应选用低剪切过滤器。 2.可采用粗、精二级过滤方式，精滤器过滤精度的设置应根据油层对注人液的要求确定。 3.粗滤器起始压降应小于0.02MPa,精滤器起始压降应小于0.05MPa。 4.聚合物母液过滤器与外输泵宜采取一对一配置方式。 5.过滤器应设置顶部放空阀及底部排污阀。 6.粗、精过滤器应分别设置压差计及超压差报警。 | GB50391-2014 7.5.2 | 设置符合要求。 | √ |
| 79 | 注入站宜设置下列建（构）筑物及设施： 1.注人泵房，内设注人泵、聚合物母液储罐、高压混配阀组。 2.辅助房间，包括配电间、值班室化验室维修间，库房及卫生间。 3.废液回收设施。 | GB50391-2014 8.1.3 | 设置符合要求。 | √ |
| 80 | 聚合物注入站工艺流程应满足聚合物母液储存、升压、计量、与高压水混合的要求。 | GB50391-2014 8.2.1 | 设置符合要求。 | √ |
| 81 | 注入泵供液方式宜采取高架储罐供液方式，储罐有效容积可按1h~2h母液用量计算。亦可采取泵灌注供液方式。 | GB50391-2014 8.2.4 | 设置符合要求。 | √ |
| 82 | 注入泵应设置低压、高压联锁保护，聚合物母液与高压水的混配应采取自动控制方式。 | GB50391-2014 8.2.5 | 设置符合要求。 | √ |
| 83 | 储罐进出口、注人泵进出口、目的液出站口应设取样口。 | GB50391-2014 8.2.7 | 设置符合要求。 | √ |
| 84 | 注人泵房的布 置应符合下列规定： 1.注入泵前主要通道宽度不宜小于1.5m。 2.泵组间净距应满足设备整体装拆的需要。 3.高压混配阀组宜成排布置，人行操作通道应满足阀门操作的需要。 4.辅助房间宜设在注人泵房一端。 5.可根据需要预留调剖设施的空间。 6.泵房及值班室的要求应符合本规范第4.3.1条第9款的规定。 7.注人泵房大门应满足设备进出的要求。 | GB50391-2014 8.3.1 | 注入泵房设置符合要求。 | √ |
| 85 | 注入泵进出液管道设计应符合下列规定： 1.泵供液干管应设集气包及放气阀。 2.泵进液管应设截断阀、过滤器、取样阀、压力显示及低压联锁保护。 3.采取喂液泵或外输泵给注入泵灌注供液时，供液干管流速应小于0.2m/s，注人泵人口管流速应小于0.5m/s。 4.采取高架母液储罐或储箱给注人泵静压供液时，供液干管流速应小于0.1m/s，注人泵人口管流速应小于0.5m/s。 5.泵出液管应设缓冲器、安全阀、回流阀、止回阀、截断阀、流量计、取样阀、压力显示及高压联锁保护。 6.泵出液管流量计的精确度宜为1.0级，且宜与止回阀一起置于混配阀组处。 7.泵出液管流速应小于1.0m/s。 | GB50391-2014 8.3.3 | 注入泵房设置符合要求。 | √ |
| 86 | 容纳聚合物溶液的容器应设置用于连续指示报警的液位检测仪表及高低报警或联锁的液位开关。 | GB50391-2014 9.2.2 | 注入泵房设置符合要求。 | √ |
| 87 | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 11#、12#注聚站罐群扶梯处相关警示标示设置不规范。 | × |
| 88 | 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 11#注聚站注入泵房灭火器直接放置在地上； 12#注聚站注入泵房灭火器直接放置在地上； | × |
| 89 | 产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设置冲洗设施。 | GBZ1-2010 6.1.2 | 设置水龙头。 | √ |
| 90 | 厂房内放散热、蒸汽、粉尘和有害气体的生产设备应设置局部排风装置。当设置局部排风装置仍不能保证室内工作环境满足卫生要求时，应辅以全面通风系统。 | GB50019-2015 6.1.8 | 加药间设置强制通风设施。 | √ |
| 91 | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | GB5083-1999 6.1.6 | 泵类设备转动部位设置防护罩。 | √ |
| 92 | 电力系统、装置或设备的下列部分(给定点)应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏(柜、箱)等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等； | GB50065-2011 3.2.1 | 电机、变压器等外壳、底座均接地。 | √ |
| 93 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高再生设备相对集中，并采取相应的隔声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 6.3.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 94 | 固定设备(塔、容器、机泵、换热器、一体化集成装置、撬装化模块单元等)应接地，若为覆土设备可不接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 | 12#注聚站加药间电机未接地。 | × |
| 95 | 配电间应有安全警示标志，配电柜前应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2016 10.6 | 11#注聚站分散间控制柜未设置绝缘胶垫； 11#注聚站加药间配电柜未设置绝缘胶垫； 13#注聚站值班室门口控制柜未设置绝缘胶垫。 | × |
| 96 | 配电柜及变频柜前后应铺设绝缘垫，并设置安全警戒线。 | SY/T6360-2016 5.2.3 | 符合要求。 | √ |
| 97 | 站用电源变压器应设围栏并加锁，设警示标识，围栏内无杂草。 | SY/T6360-2016 5.2.5 | 户外变压器设置满足要求。 | √ |

6.1.3  单元评价小结

通过对孤东采油厂各管理区注采站管辖的油水井现场、计量站、配水间以及注聚大队注聚站等相关采油及辅助设施的检查，此次评价现场检查发现存在安全问题17项，经落实均已整改完毕，具体整改情况见附件15。孤东采油厂各管理区油水井、计量站、配水间及注聚大队注聚站等生产运行情况良好，安全防护设施齐全、有效，能够满足安全生产需要，具备安全生产条件。

6.2  集输系统单元安全现状评价

本次评价主要包括孤东采油厂所管辖的联合站、输气站等集输设备、设施及其他辅助集输设施等方面进行评价。

6.2.1  站场简介

（1）集输大队一号联合站简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（2）集输大队二号联合站简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（3）集输大队三号联合站简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（4）集输大队四号联合站简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（5）集输大队输气队简介

涉及企业保密内容，不予公开。

（6）孤东采油厂接转站、集气站简介

涉及企业保密内容，不予公开。

6.2.2  平面布置

根据孤东采油厂的生产运行等情况，平面布置单元选取设备设置较多及油气处理量较大的5座联合站进行评价。

6.2.2.1  孤东一号联合站

涉及企业保密内容，不予公开。

6.2.2.2  孤东二号联合站

涉及企业保密内容，不予公开。

6.2.2.3  孤东三号联合站

涉及企业保密内容，不予公开。

6.2.2.4  孤东四号联合站

涉及企业保密内容，不予公开。

6.2.2.5  新滩联合站

涉及企业保密内容，不予公开。

6.2.3  安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油气集输设计规范》（GB50350-2015）等标准、规范，编制安全检查表。通过对各个联合的设备设施、管理制度、检测检验等情况的检查，以反映孤东采油厂的油气集输工艺及设备设施的安全现状。检查情况见表6.2-11。

表6.2-11  集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 参考依据 | 现场检查 情况记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 区域及平面布置 |  |  |  |
|  | 涉及企业保密内容，不予公开。 |  |  |  |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 现场抽查罐组内布置均为原油，可以同组布置，符合要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于 120000m3。 2浮顶油罐组不应大于 600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 现场抽查罐组内油罐总容量符合要求。无浮顶罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 现场抽查油罐数量符合要求。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 油罐组内油罐2排。 立式油罐排与排间距不小于5m。 | √ |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花。电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 现场抽查油罐外壁至围堤内的仪表等电气设备选用防爆型。 | √ |
|  | ≥1000m3油罐间距离不应小于0.6D，D为相邻较大罐的直径。 | GB50183-2004 6.5.7 | 现场抽查罐区罐间距均满足要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 现场抽查罐壁与防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 AQ2012-2007 5.7.2.9 | 罐区防火堤四周未栽种树木。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1.单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2.罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3.除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 现场抽查罐区泡沫灭火系统设置符合要求。 | √ |
|  | 油品的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定： 1避雷针(线)的保护范围，应包括整个储罐。 2装有阻火器的甲B乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油罐均做防雷接地。 | √ |
|  | 金属储罐应作环形防雷接地，接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不应大于30m。接地体距罐壁的距离应大于3m，引下线应在距离地面0.3m－1m之间装设断接卡，用两个型号为M12不锈钢螺栓加防松垫片连接。冲击接地电阻不应大于10欧姆。 | GB15599-2009 4.1.2 GB50183-2004 9.2.4 | 油罐接地均符合标准要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统的建（构）筑物、处理装置塔类、储罐、管道等设施应有可靠的防雷装置，其防雷装置的设置应按GB50057和SY/T5984的规定执行。防雷装置每年宜进行两次检测（其中在雷雨季节前检测一次），接地电阻不应大于10Ω。 | SY/T5225-2019 7.1.2.3 | 现场抽查设施均设置防雷接地，并按时检测。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应与储罐等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 现场抽查均采用金属法兰与储罐连接，法兰两端设置有跨接。 | √ |
|  | 对安全阀每年至少委托有资格的检验机构检验、校验一次。 | SY/T5225-2019 7.4.1.1 | 现场抽查定期校验，符合要求。 | √ |
|  | 呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器，呼吸阀、液压安全阀冬季每月至少检査两次，每年进行一次校验。阻火器每季至少检查一次。呼吸阀灵活好用。液压安全阀的油位符合要求，油质合格。阻火器阻火层完好，无油泥堵塞现象。 | SY/T5225-2019 7.4.1.2 | 现场抽查罐顶阻火器、呼吸阀、液压安全阀定期检测。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠地截油排水装置。 油罐区排水系统应设水封井，排水管在防火堤外应设阀门。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 AQ2012-2007 5.7.2.9 | 现场抽查防火堤内设置集水设施，防火堤外设置阀门。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆； 盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 现场抽查测量的储罐盘梯宽度、踏步最宽度符合要求。踏步采用格栅板，盘梯外侧设置栏杆，盘梯全部支撑在罐壁上，符合要求。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 现场抽查罐顶平台和走道宽度符合要求，栏杆高度、护腰间距均符合要求。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 现场抽查油罐罐顶周边设置栏杆，通道设有防滑条。 | √ |
|  | 储油罐液位检测应有自动监测液位系统，放水时应有专人监护； 储油罐应有溢流和抽瘪预防措施，装油量应在安全液位内，应单独设置高、低液位报警装置。 | AQ2012-2007 5.7.2.8 | 现场抽查储罐液位有监测系统，监视系统位于控制室。 储罐设有溢流管、罐顶设有呼吸阀。 | √ |
|  | 甲类厂房、甲类仓库，可燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍，丙类液体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.2倍。 | GB50016-2014（2018版） 10.2.1 | 站内及站场周边无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 液压安全阀应设置补充液封油的充液口。 | SY/T0511.2-2010 4.5.2 | 液压安全阀设置补充液封油的充液口。 | √ |
|  | 液压安全阀应设置用以排泄储液筒中心液封油的泄油孔。 | SY/T0511.2-2010 4.5.3 | 设置泄油口。 | √ |
|  | 液压安全阀应配设液封油液位计，或液位检测口。 | SY/T0511.2-2010 4.5.5 | 现场抽查具有液位检测口。 | √ |
|  | 液压安全阀法兰面应涂防锈油脂，并用护盖保护。 | SY/T0511.2-2010 9.3 | 液压安全阀法兰面涂防锈油。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 1.防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2.防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3.立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m(均以防火堤外侧路面或地坪算起) 。 4.管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5.防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6.油罐组内场地应有不小于 0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。 7.油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤内部为土堤，外侧铺砖石，管道埋地敷设，防火堤上的人行踏步不少于两处，隔堤设有人行踏步。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 管线穿越隔堤处已封堵。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 防火堤的人行踏步不少于2处。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高度符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污。 | √ |
|  | 在生产厂房和作业场地上配置的生产设备、设施、管线、电缆以及堆放的生产物料、产品和剩余物料，不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响。 | GB/T12801-2008 5.7.1 | 东一联原油罐区北侧的人行踏步处有管线阻挡，缺少过道。 | × |
|  | 地面管道应标志识别色，原油管道应涂中灰色、污油管线应涂黑色、天然气管线应涂中黄色、蒸汽热水管线应涂银白色、水管道用艳绿色，消防蒸汽用大红色，消防泡沫液管线应涂大红色、污水管线应涂紫棕色。 | SY/T0043-2006 5.1 | 东三联原油罐区消防泡沫管线的安全色已脱落。 东四联原油罐区4#罐管线未涂色。 东四联原油罐区消防泡沫管线色漆掉落。 | × |
|  | 硫化氢风险区域应设置固定式硫化氢检测报警仪，探头数量和位置按照有关设计规范或风险辨识结果进行布置。固定式硫化氢检测报警仪应具备现场声光报警功能且报警信号应发送至有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.1 | 硫化氢检测报警仪按要求进行设置，固定式硫化氢检测报警仪具备声光报警功能，且报警信号发送时中控室。 | √ |
|  | 检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | GB50493-2019 6.1.2 | 硫化氢检测报警仪高度按要求进行设置。 | √ |
|  | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）的一级报警设定值应不大于10mg/m3（6.7ppm），二级报警设定值应不大于30mg/m3（20ppm）。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.2 | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）报警值按规定进行设置。 | √ |
| 三 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 保温设置符合要求。 | √ |
|  | 连续生产的油气分离器的台数一般不少于2台。 | GB50350-2015 5.1.3 | 分离器数量符合要求。 | √ |
|  | 原油进罐前的分离器应有可靠的液位控制措施。 | GB50350-2015 5.5.7 | 现场抽查设备设置可靠的液位控制措施。 | √ |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于 0.07MPa 的压力容器； 2 顶部操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔 (汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 弹簧式安全阀设置符合要求。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 东二联容气罐压力表未标出出指示工作压力的红线。 | × |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 标度盘符合要求。 | √ |
|  | 应对所有外部调节机构采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2005 4.1.1.3 | 阀门设有防止调节的措施。 | √ |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质向外界泄漏。 | GB/T12241-2005 4.1.1.4 | 现场抽查采用封闭式安全阀。 | √ |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处防静电接地装置，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值应小于10Ω。 | GB50183-2004 9.2.2 SY/T5984-2014 4.6 | 三相分离器、两相分离器、稳定塔等设备均设有两处防雷接地，符合要求。 | √ |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。 | GB5083-1999 5.7.4 | 设置有平台及栏杆。 | √ |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | GB50183-2004 6.9.6 | 设置符合要求。 | √ |
|  | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | GB4053.3-2009 4.1.2 | 设置踢脚板。 | √ |
|  | 分离器存在二级释放源，与释放源的距离为7.5m的范围内为爆炸危险区域2区，此范围内的电气设备选型应为隔爆型。 | GB50058-2014 B.0.1 | 分离器区电气设备选用防爆型。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、容器等所设置的安全阀，其泄放管应将其接入污油回收系统。对安全阀每年至少委托有资格的检验机构检验、校验一次。 | SY/T5225-2019 7.2.2.4 | 安全阀定期检验，符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格的检验机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表定期检验，符合要求。 | √ |
|  | 固定设备(塔、容器、机泵、换热器、一体化集成装置、撬装化模块单元等)应接地，若为覆土设备可不接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 | 相应设备均做可靠接地。 | √ |
|  | 直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，间距不应大于30m。 | SY/T0060-2017 5.1.2 | 分离器、加热炉等设备接地符合要求。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 东二联分离器区部分天然气管线、阀门法兰未跨接。 | × |
|  | 爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定： 1.在爆炸危险环境内，设备的外露可导电部分应可靠接地。爆炸性环境1区、20区、21区内的所有设备以及爆炸环境2区、22区内除照明灯具以外的其他设备应采用专用的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。爆炸性环境2区、22区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接金属管线系统作为接地线，但不得利用输送可燃物质的管道。 2.接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 设备外露导电部分均做可靠接地。 | √ |
|  | 地面管道应标志识别色，原油管道应涂中灰色、污油管线应涂黑色、天然气管线应涂中黄色、蒸汽热水管线应涂银白色、水管道用艳绿色，消防蒸汽用大红色，消防泡沫液管线应涂大红色、污水管线应涂紫棕色。 | SY/T0043-2006 第5.1 | 东二联分离器区部分天然气管线未涂色。 | × |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 东三联7#加热炉斜梯处缺少警示标志。 | × |
|  | 硫化氢风险区域应设置固定式硫化氢检测报警仪，探头数量和位置按照有关设计规范或风险辨识结果进行布置。固定式硫化氢检测报警仪应具备现场声光报警功能且报警信号应发送至有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.1 | 硫化氢检测报警仪按要求进行设置，固定式硫化氢检测报警仪具备声光报警功能，且报警信号发送时中控室。 | √ |
|  | 检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | GB50493-2019 6.1.2 | 硫化氢检测报警仪高度按要求进行设置。 | √ |
|  | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）的一级报警设定值应不大于10mg/m3（6.7ppm），二级报警设定值应不大于30mg/m3（20ppm）。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.2 | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）报警值按规定进行设置。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建 (构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018版） 3.2.1 3.3.1 | 现场抽查泵房采用砖混结构，耐火等级不低于二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场抽查均设置可燃气体检测报警器。 | √ |
|  | 封闭场所可燃气体检测器设置位置： 可燃气体释放源处于封闭场所内，每隔15m可设一台检测器，且检测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。 可燃气体检测器的安装高度应根据可燃气体的密度而定。当气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)时，其安装高度应距地面或不透风楼地板0.3-0.6m；当气体密度小于或等于0.97kg/m3(标准状态下)时，其安装高度应高出释放源0.5-2.0m，且还应在场所内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。 对于释放源介质为天然气等由烃类混合物组成的可燃气体，当其混合密度大于或等于0.97kg/m3(标准状态下)时，且其中含有超过50%（摩尔分数）的密度小于0.97kg/m3(标准状态下)的烃类时，应同时按气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)和气体密度小于或等于0.97kg/m3（标准状态下）的两种条件设置可燃气体检测器。 | SY/T6503-2016 5.2.2 | 现场抽查泵房内可燃气体检测器的设置均符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 抽查现场相关设施布置符合要求。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 油泵房与配电室之间采用非燃烧材料的实体墙隔开。 | √ |
|  | B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 油泵房、计量房应设置磷酸铵盐干粉灭火器。 | GB50140-2005 4.2.2 | 油泵房、计量房灭火器设置符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备(或拆开最大部件)的进出要求，建筑面积小于或等于100m2时，可设一个向外开启的门。 油泵房门应向外开启，不宜少于2个。 | GB50183-2004 6.9.4 | 门的数量设置满足要求，且均向外开启。 | √ |
|  | 第二类防雷筑物外部防雷的措施，宜釆用装设在间筑物上的接闪网、接闪带成接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带成接闪扦混合组成的接闪器、接闪网。接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大10m×10m的网格：当建筑物高度超过45m吋，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外，接闪器之问应互相连接。 油泵房应按第二类防雷建筑设防。 | GB50057-2010 4.3.1 | 现场抽查油泵房按照第二类防雷建筑设防，屋顶设接闪网。 | √ |
|  | 建筑物内放散热、蒸汽、有害物质的生产过程和设备，宜采用局部通风。 防止爆炸性气体混合物的形成，或缩短爆炸性气体混合物滞留时间，宜采取下列措施： 1.工艺装置宜采取露天或开敞式布置； 2.设置机械通风装置； 3.在爆炸危险环境内设置正压室； 4.对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装置，当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50％时，应能可靠地发出信号或切断电源。 | GB50019-2015 5.1.8 GB50058-2014 3.1.3 | 油泵房、脱水泵房均设置自然通风及可燃气体检测报警器。 | √ |
|  | 气体爆炸危险区域2区内各种电气设备应选用隔爆型。 油泵房内操作柱、开关等应选用隔爆型。 | GB50058-2014 2.5.3 | 现场抽查油泵房内灯具、操作柱、开关等均选用隔爆型。 | √ |
|  | 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。 散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑，并易于清扫。 厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气及粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。 油泵房应采用不发火地面，不宜设置地沟。 | GB50016-2014（2018版） 3.6.6 | 现场抽查油泵房采用不发火地面，地沟使用盖板覆盖封堵。 | √ |
|  | 甲类厂房、甲类仓库，可燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍，丙类液体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.2倍。 油泵房与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。 | GB50016-2014（2018版） 10.2.1 | 油泵房周边无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 一、按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计符合规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1.在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2.在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3.安装在已接地的金属结构上的电气设备。 二、在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 三、接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 开关、操作柱采用专门接地线，灯具等均接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置；与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 现场抽查设备接地与防直击雷避雷针接地分开设置。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 一、在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 二、接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 油泵房电气设备金属外壳均做可靠接地。 | √ |
|  | 固定设备(塔、容器、机泵、换热器、一体化集成装置、撬装化模块单元等)应接地，若为覆土设备可不接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 | 外输泵、脱水泵均设置防静电接地。 | √ |
|  | 含水原油和净化原油的输送宜采用离心泵。 | GB50350-2015 4.3.3 | 设置符合要求。 | √ |
|  | 电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵的出口管道上应设安全阀；安全阀放空管应接至泵入口管道上，并宜设事故停车联锁装置。 | GB50183-2004 6.2.5 GB50350-2015 4.3.10 | 外输泵采用离心泵。 | √ |
|  | 连续运行的原油输送泵一般选2台或3台，不宜超过4台，其中含备用泵1台。 | GB50350-2015 4.3.5 | 设有备用泵。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。对于离心泵，过滤器面积宜为入口管截面积的3～4倍。 原油外输泵、脱水泵应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.8 | 现场抽查设置有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵的轴密封宜选用机械密封。 | GB50350-2015 4.3.14 | 现场抽查设置符合要求。 | √ |
|  | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 离心泵的转轴等外露转动部位应设置安全防护罩。 | GB5083-1999 6.1.6 | 现场抽查泵的外露转动轴均设置防护罩。 | √ |
|  | 产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施。 | GBZ1-2010 6.1.2 | 现场抽查设置符合要求。 | √ |
|  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 破乳剂加药装置处应设置职业危害告知牌。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条 | 设置有职业危害告知牌。 | √ |
|  | 建筑物内放散热、蒸汽、有害物质的生产过程和设备，宜采用局部通风。 防止爆炸性气体混合物的形成，或缩短爆炸性气体混合物滞留时间，宜采取下列措施： 1．工艺装置宜采取露天或开敞式布置； 2．设置机械通风装置； 3．在爆炸危险环境内设置正压室； 4．对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装置，当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50％时，应能可靠地发出信号或切断电源。 | GB50058-2014 3.1.3 | 加药间设置机械通风。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 东一联外输泵房的污油泵的法兰未跨接。 东三联污油泵房内部分法兰未跨接。 | × |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。 | TSG 21-2016 9.2.1.2 | 东三联原油泵房内1个压力表刻度盘上未划出指示最高工作压力的红线。 | × |
|  | 硫化氢风险区域应设置固定式硫化氢检测报警仪，探头数量和位置按照有关设计规范或风险辨识结果进行布置。固定式硫化氢检测报警仪应具备现场声光报警功能且报警信号应发送至有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.1 | 硫化氢检测报警仪按要求进行设置，固定式硫化氢检测报警仪具备声光报警功能，且报警信号发送时中控室。 | √ |
|  | 检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | GB50493-2019 6.1.2 | 硫化氢检测报警仪高度按要求进行设置。 | √ |
|  | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）的一级报警设定值应不大于10mg/m3（6.7ppm），二级报警设定值应不大于30mg/m3（20ppm）。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.2 | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）报警值按规定进行设置。 | √ |
| 五 | 原油稳定单元 |  |  |  |
| （一） | 稳定塔、天然气除油器 |  |  |  |
|  | 原油稳定装置的进油总管应设紧急关断阀，紧急关断阀前应设越装置旁路。旁路的原油不应直接进入浮顶罐。 | GB50350-2015 5.4.8 | 现场抽查原油稳定装置的进油总管设紧急关断阀。 | √ |
|  | 原油进稳定装置前的集输和处理工艺过程应密闭。 | SY/T 0069-2008 4.2 | 现场抽查原油进稳定装置前的集输和处理工艺过程密闭。 | √ |
|  | 负压原油稳定装置的负压系统应有防止空气进入系统的措施。 | GB50183-2004 6.2.7 | 现场抽查设置符合要求。 | √ |
|  | 出自原油稳定装置的气体，不宜直接作为燃料。回收的凝液不应敞口运输和储存，应进行稳定处理或密闭储运。 | SY/T0069-2008 4.10 | 现场抽查的气体、凝液处理符合要求。 | √ |
|  | 原油稳定应与原油脱水、原油外输结合考虑，统一规划，并宜与天然气净化、天然气凝液回收等装置集中布置。 | SY/T0069-2008 4.11 | 原油稳定与原油脱水、原油外输统一规划，集中布置。 | √ |
|  | 稳定装置的工艺管线宜架空敷设，在紧靠压缩机的入口处应设过滤器。 | SY/T0069-2008 7.4 | 稳定装置的工艺管线架空敷设，压缩机入口符合要求。 | √ |
|  | 稳定塔、回流罐、三相分离器、压缩机各级出口管线、容积式泵（如往复泵）的出口管线上应设置安全阀。 稳定塔、分离器应设置安全阀。 | SY/T0069-2008 12.4 | 现场抽查设备设置抽口管线设置有安全阀。 | √ |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。 稳定塔、分离器应防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 现场抽查稳定塔、分离器设置防雷接地。 | √ |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处防静电接地装置，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值应小于10Ω。 | SY/T5984-2014 4.6 | 现场抽查设备接地数量及接地电阻满足要求。 | √ |
|  | 固定设备(塔、容器、机泵、换热器等)的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 | 现场抽查设备防静电接地不少于2处。 | √ |
|  | 含油污水应排放到集中处理站的污水处理装置统一处理。 | SY/T 0069-2008 12.7 | 现场抽查污水处理符合要求。 | √ |
|  | 硫化氢风险区域应设置固定式硫化氢检测报警仪，探头数量和位置按照有关设计规范或风险辨识结果进行布置。固定式硫化氢检测报警仪应具备现场声光报警功能且报警信号应发送至有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.1 | 硫化氢检测报警仪按要求进行设置，固定式硫化氢检测报警仪具备声光报警功能，且报警信号发送时中控室。 | √ |
|  | 检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | GB50493-2019 6.1.2 | 硫化氢检测报警仪高度按要求进行设置。 | √ |
|  | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）的一级报警设定值应不大于10mg/m3（6.7ppm），二级报警设定值应不大于30mg/m3（20ppm）。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.2 | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）报警值按规定进行设置。 | √ |
| （二） | 轻质油储罐、装卸区 |  |  |  |
|  | 天然气凝液罐区宜布置在站场常年最小频率风向的上风侧，并应避开不良通风或窝风地段。天然气凝液储罐周围宜设置高度不低于0.6m的不燃烧体防护墙。在地广人稀地区，当条件允许时，可不设防护墙，但应有必要的导流设施，将泄漏的液化石油气集中引导到站外安全处。 | GB50183-2004 6.6.1 | 轻质油罐罐区设置防火堤，符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐组内的储罐个数不应超过12个，总容积不应超过20000m3；全冷冻式液化石油气储罐组内的储罐个数不应超过2个。 | GB50183-2004 6.6.3 | 现场抽查轻质油罐区设置符合要求。 | √ |
|  | 防护墙、防火堤及隔堤应采用不燃烧实体结构，并应能承受所容纳液体的静压及温度的影响。在防火堤或防护墙的不同方位上应设置不少于两处的人行踏步或台阶。 | GB50183-2004 6.6.7 | 防火堤采用不燃烧实体结构。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐的进料管管口宜从储罐底部接入，当从顶部接人时，应将管口接至罐底处。 | GB50183-2004 6.6.12 | 现场抽查储罐的进料管管口从底部接入。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气罐区内的管道宜地上布置，不应地沟敷设。 | GB50183-2004 6.6.17 | 现场抽查轻质油管道埋地敷设。 | √ |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。 轻质油罐应防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 现场抽查轻质油储罐设置防雷接地。 | √ |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处防静电接地装置，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值应小于10Ω。 | SY/T5984-2014 4.6 | 现场抽查接地数量及接地电阻满足要求。 | √ |
|  | 固定设备(塔、容器、机泵、换热器等)的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 | 现场抽查设备防静电接地设置符合要求。 | √ |
|  | 存在下列介质释放源的场所应设可燃气体检测报警系统： a）液化天然气、天然气凝液、液化石油气、稳定轻烃、丙烷、丁烷、未稳定凝析油、稳定凝析油等。 b）相对密度大于1.0的天然气。 轻质油装卸泵房应设可燃气体检测报警系统。 | SY/T6503-2016 5.1.1 | 轻质油装卸泵房设置有可燃气体检测报警器。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸作业区，应设置防静电专用接地线和地端子板。 | GB50183-2004 9.3.4 SY/T0060-2017 5.3.1 | 轻质油装车区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 卸油场所应配备磷酸盐干粉灭火器材。 装卸棚应设置磷酸盐干粉灭火器。 | GB50140-2005 4.2.2 | 装车棚设置有灭火器。 | √ |
|  | 站内具有易燃易爆危险的设施、设备及区域应设置安全警示标志。 | SY/T6320-2016 3.4.6 | 装卸场所设置安全标志。 | √ |
|  | 固定设备(塔、容器、机泵、换热器等)的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 | 装车泵电机外壳设置接地。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔 200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 现场抽查轻质油装卸管道均埋地敷设。 | √ |
|  | 硫化氢风险区域应设置固定式硫化氢检测报警仪，探头数量和位置按照有关设计规范或风险辨识结果进行布置。固定式硫化氢检测报警仪应具备现场声光报警功能且报警信号应发送至有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.1 | 硫化氢检测报警仪按要求进行设置，固定式硫化氢检测报警仪具备声光报警功能，且报警信号发送时中控室。 | √ |
|  | 检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | GB50493-2019 6.1.2 | 硫化氢检测报警仪高度按要求进行设置。 | √ |
|  | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）的一级报警设定值应不大于10mg/m3（6.7ppm），二级报警设定值应不大于30mg/m3（20ppm）。 | 中国石化安非[2017]644号 3.5.1.2 | 硫化氢检测报警仪（固定式、便携式）报警值按规定进行设置。 | √ |
| （三） | 压缩机房 |  |  |  |
|  | 石油天然气工程主要建筑的耐火等级、火灾危险性分类应符合表6.1.7的规定（天然气压缩机房耐火等级不低于二级）。 | SY/T0021-2016 6.1.7 | 现场抽查压缩机房耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 压缩机宜露天或半露天布置；当环境条件较差时，可采用封闭式厂房。 | SY/T0069-2008 7.1 | 压缩机布置符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场抽查压缩机房内设置可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 封闭场所可燃气体检测器设置位置： - 可燃气体释放源处于封闭场所内，每隔15m可设一台检测器，且检测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。 - 可燃气体检测器的安装高度应根据可燃气体的密度而定。当气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)时，其安装高度应距地面或不透风楼地板0.3-0.6m；当气体密度小于或等于0.97kg/m3(标准状态下)时，其安装高度应高出释放源0.5-2.0m，且还应在场所内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。 - 对于释放源介质为天然气等由烃类混合物组成的可燃气体，当其混合密度大于或等于0.97kg/m3(标准状态下)时，且其中含有超过50%（摩尔分数）的密度小于0.97kg/m3(标准状态下)的烃类时，应同时按气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)和气体密度小于或等于0.97kg/m3(标准状态下)的两种条件设置可燃气体检测器。 压缩机房应安装可燃气体检测器，安装高度应高出释放源0.5-2.0m。 | SY/T6503-2016 5.2.2 | 现场抽查压缩机房内设置可燃气体检测器，高出释放源高度符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，天然气压缩机在停电、停气或操作不正常工作情况下，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 现场抽查天然气压缩机的出口管道设置有止回阀。 | √ |
|  | 压缩机可根据工艺要求选用可带液操作的螺杆式压缩机或活塞式压缩机。 | SY/T 0069-2008 6.2.1 | 压缩机根据工艺要求选型。 | √ |
|  | 离心设压缩机可不设备用机组，往复式压缩机和螺杆式压缩机可设备用机组。 | SY/T 0069-2008 6.2.3 | 现场抽查设有备用压缩机。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 一、按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计符合规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1.在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2.在干燥环境，交流额定电压为127Ｖ及以下，直流电压为110Ｖ及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3.安装在已接地的金属结构上的电气设备。 二、在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 三、接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置；与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.3 5.5.4 | 现场抽查压缩机房内灯具、电气设备金属外壳均接地。 | √ |
|  | 稳定塔、回流罐、三相分离器、压缩机各级出口管线、容积式泵（如往复泵）的出口管线上应设置安全阀。 压缩机各级出口管线应设置安全阀。 | SY/T0069-2008 12.4 | 现场抽查压缩机出口管线设置安全阀。 | √ |
|  | 固定设备(塔、容器、机泵、换热器等)的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 | 压缩机底座设置防静电接地。 | √ |
|  | 爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定： 根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。 压缩机房通风良好，压缩机房内未爆炸危险区域2区，应选用隔爆型电气设备。 | GB50058-2014 5.2.2 | 旋转电机、低压开关、控制器、灯类均选用隔爆型电气设备。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 现场抽查法兰跨接符合要求。 | √ |
|  | C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。 压缩机房应设置磷酸铵盐干粉灭火器。 | GB50140-2005 4.2.3 | 现场抽查压缩机房灭火器设置符合要求。 | √ |
| 六 | 污水处理单元 |  |  |  |
| （一） | 平面布置 |  |  |  |
|  | 站内采出水处理站应设置围墙，站场围墙应采用非燃烧材料建造，围墙高度不宜低于2.2m。 | GB50428-2015 4.3.6 | 现场抽查污水处理站与油站合建，四周设置围墙。 | √ |
|  | 站内架空管道跨越道路时，桁架地面距主要道路路面不宜小于5.5m，距人行道路面不应小于2.2m。 | GB50428-2015 4.4.6 | 现场抽查无架空污水管道跨越。 | √ |
| （二） | 污水处理设施 |  |  |  |
| （1） | 污水处理罐 |  |  |  |
|  | 除油罐或沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.4 | 现场抽查采用间歇收油，由人工定期检查油层厚度。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.6 | 现场抽查设置排泥设施。 | √ |
|  | 沉降罐顶部积油厚度不应超过 0.8m。 | GB50183-2004 6.4.1 | 现场抽查油层厚度不超过0.8m。 | √ |
|  | 采用收油槽自动回收污油，顶部积油厚度不超过0.8m的沉降罐可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.4.5 | 现场抽查污水沉降罐顶部积油厚度不超过0.8m，符合要求。 | √ |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。 除油罐、缓冲罐罐顶应设置护栏。 | GB5083-1999 5.7.4 | 现场抽查罐顶设置护栏。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆； 盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 现场抽查储罐设置盘梯，盘梯有护栏，踏步采用格栅板。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 现场抽查固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 现场抽查除油罐、缓冲罐设置防雷接地，接地点均匀布置，间距不大于30m。 | √ |
|  | 储罐顶部附件（机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器等）的对接法兰应采用直径不小于6mm（截面积不小于29mm2)的铜质导体跨接。 | SY/T5984-2014 4.7 | 现场抽查对接法兰设置铜片跨接。 | √ |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。 | TSG 21-2016 9.2.1.2 | 东二联1#、2#、3#、4#溶气罐压力表刻度盘上未划出指示最高工作压力的红线。 | × |
|  | 污水罐区应设置警示标志：禁止穿钉鞋、当心坠落、当心中毒、当心滑跌。 | QSH1020 2152-2013 5.8.5 | 东三联2个曝氧罐未设置“当心坠落”等警示标示。 | × |
| （2） | 污水外输泵房 |  |  |  |
|  | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 污水外输泵、提升泵外露转动部位应设置安全防护罩。 | GB5083-1999 6.1.6 | 污水泵的转动轴设置防护罩。 | √ |
|  | 污水泵房应设置有组织自然通风。 | GB50428-2015 10.5.2 | 污水泵房设置自然通风。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。 污水外输泵泵应设置备用泵。 | GB50428-2015 9.1.3 | 设有备用泵。 | √ |
|  | 电机基础宜采用钢筋混凝土框架结构或预应力混凝土结构。 | GB50040-1996 5.1.3 | 污水泵基础设计符合要求。 | √ |
| （3） | 加药间、加药泵 |  |  |  |
|  | 加药间应设置机械通风，换气次数8次/h。 加药间应设置强制通风设施。 | GB50428-2015 10.5.2 | 污水加药间设置机械通风。 | √ |
|  | B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 加药间应设置磷酸盐干粉灭火器。 | GB50140-2005 4.2.2 | 现场抽查相关场所灭火器设置符合要求。 | √ |
|  | 产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施。 | GBZ1-2010 6.1.2 | 现场抽查污水加药间设置冲洗设施。 | √ |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 东一联脱水泵房压力表刻度盘上未划出指示最高工作压力的红线。 | × |
| （4） | 污油池 |  |  |  |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。 污油池应设置护栏。 | GB5083-1999 5.7.4 | 污油池设置盖板及护栏。 | √ |
| 六 | 消防单元 |  |  |  |
| （一） | 消防水罐、消火栓 |  |  |  |
|  | 油气田三级及以上油气站场内设置固定消防系统时，可不设消防站、如果邻近近消防协作力量不能在30min内到达（在人烟稀不少、条件困难地区、邻近消防协作力量的到达时间可酌情延长，但不得超过消防冷却水连续供给时间），可按下列要求设置消防车：油田三级及以上的油气站场应配2台单车泡沫罐容量不小于3000L的消防车。 | GB50183-2004 8.2.1 | 现场抽查站场消防系统设置符合要求，且采油区内有消防中队。 | √ |
|  | 储罐区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场抽查消防给水管网布置、消火栓的数量设置符合要求。 | √ |
|  | 消防水罐区应设置警示标志：禁止穿钉鞋、当心坠落、当心滑跌。 | QSH1020 2152-2013 5.8.6 | 东一联消防水罐盘梯处未设置“当心坠落”等安全标志。 | × |
| （二） | 泡沫灭火 |  |  |  |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 现场抽查油罐区泡沫灭火器系统设置符合要求。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 现场抽查油罐区泡沫灭火器系统设置符合要求。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000mm3、大于500mm3的固定顶油罐与单罐容量小于50000mm3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 现场抽查油罐区消防冷却水系统设置符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 现场抽查相关场所灭火器数量满足要求。 | √ |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 疏散门通向室外。 | √ |
|  | 液上喷射泡沫灭火系统泡沫产生器的设置，应符合下列规定：储罐直径在>10~25m，储罐应设置不少于2个泡沫产生器。 | GB50151-2010 4.2.3 | 现场抽查储罐设置泡沫产生器数量满足要求。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射泡沫灭火系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规 定： 1 每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外。 2 被保护储罐上不应设置多余管道。 3 连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，其间距不 宜大于3m。 4 泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2010 4.2.6 | 现场抽查泡沫灭火系统泡沫混合液管道的设置。 | √ |
| （三） | 消防泵房 |  |  |  |
|  | 消防冷却供水泵房和泡沫供水泵房宜合建，其规模应满足所在站场一次最大火灾的需要。一、二、三级站场消防冷却供水泵和泡沫供水泵均应设备用泵，消防冷却供水泵和泡沫供水泵的备用泵性能应与各自最大一台操作泵相同。 | GB50183-2004 8.8.1 | 消防泵能够满足要求。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min 。 | GB50183-2004 9.1.2 | 消防泵房及配电室设置应急照明灯具。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 耐火等级、出口设置符合要求。 | √ |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 消防用电自动切换。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分(给定点)应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏(柜、箱)等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等； | GB/T50065-2011 3.2.1 | 消防泵电机外壳接地。 | √ |
| （四） | 消防道路 |  |  |  |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 出入口设置符合要求。 | √ |
|  | 油气站场储罐组宜设环形消防车道。 | GB50183-2004 5.3.2 | 罐区设置环型消防车道。 | √ |
|  | 甲、乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 | GB50183-2004 5.3.2 | 外输泵房、压缩机房距消防车道距离大于5m。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道宽不小于4m。 | √ |
| （五） | 灭火器 |  |  |  |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | GB50140-2005 6.1.1 6.1.2 | 现场抽查灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005 5.1.1 | 灭火器应设置位置便于取用。 | √ |
|  | 灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器设置符合要求。 | √ |
|  | 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 东二联变配电室内CO2灭火器直接放在地上。 | × |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
|  | 灭火器箱箱体应端正，不应有歪斜、翘曲等变形现象。箱体各表面应无凹凸不平等加工缺陷。 | GA139-2009 5.3.1 | 灭火器箱外观符合要求。 | √ |
| （六） | 消防安全标志 |  |  |  |
|  | 附着在室内墙面等地方的其它标志牌，其中心点距地面高度应在1.3m-1.5m之间。 | GB15630-1995 6.10.2 | 室内标志牌设置符合要求。 | √ |
|  | 室外附着在建筑物上的标志牌，其中心点距地面的高度不应小于1.3m。 | GB15630-1995 6.11.1 | 室外标志牌设置符合要求。 | √ |
|  | 设置在道路边缘的标志牌，其内边缘距路面(或路肩)边缘不应小于0.25m，标志牌上边缘距路面的高度应在1.8-2.5m之间。 | GB15630-1995 6.11.2.1 | 道路边缘标志牌设置符合要求。 | √ |
| 七 | 辅助设施单元 |  |  |  |
| （一） | 控制室 |  |  |  |
|  | 有爆炸危险的甲类、乙类厂房的总控制室应独立设置。 油站控制室应独立设置。 | SY/T0021-2008 7.6.8 | 控制室独立设置。 | √ |
|  | 石油天然气工程主要建筑的耐火等级、火灾危险性分类应符合表6.1.7的规定（天然气压缩机房耐火等级不低于二级）。 | SY/T0021-2016 6.1.7 | 控制室耐火等级不低于二级。 | √ |
|  | 控制室外墙距主干道边缘不应小于10m。 | SY/T 0048-2016 5.2.1 | 控制室远离主干道。 | √ |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 集中控制室位于爆炸危险范围外。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置相应数量的灭火器。 | √ |
|  | 仪表及计算机控制系统控制室的设计宜符合下列规定： 1控制室应设置在方便生产管理和便于操作的地方，并远离强磁场、噪声源及振动设备。 2控制室应设置防尘、照明及通信设施。必要时，应设置空调设施。 3可燃气体和易燃液体的引压、取源管路严禁引入控制室内。 4 控制室的设计，应符合国家现行标准《油气田及管道仪表控制系统设计规范》SY/T 0090的有关规定。 | GB50350-2015 10.1.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室耐火等级不应低于二级，设在危险场所的控制室，宜为单层建筑；当长度超过12m时，出入口不应少于2个。 | SY/T0090-2006 8.3.1 | 现场抽查控制室耐火等级二级，控制室小于12m，设置1个出入口。 | √ |
| （二） | 化验室 |  |  |  |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB50183-2004 6.1.4 | 现场抽查石油天然气的人工采样管道未引入化验室。 | √ |
|  | 油气化验室的通风应采用局部排风，设置通风柜且排风机应为防爆型。 设计局部排风或全面排风，宜采用自然通风。当自然通风不能满足卫生、环保或生产工艺要求时，应采用机械通风或自然与机械的联合通风。 | GB50350-2015 11.9.6 GB50019-2015 6.1.10 | 现场抽查原油化验室采用局部排风，设置通风柜。 | √ |
|  | 气体爆炸危险区域2区的电气设备应选用隔爆型。 | GB50058-2014 5.2.2 | 现场抽查化验室未位于爆炸危险区域。 | √ |
|  | 站场内建（构）筑物应配置灭火器，其配置类型和数量符合建筑灭火器配置的相关规定。 化验室内应设置干粉灭火器。 | AQ2012-2007 7.2.2.3 | 化验室内灭火器设置符合要求。 | √ |
|  | 化学分析试验室中，有使用频繁的有毒、有腐蚀试剂，并有可能发生对人体损伤的岗位、要设置安全喷淋洗眼器。 化验室应设置喷淋洗眼器。 | HG/T 20570.14-1995 1.0.3.2 | 化验室内设置有洗眼设施。 | √ |
| （三） | 供配电 |  |  |  |
| （1） | 配电室 |  |  |  |
|  | 甲、乙类液体泵房与变配电室或控制室相毗邻时，变配电室或控制室的门、窗应位于爆炸危险区范围之外。 | GB50183-2004 6.2.3 | 配电室的门位于爆炸危险范围之外。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。 | GB50054-2011 4.3.1 | 消防岗、油泵房、污水岗配电室砖混结构，耐火等级二级。 | √ |
|  | 配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min 。 | GB50183-2004 9.1.2 | 配电室配备应急照明灯具。 | √ |
|  | 变压器与配电间之间应设防火墙。 | GB50183-2004 6.9.5 | 变压器与配电室之间设置防火墙。 | √ |
|  | 配电室应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2016 9.2 | 配电室设置挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆沟应无积水，地沟应封堵。 | SY/T6320-2016 9.3 | 电缆沟进行封堵，无积水。 | √ |
|  | 配电间应有安全警示标志，配电柜前应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2016 9.5 | 东一联事故泵房内启动开关处地面未设绝缘胶皮。 | × |
|  | 配电闸刀应挂"运行"、"检修"、"禁止合闸"等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2016 9.6 | 配电室有挂牌。 | √ |
|  | 户外变压器应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全警示标志。 | SY/T6320-2016 9.10 | 变压器设置在变压器室内，上锁并有安全警示标志。 | √ |
|  | 变、配电所不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置。但供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。当必须在防火墙上开窗时，应设非燃烧材料的固定甲级防火窗。变压器与配电间之间应设防火墙。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室与厂方之间设置防火墙。 | √ |
|  | 配电屏屏前通道宽度不应小于1.5m，屏后通道宽度不应小于1m。 | GB50054-2011 4.2.5 | 配电间通道设置符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室内没有无关的管道线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 灯具布置满足要求。 | √ |
|  | 配电室内的电缆沟，应采取防水和排水措施。 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变(配)电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB50054-2011 4.3.4 GB50183-2004 6.1.14 | 配电室内电缆沟与外部封堵，电缆通入配电室、控制室的墙洞密封。 | √ |
|  | E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 | GB50140-2005 4.2.5 | 配电室设置有磷酸铵盐干粉灭火器。 | √ |
|  | 管道穿越建筑物的过墙套管时，套管与管道之间的空隙应采用不燃材料封堵。 | SH3501-2011 6.2.35 | 东三联加热炉配电室靠加热炉一侧墙上的孔洞未堵实。 | × |
| （2） | 变压器 |  |  |  |
|  | 露天或半露天的变电所，不应设置在下列场所： 一、有腐蚀性气体的场所； 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁； 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场； 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。 | GB50053-2013 2.0.6 | 站内未设置变电所。 | √ |
|  | 400kVA及以下的变压器宜采用柱上式变压器台。400kVA以上的变压器，宜采用室内装置。 | DL/T5220-2005 11.0.3 | 变压器设置符合要求。 | √ |
|  | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6．1.1 | 配电线路装设短路保护和过负荷保护。 | √ |
| （3） | 配电线路 |  |  |  |
|  | 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 配电线路不得穿越通风管道内腔或敷设在通风管道外壁上，穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。 | GB50016-2014（2018版） 10.2.2 10.2.3 | 电缆敷设符合要求。 | √ |
|  | 电缆通过下列地段应穿管保护，穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍： 1 电缆通过建筑物和构筑物的基础，散水坡、楼板和穿过墙体等处； 2 电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段； 3 电缆引出地面2m至地下200mm处的部分； 4 电缆可能受到机械损伤的地方。 | GB50054-2011 7.6.38 | 电缆敷设符合要求。 | √ |
|  | 电线、电缆根据现场情况可采用架空、电缆沟及直埋等方式敷设，宜按下列要求进行： a）电线电缆应按较短途径集中敷设，避开潮湿、热源、振动、静电及磁场干扰，不应敷设在影响操作、妨碍设备维修的位置。 b）现场检测、控制点较少或分散时，铠装电缆可直埋敷设，非铠装电缆宜穿金厲管直埋或架空敷设；现场检测、控制点较多且集中时，电线、电缆宜敷设在带盖板的汇线槽或电缆托盘内;铠装电缆^敷设在梯级式电缆桥架内；罐区电缆宜采用直埋敷设。 | SY/T0090-2006 10.4.1 | 电线、电缆采用电缆沟及直埋、穿管等方式敷设。 | √ |
|  | 架空线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的1.5 倍。在特殊情况下，采取有效措施后，可适当减少距离。 | GB50058-2014 5.4.3 | 站内无电力架空线路跨越。 | √ |
|  | 用于下列情况的电力电缆，应选用铜导体： 1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路。 2 振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。 3 耐火电缆。 4 紧靠高温设备布置。 5 安全性要求高的公共设施。 6 工作电流较大，需增多电缆根数时。 | GB50217-2007 3.1.1 | 电力电缆选用符合要求。 | √ |
|  | 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离，除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外，尚应符合表5.1.7的规定。 表5.1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离（mm） 电缆与管道之间走向; 电力电缆; 控制和信号电缆. 热力管道; 平行; 1000; 500. 交叉; 500; 250. 其他管道; 平行; 150; 100. | GB50217-2018 5.1.7 | 电缆与工艺设备、管道、热管道敷设的距离符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性气体危险场所敷设电缆，应符合下列规定： 1在可能范围宜保证电缆距爆炸释放源较远，敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定： 1）易燃气体比空气重时，电缆应埋地或在较高处架空敷设，且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。 2）易燃气体比空气轻时，电缆应敷设在较低处的管、沟内，沟内非铠装电缆应埋砂。 2电缆在空气中沿输送易燃气体的管道敷设时，应配置在危险程度较低的管道一侧，并应符合下列规定： 1）易燃气体比空气重时，电缆宜配置在管道上方。 2）易燃气体比空气轻时，电缆宜配置在管道下方。 3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处，应采用非燃性材料严密堵塞。 4 电缆线路中不应有接头。 | GB50217-2018 5.1.10 | 现场抽查爆炸性气体环境中电缆穿管敷设，穿墙的孔洞密封。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋电缆敷设符合要求符合要求。 | √ |
| （四） | 管线 |  |  |  |
|  | 原油管道清管器收发筒的污油排放，应符合下列要求： 1 清管器收发筒应设清扫系统和污油接收系统。 2 污油池中的污油应引入污油系统。 | GB50183-2004 6.8.11 | 设置污油回收系统。 | √ |
|  | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | GB50187-2012 8.1.7 | 原油、天然气管道未穿越无关的建筑物、构筑物、生产装置及贮罐区等。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的油气管道，宜地上敷设。 | GB50183-2004 5.1.6 | 抽查现场油气管道地上敷设。 | √ |

6.2.4  单元评价小结

根据对孤东采油厂集输系统站场的现场检查，此次评价现场检查发现存在安全问题18项，经落实均已整改完毕，具体整改情况见附件15。孤东采油厂集输系统站场总平面布置符合要求，站内各生产区域布置合理、生产运行状况良好、安全防护设施齐全、有效，能够满足安全生产需要，具备安全生产条件。

6.3  安全管理单元

6.3.1  安全检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号修改版）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）等法律、法规的要求，对孤东采油厂及部分采油管理区安全管理单元进行检查，所检查管理区情况见下表6.3-1。

表6.3-1  安全管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《安全生产法》 第四条 | 建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产条件较好。 | √ |
|  | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条（一） | 建立完善的岗位责任制，制定了各项规章制度和操作规程。 | √ |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 | 《安全生产法》 第五条 | 主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 | √ |
|  | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条（三） | 设置安全生产管理机构。 | √ |
|  | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 《安全生产法》 第十九条 | 安全生产责任制的落实情况良好。 | √ |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《安全生产法》 第二十条 | 安全投入资金做到专款专用。 | √ |
|  | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 | 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》 第六条（二） | 有安全投入提取记录，并缴纳安全生产责任险。 | √ |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 《安全生产法》 第二十四条 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条（四） | 已提供主要负责人和安全管理人员安全管理合格培训证明。 | √ |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条（五） | 已提供特种设备作业人员资格证书。 | √ |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《安全生产法》 第二十五条 | 对从业人员进行培训教育后上岗。 | √ |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》 第三十二条 | 较大危险因素的场所和设备上设有安全警示标志。 | √ |
|  | 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《安全生产法》 第三十三条 | 对安全设备定期进行维护、保养，并定期检测。 | √ |
|  | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 | 《安全生产法》 第三十四条 | 压力容器等均进行检验检测，合格后投入生产使用。 | √ |
|  | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》 第三十五条 | 未使用淘汰工艺及设备。 | √ |
|  | 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 《安全生产法》 第三十六条 | 建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | 《安全生产法》 第三十七条 | 符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《安全生产法》 第三十八条 | 建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，事故隐患能及时排查并如实记录。 | √ |
|  | 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 《安全生产法》 第四十条 | 直接作业安排专人现场管理。 | √ |
|  | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《安全生产法》 第四十一条 | 向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》 第四十二条 | 公司统一发放劳动防护用品等，并教育员工按规则佩戴。 | √ |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《安全生产法》 第四十三条 | 有安全检查台帐。 | √ |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《安全生产法》 第四十四条 | 有专用经费。 | √ |
|  | 生产经营单位应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 《安全生产法》 第四十八条 | 为从业人员缴纳保险费和安全生产责任险。 | √ |
|  | 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。 | 《安全生产法》 第四十九条 | 与从业人员订立劳动合同。 | √ |
|  | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《安全生产法》 第五十四条 | 从业人员能够正确佩戴和使用劳动防护用品。 | √ |
|  | 按相应的规定要求进行安全生产检查，对发现的问题和隐患采取纠正措施，并限期整改。 | AQ2012-2007 4.1.3 | 有安全检查制度，每月或不定期检查。 | √ |
|  | 企业应制定保护员工健康的制度和措施，对员工进行职业健康与劳动保护的培训教育。 | AQ2012-2007 4.2.1 | 对员工进行了职业健康、劳动保护培训。 | √ |
|  | 应按要求对有害作业场所进行划分和监测；对接触职业病危害因素的员工应进行定期体检，建立职业健康监护档案。 | AQ2012-2007 4.2.2 | 定期组织员工进行职业病体检。 | √ |
|  | 不应安排年龄和健康条件不适合特定岗位能力要求的人员从事特定岗位工作。 | AQ2012-2007 4.2.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 应建立员工个人防护用品、防护用具的管理和使用制度。根据作业现场职业危害情况为员工配发个人防护用品以及提供防护用具，员工应按规定正确穿戴及使用个人防护用品和防护用具。 | AQ2012-2007 4.2.4 | 个人防护用品、用具的穿戴和使用状况较规范，符合规定。 | √ |
|  | 发生事故后，应立即采取有效措施组织救援，防止事故扩大，避免人员伤亡和减少财产损失，按规定及时报告，并按程序进行调查和处理。 | AQ2012-2007 4.1.11 | 未发生过事故。 | √ |
|  | 应系统地识别和确定潜在突发事件，并充分考虑作业内容、环境条件、设施类型、应急救援资源等因素，编制应急预案。 | AQ2012-2007 4.6.1 | 孤东采油厂及各管理区均制定有应急预案。 | √ |
|  | 建立应急组织，配备专职或兼职应急人员或与专业应急组织签定应急救援协议，配备相应的应急救援设施和物资等资源。 | AQ2012-2007 4.6.3 | 建立应急救援组织，配备一定的应急救援物资和设施。 | √ |
|  | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 提供应急演练记录，符合要求。 | √ |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条 | 有应急预案演练评估报告。 | √ |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 | 对预案进行修订并归档。 | √ |
|  | 中央企业的所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第二十六条 | 事故应急预案已备案。 | √ |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 建立有以上管理制度。 | √ |

6.3.2  评价小结

根据对孤东采油厂安全管理情况进行了检查，未发现不符合项。孤东采油厂综合本小节安全管理单元安全检查表和6.3.1节安全管理现状评价，孤东采油厂深入推进QHSSE管理体系运行，狠抓安全生产责任落实，强化员工职业健康监护管理，积极构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深入开展“全员安全诊断”等活动，预防事故发生，促进本质安全水平提升，近三年安全生产形势保持稳定，具备安全生产条件。

7  安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定的企业取得安全生产许可证应当具备安全生产条件要求，结合本次评价对孤东采油厂安全管理现状、设备设施现状评价实际情况，对其安全生产条件情况进行综合及符合性判定。

| 序号 | 检查内容 |  | 检查记录 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程 |  |  |  |
| 检查内容： |  |  |  |  |
| 1.1安全生产责任制 |  |  |  |  |
| （1） | 主要负责人安全生产责任制 | 有主要负责人安全生产责任制 |  | 符合 |
| （2） | 分管负责人安全生产责任制 | 有分管负责人安全生产责任制 |  | 符合 |
| （3） | 安全生产管理人员安全生产责任制 | 有安全生产管理人员安全生产责任制 |  | 符合 |
| （4） | 职能部门安全生产责任制 | 有各职能部门安全生产责任制 |  | 符合 |
| （5） | 各岗位安全生产责任制 | 岗位安全生产责任制齐全 |  | 符合 |
| 1.2制度 |  |  |  |  |
| （1） | 安全检查制度 |  | 有安全检查制度 | 符合 |
| （2） | 职业危害预防制度 |  | 有职业危害预防制度 | 符合 |
| （3） | 安全教育培训制度 |  | 有安全教育培训制度 | 符合 |
| （4） | 生产安全事故管理制度 |  | 有生产安全事故管理制度 | 符合 |
| （5） | 设备安全管理制度 |  | 有设备安全管理制度 | 符合 |
| （6） | 安全生产档案管理制度 |  | 有安全生产档案管理制度 | 符合 |
| （7） | 安全生产奖惩制度 |  | 有安全生产奖惩制度 | 符合 |
| （8） | 危险作业审批制度 |  | 制定有动火等直接作业环节相关管理规定 | 符合 |
| （9） | 劳保用品发放制度 |  | 建立有劳保用品发放制度 | 符合 |
| 1.3 | 作业安全规程和操作规程 |  |  |  |
| （1） | 高处作业等安全规程 |  | 制定有登高、动火等直接作业环节相关管理规定 | 符合 |
| （2） | 岗位安全操作规程 |  | 岗位安全操作规程完善 | 符合 |
| （3） | 设备安全操作规程 |  | 设备安全操作规程完善 | 符合 |
| 1.4 | 安全教育和培训 |  |  |  |
| （1） | 教育、培训的专门部门和人员设置 |  | 有负责组织培训教育的部门及人员 | 符合 |
| （2） | 对于员工进行安全教育和培训的计划，以及对于落实计划进行考核，并建立的有关管理档案 |  | 具备相关规定 | 符合 |
| （3） | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；培训管理档案 |  | 二级、三级单位主要负责人、安全生产管理人员全部取证 | 符合 |
| （4） | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；按规定对到期人员资质的复审情况；特种作业人员安全培训、取证和复审管理档案的建立 |  | 特种作业人员均持证上岗 | 符合 |
| （5） | 其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格 |  | 全员持证上岗 | 符合 |
| （6） | 三级安全教育培训和考试的执行情况 |  | 执行采油厂安全培训管理规定 | 符合 |
| （7） | 硫化氢培训资格证书，管理档案 |  | 含硫化氢的作业场所人员经培训取证 | 符合 |
| （8） | 制定了对于员工进行消防安全教育培训的计划，按期组织实施教育培训计划，并有记录 |  | 制定了计划并按计划培训 | 符合 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用 |  |  |  |
| （1） | 安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费 |  | 每年按规定提取和使用安全技术措施专项经费 | 符合 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 |  |  |  |
| （1） | 安全生产委员会和专门的安全生产管理机构设置 |  | 成立了QHSSE管理委员会，有安全委员会文件； 设QHSSE管理部 | 符合 |
| （2） | 安全生产有关会议召开制度 |  | 每周一次安全例会 | 符合 |
| （3） | 安全管理人员的配置 |  | 机关和各下级单位均设专职安全管理人员 | 符合 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全管理合格证书； |  |  |  |
| （1） | 主要负责人、分管负责人持证情况 |  | 主要负责人、分管负责人持证 | 符合 |
| （2） | 安全管理人员资格台账 |  | 建有持证人员台账 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书； |  |  |  |
| （1） | 特种作业人员台帐 |  | 建有台账 | 符合 |
| （2） | 对于火灾、爆炸等各类重大事故进行应急救援的教育培训，并进行定期的演练 |  | 有演练计划和演练记录 | 符合 |
| 6 | 其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格 |  |  |  |
| （1） | 本单位员工持证上岗情况 |  | 岗位员工全员持证上岗 | 符合 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 |  |  |  |
| （1） | 员工的工伤保险或医疗保险凭证 |  | 依法为工业人员缴纳工伤保险 | 符合 |
| （2） | 在劳动合同中明确了员工工伤保险和福利待遇的事宜 |  | 合同中明确员工工伤保险和福利待遇事宜。 | 符合 |
| （3） | 安全管理部门、人事劳资部门、工会及时解决工伤事故理赔和抚恤等规定、执行 |  | 安全管理部门、人事劳资部门、工会及时按规定解决工伤事故 | 符合 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 |  |  |  |
| （1） | 劳动防护用品发放情况 |  | 按油田规定统一执行 | 符合 |
| （2） | 劳动防护用品的购置、发放等环节的受控情况；维护、保养情况 |  | 按油田规定统一执行 | 符合 |
| （3） | 现场的作业人员正确穿戴劳动防护用品的管理要求 |  | 现场检查落实较好，穿戴整齐 | 符合 |
| （4） | 对于危险作业现场设置防护设施的规定 |  | 符合国家标准和企业规定 | 符合 |
| （5） | 职业安全健康管理方案，应包括职业病防治计划、员工健康体检计划、有毒、有害场所的监测、检测计划、监测报告等 |  | 有职业病防治计划、员工健康体检计划、有毒、有害场所的监测、检测计划、监测报告等 | 符合 |
| （6） | 对员工特别是野外施工人员和从事特种作业人员的健康体检，并建立员工健康档案 |  | 所有人员进行体检 | 符合 |
| （7） | 各基层施工作业单位医务工作人员、医疗物品配备 |  | 定期发放 | 符合 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格 |  |  |  |
| （1） | 安全评价报告、检测报告情况 |  | 及时安全预评价、验收评价和安全设施检测检验 | 符合 |
| （2） | 对于设计文件、安全评价报告提出的措施的整改情况 |  | 严格执行设计及安全评价建议措施 | 符合 |
| （3） | 矿山建设项目安全设施验收合格的书面报告 |  | 进行安全验收评价 | 符合 |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验 |  |  |  |
| （1） | 特种设备的注册、登记、使用证 |  | 特种设备按规定注册、登记 | 符合 |
| （2） | 特种设备的安全技术档案 |  | 技术档案规范 | 符合 |
| （3） | 特种设备的定期检验 |  | 特种设备全部定期检验 | 符合 |
| （4） | 计量器具、压力表、检测报警装置的定期检测 |  | 按规定进行定期检验 | 符合 |
| （5） | 直接作业环节的规定、手续、制定措施、监控 |  | 按中石化直接作业环节相关管理规定执行 | 符合 |
| （6） | 隐患治理情况 |  | 有相关规定、档案 | 符合 |
| （7） | 安全标志使用规定 |  | 具备相关规定 | 符合 |
| （8） | 对于重大施工现场、关键生产环节、高危作业场所派驻安全生产监督人员的规定、执行 |  | 执行中石化安全管理手册要求 | 符合 |
| （9） | 承包管理情况 |  | 相关方管理制度中明确 | 符合 |
| （10） | 危险物品安全监控管理制度和实施方法 |  | 具备相关管理规定和程序 | 符合 |
| （11） | 防爆电气设备的登记、使用、监控； |  | 按规定使用防爆电气设备 | 符合 |
| （12） | 其他对于作业环境安全条件和危险性较大的设备进行预防事故的安全技术保障措施、定期的检测检验报告等 |  | 相关设备等按规定进行检验 | 符合 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议 |  |  |  |
| （1） | 分级、分类编制了各类（防火、防爆消防、特种设备等）事故应急救援预案 |  | 分级、分类编制了各类事故应急救援预案 | 符合 |
| （2） | 应急预案的培训、演练、修改 |  | 应急演练记录不全 | 符合 |
| （3） | 应急预案由上级应急管理机关的审批、备案情况 |  | 进行审批和备案 | 符合 |
| （4） | 应急组织机构及职责 |  | 设应急组织机构，职责明确 | 符合 |
| （5） | 抢险救护设备、器材配备和抢险救护方案 |  | 抢险救护设备、器材配备合理、齐全 | 符合 |
| （6） | 救援通信地址和通信设施 |  | 救援通信地址和通信设施配备合理、齐全 | 符合 |
| （7） | 事故应急救援组织及救护协议 |  | 与周边医院、消防支队等签订救援协议 | 符合 |
| 12 | 符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件 |  |  |  |
| （1） | 设备、设施、场所、作业与国家标准、行业标准规定的符合性 |  | 详见第6章相关评价内容及问题整改情况 | 符合 |

根据对孤东采油厂安全管理现状、设备设施现状评价实际情况检查和评价，其现有安全生产条件符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》中规定要求。

8  隐患整改复查情况

涉及企业保密内容，不予公开。

9  安全对策措施及建议

通过对孤东采油厂油气开采、集输等生产过程进行现场调研，各场站库、采油管理区标准化管理程度高，组织机构完善，安全管理制度和安全操作规程完善，并得到了较为有效的执行。对其存在的危险、有害因素进行综合分析评价，结合现场检查情况，提出如下建议措施与建议。

（1）孤东采油厂应根据本次安全评价过程中发现的隐患及问题，组织下属各单位进行全面检查，排查安全隐患并及时整改，确保安全生产。

（2）加强直接作业环节风险分析、监管和作业票管理规范性。

（3）进一步加强井下作业施工作业现场人员、设备、资料管理。

（4）严格按照《胜利石油管理局 胜利油田分公司承包商安全环保监督管理办法》（胜油局发〔2018〕86号）》对承包商进行管理、监督、考核。

（5）定期监测井场、集输站场的硫化氢情况，以便及时采取相应设备腐蚀防护、人员个体防护等措施。对可能存在硫化氢危害的场所应设置硫化氢警示标识，操作工人进入危害区域应配戴便携式可燃气体报警仪。

（6）重视变更评估和管理，严控变更带来的风险。

（7）应根据设备设施、工艺技术、危险物质变更以及应急演练情况，对应急预案及应急措施进行修订和完善。

（8）加强应急管理工作，应根据设备设施、工艺技术、危险物质变更以及应急演练情况，对应急预案及应急措施进行修订和完善，做好与政府应急的衔接，做好与承包商的应急联动，加强应急培训与演练，将工作做到实处。

（9）不断完善各项安全管理制度、安全操作规程及安全生产责任制，同时要加强制度、规程执行力建设，理清责任部门，落实岗位责任，建立健全制度执行的监督机制和问责机制，加强日常监督、定期监督和专项检查，拓宽监督渠道，增加监督方式，狠抓制度落实，保证每项制度得到彻底贯彻实施。

（10）严格执行“三防”措施，加强油气集输管道、站场等生产设施的安全风险管控和安全防范，保证电子门禁、报警系统的完好有效。

（11）继续严格执行并经常检查监督孤东采油厂和各单位已制定的岗位责任制、安全管理制定、安全操作规程及各项规章制度。

10  评价结论

安全评价人员和技术专家遵循科学、客观、实事求是的原则，在认真研究分析被评价单位提供、现场收集到的评价对象相关资料，并对被评价单位安全管理状况和主要生产设施、设备、装置实际运行状况进行现场检查的基础上，根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令[2009]第20号，2015年修订）以及国家和省市有关法律、法规、标准、规范和政策要求，采用安全检查表（SCL）等评价方法，对孤东采油厂进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

公司建立健全了以安全生产责任制为主的各项安全生产管理制度和岗位安全操作规程，对于危险性较大的作业，制定了安全作业规程，并严格执行特殊作业审批和作业证制度，依法参加了工伤保险。在安全投入方面，参照国家有关规定计提安全经费，制定有安全费用使用管理制度，保证了安全经费的专款专用。严格参照石油行业标准为从业人员配发劳保防护用品，定期组织查体并建立了从业人员健康档案。

公司成立了事故应急救援组织，配备应急救援器材和设备，制定事故应急预案并定期进行演练。

通过作业现场抽检，该公司能够落实国家、山东省、当地政府以及中国石油化工集团公司制定的各项安全管理制度和技术规程，作业现场比较清洁、规范、管理较严格、各项记录齐全。

中国石化胜利油田分公司孤东采油厂及所属各单位各部门还应落实本评价报告所提出的安全建议措施，对安全检查中的不符合内容进行整改完善，以确保单位能够长期、安全、稳定的生产运营。

综上所述，中国石化胜利油田分公司孤东采油厂安全管理、设备设施符合国家法律、法规和国家及石油行业技术标准要求，具备安全生产的条件。

附表

附表1  孤东采油厂安全管理制度

涉及企业保密内容，不予公开。

附表2  孤东采油厂安全生产责任制

涉及企业保密内容，不予公开。

附表3  孤东采油厂安全操作规程

涉及企业保密内容，不予公开。

附表4  孤东采油厂安全生产知识和管理能力考核合格证台账

涉及企业保密内容，不予公开。

附表5  孤东采油厂特种作业及特种设备操作人员台账

涉及企业保密内容，不予公开。

附表6  孤东采油厂硫化氢防护证书台账及硫化氢防护设备台账

涉及企业保密内容，不予公开。

附表7  孤东采油厂井控人员证书台账

涉及企业保密内容，不予公开。

附件

附件1  孤东采油厂营业执照

附件2  安全生产许可证

附件3  采矿许可证

涉及企业保密内容，不予公开。

附件4  机构设置文件

涉及企业保密内容，不予公开。

附件5  原油物性检测报告

涉及企业保密内容，不予公开。

附件6  安全管理人员证件（部分）

涉及企业保密内容，不予公开。

附件7  注册安全工程师证件（部分）

涉及企业保密内容，不予公开。

附件8  特种作业及特种设备操作人员证件（部分）

涉及企业保密内容，不予公开。

附件9  孤东采油厂2017~2019年度安全费用提取情况及明细

涉及企业保密内容，不予公开。

附件10  安全生产责任险保单及社会保险缴纳证明

涉及企业保密内容，不予公开。

附件11  特种设备注册登记及检验检测报告（部分）

涉及企业保密内容，不予公开。

附件12  应急预案登记表

涉及企业保密内容，不予公开。

附件13  孤东采油厂应急演练计划及部分演练记录

涉及企业保密内容，不予公开。

附件14  硫化氢防护技术培训证书（部分）

涉及企业保密内容，不予公开。

附件15  现场问题及整改情况

涉及企业保密内容，不予公开。

附件16  专家组审查意见

涉及企业保密内容，不予公开。

附件17  报告修改说明

涉及企业保密内容，不予公开。