胜利油田康贝油气工程有限公司

井下作业项目

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

APJ-（鲁）-013

二〇二二年九月

胜利油田康贝油气工程有限公司

井下作业项目

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：周菲菲

报告完成日期：2022年9月7日

前  言

胜利油田康贝油气工程有限公司成立于2003年06月09日，住所位于山东省东营市东营区胜园街道嘉祥路51号，公司法定代表人范涛，注册资本肆仟万元整。公司主要经营范围为许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；海洋工程装备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油钻采专用设备销售；专用设备修理；机械设备研发；石油钻采专用设备制造；新材料技术研发；水污染治理；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

胜利油田康贝油气工程有限公司于2019年4月10日取得安全生产许可证，许可范围：油井井下作业，编号：（鲁）FM安许证字（2019）05-0013，有效期至2022年5月25日。根据《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函〔2019〕第46号）的规定，山东省应急厅不再对石油天然气技术服务企业实施安全许可，因此胜利油田康贝油气工程有限公司在安全生产许可证到期之后未再办理。根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，胜利油田康贝油气工程有限公司现申请办理安全生产许可证。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）、《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）等规定的要求，为办理非煤矿矿山企业安全生产许可证，胜利油田康贝油气工程有限公司委托我公司对其进行安全现状评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、定性评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本安全现状评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了胜利油田康贝油气工程有限公司领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年9月

目   录

1 总则	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	11

1.4 评价程序	12

2 被评价单位基本情况	14

2.1 企业概况	14

2.2 机构设置	15

2.3 主要装备、设施、作业场所概况	16

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备	86

2.5 安全生产规章制度及操作规程	87

2.6 安全投入情况	95

2.7 安全教育培训及人员持证情况	96

2.8 人员保险	111

2.9 职业危害防护及劳保用品发放	111

2.10 设备设施检测、检验情况	112

2.11 事故应急救援预案及演练	132

2.12安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况	141

2.13 承包商管理	141

2.14 危险作业安全管理	142

2.15 变更安全管理	142

2.16 井控及交叉作业管理	142

2.17 生产安全事故管理	143

3 主要危险、有害因素分析	144

3.1 主要危险有害物质分析	144

3.2 主要作业流程及设备设施危险性分析	157

3.3 主要危险因素分析	164

3.4 主要有害因素辨识	171

3.5 自然灾害的影响	172

3.6 重大危险源辨识	174

3.7 事故案例分析	176

3.8 主要危险、有害因素分析结论	178

4 评价单元划分及评价方法选择	180

4.1 评价单元划分	180

4.2 评价方法选择	181

5 安全检查表评价	184

5.1 生产单元安全检查表	184

5.2 管理单元安全检查表	219

5.3 作业条件危险性评价	229

6 安全对策措施与管理建议	232

6.1 安全对策措施	232

6.2 安全管理建议	233

7 隐患整改复查情况	237

8 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	245

8.1 安全生产条件分析	245

8.2 重大安全风险隐患分析	249

9 安全现状评价结论	252

附件1 营业执照复印件	254

附件2 原安全生产许可证复印件	255

附件3 安全标准化二级单位公告	256

附件4 成立安全管理机构及安全管理人员的文件	257

附件5 安全总监任命及备案文件	261

附件6 注册安全工程师证书及劳动合同	268

附件7 主要负责人、安全管理人员合格证	273

附件8 特种作业人员台账及人员证件（部分）	275

附件9 三小证台账及部分证书复印件	282

附件10 单位工伤保险参保证明、出资证明	288

附件11 安全生产责任保险保单及花名册	301

附件12 生产安全事故应急预案备案登记表	307

附件13 成立应急组织机构文件	308

附件14 应急演练计划及演练记录	315

附件15 应急救援协议	328

附件16 修井机、井架底座等设备设施台账及部分检验检测报告、修井机整机检测评估分级报告设备问题整改记录	332

附件17 安全阀、压力表检验检测台账及部分检测检验报告	352

附件18 空呼、气体检测报警仪检验检测台账及部分检测检验报告	359

附件19 安全生产费用提取及使用证明材料	386

附件20 安全教育培训资料	403

附件21 劳动防护用品发放记录	428

附件22 安全生产责任制封面及目录	431

附件23 安全管理制度封面及目录	434

附件24 操作规程封面及目录	437

附件25 设备租赁合同	440

附件26 井架防雷检测台账及部分检测报告	448

附件27 承包商列表、资质及入场教育培训及监督检查	454

附件28 技术交底记录单	465

附件29 现场核查意见及报告修改说明	465

1 总则

1.1 评价目的

1、按照《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局第20号，第78号修订）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发〔2009〕133号）、《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅函〔2021〕244号）、《关于对钻井、物探、测井、录井、钻井作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函〔2021〕86号）等的规定进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备从事陆上石油天然气企业所规定的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2、通过对胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）作业项目现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的作法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

1.2 评价依据

1.2.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正。中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正。主席令[2018]第24号修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行。主席令[2007]第69号）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正。主席令[2021]第81号修正）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订。主席令[2008]第7号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正。主席令[2018]第52号修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行。主席令[2013]第4号）

1.2.2 行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）

- 《危险化学品管理安全管理条例》（国务院令[2013]第645号修订）

1.2.3 地方性法规

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

1.2.4 部门规章

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，第80号修订）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，第42号、第77号修订）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，第80号令修订）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，第79号修订版）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，第80号修订）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，第78号修订）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部第2号令修订）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2013]第24号）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92号）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事[2017]118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急[2019]8号）

- 《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅[2021]244号）

1.2.5 地方政府规章

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号修订）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第347号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号，2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山重特大生产安全事故预防措施>的通知》（鲁安监发[2010]43号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》（鲁安监发[2013]86号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号，2015修订版）

- 《关于开展石油天然气企业安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2013]77号，2015修订版）

- 《关于认真落实国家安全监管总局62号令切实加强非煤矿山外包工程安全管理的通知》（鲁安监发[2014]28号，2015修订版）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》鲁安办发[2021]50号

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知》（鲁政办字[2021]60号）

- 《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》鲁应急函[2021]86号

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 《关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知》鲁应急发〔2022〕6号

- 《山东省人民政府安全生产委员会办公室山东省应急管理厅关于印发<山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法>的通知》（鲁应急发[2022]7号）

- 《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）

- 《关于转发省应急厅〈关于对钻井、物探、测井、录井、钻井作业、油建企业实施安全生产许可的通知〉的通知》（东应急函字[2021]49号）

- 《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》东应急函字[2021]50号

- 关于印发《非煤矿矿山安全生产许可证申请自查要点》的通知（东应急函字[2022]13号）

1.2.6 国家标准

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010国卫通[2016]24号）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《石油天然气工业钻井和采油设备 钻井和修井井架、底座》（GB/T25428-2015）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《石油天然气工业钻井和修井设备》（GB/T17744-2020）

- 《连续油管》（GB/T34204-2017）

1.2.7 行业、地方标准

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006  2009第1号修改单）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《石油行业安全生产标准化井下作业实施规范》（AQ2041-2012）

- 《油水井酸化设计、施工及评价规范》（SY/T6334-2013）

- 《井下作业用防喷器》（SY/T7010-2014）

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T6610-2017）

- 《钻修井井场雷电防护规范》（SY/T7386-2017）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2972-2017）

- 《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3013-2017）

- 《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB 37/T 3331-2018）

- 《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB 37/T 3332-2018）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《石油钻、修井用吊具安全技术检验规范》（SY/T6605-2018）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》 （SY/T5225-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《石油钻机和修井机井架承载能力检测评定方法及分级规范》（SY/T6326-2019）

- 《防喷器检验、修理和再制造》（SY/T6160-2019）

- 《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）

- 《连续油管的维护与检测》（SY/T7495-2020）

- 《连续油管作业技术规程》（SY/T7305-2021）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《加固井壁和人工井壁防砂工艺作法》（SY/T 5338-2021）

- 《常规修井作业规程 第3部分：油气井压井、替喷、诱喷》（SY/T 5587.3-2013）

- 《常规修井作业规程 第4部分：找窜漏、封窜堵漏》（SY/T 5587.4-2019）

- 《常规修井作业规程 第5部分：井下作业井筒准备》（SY/T 5587.5-2018）

- 《常规修井作业规程 第12部分：解卡打捞》（SY/T 5587.12-2018）

- 《常规修井作业规程 第14部分：注塞、钻塞》（SY/T 5587.14-2013）

- 《油井堵水作业方法 水玻璃-氯化钙堵水及调剖工艺作法》（SY/T 5923-2012）

- 《注水井调剖工艺及效果评价》（SY/T 5588-2012）

- 《油井堵水效果评价方法》（SY/T 5874-2021)

- 《套管补贴工艺作法》（SY/T 5846-2020）

- 《侧钻井施工作业及完井工艺要求》（SY/T 5792-2018）

- 《套管开窗及侧钻作业方法》（SY/T 6218-2019）

- 《侧钻井膨胀套管完井工艺方法》（SY/T 6990-2014）

- 《石油天然气钻采设备 钻井和修井井架、底座的检查、维护、修理与使用》（SY/T 6408-2018）

- 《石油钻机和修井机使用与维护》（SY/T 6117-2016）

- 《油井防砂效果评价方法》（SY/T5183-2016）

- 《钻（修）井井架逃生装置安全规范》（SY/T7028-2016）

1.2.8 工程有关技术文件

1. 胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压作业）项目安全现状评价技术服务合同。

2. 胜利油田康贝油气工程有限公司提供的有关文件、资料。

3. 其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3 评价范围

根据企业石油天然气服务业务情况，并与企业协商确定，本次评价范围为胜利油田康贝油气工程有限公司陆上石油天然气井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）（不涉及海上）项目有关的设施、设备的实际运行状况以及安全管理状况，通过对危险有害因素和企业现有的安全技术设施的分析，确定公司是否具备从事陆上石油天然气井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）项目的各项安全生产条件。

具体评价范围如表1-1所示：

表1-1  评价范围一览表

| 项目类型 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 石油天然气服务业务 | 井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压） |  |
| 组织机构 | 涉及企业机密，不予公开。 | 组织机构、基层队伍岗位情况，详细情况见第2.2及2.3.3节。 |
| 作业区域 | 胜利油田区域内 |  |
| 主要作业流程 | 人员、设备、材料进入井场；现场井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）；离场 | 详细作业流程见报告第2.3.2节 |
| 主要设备设施 | 胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）的设备设施：修井机、通井机、井架及底座、连续油管作业主车、连续油管滚筒撬、泵车、混砂车、井控装备、高压管汇等。 | 详细设备设施情况见2.3.4节，承包商的设备设施不在评价范围。 |

备注：涉及企业机密，不予公开。

凡涉及该公司的环保问题、污水处理、职业卫生评价、办公生活设施、厂外运输、物料输送等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）、《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，企业安全生产许可证申请范围为：陆上石油天然气井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压），本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

1.4 评价程序

安全现状评价工作程序如下：

1.前期准备；

2.辨识与识别危险、有害因素；

3.划分评价单元；

4.选择评价方法；

5.定性、定量评价；

6.提出安全对策措施及建议；

7.做出评价结论；

8.编制完成安全现状评价报告。

具体程序见下图1-1。

图1-1  安全现状评价程序

2 被评价单位基本情况

2.1 企业概况

胜利油田康贝油气工程有限公司由胜利油田康贝石油工程装备有限公司100%认缴出资，公司成立于2003年06月09日，住所位于山东省东营市东营区胜园街道嘉祥路51号，公司法定代表人范涛，注册资本肆仟万元整。公司主要经营范围为许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；海洋工程装备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油钻采专用设备销售；专用设备修理；机械设备研发；石油钻采专用设备制造；新材料技术研发；水污染治理；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

胜利油田康贝油气工程有限公司于2019年4月10日取得安全生产许可证，许可范围：油井井下作业，编号：（鲁）FM安许证字（2019）05-0013，有效期至2022年5月25日。根据《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函〔2019〕第46号）的规定，山东省应急厅不再对石油天然气技术服务企业实施安全许可，因此胜利油田康贝油气工程有限公司在安全生产许可证到期之后未再办理。根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，胜利油田康贝油气工程有限公司现申请办理安全生产许可证。

2.2 机构设置

涉及企业机密，不予公开。

2.3 主要装备、设施、作业场所概况

2.3.1 作业类型

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业项目主要包括小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压。

1.小修作业

油气田开发过程中，根据油气田调整、改造、完善、挖潜的需要，按照工艺、施工、地质设计要求，利用一套地面和井下设备、工具，对油、气、水井采取各种井下技术措施，达到提高注采量，改善储层渗流条件及油、气、水井技术状况，提高采收速度和采收率的目的施工。主要包括冲砂检泵、清蜡检泵、更换井下管柱或井下工具、注水泥、测压、卡堵水、注水井测试、调配等。

作业施工使用通井机（或修井机）起下管柱，用到的物料主要是洗井水、压井液等。

2.大修作业

油水井在生产过程中，因地层出砂、套管变形、井下落物等，造成油水井不能正常生产或者停产，特别是管柱卡死和井下落物，严重时可造成油水井报废。大修就是针对上述故障，利用钻具打捞、对套管进行磨铣、冲砂等措施，以解除套管堵塞、扩大套管内径，从而实现生产工具能够通过套管下入井内，油水井恢复正常生产的施工过程。

大修施工使用修井机起下管柱，用到的物料主要是洗井水、压井液、泥浆（修换套使用）等。处理井筒后，针对井筒故障选择打捞等工具和修换套、解卡等技术进行修理。

- 3.侧钻

侧钻是开窗侧钻的简称，利用开窗工具在老井套管上进行开窗（或者老井套管损坏无法修复），利用老井井眼对油藏进行再开发挖潜，充分利用老井原有的一些采输设备，使老井的生产潜力得以充分发挥的工艺技术。可延长老井使用寿命，提高原油产量，同时能利用老井的井眼大幅度降低施工成本，缩短施工周期，提高综合经济效益。侧钻施工使用修井机起下管柱，用到的物料主要是洗井水、泥浆等。处理老井井筒后，投斜向器、开窗、定向钻进、电测、通井、下尾管、固井等建立新井筒。

- 4.连续油管作业

- 连续油管作业是利用连续油管作业设备及相关配套设施，对井内进行连续油管通井、刮管、冲砂、桥塞坐封等各项作业的工艺技术。用到的物料主要是洗井水、压井液、二氧化碳、氮气及油层保护液等。替出井内液体，处理井筒后，对目的层井段进行通刮、测量井深、打桥塞等取得相关资料数据。辅助设备和工具包括地面管汇、撬装泵、井控装置等。

- 5.酸化

- 酸化是在高于地层破裂压力下用酸液作为压裂液，不加支撑剂的压裂（即酸压）。酸压过程中靠酸液的溶蚀作用将地层裂缝的壁面溶蚀成凹凸不平的表面，停泵卸压后，裂缝壁面不会完全闭合，因此具有较高的导流能力，恢复和提高油井生产能力。适用于碳酸盐岩油藏。

- 酸化施工时使用的主要设备为压裂车组泵车、高压管汇等，辅助设备及工具包括酸化井口、酸罐等，根据设计用料一般为盐酸、复合酸等。施工过程主要包括走泵试压、酸压施工、施工收尾。

- 6.防砂

防砂是通过滤砂管防砂、循环充填防砂、笼统挤压充填防砂和分层挤压砾充填防砂等工艺技术，实现井筒挡砂从而提高油气产量的施工作业。防砂施工时使用的主要设备为防砂车组，辅助设备及工具包括砂罐车、高低压管汇等，用料包括压裂液、支撑剂等。康贝油气公司采用循环充填技术技术进行防砂。

- 7.堵水/调剖

- 堵水/调剖是通过向注水层或产层挤入堵剂，调整注水层垂向吸收能力分布，或堵塞产层出水通道的工艺。通过地面高压泵入设备将有机或无机堵剂注入地层，封堵水窜通道，调整注水井（采油井）层间、层内的吸水（产液）剖面，改善储层平面注采流线分布，扩大水驱波及体积，提高井区剩余储量动用程度，最终提高油井产能。主要设备为高压注入泵组。

- 8.特殊工艺技术服务（套管补贴）

- 套管补贴是指通过水力或机械作用下使具有延展性的金属管材直径变大，胀贴在破损套管内壁，阻断破损点与套管外连同的工艺。

- 9.井下复杂情况处理（打捞、堵漏）

- 按落物名称性质划分，井下落物类型主要有：管类落物、杆类落物、绳类落物和小件落物。打捞前应首先掌握油水井基础数据，即了解清楚钻井和采油资料，搞清井的结构，套管情况，有无早期落物等。其次搞清楚造成落物的原因，落物落井后有无变形及砂面掩埋等情况。计算打捞时可能达到的最大负荷，加固井架和绷绳坑。还要考虑到捞住落物后，若井下遇卡应有预防和解卡措施等。这类落物大部分是抽油杆类，也有加重杆和仪表等。落物有落到套管里的，也有落到油管里的。小件落物种类很多，如钢球类、钳牙、牙轮、螺丝等。此类落物虽小但打捞困难极大。

- 堵漏、封堵是指对井筒破损处或射孔井段挤注堵剂，阻断井筒与挤入点连通的工艺。

- 10.现场试压

- 现场试压主要是为现场大修、小修作业井控工具进行现场试压的设备，试压合格后打印试压曲线，由试压方、施工方双方签字确认。

2.3.2 作业施工流程

1.小修作业流程：

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业油水井维修小修作业流程如下：

（1）作业流程

1）甲方将待上作业井号分配给作业队，作业队接收该井号。

2）作业队接到井号后，前往该井进行现场勘查该井进井路况，井场条件、井口设备状况等情况，以确定该井是否具备上井作业条件。

3）作业队确定该井具备上井作业条件后，技术人员查询该井的井史资料，根据甲方提供的地质设计、工艺设计，安全管理部对该井进行安全、环境风险评估，评估通过后，由技术人员编制该井的施工设计、HSE单井作业指导书、作业计划书、单井应急预案，并将施工设计报请甲方审批，甲方作业管理部门审批通过后，技术人员对施工人员进行该井技术交底。

4）作业队按照工艺设计和施工设计的要求，着手对施工人员、设备、器材、车辆进行全面细致准备。搬上动力至作业井场，与油水井管理人员对该井设备、器材、环保等情况现场进行交接。接井后按“三标”施工要求布置井场做好开工准备，由甲方及公司作业管理部门进行开工前验收，验收合格后进行施工。作业队按照设计的工艺技术和质量要求进行各道工序的作业施工，各作业环节都有专人对施工的安全质量负责，关键工序施工时，技术人员到现场进行指挥施工，整个作业施工过程接受甲方作业监督人员全程监督。

5）作业井完井后，作业队清理作业现场恢复作业井场，由作业队与甲方油水井管理人员对该井设备、器材、环保等情况进行现场交接，双方签字认可，完成交接。

（2）施工流程

1）上动力

队长全面负责整理现场标准化，井口岗用活动扳手拆卸井口螺丝，班长操作机车对井口后，接着用开口扳手校正拉力表；场地岗用活动扳手校正井架法兰螺丝，用铁锨平整井场。

2）装防喷器

井口岗用活动扳手装防喷器12条井口大螺丝对角上紧后，场地岗搬皮碗封到井口，接着井口岗两人打上专用吊卡，由班长下放大钩到井口，提起皮碗封下入井内，井口岗两人同时关闭防喷器。

3）洗井

施工车辆到达施工现场，井口岗立即连接泵车至井口上法兰水龙带，用榔头砸紧，接着把上水管线插到大罐；拉水车到位，把油田净化水倒入大罐，立即启动水泥车洗井。

4）提抽油杆

班长操作设备，井口岗负责扶正抽油杆吊卡，扶抽油杆吊钩挂上吊卡，示意班长起钻，待抽油杆接箍露出井口0.2-0.3m停止上提，井口岗负责打上吊卡并检查是否合格，示意班长下放抽油杆，接箍坐于吊卡上，井口岗两人持900mm管钳打好背钳，手持600mm管钳打好，两人合力卸开，示意班长上提大钩使抽油杆离开井口0.1-0.2m，班长下放大钩，由场地岗将抽油杆拉下，平整摆放于抽油杆桥上。

5）提原井管

班长负责设备操作，井口岗两人负责摘挂吊卡，场地岗负责拉送油管，摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，井口岗负责示意班长起（下）钻具，井口岗两人负责合力拉送液压钳，由井口岗负责操作液压钳上（卸）油管，完成后示意班长起（下）钻具，完成施工。由场地岗一根一根排齐。

6）填砂

管理区配送石英砂，井口岗把填砂漏斗挂在井口防喷器法兰上，由带班干部往填砂漏斗推送石英砂，由井口岗、场地岗、班长四人往井口搬送石英砂。

7）打水泥塞

管理区配送油井专用水泥，水泥车到达施工现场，井口岗立即连接泵车至井口上法兰水龙带，用榔头砸紧，1方小罐放入适当清水，场地岗、班长负者往小罐均匀倒入水泥粉，由井口岗二人搅拌水泥，搅拌均匀，密度达到设计要求，启动水泥车，注入井内。

8）通井

井口岗二人同时将通井规连接油管下部用管钳上扣，用专用油管吊卡搭在油管接箍下部，由班长启动修井机或通井机上提1米接着下放油管，直到通至设计要求深度。

9）油管输送射孔

胜利油田康贝油气工程有限公司作业队负责油管输送射孔中的起下管柱工序，测井公司负责提供射孔工具、数据校深、投棒工序。现场施工：测井公司车辆到位，射孔队施工人员用专用扳手连接射孔枪身，连接好枪身卡上专用吊卡，由康贝作业队班长启动修井机或通井机把枪身下入井内，直到下到设计要求深度，通知测井公司投棒，射孔完成，再由康贝作业队将射孔管柱全部起出，油管输送射孔工序施工完成。

10）冲砂、钻水泥塞施工

班长负责操作设备，场地岗持900mm管钳打好背钳，井口岗两人配合，井口岗负责扶正水龙头，井口岗手持900mm管钳负责将水龙头上紧，井口岗负责扶正水龙带，将水龙带油壬与水龙头连接，并用榔头砸紧，打好吊卡并挂好水龙带保险绳，挂好吊环，井口岗示意班长上提单根，连接钻具。井口岗两人负责摘挂吊卡，场地岗负责拉送油管，摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，井口岗负责示意班长起（下）钻具，井口岗两人负责合力拉送液压钳，由井口岗负责操作液压钳上（卸）油管，完成后示意班长起（下）钻具，完成施工。场地岗负责指挥泵、罐车就位，司机不能离开岗位。队长负责指挥并负责观察泵压、排量、出口情况，钻压及悬重变化，处理现场意外情况。

11）下生产管

按设计要求下入生产管柱，由场地岗与井口岗用管钳上紧打孔筛管、内衬配套泵、旋转泄油器，打上专用吊卡，由班长启动修井机下放大钩到井口，打上吊卡上提一定高度，把完井工具下入井内，接着场地岗用管钳一根一根拉倒井口，井口岗二人开始下油管，用专用油管吊卡搭在油管接箍下部，由班长上提接着下放油管，直到下到设计要求深度。

12）油管试压

泵车到达施工现场，井口岗连接泵车至井口上法兰水龙带，用榔头砸紧，接着把上水管线插到大罐；拉水车到位，把油田净化水倒入大罐，立即启动车辆进行试压，稳压30min压降不低于0.5MPa为合格。

13）下杆

班长操作设备，井口岗两人负责将抽油杆吊卡卡在抽油杆上并检查合格，扶抽油杆吊钩挂上吊卡，示意班长上提钻具，待抽油杆接箍距井内抽油杆上0.1-0.2m时停止上提，场地岗将拉送的抽油杆交给井口岗，将管钳打在抽油杆台阶上，扶正对准井内抽油杆，井口岗手持管钳打好背钳，示意班长下放将抽油杆公、母扣对接，两人配合上紧，示意班长上提钻具0.1-0.2m，井口岗将抽油杆吊卡摘下并卡在下一根抽油杆上并检查合格，班长下放钻具将抽油杆下入井内。直到下到设计要求深度。

14）试抽、交井

班长用通井机试抽憋压合格后，队长与管理区交井。

2.大修作业流程

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业油水井大修作业流程：

- 作业流程

1）甲方将待上作业井号分配给作业队，大修队接收该井号。

2）作业队接到井号后，前往该井进行现场勘查该井进井路况，井场条件、井口设备状况等情况，以确定该井是否具备上井作业条件。

3）作业队确定该井具备上井作业条件后，技术人员查询该井的井史资料，根据甲方提供的地质设计、工艺设计，安全管理部对该井进行安全、环境风险评估，评估通过后，由技术人员编制该井的施工设计、HSE单井作业指导书、作业计划书、单井应急预案，并将施工设计报请甲方审批，甲方作业管理部门审批通过后，技术人员对施工人员进行该井技术交底。

4）作业队按照工艺设计和施工设计的要求，着手对施工人员、设备、器材、车辆进行全面细致准备。搬上动力至作业井场，与油水井管理人员对该井设备、器材、环保等情况现场进行交接。接井后按“三标”施工要求布置井场做好开工准备，由甲方及公司作业管理部门进行开工前验收，验收合格后进行施工。作业队按照设计的工艺技术和质量要求进行各道工序的作业施工，各作业环节都有专人对施工的安全质量负责，关键工序施工时，技术人员到现场进行指挥施工，整个作业施工过程接受甲方作业监督人员全程监督。

5）作业井完井后，作业队清理作业现场恢复作业井场，由作业队与甲方油水井管理人员对该井设备、器材、环保等情况进行现场交接，双方签字认可，完成交接。

- 施工流程

- 1）上动力

- 设备设施搬迁就位，队长全面负责整理现场标准化，操作人员用活动扳手拆卸井口螺丝，操作机车对井口后，接着用开口扳手校正拉力表；用活动扳手校正井架法兰螺丝，用铁锨平整井场。

- 2）装防喷器

- 用活动扳手装液压防喷器12条井口大螺丝对角上紧后，搬皮碗封到井口，接着打上专用吊卡，下放大钩到井口，提起皮碗封下入井内，同时关闭防器。

- 3）提原井管

- 摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，起（下）钻具、拉送液压钳，操作液压钳上（卸）油管，完成后起（下）钻具，完成施工。

- 4）复杂打捞

- 根据井内落物状态，选择合适打捞工具，连接打捞工具下入，控制下放速度，打捞管柱下至预测落物顶部以上100m时，减缓管柱下放速度，缓慢下放管柱，速度控制在10-20m/min，同时顺螺纹紧扣方向缓慢旋转管柱，观察指重表的变化，当悬重有下降显示时，应立即停止下放管柱，顺螺旋紧扣方向旋转5-10圈后上提管柱10-30m，观察悬重变化。打捞后起出管柱。若一次未捞完，应重复打捞直至捞出全部落物为止。

- 5）解卡、倒扣

- 检查机车离合器、刹车等，确保提升设备完好，检查天车、游动滑车、拉力表、提升大绳、死绳头、活绳头、井架、绷绳、地锚等部位确保游动系统完好。上提管柱至原井管柱悬重，用液压钳正转管柱紧扣10-15圈，慢提管柱，当负荷增加到一定值时，迅速下放管柱卸载。重复上述操作，直至解卡成功，起出井内管柱，若解卡不成功，可进行倒扣起出管柱。

- 6）冲、磨、钻、铣、套施工

- 持管钳打好背钳，扶正水龙头，将水龙头上紧，扶正水龙带，将水龙带油壬与水龙头连接，并用榔头砸紧，打好吊卡并挂好水龙带保险绳，挂好吊环，上提单根，连接钻具。摘挂吊卡，拉送油管，摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，起（下）钻具，拉送液压钳，液压钳上（卸）油管，完成后起（下）钻具，完成施工。指挥泵、罐车就位，司机不能离开岗位。队长负责指挥并负责观察泵压、排量、出口情况，钻压及悬重变化，处理现场意外情况。

- 7）打铅印

- 将铅模连接在下井第一根油管的底部扶正管柱，缓慢下放，下油管5-8根后倒上自封封井器。铅模下至鱼顶1-1.5m左右时停止下放，连接泵车正循环大排量冲洗鱼顶，循环正常后缓慢下放管柱，当铅模下至距鱼顶0.5-1m时，停泵。缓慢下放铅模打印，一般加压20-30kN，不应重复打印，起出井内油管。

- 8）通井

- 把通井规连接油管下部用管钳上扣，用专用油管吊卡搭在油管接箍下部，启动机车上提1m接着下放油管，直到通至设计要求深度。

- 9）验套

- 下入验套管柱至设计位置，接进出口管线，地面管线试压合格，按设计要求验套，稳压时间30min，无返出量或套压无变化为合格，起出管柱。

- 10）下完井管柱

- 按设计要求下入完井管柱，用管钳上紧油管，打上专用吊卡，启动修井机或通井机下放大钩到井口，打上吊卡上提一定高度，把完井工具下入井内，接着用管钳一根一根拉倒井口，开始下油管，用专用油管吊卡搭在油管接箍下部，上提接着下放油管，直到下到设计要求深度。

- 11）交井

- 作业井完井后，作业队清理作业现场，队长与管理区交井，完成交接。

3.侧钻

（1）作业流程

- 1）甲方将待搬上井号分配给侧钻队，侧钻队接收该井号。

- 2）侧钻队接到井号后，前往该井进行现场勘查该井进井路况，井场条件、井口设备状况等情况，以确定该井是否具备上井作业条件。

- 3）侧钻队确定该井具备作业条件后，技术人员查询该井的井史资料，根据甲方提供的地质设计、工艺设计，安全管理部对该井进行安全、环境风险评估，评估通过后，由技术人员编制该井的施工设计、HSE单井作业指导书、作业计划书、单井应急预案，并将施工设计报请甲方审批，甲方作业管理部门审批通过后，技术人员对施工人员进行该井技术交底。

- 4）侧钻队按照工艺设计和施工设计的要求，着手对施工人员、设备、器材、车辆进行全面细致准备。搬上动力至井场，与油水井管理人员对该井设备、器材、环保等情况现场进行交接。接井后按“三标”施工要求布置井场做好开工准备，由甲方及公司作业管理部门进行开工前验收，验收合格后进行施工。按照设计的工艺技术和质量要求进行各道工序的作业施工，各作业环节都有专人对施工的安全质量负责，关键工序施工时，技术人员到现场进行指挥施工，整个作业施工过程接受甲方作业监督人员全程监督。

- 5）作业井完井后，清理作业现场恢复作业井场，与甲方油水井管理人员对该井设备、器材、环保等情况进行现场交接，双方签字认可，完成交接。

（2）施工流程

1）上动力

设备设施搬迁就位，队长全面负责整理现场标准化，操作人员用活动扳手拆卸井口螺丝，操作机车对井口后，接着用开口扳手校正拉力表；用活动扳手校正井架法兰螺丝，用铁锨平整井场。

2）装防喷器

用活动扳手装液压防喷器12条井口大螺丝对角上紧后，搬皮碗封到井口，接着打上专用吊卡，下放大钩到井口，提起皮碗封下入井内，同时关闭防器。

3）起下管柱

摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，起（下）钻具，拉送液压钳，操作液压钳上（卸）油管，完成后起（下）钻具，完成施工。

4）通井

把通井规连接油管下部用管钳上扣，用专用油管吊卡搭在油管接箍下部，启动机车上提1米接着下放油管，直到通至设计要求深度。

5）刮管

把刮管器连接油管下部用管钳上扣，用专用油管吊卡搭在油管接箍下部，启动机车上提1米接着下放油管，直到刮至设计要求深度，在设计要求井段上下反复刮削三次，大排量洗井至净，起出管柱。

6）冲、磨、钻、铣、套施工

持管钳打好背钳，扶正水龙头，将水龙头上紧，扶正水龙带，将水龙带油壬与水龙头连接，并用榔头砸紧，打好吊卡并挂好水龙带保险绳，挂好吊环，上提单根，连接钻具。摘挂吊卡，拉送油管，摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，起（下）钻具，拉送液压钳，操作液压钳上（卸）油管，完成后起（下）钻具，完成施工。指挥泵、罐车就位，司机不能离开岗位。队长负责指挥并负责观察泵压、排量、出口情况，钻压及悬重变化，处理现场意外情况。

7）开窗：按设计要求下入管柱，在设计位置定位开窗作业，钻至设计位置，下入套管，施工完成。

8）固井

管理区配送油井专用水泥，水泥车到达施工现场，立即连接泵车至井口上法兰水龙带，用榔头砸紧，将搅拌均匀的水泥浆密度达到设计要求后，启动水泥车，注入井内。

9）交井

施工完成后，清理作业现场，队长与管理区交井，完成交接。

4.连续油管作业

（1）作业流程

1）甲方将待上作业井号分配给连续油管队，连续油管队接收该井号。

2）连续油管队接到井号后，前往该井进行现场勘查该井进井路况，井场条件、井口设备状况等情况，以确定该井是否具备上井作业条件。

3）连续油管队确定该井具备上井作业条件后，技术人员查询该井的井史资料，根据甲方提供的地质设计、工艺设计，安全管理部对该井进行安全、环境风险评估，评估通过后，由技术人员编制该井的施工设计、HSE单井作业指导书、作业计划书、单井应急预案，并将施工设计报请甲方审批，甲方作业管理部门审批通过后，技术人员对施工人员进行该井技术交底。

4）连续油管队按照工艺设计和施工设计的要求，着手对人员、设备、器材、车辆进行全面细致准备。搬上动力至施工井场，与油水井管理人员对该井设备、器材、环保等情况现场进行交接。接井后按“三标”施工要求布置井场做好开工准备，由甲方及公司作业管理部门进行开工前验收，验收合格后进行施工。连续油管队按照设计的工艺技术和质量要求进行各道工序的作业施工，各作业环节都有专人对施工的安全质量负责，关键工序施工时，技术人员到现场进行指挥施工，整个作业施工过程接受甲方作业监督人员全程监督。

5）作业井完井后，连续油管队清理作业现场恢复井场，由连续油管队与甲方油水井管理人员对该井设备、器材、环保等情况进行现场交接，双方签字认可，交井完工。

（2）施工流程

1）上动力

设备设施搬迁就位，队长全面负责整理现场标准化，队长负责指挥将设备按标准摆放就位，安装设备完成。

2）下放连续管作业

①滚筒控制：下放连续管作业时，滚筒控制手柄放在“下放”位置，滚筒压力调节在4MPa左右，滚筒的先导压力是根据滚筒马达刹车预设的，一般用调压阀调节在3MPa左右。

②将注入头控制手柄锁定装置向上提起，手柄推向“下”管位置，观察参数记录仪上的速度（初始速度应在0-0.5m/min）、发动机转速、注入头马达压力（在6MPa左右）、回油压力、滚筒先导压力是否正常。

③运行几分钟后，观察注入头、滚筒、供液油泵运行情况；油箱油温以及绷绳等有无异常情况（如有立刻停机检查整改），正常后调节注入头控制手柄，逐步提高下放连续管速度，一般正常下放连续管速度在10-20m/min之间，不超过35m/min。每下入200-300m给注入头链条喷洒润滑油一次。

④随着连续管下入深度的不断增加，记录仪上的载荷逐渐增加，此时根据载荷情况逐步提高夹紧力和张紧力，以防止溜管等事故的发生。下下连续油管过程中每10分钟对各项参数做一次记录，包括时间、起下状态、深度、载荷、张紧压力、夹紧压力、起下速度、若同时进行循环洗井工序记录循环压力。

⑤待连续管下到设计深度后，向后推注入头方向控制手柄至“中间”位置。使注入头马达排量调到0，压力为补液泵压力，约为2MPa。

⑥操纵滚筒控制阀位于“中间”位置。

⑦注意观察记录井口压力表及循环压力表压力，根据井口压力情况，关闭半封及防喷盒。

⑧调节控制台上柴油发动机转速旋钮，降至怠速600-800rpm。

3）起升连续管作业

①井下作业完成后，记录好深度、载荷等数据，准备起管。

②旋转柴油发动机转速旋钮，调至1500-1800rpm。

③将注入头控制手柄锁定位置向下拉起，手柄拉向“起”管位置，滚筒控制手柄旋钮旋至“收起”位置。

④随着连续管在滚筒上不断地緾绕，滚筒与注入头之间连续管的张紧力减少，滚筒外层连续管可能出现膨松现象，应及时调整减小滚筒马达工作压力。

⑤随着连续管不断起出，所需夹紧力和张紧力不断减小，根据载荷情况逐渐调整夹紧液缸压力和张紧液缸压力，以减少对连续管的夹持力，延长使用寿命。

⑥起升连续管速度通常在15m/min-20m/min左右。在1200m-800m段，注入头高低速控制可由低速档转换成高速档，起升速度可达20m/min-50m/min之间，可根据连续管排管及井下情况来定，建议最大起升速度控制在30m/min-40m/min，以充分保障施工的安全和顺利进行。在连续管起至接近井口位置时，速度降到0.5m/min-3m/min之间，使连续管头部和工具平稳通过采油树、防喷器，到达防喷器及防喷盒之间，方便拆卸。

4）通井

井口岗二人同时将通井规连接油管下部用管钳上扣，按照连续油管下放、起升作业程序开始施工，直到通至设计要求深度。

5）刮管

井口岗二人同时把刮管器连接油管下部用管钳上扣，按照连续油管下放、起升作业程序开始施工，直到刮至设计要求深度，在设计要求井段上下反复刮削三次，大排量洗井至净，起出管柱。

6）冲、钻施工

井口岗二人同时把下井工具连接油管下部用管钳上扣，按照连续油管下放、起升作业程序开始施工，班长负责操作设备，井口岗将管线连接，完成设计要求工序。场地岗负责指挥泵、罐车就位，司机不能离开岗位。队长负责指挥并负责观察泵压、排量、出口情况，钻压及悬重变化，处理现场意外情况。

5.酸化

碳酸盐岩油气层的酸化主要用盐酸（HCI），为了延缓酸的反应速度，也采用油酸乳化液、稠化盐酸液、泡沫盐酸液等。砂岩油气层的酸化主要用复合酸。酸液由甲方提供，利用酸罐车运输至井场。

1）上动力

设备设施就位，队长与配合单位对接将设备按标准摆放就位，安装设备完成。

2）酸化施工

酸化现场施工准备完成后，操作人员将地面管线连接，管线试压至设计最高施工压力的1.5倍，队长指挥泵车开泵洗井，按设计要求完成施工；打开套管闸门，正替80%油管容积的酸液，随后关闭套管闸门后，指挥泵车正挤入剩余的酸液，正挤顶替液（油田净化水），确保酸液全部进入地层，施工完成后按设计要求关井反应，起出管柱转下步施工工序。残酸排入井场废液池、储液罐，拉走处理后排放，注意保护环境。

6.防砂

1）上动力

设备设施就位，队长与配合单位对接将设备按标准摆放就位，安装设备完成。

2）防砂

将地面施工管线连接就位，管线试压至设计最高施工压力的1.5倍不降试压合格，打开油、套管闸门，指挥开泵，按设计要求完成正洗井施工，按照设计的泵注程序施工，观察泵压和地层吸收能力。泵压稳定后，按设计的泵注程序开始地层挤压充填施工，施工过程中，严格控制并记录施工排量、砂比、填砂量、泵压，当泵压比试挤泵压升高5MPa～10MPa或达到设计的填砂量后停止加砂，继续顶替携砂液，直至将砂子全部顶入地层后停泵，待压力扩散。正循环充填，加完整论设计砂量后，继续顶替携砂液，终止泵压控制在12MPa～16MPa。要求充填时泵车不能有停车或者换挡的情况发生。反洗井：填结束后反循环洗井，将多余的砾石洗出。按充填工具使用规定丢手。施工结束后，起出防砂管柱，并检查充填工具以下内管柱情况。

7.堵水/调剖

1）上动力

设备设施就位，队长与配合单位对接将设备按标准摆放就位，安装设备完成。

2）堵水/调剖

将地面管线连接，管线试压至设计最高施工压力的1.5倍，指挥开泵洗井，按设计要求完成施工；打开套管闸门，试挤符合设计要求后注入调剖堵剂，关闭套管闸门后，指挥水泥车正挤顶替液（油田净化水），使调剖堵剂全部进入地层。关闭油管闸门，关井侯凝。堵水/调剖施工结束后起出管柱。

8.特殊工艺技术服务（套管补贴）

1）上动力

设备设施就位，队长与配合单位对接将设备按标准摆放就位，安装设备完成。

2）套管补贴

连接地面管线，指挥开泵，管线试压45MPa，稳压30min，压降不超过0.5MPa为合格。正打压启动膨胀锥，边打压司钻边上提管柱，直至压力突降为止，补贴完成。操作修井机或通井机下探补贴段上界，悬重下降不超过30kN。

3）起下管柱

摘挂吊卡，拉送油管，摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，起（下）钻具，拉送液压钳，操作液压钳上（卸）油管，完成后起（下）钻具，完成施工。

4）通井

将通井规连接油管下部用管钳上扣，用专用油管吊卡搭在油管接箍下部，启动修井机或通井机上提1米接着下放油管，直到通至设计要求深度。

5）试压

水泥车到达施工现场，立即连接泵车至井口上法兰水龙带，用榔头砸紧，接着把上水管线插到大罐；拉水车到位，把油田净化水倒入大罐，立即启动水泥车开始试压，按设计要求进行打压，稳压30min压力不降，试压合格。

9.井下复杂情况处理（打捞、堵漏）

1）上动力

设备设施就位，队长与配合单位对接将设备按标准摆放就位，安装设备完成。

2）起下管柱

摘挂吊卡，拉送油管，摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，起（下）钻具，拉送液压钳，操作液压钳上（卸）油管，完成后起（下）钻具，完成施工。

3）堵漏、封堵

连接施工管线，指挥开泵，管线试压至设计最高施工压力的1.5倍，按设计要求完成洗井施工。用油井G级水泥、水泥添加剂、清水、配制灰浆密度、配置量应符合设计要求。指挥开泵挤水泥浆，挤注完成后，上提管柱至封堵层以上20m反洗井，洗出封堵管柱内的水泥浆，洗至出口不含水泥浆停泵。将油套关闭，关井候凝48小时。

4）探灰面

操作修井机或通井机下放管柱探灰面，下放加压5-15kN，实探3次，误差不超过0.5m，探至灰面后上提油管20m，灰面位置应符合设计要求。

5）钻水泥塞

用900mm管钳打好背钳，扶正水龙头，用900mm管钳将水龙头上紧，扶正水龙带，将水龙带油壬与水龙头连接，并用榔头砸紧，打好吊卡并挂好水龙带保险绳，挂好吊环，上提单根，连接钻具。摘挂吊卡，拉送油管，摘（挂）吊卡到位并确保吊卡月牙朝上后，起（下）钻具，完成施工。指挥泵、罐车就位，司机不能离开岗位。队长负责指挥并负责观察泵压、排量、出口情况，钻压及悬重变化，处理现场意外情况。

6）试压

水泥车到达施工现场，立即连接泵车至井口上法兰水龙带，用榔头砸紧，接着把上水管线插到大罐；拉水车到位，把油田净化水倒入大罐，立即启动水泥车开始试压，按设计要求进行打压，稳压30min压力不降，试压合格。

- 现场试压

- 作业流程

- 1）施工方将待试压井号分配给试压队，试压队接收该井号。

- 2）试压队接到井号后，前往该井进行现场试压。

- 3）试压结束后，试压方、施工方双方签字认可，试压完成。

（2）施工流程

1）上动力

设备设施就位，队长与配合单位对接将设备按标准摆放就位。

2）试压要求

①防喷器安装后对套管短节以上井口及井控装置进行整体试压。

②在不超过油水井口额定压力或套管抗内压强度80%的情况下，闸板防喷器试压到额定工作压力，稳压时间不少于15min，允许压降不超过0.7MPa。

③试压合格后，应出具《井控装置现场试压报告单》。

3）现场试压

施工前检查试压装置水柜水位是否在警戒线以上，保证足够使用且保持水滤清器清洁有效；打开水柜三通阀，确保水泵进水管无漏气、漏水现象；随后打开试压控制柜内高压球阀；缓缓拉出卷盘机上高压胶管，并接到被试压管汇接头上，保证接头无漏气、漏水现象，并在被试压管汇上安装卸压阀能安全卸压；将需要试压的设备逐一试压完成，试压合格，操作工用电脑仪器设备将试压曲线打印出来，双方签字，试压结束。

2.3.3 基层队伍介绍

涉及企业机密，不予公开。

2.3.4 设备、设施的配备

涉及企业机密，不予公开。
胜利油田康贝油气工程有限公司主要设备设施情况见表2-2，安全设施配置情况见表2-3。

表2-2  康贝油气公司井下作业主要设备清单

涉及企业机密，不予公开。

注：修井机、井架底座等设备设施台账及部分检验检测报告详见报告附件16。表格内容为企业整改后的设备设施检测检验记录。

评价过程中发现康贝油气公司部分设备检测已到期，安全设备设施中部分压力表检测已到期，胜利油田康贝油气工程有限公司立即采取措施组织对这些设备设施进行了检测检验，结论合格。

表2-3  胜利油田康贝油气工程有限公司安全设备设施（压力表、安全阀）台账

注：安全阀、压力表台账及部分检验检测报告详见报告附件17。表格内容为企业整改后的安全阀、压力表检测检验记录。

2.3.5 作业区域及自然条件

胜利油田康贝油气工程有限公司位于山东省东营市东营区胜园街道嘉祥路51号，公司业务主要是小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压。该企业主要服务于石油开发中心、滨南采油厂、胜利采油厂、鲁胜公司，作业地点主要涉及东营市、滨州市等。

- 东营市自然条件

1）气候特征

东营地区属暖温带大陆性季风气候。春季降水少，风速大，气候干燥：夏季气温高，湿度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。

2）气温

年平均气温12.6℃，极端最低气温-23.3℃，极端最高气温为41.3℃。

3）降水

年平均降雨量为544.4mm，年度变化幅度较大，属降雨不稳定地区。

4）风况

年平均风速3.7m/s，夏季盛行SE风，冬季盛行NW风。最小频率风向为NNE。

5）地温和霜冻

地面温度年平均为14.9℃，最大冻土深度0.60m，解冻日一般在30∽40天。

6）地震烈度

该地区的抗震设防烈度为7度。

- 社会环境

东营地处中国华东地区、山东东北部、黄河入海口的三角洲地带，东临渤海，与日本、韩国隔海相望，北靠京津唐经济区，南连山东半岛蓝色经济区，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分，处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。交通便利，社会环境良好。

- 滨州市自然条件

1）气候特征

滨州市属暖温带大陆性季风气候区，四季分明，雨热同季。

2）气温

年平均气温12.5℃，历年极端最高气温为40.9℃，极端最低气温为-22.8℃。

3）降水

年平均降雨量640.9mm，降水主要集中在夏季，月最大降水量为316.5mm；年平均相对湿度为67%。

4）风况

夏季多偏南风，冬季多偏北风，最小频率风向为N风。

- 土壤冻结深度

- 土壤最大冻结深度0.64m。

6）地震烈度

该地区的抗震设防烈度为6度。

- 7）社会环境

滨州历史悠久，是黄河文化和齐文化的发祥地之一，是渤海革命老区中心区、渤海区党委机关驻地。滨州依河傍海，是连接苏、鲁、京、津的重要通道，是国家级交通运输的枢纽城市之一。交通便利，社会环境良好。

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）第二十四条，“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第九条，“矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师。

涉及企业机密，不予公开。

康贝油气公司安全总监刘佣具有注册安全工程师证书并已注册，注册类别其他安全，聘用单位胜利油田康贝油气工程有限公司，有效期至2026年5月28日，公司注册安全工程师配备符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）第二十七条等的相关要求。企业注册安全工程师证书资格证、执业证及劳动合同详见报告附件6。

综上，该公司安全生产管理机构的设置、安全总监及专职安全生产管理人员的配备情况符合相关要求。

2.5 安全生产规章制度及操作规程

公司自成立以来，建立健全了以安全生产责任制为主要内容的各项安全管理制度，根据本单位施工工艺、设备和岗位特点制定了各岗位安全操作规程，并汇编成册。

2.5.1 安全生产责任制

安全生产责任制是根据我国的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”和安全生产法规建立的各级领导、职能部门人员、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度，详见报告附件22。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。该公司已经建立的安全生产责任制主要包括：

- 油气公司总经理（法人）安全生产责任制

- 油气公司安全总监安全生产责任制

- 技术管理部主任安全生产责任制

- 技术管理部技术员安全生产责任制

- 安全管理部主任安全生产责任制

- 安全管理部安全员安全生产责任制

- 安全管理部资料员安全生产责任制

- 财务资产部主任安全生产责任制

- 财务资产部库房管理安全生产责任制

- 财务资产部会计安全生产责任制

- 财务资产部出纳安全生产责任制

- 经营管理部主任安全生产责任制

- 经营管理部核算员安全生产责任制

- 经营管理部结算员安全生产责任制

- 经营管理部劳资员安全生产责任制

- 经营管理部库房采购员安全生产责任制

- 油气公司生产管理部主任安全生产责任制

- 油气公司生产管理部副主任安全生产责任制

- 油气公司设备管理员安全生产责任制

- 油气公司综合管理员安全生产责任制

- 油气公司项目部经理安全生产责任制

- 油气公司项目部副经理安全生产责任制

- 油气公司队长安全生产责任制

- 油气公司副队长安全生产责任制

- 油气公司班长（司钻）安全生产责任制

- 油气公司井口工安全生产责任制

- 油气公司场地工安全生产责任制

- 油气公司操作工安全生产责任制

- 油气公司井架工安全生产责任制

- 油气公司泥浆工安全生产责任制

- 油气公司泵工安全生产责任制

- 油气公司试压工安全生产责任制

- 油气公司仪表工安全生产责任制

- 油气公司司机安全生产责任制

- 综合管理部主任安全生产责任制

- 综合管理部综合岗安全生产责任制

- 综合管理部食堂岗安全生产责任制

- 综合管理部保洁岗安全生产责任制

- 综合管理部维修岗安全生产责任制

- 综合管理部安保岗安全生产责任制

- 电工岗位安全生产责任制

该公司已经建立了从总经理到一般员工的安全生产责任制，符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）第二十二条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第六条、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》《鲁安办发〔2021〕50号》的要求，建议企业根据相关规范定期进行修订、完善。

2.5.2 安全管理制度

公司制定的安全管理制度有（详见报告附件23）：

- 安全管理规定

- 安全检查制度

- 安全生产奖惩制度

- 生产安全事故管理制度

- 安全生产责任制度

- 风险分级管控制度

- 事故隐患排查治理制度

- 井控安全管理制度

- 领导干部带班制度

- 领导干部定点联系制度

- 消防安全管理制度

- 易燃易爆物品防火管理制度

- 可燃、有毒气体检测报警器安全管理规定

- 安全生产资金投入制度

- 隐患治理管理制度

- 安全教育培训制度

- 安全生产档案管理制度

- 安全生产会议制度

- 设备安全管理制度

- 安全设施管理制度

- 特种作业人员管理制度

- 劳动防护用品管理制度

- 职业病危害预防制度

- 职工工伤管理制度

- 临时用电安全管理制度

- 动土作业管理制度

- 登高作业安全管理制度

- 事故报告制度

- 应急救援制度

- 应急预案管理制度

- 承包商、供应商安全管理制度

- 变更管理制度

表2-4  制度要求对比一览表

| 序号 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 安全生产责任制 |  |
| 2 | 安全检查制度 | 安全检查制度 |  |
| 3 | 职业危害预防制度 | 职业危害预防制度 |  |
| 4 | 安全教育培训制度 | 安全教育培训制度 |  |
| 5 | 生产安全事故管理制度 | 生产安全事故管理制度 |  |
| 6 | 重大危险源监控和重大隐患整改制度 | 事故隐患排查治理制度、隐患治理管理制度 |  |
| 7 | 设备安全管理制度 | 设备安全管理制度 |  |
| 8 | 安全生产档案管理制度 | 安全生产档案管理制度 |  |
| 9 | 安全生产奖惩制度 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 序号 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产会议 | 安全生产会议制度 |  |
| 2 | 安全生产资金投入 | 安全生产资金投入制度 |  |
| 3 | 安全生产教育培训和特种作业人员管理 | 安全教育培训制度 |  |
|  |  | 特种作业人员管理制度 |  |
| 4 | 劳动防护用品管理 | 劳动防护用品管理制度 |  |
| 5 | 安全设施和设备管理 | 安全设施管理制度 |  |
| 6 | 职业病防治管理 | 职业危害预防制度 |  |
| 序号 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 7 | 安全生产检查 | 安全检查制度 |  |
| 8 | 危险作业管理 | 临时用电安全管理制度 |  |
|  |  | 动土作业管理制度 |  |
|  |  | 登高作业安全管理制度 |  |
| 9 | 事故隐患排查治理 | 事故隐患排查治理制度、隐患治理管理制度 |  |
| 10 | 重大危险源监控管理 | 不涉及 |  |
| 11 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 12 | 事故报告 | 事故报告制度 |  |
| 13 | 应急救援 | 应急救援制度 |  |
| 序号 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产资金投入 | 安全生产资金投入制度 |  |
| 2 | 劳动防护用品管理 | 劳动防护用品管理制度 |  |
| 3 | 安全设施和设备管理 | 安全设施管理制度 |  |
| 4 | 安全生产教育和培训 | 安全教育培训制度 |  |
| 5 | 安全生产检查 | 安全检查制度 |  |
| 6 | 风险分级管控 | 风险分级管控制度 |  |
| 7 | 领导现场带班 | 领导干部带班制度、领导干部定点联系制度 |  |
| 8 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查治理制度、隐患治理管理制度 |  |
| 9 | 危险作业管理 | 临时用电安全管理制度 |  |
|  |  | 动土作业管理制度 |  |
|  |  | 登高作业安全管理制度 |  |
| 10 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 11 | 应急预案管理 | 应急预案管理制度 |  |
| 序号 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 12 | 事故报告和事故应急救援 | 事故报告制度 |  |
|  |  | 应急救援制度 |  |

该企业目前运行的安全管理制度健全，经相关负责人审核签发，安全管理制度涵盖了《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正）第六条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十五条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第七条等要求的各项制度，且运行情况良好，建议企业定期更新完善现有安全管理制度。

2.5.3 操作规程

公司制定有安全操作规程，主要包括以下内容：（详见报告附件24）。

一、岗位人员安全操作规程

- 班长（司钻）岗位安全操作规程

- 井口岗安全操作规程

- 场地岗安全操作规程

- 试压工岗位安全操作规程

- 技术服务操作工岗位安全操作规程

- 井架工安全操作规程

- 泥浆工安全操作规程

- 仪表工安全操作规程

- 电工安全操作规程

- 泵工安全操作规程

- 司机岗安全操作规程

- 二、小修作业施工操作规程

- 通井机搬迁操作规程

- 修井机搬迁操作规程

- 固定式作业井架立放操作规程（通井机）

- 修井机立放井架操作规程

- 作业搬迁吊装操作规程

- 液压钳操作规程

- 防喷器安装操作规程

- 井口拆装操作规程

- 常规修井作业规程－油气井压井、替喷、诱喷

- 洗井作业操作规程

- 通井作业操作规程

- 套管刮削作业操作规程

- 起下油管、抽油杆作业操作规程

- 打捞作业操作规程

- 三、技术服务类施工操作规程

- 堵漏作业操作规程

- 套管补贴作业操作规程

- 防砂作业操作规程

- 酸化作业操作规程

- 堵水/调剖施工操作规程

- 四、井控试压车操作规程

- 五、连续油管作业操作规程

- 六、大修侧钻施工操作规程

- 接卸方钻杆作业操作规程

- 起下钻作业操作规程

- 下斜向器作业操作规程

- 开窗、修窗作业操作规程

- 装、卸钻头作业操作规程

- 钻进接单根作业操作规程

- 钻进作业操作规程

- 配合电测作业操作规程

- 下套管固井作业操作规程

- 七、通用操作规程

- 登高作业安全操作规程

- 动土作业安全操作规程

- 临时用电安全操作规程

企业制定的安全操作规程符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第七条的要求，且现已执行。建议企业应根据企业的实际情况对其不断修订、完善。

2.6 安全投入情况

涉及企业机密，不予公开。

2.7 安全教育培训及人员持证情况

在安全教育培训方面，康贝油气公司始终严格执行安全教育培训制度，本着“培训指导于生产，培训服务于生产”的指导思想，坚持“立足实际、突出重点、讲求实效”的工作原则，积极采取各种措施，分层次、分专业有效的开展一系列安全教育培训工作。

康贝油气公司针对机关人员、项目部基层队人员分别制定2021年、2022年安全教育培训计划，并根据计划组织安全教育培训，新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年再培训的时间不少于20学时，符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）第十三条规定，相关教育培训材料详见报告附件20。

2.7.1 主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及培训持证情况

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）第二十七条：“矿山单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。矿山单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作”。

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第二十四条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格”。

胜利油田康贝油气工程有限公司专职安全管理人员经具有资质的单位培训，并经东营市应急管理局考核合格。2022年4月康贝油气公司法定代表人变更为范涛，未取得主要负责人安全管理合格证，评价过程中我单位提出后，康贝油气公司高度重视，于6月16日取得主要负责人安全管理合格证，人员取证情况见下表，安全管理人员合格证书情况见附件7。另外，公司安全总监刘佣经东营区应急管理局备案，持有安全管理人员合格证、注册安全工程师执业资格证书（注册情况，详见报告2.4章节），符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）第二十七条的相关要求。

表2-6  主要负责人、安全管理人员取证情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

综上，公司主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力，培训持证情况符合相关要求。

2.7.2 特种作业人员教育培训及持证情况

根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）规定的要求：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

目前，胜利油田康贝油气工程有限公司制定了《特种作业人员管理制度》，从业人员经专门的安全技术培训并考核合格，公司涉及的特种作业类型有电工作业、高处作业、石油天然气安全作业（司钻作业），公司特种作业人员清单详见表2-7特种作业人员持证情况一览表，特种作业人员台账及证件扫描件详见报告附件8。

表2-7  特种作业人员持证情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

综上，该公司特种作业人员取证情况满足《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）等相关法律法规要求。

2.7.3 其他从业人员教育培训及持证情况

胜利油田康贝油气工程有限公司按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第十三条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时”的要求，新入厂的职工进行了“三级”培训教育，经与企业核实，2022年无转岗人员，新员工的安全教育培训记录详见报告附件20。

根据山东省、东营市全员安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动要求，康贝油气公司深入推进工作开展，筑牢安全防线，切实提高全体干部职工对安全生产法律、法规、规章、标准、应知应会知识的掌握程度，并将“大学习、大培训、大考试”专项行动培训列入2022年安全教育培训计划，详见报告附件20。

评价过程中，范涛、刘维晨、刘文涛、秦思维等75人井控证因到期等情况无效，郭树桐、刘维晨、高国钊等51人HSE证因到期等情况无效，范涛、郭树桐、刘维晨等65人硫化氢培训合格证因到期等情况无效，胜利油田康贝油气工程有限公司陆续组织生产及安全管理人员进行了培训学习，目前企业生产及安全管理人员、现场作业人员均持有硫化氢防护培训合格证、井控培训合格证和健康安全环境管理培训证书，具体持证情况见下表（表格中带底色部分为培训取证后人员证件信息），证书复印件见附件9。

涉及企业机密，不予公开。

2.8 人员保险

涉及企业机密，不予公开。

均已购买安全生产责任险，安全生产责任保险保单、电子批单（变更单）及花名册详见报告附件11。

2.9 职业危害防护及劳保用品发放

公司施工作业人员定期进行健康体检，建有员工健康档案。在劳保用品发放方面，按照有关规定的要求，根据岗位特点，按规定向生产工人发放安全帽、劳保手套、绝缘胶鞋等劳保用品，任何人进入生产现场必须佩戴安全帽，生产人员必须按规定佩戴好劳保用品方可进行施工。康贝油气公司个体劳保用品配备标准见表2-9，劳保用品领用情况见附件21。

表2-9  职工个体劳保用品配备标准

| 作业工种序列 | 防静电抗油拒水工作服 （夏） | 防静电抗油拒水工作服 （春秋） | 防静电抗油拒水工作服 （冬） | 防砸滑耐油单安全鞋 | 防砸滑耐油防寒安全鞋 | 安全帽 | 防寒安全帽 | 防护手套 | 耳塞 | 耳罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月/套 | 月/套 | 月/套 | 月/双 | 月/双 | 月/顶 | 月/顶 | 副/月 | 月/副 | 月/副 |
| 队长 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 副队长 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 班长 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 井口工 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 场地工 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 操作工 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 井架工 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 泥浆工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 泵工 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 试压工 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 仪表工 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 电工 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | / | / | / |
| 安全管理人员 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | 3 | 12 |
| 驾驶员 | 12 | 24 | 36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他人员 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 30 | 30 | 4 | / | / |

注：“/”表示不配备

康贝油气公司为各基层队配备有正压式空气呼吸器、安全带、绝缘手套绝缘鞋（电工作业时使用）等个体防护用品，该公司按照各岗位存在的危险、有害因素配备了相应的个体防护用品及应急救援器材，空气呼吸器配备情况详见表2-10康贝油气正压式空气呼吸器及气瓶情况一览表，应急救援器材详见报告第2.11.4节事故应急救援器材、设备的配备情况。

综上，从业人员劳动、个体防护用品的配备符合《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）、《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T1922-2011）的要求，可以满足日常劳保需要。

2.10 设备设施检测、检验情况

涉及企业机密，不予公开。

综上，康贝油气公司已对井架底座、吊环吊卡等危险性大的设备设施，旋塞阀、防喷器等井控设备设施，安全阀、压力表、空呼、硫化报警仪等安全设备设施进行了定期检测检验，设备设施检测检验情况符合《石油钻、修井用吊具安全技术检验规范》（SY/T6605-2018）、《石油钻机和修井机井架承载能力检测评定方法及分级规范》（SY/T6326-2019）、《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）的配备要求，其检测报告详见报告附件16~18。针对修井机整机检测评估分级报告结论中设备存在的其他问题，企业进行了隐患的整改，并形成整改记录台账。

根据《钻修井井场雷电防护规范》（SY/T7386-2017），胜利油田康贝油气工程有限公司对井架进行了防雷检测，检测结论均为：合格。防雷检测台账及检测报告见报告附件26。

2.11 事故应急救援预案及演练

2.11.1 事故应急救援预案的编制情况

为最大程度的预防和控制各类重大安全和环境事故的发生，最大限度的减少各类事故所造成的危害、损失以及社会影响和环境影响，胜利油田康贝油气工程有限公司编制了《胜利油田康贝油气工程有限公司生产安全事故应急预案》，公司应急预案已于2022年4月30日在东营区应急管理局备案（备案编号：370501-2022-1061），详见附件12。该应急预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，专项应急预案包括：井喷失控事故专项应急预案、自然灾害事故专项应急预案；现场处置方案包括：井涌\硫化氢泄露现场处置方案、井口高压管线刺漏现场处置方案、人身伤害现场处置方案、触电事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、中毒和窒息事故现场处置方案。

2.11.2 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

胜利油田康贝油气工程有限公司成立了由总经理范涛任总指挥、安全总监为副总指挥的应急领导机构，应急救援指挥部下设应急管理办公室，安全总监担任办公室主任，副主任7人，设抢险组、信息联络组、后勤保障组、监测警戒组、技术组等应急救援小组，确保发生重大事故时，以应急领导机构为核心，负责公司应急求援工作的组织和指挥。事故应急救援预案规定了演练计划，能满足该生产设施应急救援要求。

2.11.3 事故应急救援预案的演练情况

胜利油田康贝油气工程有限公司根据公司制定的事故应急预案演练要求和计划进行了事故应急演练，并对演练过程进行了记录演练完成后进行了演练效果评价。2021年应急演练情况统计表（现场处置方案选取胜采项目部为例）如下表：

表2-12  2021年应急演练情况一览表

| 序号 | 演练时间 | 演练地点 | 演练人员 | 预案名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项应急预案演练 |  |  |  |  |
| 1 | 2021.6.24 | ST3-3X177井 | 胜采项目部侧钻1队 | 自然灾害事故专项应急预案 |
|  |  | CQC4-8-X313 | 小修9队 |  |
|  |  | 公司会议室 | 应急救援组 | 自然灾害事故专项应急预案 |
| 2 | 2021.12.24 | ST3-6XN176井 | 胜采项目部作业12队、14队 | 井喷失控事故专项处置演练 |
| 现场处置方案演练记录（胜采项目部） |  |  |  |  |
| 3 | 2021.1.14 | WZT826-P57井 | 胜采项目部作业12队 | 井涌/硫化氢泄露现场处置演练 |
| 4 | 2021.2.19 | ST3-3X707井 | 胜采项目部作业16队 | 井口、高压管线刺漏现场处置演练 |
| 5 | 2021.3.16 | ST3-9X282井 | 胜采项目部作业14队 | 人身伤害现场处置演练 |
| 6 | 2021.4.13 | XTKD32-12X11井 | 胜采项目部作业15队 | 触电事故现场处置演练 |
| 7 | 2021.5.20 | ST3-2-40井 | 胜采项目部作业13队 | 火灾事故现场处置演练 |
| 8 | 2021.6.9 | ST3-4-13井 | 胜采项目部大修1队 | 中毒和窒息事故现场处置演练 |
| 9 | 2021.7.20 | ST3-6-139井 | 胜采项目部作业14队 | 井涌/硫化氢泄露现场处置演练 |
| 10 | 2021.8.17 | STT128X307 | 胜采项目部作业15队 | 井口、高压管线刺漏现场处置演练 |
| 11 | 2021.9.21 | STT128X58 | 胜采项目部作业16队 | 人身伤害现场处置演练 |
| 12 | 2021.10.22 | STT128X72井 | 胜采项目部作业12队 | 触电事故现场处置演练 |
| 13 | 2021.11.15 | ST3-2-409井 | 胜采项目部大修1队 | 火灾事故现场处置演练 |
| 14 | 2021.12.8 | STT142-15井 | 胜采项目部作业13队 | 中毒和窒息事故现场处置演练 |

2022年企业制定有应急演练计划，计划如下表：

涉及企业机密，不予公开。

根据《山东省生产安全事故应急办法》（省政府341号令）第十三条：高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。公司2021年、2022年1-2月现场处置方案应急演练频次不足，评价过程中我公司提出意见建议后，胜利油田康贝油气工程有限公司立即组织各部门对应急演练组织频次进行调整，并按调整后计划进行演练。

2.11.4 事故应急救援器材、设备的配备情况

该公司按照各岗位存在的危险、有害因素配备了相应的劳动防护用品及应急救援器材，其相关应急救援器材配备情况见下表：

表2-15  应急器材配备情况一览表

| 序号 | 名称及规格 |  |  | 单位 | 数量 |  | 序号 | 名称及规格 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人身保护类 |  |  |  |  |  |  | 49 | 36mm单口死扳手（铜） |  |  | 把 | 1 |
| 1 | 防喷雨衣裤（塑料） |  |  | 套 | 20 |  | 50 | 46mm滚珠扳手 |  |  | 把 | 2 |
| 2 | 银色防火衣（裤、帽、手套） |  |  | 套 | 6 |  | 51 | 36mm滚珠扳手 |  |  | 把 | 2 |
| 3 | 蓝色消防服（裤、帽、手套） |  |  | 套 | 10 |  | 52 | 小榔头（铜） |  |  | 把 | 1 |
| 4 | 红工衣 |  |  | 套 | 15 |  | 53 | 链钳 |  |  | 把 | 1 |
| 5 | 安全帽 |  |  | 个 | 15 |  | 54 | Ф48管钳（铜） |  |  | 把 | 2 |
| 6 | 工鞋（42、43、44各5双） |  |  | 双 | 15 |  | 55 | Ф36管钳（铜） |  |  | 把 | 3 |
| 7 | 雨鞋 |  |  | 双 | 15 |  | 56 | Ф24管钳（铜） |  |  | 把 | 1 |
| 8 | 蓝色雨衣 |  |  | 套 | 15 |  | 57 | 断线钳 |  |  | 把 | 2 |
| 9 | 红色雨衣 |  |  | 套 | 15 |  | 58 | 旋塞阀 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 警戒带 |  |  | 盒 | 10 |  | 59 | Ф73防顶卡盘 |  |  | 把 | 1 |
| 11 | 毛巾 |  |  | 条 | 100 |  | 60 | Ф89防顶卡盘 |  |  | 把 | 1 |
| 12 | 防毒口罩 |  |  | 个 | 20 |  | 61 | Ф114防顶卡盘 |  |  | 把 | 1 |
| 13 | 护耳器 |  |  | 套 | 10 |  | 62 | 套管本体抢喷装置 |  |  | 套 | 3 |
| 14 | 护耳塞 |  |  | 对 | 35 |  | 63 | Ф140套管短节0.5m |  |  | 根 | 2 |
| 15 | 双挂钩全身式安全带 |  |  | 副 | 4 |  | 64 | Ф140套管短节1.0m |  |  | 根 | 1 |
| 16 | 棉手套 |  |  | 副 | 80 |  | 65 | Ф140套管短节2.0m |  |  | 根 | 2 |
| 17 | 胶布 |  |  | 副 | 4 |  | 66 | Ф178套管短节0.5m |  |  | 根 | 2 |
| 18 | 绝缘手套 |  |  | 副 | 1 |  | 67 | Ф178套管短节1.0m |  |  | 根 | 2 |
| 19 | 长袖手套 |  |  | 副 | 6 |  | 四、配件类 |  |  |  |  |  |
| 20 | 可燃气体报警仪 |  |  | 只 | 3 |  | 68 | 铁撬杠 |  |  | 把 | 1 |
| 21 | 4合1气体检测仪 |  |  | 只 | 2 |  | 69 | 加力杠22mm长1.0-3.0米 |  |  | 个 | 2 |
| 22 | 正压式空气呼吸器 |  |  | 只 | 6 |  | 70 | 活动弯头 |  |  | 个 | 4 |
| 二、小件用具类 |  |  |  |  |  |  | 71 | 由壬 |  |  | 套 | 3 |
| 23 | 灭火器8公斤（2）、35公斤（1） |  |  | 只 | 3 |  | 72 | 油管大小头Ф89*Ф73（双公） |  |  | 个 | 4 |
| 24 | 棕绳 |  |  | 捆 | 1 |  | 73 | 油管大小头Ф73*Ф60（双公） |  |  | 个 | 8 |
| 25 | 消防铁锨 |  |  | 把 | 4 |  | 74 | 250井口（下法兰+四通+悬挂器+上法兰） |  |  | 套 | 1 |
| 26 | 防火帽（汽车用） |  |  | 个 | 16 |  | 75 | 大四通（上法兰面点焊钢圈） |  |  | 套 | 1 |
| 27 | 防爆手电 |  |  | 个 | 6 |  | 76 | 井口上法兰（点焊普通钢圈） |  |  | 套 | 1 |
| 28 | 照明电线（2相） |  |  | 捆 | 2 |  | 77 | 250闸门（点焊小钢圈） |  |  | 套 | 2 |
| 29 | 锯弓、锯条 |  |  | 盒 | 1 |  | 78 | 底法兰（点焊钢圈） |  |  | 套 | 1 |
| 30 | 钢丝钳、尖嘴钳 |  |  | 把 | 2 |  | 79 | 底法兰（点焊钢圈） |  |  | 套 | 1 |
| 31 | 棉纱 |  |  | 包 | 1 |  | 80 | 异型大钢圈（250×350） |  |  | 个 | 4 |
| 32 | 钢丝刷 |  |  | 把 | 12 |  | 81 | 井口大钢圈（250） |  |  | 个 | 4 |
| 33 | 大起子（各种） |  |  | 把 | 6 |  | 82 | 井口螺丝 |  |  | 条 | 24 |
| 34 | 黑板+白粉笔 |  |  | 块 | 1 |  | 83 | 卡箍螺丝 |  |  | 条 | 12 |
| 35 | 轻便发电机 |  |  | 套 | 1 |  | 84 | 卡箍头 |  |  | 套 | 6 |
| 三、抢喷工具类 |  |  |  |  |  |  | 85 | 三通 |  |  | 套 | 1 |
| 36 | 大榔头（铁） |  |  | 把 | 2 |  | 86 | 小四通 |  |  | 套 | 1 |
| 37 | 大榔头（铜） |  |  | 把 | 1 |  | 87 | 73油管短节50-60mm |  |  | 根 | 2 |
| 38 | 撬杠（铜） |  |  | 把 | 2 |  | 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 39 | 活动扳手（铜24mm） |  |  | 把 | 4 |  | 88 | Ф89短节*0.60米 |  |  | 根 | 4 |
| 40 | 活动扳手（铜36mm） |  |  | 把 | 4 |  | 89 | Ф73油管节箍 |  |  | 个 | 7 |
| 41 | 活动扳手（铁12mm） |  |  | 把 | 1 |  | 90 | Ф89油管节箍 |  |  | 个 | 6 |
| 42 | 井口死扳手（单头铁） |  |  | 把 | 3 |  | 91 | 悬挂器Ф89+Ф73 |  |  | 个 | 3 |
| 43 | 卡箍死扳手（单头铁） |  |  | 把 | 4 |  | 92 | 加长井口螺丝 |  |  | 条 | 10 |
| 44 | 46mm梅花扳手（铜） |  |  | 把 | 2 |  | 93 | 加长卡箍螺丝 |  |  | 条 | 12 |
| 45 | 36mm梅花扳手（铜） |  |  | 把 | 1 |  | 94 | 备用10米长19mm、22mm绳套 |  |  | 根 | 4 |
| 46 | 46mm活动扳手（铜） |  |  | 把 | 3 |  | 95 | 各类绳卡 |  |  | 个 | 50 |
| 47 | 46mm单口死扳手（铜） |  |  | 把 | 1 |  | 96 | HK-4型套管闸门更换装置 |  |  | 套 | 1 |
| 48 | 扳手 |  |  | 把 | 1 |  | 97 | HK-3型抢装防喷装置及附带专用车 |  |  | 套 | 1 |
| 存放位置 |  | 公司院内 | 责任人 |  |  | 郭树桐 |  |  | 联系方式 | 18605469291 |  |  |

表2-16  现场队伍消防物资配备

涉及企业机密，不予公开。

公司应急器材的配备能够满足事故应急救援的要求，企业制定了生产安全事故管理制度、事故报告制度、应急救援制度等安全管理制度，并定期组织相关人员对国内外同类企业的安全事故进行学习，总结经验，不断提高企业人员技术及应急能力。

2.12安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况

胜利油田康贝油气工程有限公司根据GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》、AQ 2037-2012《石油行业安全生产标准化导则》、AQ 2041-2012《石油行业安全生产标准化井下作业实施规范》、DB37/T2972-2017《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》和DB37/T3013-2017《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，建立安全生产标准化和“双体系”，公司成立了以法人为组长的安全生产标准化及“双体系”运行工作领导小组。参加了东营市应急管理局组织的安全生产标准化、“双体系”等专项培训，公司于2016年、2019年取得安全生产标准化二级证书。

该公司编制有《风险分级管控清单》和《隐患排查治理清单》，识别了753个风险点，744项四级危险源，9项三级危险源，无一级、二级危险源，目前公司“双体系”工作有效运行。

2.13 承包商管理

康贝油气公司2022年目前在用承包商共计2家，其中东营文博建筑安装工程有限公司为现场施工、搬家类承包商，提供吊车、地锚机、挖掘机、自备吊等现场施工、搬家的服务；利津县恒通物流有限责任公司为搬家类承包商，提供吊车、自备吊、平板、卡车、地锚机等搬家的服务。业务部门和使用单根据使用需求，通过就近施工的原则，开展单独审核的方式确定资质齐全的承包商。康贝油气公司建立有承包商管理制度，定期组织承包商进行培训学习，并考核，对承包商的资质和设备进行审核检查。承包商列表、资质及检查内容详见报告附件27。

## 2.14 危险作业安全管理

康贝油气公司涉及危险作业项目包含临时用电作业、高处作业、动土作业。企业制定有《临时用电安全管理制度》、《动土作业管理制度》、《登高作业安全管理制度》，按照“谁的业务谁申请”“风险管控最有利”和“谁签字谁负责、谁审批谁负责”的原则，由企业确定作业许可证办理人员，基层单位专业技术人员提出申请。基层单位组织相关单位针对作业内容开展 JSA，分析作业过程存在的安全风险，制定相应风险防控措施，并在作业许可证中进行确认。作业前，开票人应组织相关专业人员将风险防控措施向监护人、作业人员进行安全交底。

## 2.15 变更安全管理

康贝油气公司公司制定了《变更管理制度》，该制度规定了生产过程中工艺技术、设备设施、管理、人员的变更类型，明确了变更申请、变更实施、变更验收等变更程序。本次评价期间，发现企业未根据《变更管理制度》针对生产过程中的相关变更履行变更程序，建议企业在以后的安全生产管理过程中严格执行《变更管理制度》，并保存相关变更记录和资料。

## 2.16 井控及交叉作业管理

按照“分级管理”原则，公司成立以主要要负责人为第一责任人的井控工作领导小组，作业现场成立由队长为组长的井控领导小组，交叉作业或联合作业现场，成立主要作业单位为组长、业主与相关单位参加的现场井控领导小组。

井控工作按照“谁主管，谁负责”的原则，各级井控工作领导小组及成员部门均负有井控工作责任。各级主管领导、管理人员和相关岗位操作人员应接受井控技术和H2S防护技术培训，并取得“井控培训合格证”和“H2S防护技术培训证书”。公司井控设备送专业具备资质检验维修机构，检验维修严格执行相关标准、制度。

- 存在交叉作业施工的由各二级单位相关牵头部门或各管理区组织施工及施工配合单位现场负责人参加安全协调会，强调施工双方职责，进行技术交底。交叉作业施工安全协调、技术交底记录单详见报告附件28。

## 2.17 生产安全事故管理

康贝油气公司制定了《生产安全事故管理制度》，该制度明确了事故等级，规定了事故报告、事故调查处理的要求，凡事故发生后必须按“四不放过”的原则进行处理，同时拟定预防措施，杜绝类似事故发生。经查询东营市人民政府政府信息公开目录《东营市2022年安全生产事故调查情况》、《东营市2021年安全生产事故调查情况》及东营区政务公开信息-安全生产事故调查报告，均未查询到2021及2022年该企业生产安全事故信息。

# 3 主要危险、有害因素分析

3.1 主要危险有害物质分析

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压作业项目，作业过程中涉及的主要危险、有害物质有原油、天然气、硫化氢、二氧化硫、化学助剂、柴油、盐酸、复合酸等。主要危险、有害物质的危险、危害特性如下：

### 3.1.1 原油

小修作业、大修作业、连续油管、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）等作业施工中涉及危险有害物质原油。原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色），具有一定的火灾危险性。

原油的主要危险有害特性见下表。

表3-1  原油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 原油 | CAS |  | 8002-05-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危化品序号 |  | 1967 |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  | 1267 |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 6 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.78～0.97 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 可燃 | 危险特性 |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 350 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 8.7 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂。 |  |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志 | 7 | 包装类别 |  |  |  | Ⅰ |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 原油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.2 天然气

小修作业、大修作业、连续油管、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）等作业施工中涉及危险有害物质天然气。天然气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，不含硫化氢，其他成分含量低。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），一般天然气的火灾危险性类别为甲B类，属易燃、易爆性物质。其爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，遇火源极易发生燃爆。

天然气的主要成分均属无毒、低毒或微毒，主要侵入途径是呼吸道、皮肤和眼睛。高浓度吸入会造成不同程度的伤害，皮肤、眼睛接触会引起刺激症状。有的低浓度长时间接触可引起神经衰弱症状。空气中浓度增加会使氧气含量降低，达到一定浓度时，会导致缺氧窒息。

天然气中甲烷含量可达80%以上，甲烷的主要危险有害特性见下表。

表3-2  甲烷主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 危化品序号 |  | 1188 |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志 | 4 | 包装类别 |  |  |  | 无资料 |
|  | 储运注意事项 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 硫化氢

该公司井下作业的各种作业类型均涉及危险有害物质硫化氢。硫化氢（H2S）是硫的氢化物中最简单的一种。常温时硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体，应在通风处进行使用必须采取防护措施。

表3-3  硫化氢主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S | 危化品序号 |  | 1289 |  |  |  |
|  | 分子量 | 34.08 | UN编号 |  | 1053 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 100.4 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.19 | 临界压力（MPa） |  | 9.01 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 46.0 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1 类易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | O52 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：10 中国TLV（mg/m3）：15（10ppm） 前苏联MAC（mg/m3）：10 TLVTN：OSHA 20ppm，28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm，14mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm，21mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：618 mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.4 二氧化硫

该公司井下作业的各种作业类型均涉及危险有害物质二氧化硫。二氧化硫是最常见的硫氧化物。无色气体，有强烈刺激性气味。大气主要污染物之一。含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。

表3-4  二氧化硫主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 二氧化硫 | CAS |  | 7446-09-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | SO2 | 危化品序号 |  | 639 |  |  |  |
|  | 分子量 | 64.06 | UN编号 |  | 1079 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色气体，特臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制造硫酸和保险粉等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -75.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无意义 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -10 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 338.42（21.1℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 1.43 | 临界温度（℃） |  | 157.8 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 2.26 | 临界压力（MPa） |  | 7.87 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 不燃 | 危险特性 |  | 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无意义 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.3 类 有毒气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | O52 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项： 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国TLV（mg/m3）：5.4（2ppm） 前苏联MAC（mg/m3）：10 TLVTN：OSHA 5ppm，13mg/m3; ACGIH 2ppm，5.2mg/m3 TLVWN：ACGIH 5ppm，13mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：6600mg/m3，1小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。 慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿聚乙烯防毒服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.5 柴油

该公司井下作业的各种作业类型均涉及危险有害物质柴油。轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。

表3-5  柴油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 柴油 | CAS |  | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危化品序号 |  | 1674 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  | 无资料 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282-338 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.87-0.9 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 257 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无资料 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。· |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 无资料 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | Z01 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业防护服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.6 化学助剂

在石油开发作业过程中，需要使用各种石油助剂，最主要的有压裂液。

压裂液的作用是将高压泵注设备产生的压力传到地层中；当地层压开，形成裂缝后，可将支撑剂携带到地缝中去。主要有水基压裂液、油基压裂液、乳化压裂液、泡沫压裂液和其他类型压裂液。

水基压裂液是以水为基本成分，加入各种添加剂配制而成的压裂液。主要包括盐水，活性水压裂液，稠化水压裂液，水包油压裂液，水基凝胶压裂液等。

油基压裂液是以为基本成分配置的压裂液。主要包括稠花油压裂液、油包水压裂液、凝胶原油等。

酸基压裂液主要由酸、水和各种添加剂配制而成。

泡沫压裂液体是一种液体、气体、泡沫表面活性剂的混合液体。

压裂液均为混合物，具有一定的腐蚀性和毒性，如果接触皮肤或误服，可能会发生灼伤或中毒事故。

该公司主要采用化学堵水方式，采用的化学堵剂包括新型预胶凝颗粒性堵水剂（水膨体）、高分子聚丙烯酰胺粉剂、木质素磺酸盐系列堵水剂和有机超细颗粒选择性堵剂。

根据《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）及《危险货物品名表》（GB12268-2012）辨识，以上化学堵剂和示踪剂均不属于危险化学品。

### 3.1.7 盐酸、复合酸

酸化过程中根据岩层性质，碳酸盐岩油气层的酸化主要用盐酸（HCI），砂岩油气层的酸化主要用复合酸，主要成分为盐酸、水和极少量氢氟酸。

表3-6  盐酸主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 盐酸 |  |  |  |  |  |  | 别名 |  |  | 氢氯酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  |  | 危化品序号 |  |  | 2507 |
| 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  | UN编号 |  |  | 1789 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | -114.8（纯） |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  |  | 1.20 |  | 沸点（℃） |  |  | 108.6（20％） |
|  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  |  | 1.26 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 30.66/21℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。有害燃烧产物：氯化氢。灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  |  |  |  | 禁配物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |  |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬动时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用有橡胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 处置疏散泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，稀释后放入废水系统。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃处置方法：用碱液——石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 |  |  | 密闭操作，注意通风，尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  | 呼吸系统防护 | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |  |
|  | 最高容许浓度MAC（mg/m3） |  |  | 中国：15 前苏联：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  |  | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  | 身体防护 | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |
|  | 手防护 |  |  | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣物，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |

### 3.1.8 油基润滑油

油基润滑油是以矿物油为基础油，加上其他附加成分（如添加剂等）配制成的润滑剂，化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。

油基型润滑剂不能溶解于水，能溶解于有机溶剂，有良好的润滑效果，但冷却效果稍差，还存在易燃和污染环境的缺点。

3.2 主要作业流程及设备设施危险性分析

### 3.2.1小修、大修、侧钻危险性分析

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业小修、大修、侧钻项目设备主要包括动力设备、提升设备和辅助设备。在施工中由于操作技术不熟练，对有关的安全操作规程不熟悉，或是由于机械性外力作用而引发事故，其后果一般表现为人身伤亡或机器损坏。

动力设备是指施工中所使用的通井机、修井机等。引发事故的原因主要是发动机系统、刹车系统的故障未能被及时排除。发动机系统故障有可能造成机毁人亡。刹车系统故障有可能造成顿、溜钻等恶性事故。

提升设备主要由井架、游车大钩和钢丝绳组成。超负荷使用井架或井架地基不牢等会使井架下沉、倾斜或翻转，造成恶性事故；起放井架前通井机不平衡，易导致起放过程中井架倾倒；起升井架时注意力不集中或操作技术不熟练，使上段井架窜出，从而导致恶性事故；对井口距离超标，导致放井架时撞坏井口设备。

游车大钩在作业中是连成一体的。在起下钻过程中若发生顿钻，易造成钢丝绳跳槽而被挤扁。在处理跳槽过程中易造成钢丝绳断丝，导致强度降低，形成事故隐患；游车与大钩连接的轴销固定螺丝断落，在起下钻施工中可引起轴销脱落，造成伤亡事故；大钩未按规定保养，使大钩颈锈死，在进行旋转作业时，钩颈不能随管柱转动，与管柱的反扭力在失控时会造成人身伤害或钢丝绳打扭。钢丝绳虽然不是机械设备，但在提升系统中占有重要位置。钢丝绳断丝断股、超期使用、超负荷使用都会给安全施工带来隐患。

辅助设备主要包括液压钳、吊卡、吊环以及防喷器等井控设备等。在施工作业中，由于操作技术不熟练，对有关的安全操作规程不熟悉，或是在操作中注意力不集中、酒后上岗等，会引发机械伤害或物体打击。

大小修及侧钻作业过程中的主要风险包括火灾爆炸、中毒、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、井喷等危险有害因素，可能造成人员伤亡、设备设施损坏、施工作业周期延长、油井减产、损坏风险。

大小修及侧钻作业设计考虑不周全；设备工具陈旧老化、性能不良；设备设施检查、维修保养不到位；安全资金投入不足，使安全管理措施落实不到位；未按规定开展安全培训，施工人员安全意识淡薄，违反操作规程，操作失误等；周围环境影响，人为破坏，以前施工遗留有隐患等因素，都可能引发大小修及侧钻作业风险事故。

由于大小修及侧钻作业协同岗位多，施工工序复杂，所用设备工具多、修井机体积大，易造成物体打击、机械伤害、高处坠落等事故，造成人身伤害。尤其是作业机钢丝绳断裂、井架倒塌，对人身安全和设备的危害更大。另外，电气设备、电气开关、电缆敷设可能因接地、接零或屏护措施不完善、防护间距不够、耐压强度低、耐腐蚀性差等原因，造成漏电和人员触电伤害。

侧钻施工涉及的作业过程比较复杂，不能超越程序进行作业，开钻时设备运行状态是否正常，各气、电路控制系统是否存在漏气、漏电或接错等现象等，可能造成物体打击、机械伤害、触电、设备损害等事故；钻头、钻具、套管、工具等体积和重量都比较大，劳动强度大，在接方钻杆、起吊钻杆、装卸钻头、操作大钳、吊卡、推摆钻杆等过程中时，如钻台工作人员配合不好，容易发生物体打击、机械伤害等人身伤害事故；二层台操作人员操作不慎，也容易造成高处坠落、物体打击事故。下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后，人员如不及时躲避，容易造成碰、砸、撞、挤、扭、擦伤事故。

第二次开钻的工作内容主要包括：高压试运转、下钻、钻进和起钻等。在一口井的施工中，高压试运转易造成设备损坏和人身伤亡。下钻过程可能会遇到的井下复杂情况很多，如井眼垮塌、缩径、沉砂、油气上窜、井涌等，如果司钻在操作过程中注意不够或判断失误，有可能将钻具贸然下入复杂井眼，造成卡钻、顿钻等事故；如果下钻速度快，会产生很大的激动压力，容易憋漏地层。另外，在下钻过程中，钻井大绳卡进指梁会挂坏井架或二层台，容易造成物体打击和高处坠落事故；下钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，刹车失灵，可能导致顿钻重大事故；用大钳紧扣操作猫头时失误，有可能造成物体打击、机械伤害事故；在二层台工作时，有可能导致高处坠落或高处落物等人身伤害事故。

钻进过程中，在井浅时，因快速钻进，钻井液性能不完善，造壁性和悬浮性能差。可能造成井眼垮塌或沉砂埋钻具。井深时，可能会遇到地层压力异常，造成井漏、井涌、井喷以及井喷失控着火等严重事故。

起钻过程中，由于井下情况复杂，处理不当，可能引起上提遇卡、转盘憋劲大、打倒车、灌不进钻井液等情况。起钻速度快或钻头泥包，导致拔活塞，容易诱发井塌、井漏、油气水侵、井涌以及井喷和井喷失控事故；起钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，防碰天车失灵，处理不当可能导致顶天车的恶性事故；在起钻过程中，如果司钻失误或与井口工作人员配合不当，可能造成单吊环起钻、崩砸井口工具、顶天车等事故的发生，可能导致一人或多人死亡的重大事故；井架工二层台操作时，容易发生高处坠落或高处落物伤人事故。

钻进过程中由于各种原因造成的复杂情况和事故还有很多，这些复杂情况多数是由于操作失误造成的，另外由于井下情况复杂，发生如井涌、井漏、卡钻、缩径、钻头泥包、井下落物等事故时，地面需要采取压井、划眼、倒划眼、解卡、扩眼、打捞等作业来处理井下事故，这些非正常作业又容易导致井喷失控、井喷、顶天车、顿钻、单吊环起钻等地面事故的发生。

钻进气层时，随着气层岩石的破碎，岩石孔隙中含有的气体侵入钻井液。钻到大裂缝或溶洞气藏，有可能出现置换性的大量气体突然侵入钻井液，气层中的气体通过钻井液（含泥饼）向井内扩散。在钻井过程中，若不采取有效的除气措施，就会反复将气侵钻井液泵入井内，使钻井液气侵的程度更加严重，造成井底压力不断降低，就有出现溢流或井喷的危险。钻遇浅层气时，由于地层气成分含量不明，如果没有气体检测报警措施或者施工前无地质设计、工程设计等，人员未采取防护措施，有可能发生火灾爆炸、中毒窒息等的危险。

### 3.2.2连续油管危险性分析

连续油管作业主要工序包括设备安装作业、地面管线试压、打开井口、连续油管下井、通井、刮管、冲、钻施工、起升连续油管，主要设备为滚筒撬、井口撬、高压管汇、防喷器等。

1）油管试压时高压管线剌漏、防喷器试压刺漏等，造成人身伤亡事故；连续油管设备的液压管线刺漏，使设备无法工作，甚至造成人员伤亡。打开井口，井口高压，原油喷出造成事故的发生。

2）连续油管下井过程存在下列风险：

- ①下入速度太快造成油管遇阻损坏；

- ②井底压力太高，油管不能下入；

- ③油管下入过程遇到接箍或不明遇阻；

- ④排揽器不能正常滑动导致油管损坏或不能整齐缠绕油管；

- ⑤油管在下入期间遇阻；下入过程中注入器不工作；

- ⑥油管下井时滚筒不能工作；滚筒撬旋转过程中人员身体部位被夹伤或挤伤。

- 通井、刮管、冲、钻施工过程中存在下列风险：

- ①在施工过程中地面发生重大泄露造成设备损伤、人员伤害;

- ②作业过程中油管失控落入井筒;油管控制失速顶出井筒;

- ③施工时泵注高压液体时刺漏造成人员伤亡；

- ④滚筒排管器变形不能正常工作；

- ⑤泵入时井口撬有泄露造成人员伤亡；

- ⑥井下工具失去原有作用不能正常工作；

- ⑦施工过程中油管遇卡无法正常工作；

- ⑧防喷器关闭不严，划伤油管及造成油管遇卡。

- 起升连续油管

- 上提过程油管遇阻，滚筒旋转过程中人员身体部位被夹伤或挤伤。

### 3.2.3现场试压危险性分析

现场试压作业过程中主要危险因素分析：

- 高压管汇等设备未定期检测或使用不合格管汇，管线破损，人员伤亡；

- 部件、连接件规格不符合、连接管线固定不牢固造成隐患；压力刺漏，造成设备损坏人员伤亡；

- 未正确开关闸门或者闸门开关不到位；阀门开关不灵活、流程标识不清，人员操作失误，造成事故的发生；

- 压力数值显示不准确或失灵导致设备损坏，人员伤害；

- 管汇出口无标识、隔离区域不到位造成无关人员误入高压危险区域，造成伤害；

- 试验压力过大，造成设备损害和人身伤害。

7）试压结束，恢复流程、拆卸试压装置，未等压力完全释放，就进行闸门复位工作，造成设备损害和人身伤害。

### 3.2.4 酸化危险性分析

酸化作业具有高压危险，同时还需要使用盐酸、复合酸以及添加剂，操作不当可造成灼烫、中毒和窒息。

由于高压管汇因设计、材质以及腐蚀等原因造成的压力等级不合格等其他原因，出现高压管汇、井口的破裂和设备的损坏，酸性腐蚀性液体喷溅到人体无防护处，可导致灼烫事故。由于压力较高，酸液还可能导致人身伤害事故。若导致油气泄漏， 可导致人员中毒和窒息，甚至火灾爆炸事故发生。

### 3.2.5 堵水/调剖危险性分析

堵水/调剖作业流程中的危险性主要是注入系统的高压力、高噪声等，主要危险、有害因素有超压爆裂、物体打击、触电、机械伤害等。

1.超压爆裂

堵水/调剖作业注入系统压力较高，当设备、管道存在缺陷、误操作造成憋压、带压（压力未放空）检维修等，压力超出设备、管道承压极限，导致超压爆裂。

2.物体打击

操作人员在操作高压注入设施上的阀门时，若操作人员违章作业，不遵守操作规程，阀门丝杠、手轮等部件飞出可能发生物体打击事故。未泄压情况下更换压力表，压力表飞出可能导致物体打击事故。

高压管汇刺漏可能击伤人体，发生高压刺漏的原因主要有：若注入管线、阀组质量不合格，承压不够，可能发生管线破裂造成刺漏，注入管线受到内外腐蚀，管线长期运行可能产生腐蚀穿孔，导致刺漏。

高压管线丝扣连接不规范，未拧紧，管线阀门、法兰等连接部位的密封件因老化、磨损，或者由于紧固件松动，而产生密封不良或失效等。

堵水/调剖时，井口承受高压，井口设施可能由于质量问题或腐蚀等发生刺漏造成人员伤亡。

3.其它危害

高压液体泄漏产生的噪声，电机、泵类设备产生的噪声，对人员健康有一定影响。操作人员若长期在高噪声、振动环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

### 3.2.6 防砂危险性分析

防砂作业流程中的危险性主要是系统高压、高噪声等，主要危险、有害因素有超压爆裂、物体打击、触电、机械伤害、车辆伤害等。

1.超压爆裂

防砂作业系统压力较高，当设备、管道存在缺陷、误操作造成憋压、带压（压力未放空）检维修等，压力超出设备、管道承压极限，导致超压爆裂。

2.物体打击

操作人员在操作高压注入设施上的阀门时，若操作人员违章作业，不遵守操作规程，阀门丝杠、手轮等部件飞出可能发生物体打击事故。未泄压情况下更换压力表，压力表飞出可能导致物体打击事故。

高压管汇刺漏可能击伤人体，发生高压刺漏的原因主要有：若管线、阀组质量不合格，承压不够，可能发生管线破裂造成刺漏，注入管线受到内外腐蚀，管线长期运行可能产生腐蚀穿孔，导致刺漏。

高压管线丝扣连接不规范，未拧紧，管线阀门、法兰等连接部位的密封件因老化、磨损，或者由于紧固件松动，而产生密封不良或失效等。井口承受高压，井口设施可能由于质量问题或腐蚀等发生刺漏造成人员伤亡。

施工中地层砂或工程砂均需经过油管或油套管环形空间，因此，均有沉砂卡钻的危险。冲砂施工会因排量过小，接单根过慢，循环冲洗不充分等造成砂卡管柱。

### 3.2.7 特殊工艺技术服务和井下复杂情况处理危险性分析

特殊工艺技术服务和井下复杂情况处理主要伤害类型为机械伤害和物体打击。

在施工作业中，由于操作技术不熟练，对有关的安全操作规程不熟悉，或是在操作中注意力不集中、酒后上岗等，会引发机械伤害或物体打击。

井下复杂情况处理是处理井下事故作业，由于井下事故情况千差万别，并且打捞等作业负荷较大，易发生提升系统大绳断裂事故，还会因打捞操作失误，选择工具、下探深度等不当，造成遇卡遇阻等事故。解卡施工排量、钻压、转速等参数控制不当也会造成事故。

3.3 主要危险因素分析

井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）受井下状况影响非常大。并且井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）涉及野外临时用电，有时可能突发井喷等事故，是多种风险性并存的作业。根据胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）的特点，主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、高处坠落、坍塌等。

### 3.3.1 火灾爆炸

石油、天然气等具有较低的闪点、燃点和自燃点，具有比煤炭、木材等物质易燃烧的特性。因此，作业施工现场属防火、防爆的重点区域，必须严加控制。在作业中形成火灾的原因总的来说可以分为人为的失火、自然现象造成的失火、设备故障引起的失火、摩擦过热失火和过热物质引起的失火等几类。主要原因有：

1.在作业过程中发生井喷及由于设备本身存在缺陷或违章操作等导致油气泄露、聚集，遇点火源可能引起火灾、爆炸；

2.仪器短路、过载、接触不良、散热不良，照明器具安置或使用不当等，易发生电气火灾；

3.用火作业完工后对残余火源未进行彻底处理遇可燃物可能引起火灾。

其中作业施工中易燃、易爆介质的来源主要有以下几方面：

1.地层中碳氢化合物的溢出；

2.井场使用的各类油料及石油助剂，如柴油、机油等易燃、易爆品；

3.设备更换的废机油、清洗用废油等；

4.作业施工时，落地原油，原油中溶解气、天然气的排放；发生“井喷”事故时，井场布满的石油；

5.井场周围的干燥植物，如庄稼、荒草等；

6.施工营房内的可燃物，如棉被、衣物、塑料及其他可燃纤维材料；

7.施工过程中的储存和使用的各类易燃、易爆化学助剂等；

8.工艺设备、装置、管线内残留的易燃、易爆介质；

9.其他易燃、易爆介质。

可能引发火灾爆炸的另一类危险因素是点火源。在作业施工现场可能出现的点火源主要有：吸烟明火、施工机械和施工车辆的排气管火花、电焊火花或其他燃烧设备的燃烧火焰、电气火花或电气运行高温、静电打火、机械火花、雷电以及在井场周围进行烧荒等明火。

作业现场若消防设施摆放位置不规范、使用不当或保管不善，一旦发生火险，来不及扑灭，就会使火灾蔓延。作业队的工作性质是作业地点经常变动，频繁的搬迁作业对消防器材的完好性带来很大程度的影响。若不及时检查和更换，一旦发生火灾，就很难及时扑救，后果严重。

另外，部分职工消防意识淡薄，也是发生火灾的原因之一。作业人员未进行安全防火知识教育培训上岗，未执行安全生产管理制度，违章作业，也可能导致火灾爆炸事故的发生。

### 3.3.2 井喷及井喷失控

井喷是指当井底压力远小于地层压力时，井内流体大量喷出，在地面形成较大喷势的现象称之为井喷。

井喷失控是指井喷发生后，无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称之为井喷失控。

作业过程中，井喷失控泛指井喷后井口装置和井控管汇失去了对油气井的有效控制，甚至着火。油井失控和气井失控各有其特点和复杂性，气井或含气油井处理更为困难。由于天然气具有密度小、可压缩、膨胀、易溶性，在钻井液中易滑脱上升，易爆炸燃烧，难以封闭等物理化学特性，因而稍有疏忽，气井和含气油井比油井更易井喷和失控着火。其危害性可概括以下八个方面：

1.打乱全局的正常工作程序，影响全局生产；

2.使事故复杂化、恶性化；

3.极易引起火灾（如井场、苇地及森林）；

4.影响井场周围居民的正常生活，甚至生命安全；

5.污染环境，影响农田、水里和渔牧业生产以及交通、通讯的正常运行等；

6.伤害油气层，毁坏地下油气资源；

7.造成人力及物力上的巨大损失，严重时造成机毁人亡和油气井报废。

### 3.3.3 中毒窒息

由于设备、管线腐蚀、损坏漏气，或者井场周围地面大面积冒气，天然气在大气中达到一定浓度，会造成人员中毒。作业时，可能发生井喷事故，井喷时可能出现原油、天然气、硫化氢等有毒物质，若防护不当，可能致使操作人员中毒。天然气的主要成分是甲烷、乙烷，是无色、无臭、低毒气体，人员短时间内吸入高浓度的天然气，可引起急性中毒事故。

酸化施工过程中使用的复合酸中含有一定比例的氢氟酸，氢氟酸具有毒性，若防护不当，可能致使操作人员中毒。

含硫气体对人体具有一定的毒性，当油气井内含有大量的硫化氢气体时，作业人员在此类油气井进行井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）时，如果因井下情况不明或其他意外原因发生大量硫化氢气体泄漏，作业人员没有可靠的防护措施，可能导致作业人员中毒。

不同浓度的硫化氢对人体的危害见下表3-7。

表3-7  硫化氢对人体的危害

| 空气中浓度 mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 | 空气中浓度 mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.04（0.02） | 感到臭味 | 300（200） | 暴露时间长则有中毒症状 |
| 0.5（0.33） | 感到明显臭味 | 300～450（200～500） | 暴露1h引起亚急性中毒 |
| 5.0（3.3） | 有强烈臭味 | 375～525（250～350） | 4h～8h内有生命危险 |
| 7.5（5） | 有不快感 | 525～600（350～400） | 1h～4h内有生命危险 |
| 15（10） | 刺激眼膜 | 900（600） | 暴露30min会引起致命性中毒 |
| 35～45（23.3～30） | 强烈刺激粘膜 | 1500（1000） | 引起呼吸道麻痹，有生命危险 |
| 150～300（100～200） | 嗅觉在15min内麻痹 | 1500～2250（1000～1500） | 在数分钟内死亡 |
| 75～150（50～100） | 刺激呼吸道 |  |  |

含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。不同浓度的二氧化硫对人体的危害见下表3-8。

表3-8  二氧化硫对人体的危害

| 空气中浓度mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- |
| 2.71（1） | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 5.42（2） | 美国政府工业卫生专家联合会（ACGIH）推荐的阈限值 |
| 13.50（5） | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较小的刺激。 |
| 32.49（12） | 刺激嗓子咳嗽，胸腔收缩，流眼泪和恶心 |
| 271（100） | 立即对生命和健康产生危险的浓度 |
| 406.35（150） | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 1354.50（500） | 即使吸入一口，就会产生窒息感，应立即救治，提供人工呼吸会心肺复苏技术 |
| 2708.99（1000） | 如不立即救治就会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏 |

### 3.3.4 物体打击

物体打击事故是井场作业施工过程中发生频率最高的事故，引起物体打击事故的原因有：

1.工作场所狭小，缺乏躲避空间或操作人员违反操作规程；

2.进行管线、井口装置、设备等拆装作业时，用力过猛，致使部件或工具失控；

3.张紧的钢丝绳、绷绳等断裂抽出；

4.高压作业中，由于压力过高、系统试压不合格、压力超过系统承受压力等级，引起管线破裂，流体刺漏、井口抬升等；

5.作业时高压管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动。

6.使用不合格的吊具，或者工具等坠落对现场作业人员造成伤害。

### 3.3.5 机械伤害

作业施工过程中，需要一些专门的机械设备，若这些机械设备本身存在的故障未及时排除，可能会成为引发重大机械事故的隐患，造成机毁人亡的恶性事故。

地面管线试压过程中，由于压力过高，管线不合格以及其他原因造成的地面管线憋坏，井口抬升，照成的人员伤亡，设备损坏。

机械外露的运动部分缺乏防护罩或防护罩失效，联锁保护装置失灵或在检修作业中拆下后未复原，在运行中可引起绞、辗等伤害，或因运动部件断脱、飞出而造成人身伤亡及机器损坏事故。机械设备检修时，存在惯性的机械部件未可靠的停止（如刹车失灵）、未可靠切断动力源（如电源、气源等）、检修过程中发生违章操作（如意外送电）、安全防护装置损坏或缺失等都可能引起机械伤害事故。

### 3.3.6 触电

电气设备、电气线路是引发触电事故的危险源。若电气设备、线路的绝缘损坏或因腐蚀、老化引起绝缘性能降低，带电体外露，安全距离不足，未设可靠的接地保护或漏电保护装置，高压电窜入低压线路，非专业人员违章进行电气作业，电气作业人员违反电气作业安全规程等，人体直接或间接触及带电体，都会导致触电事故发生。

进行起重吊装作业时，若作业场地附近有高压线，吊物、钢丝绳等与高压线搭接，可能发生触电；运输超高、超长设备时，与沿途的架空线路搭接，也会发生触电。

野外露天设置的电气开关，经风吹日晒，易造成线路老化、设施锈蚀，造成接触不良。夏季雨水较多，各电气开关易吸潮造成短路，引发触电事故。因此，野外施工作业要特别加强电气设备的维修及使用管理，电气维修一定要切断电源，严格执行挂牌制度，防止意外触电事故的发生，手持电动工具一定要安装漏电保护器，设备电源线沿地面铺设经过道路时，应有保护设施。

### 3.3.7 车辆伤害

井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）流动性大，人员和设备的搬迁全部依靠运输车辆完成。石油企业的交通运输，往往车多路窄、各种特种车辆车体大而笨重，经常在路面状况不良的道路上行驶，受人员、车辆、路况、天气等原因容易发生各种交通事故。

作业现场情况复杂，施工车辆在井场内移动（摆车）时，由于机械故障、视野不良、人员操作失误或违章等，可能造成井场内的人员碰伤、碾压、撞击等车辆伤害事故。

### 3.3.8 灼烫

胜利油田康贝油气工程有限在酸化作业过程中，涉及的酸液存在腐蚀性，若操作人员未佩戴相应防护用品，误接触，容易造成化学性灼伤，在作业车辆运行过程中，泵体高速运转，导致温度较高，操作人员误接触容易造成烫伤。

### 3.3.9 高处坠落

大修侧钻二层台作业、井架检修等都存在高处作业，甚至是特高处作业。在进行高处作业时，防护措施不完善或存在缺陷、人员违章不系安全带或安全带系扎不可靠、因其他突发事故等原因导致人员坠下，引发高处坠落事故。

作业人员在登高过程中有高处坠落的危险，特别是在大风天气作业时，极有可能发生高处坠落，造成人员伤亡；登高作业无安全防护措施（安全带、安全绳），梯子、平台和易滑倒的操作通道地面未设有防滑措施或在阴雨天气或冬季因结冰造成钢梯、扶手、检修平台路滑的条件下作业人员进行登高作业，也有滑倒摔伤或高处坠落的可能。

### 3.3.10 坍塌

井架底座等设备设施承载能力不足，安装不牢固；使用未经检测或者检测不合格的设备设施；遇极端恶劣的自然条件、地质问题，有可能发生坍塌的危险。

3.4 主要有害因素辨识

### 3.4.1 噪声危害

各种机械运转设备如堵水/调剖的注入泵等运转时，工具、部件碰撞时发出的机械性噪声，介质输送、排放产生的空气动力性噪声，混杂在一起，可引起作业场所噪声值超标。人员长期在高噪声环境下工作，会引发噪声危害，其主要症状有听力损伤、职业性噪声聋、神经系统功能紊乱，甚至引起心血管疾病及消化系统疾病的高发。

### 3.4.2 毒物危害

石油天然气工程施工过程中可能接触到天然气、油蒸气、硫化氢、二氧化硫等有毒、有害物质。这些有毒、有害物质对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，短时间内高浓度接触可引起急性中毒；长期低浓度接触会引起慢性毒物危害（慢性中毒）。主要危害症状有头痛、恶心，以及呼吸道疾病等。

### 3.4.3 振动危害

机械设备运转时可产生振动，振动可引起机械效应、生理和心理的效应，长期接触会给人带来危害，我国已将振动病列为法定职业病。

振动分为全身振动和局部振动。本项目作业时多为局部振动，局部接触强烈振动主要是以手接触振动工具的方式为主的，长期持续使用振动工具能引起末梢循环、末神经和骨关节肌肉运动系统的障碍，严重时可患局部振动病。

3.5 自然灾害的影响

该企业主要服务于石油开发中心、滨南采油厂、胜利采油厂、鲁胜公司，作业地点主要涉及东营市、滨州等，石油作业队伍长年处于野外作业环境中，易受到自然灾害如：雷电、大风、雨、寒冷、高温酷暑等的侵袭，发生一些灾害性的事故。此外施工作业流动性大，长距离的流动可能造成人员水土不服、气候不适等。

对本工程施工影响较大的自然灾害有：雷电袭击、大风和高温、低温、地震灾害等。

### 3.5.1 雷电袭击

雷电是大自然中的静电放电现象，建构筑物（如井架）、输变电线路和变配电装置等设施及设备遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的损坏，直接或间接地造成人员伤亡，引发火灾、爆炸事故的发生。

### 3.5.2 大风灾害

六级以上强风有造成设备及建、构筑物倾斜、倒塌，甚至造成设备、管道扭曲、破裂的危险，可导致物料泄漏、火灾、爆炸等事故。

### 3.5.3 高温、低温

温度的升高会引起爆炸性气体的爆炸浓度极限范围扩大，增加易燃、易爆介质的火灾、爆炸危险性。夏季高温环境下，野外作业的施工人员室外工作时间过长且无有效的防暑降温措施，可能引起人员的高温中暑。

在极端低温条件下，若无有效的防冻保温措施，可引起管线中介质的冻堵，泵压升高，引起管线损坏、介质泄漏；人员在室外作业工作时间过长，可能引起人员冻伤。

无论是高温还是低温环境，都可影响人员的情绪、反应灵敏性，增加违章事故发生的频率，并可能成为引发其他事故的诱因。

### 3.5.4 地震灾害

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，具有突发性和难以预报的特点，地震产生的强烈振动除可直接导致建构筑物倒塌、电杆折断、容器管道破裂、火灾爆炸之外，还会伴随出现海啸、断层、地裂、山崩、滑坡及地面隆起和下沉现象。对石油工业生产来说，地震会造成钻机倾覆、油（气）井毁坏、管道及阀件断裂等震害，同时害往往伴随火灾、爆炸等严重的二次灾害的发生。

3.6 重大危险源辨识

### 3.6.1 重大危险源辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18的规定进行分类。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

### 3.6.2 重大危险源辨识过程

胜利油田康贝油气工程有限公司施工队，流动性很大，无固定的作业场所，从事的井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）过程中不存在危险化学物质的生产，储存。

井下作业过程中涉及危险物质柴油，现场不设储存设施。

酸化施工过程中根据岩层性质使用盐酸、复合酸，复合酸中含有极少量氢氟酸，浓度不超过2%-3%，复合酸最大使用量26t左右，假设比例最大情况下，氢氟酸质量为0.78t。

表3-9  重大危险源辨识过程

| 序号 | 危险化学品名称 | 使用单位 | 数量 | 临界量 | S=q1/Q1 | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氟酸 | 技术服务队 | 0.78t | 50t | S=0.78/50<1 | 否 |

### 3.6.3 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，进行危险化学品重大危险源辨识可知：

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）项目未构成危险化学品重大危险源。

3.7 事故案例分析

### 3.7.1 起油管突发井喷爆燃死亡事故

一、事故经过

某年5月13号，某作业队在某井进行起油管作业施工。当起岀油管时，油套环形空间溢流出水。队长当即通知当班人员安装井口，做压井准备。5月14日0:10，在安装井口过程中，井口突然涌岀油气水混合物，井场突然发生爆燃。现场施工人员被烧伤致死，一名当地村民被烧伤。

二、事故原因

1、直接原因：

在起油管过程中，未按照施工设计要求安装防喷器，未向井筒灌注合适的压井液，使井内喷出物中天然气遇到修井机高温刹车片引起爆燃，是导致事故发生的直接原因。

村民在井场周围强行建房、在施工现场 强行拾落地油，是导致事故受伤人员增加的直接原因。

2、间接原因：

作业开工验收不合格，没有及时纠正未装防喷器的违章行为；制定的应急预案缺乏针对性，预见性不强；应急处置不当，当高含天然气的油气混合物喷出时，在没有安全保障条件下抢井口是导致事故发生的主要原因。

地质设计没有提供本井原始底层压力、油气比、产气量等数据；工程设计没有提出动管柱前洗井工序；没有给施工单位提供符合安全条件的主要场所，开工验收关不严，是导致事故发生的重要原因。

职能部门及主管领导监督管理存在一定薄弱环节，对作业场所监督不到位，对各项井控、防火防爆制度、标准、规程落实不力，是导致事故发生的原因之一。

三、防范措施

1、甲方单位作业监督应严格按照《井下作业井控管理规定》进行开工把关验收；地质方案设计审批应严格把关，在设计中不能留下隐患。

2、施工作业单位应落实井控责任制，应对各项井控、防火防爆制度、标准、规程加强落实应向井筒内灌注适合的压井液。

3、企业应对作业井控进行安全管理。要从井控设 计、现场设备安装验收、施工过程严格控制欲监督、紧急情况下应处置等各环节都不得存在 缺陷和问题，时刻给我们的安全作业敲响警钟。

### 3.7.2 井架倒塌伤亡事故

一、事故经过

1991年5月某日技校实习队在某井穿大绳施工；在立井架时右前绷绳缺一地锚，在没有采取如何安全措施的情况下带班干部周某组织穿大绳，井架工李某系好安全带并按要求固定好。搬家时游动滑车放到离井口一侧约2米左右，将大绳从天车上引下大绳后，用单股大绳拴在游动滑车吊耳处，将游动滑车吊起放到离井口近一点，在吊起游动滑车时，由于井架右前绷绳缺一地锚，井架受力不均，井架突然向左侧倾斜导致井架倒塌事故，井架工从井架甩出，送往医院经抢救无效死亡。

- 事故原因

- 安装队立起井架后带班干部明知道井架右前绷绳缺一地锚，在没有采取任何安全措施的情况下组织施工，是造成事故的直接原因。

- 在组织施工前，带班干部没有召开安全会，没有提出穿大绳安全措施和安全注意事项，没有进行安全风险评估，盲目施工，是造成事故的主要原因。

- 3、带班干部安全意识淡薄，作业人员没有按照《井下作业安全规范》组织施工，是造成事故的重要原因。

- 4、事故发生后，带班干部周某意识到事故的严重性，在交接班记录上重新补上安全会记录，死者的同学向上级领导反应了这一情况，是整个事故发生了质的变化，由正常的工业死亡事故转化为责任事故。

- 防范措施

- 1、带班干部安全意识淡薄，作业人员应严格按安全操作规程，杜绝违章作业。

- 2、强化安全教育培训，增强现场施工人员的安全意识，提高自我保护能力。

- 3、施工前及时召开班前安全会，提岀安全防范措施，特殊施工作业现场进行技术交底，制定安全防范措施和风险评估。

3.8 主要危险、有害因素分析结论

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、二氧化硫、化学助剂、柴油、盐酸、复合酸等。

主要危险因素主要有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、高处坠落、坍塌等。

主要有害因素有：噪声危害、毒物危害和振动危害。

自然灾害有：雷电袭击、大风、高温、低温、地震灾害等。

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）项目未构成危险化学品重大危险源。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分；

2、以装置和物质的特性划分。

通过对胜利油田康贝油气工程有限公司生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2 划分评价单元

根据胜利油田康贝油气工程有限公司的实际情况和安全现状评价的需要，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1、生产单元（主要针对胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业项目（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）所用主要设备、设施；生产作业场所的内、外部安全生产条件进行评价）。

2、安全管理单元（主要针对胜利油田康贝油气工程有限公司在安全管理方面的各项安全生产条件进行评价）。

4.2 评价方法选择

根据《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的要求，本次评价选择安全检查表法（SCL）、作业条件危险性评价法（LEC）对该公司的各项安全生产条件进行评价。各评价方法的具体操作程序如下表：

表4-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | SCL、LEC |
| 2 | 安全管理单元 | SCL |

4.2.1 安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4-2。

表4-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全检查表的具体操作程序如下：

1、熟悉系统

包括系统结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、平面布置、已有的安全卫生设施、安全管理现状等。

2、搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度以及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的依据。

3、划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元。

4、编制安全检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去的事故教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应采取的措施，并按照一定的要求编制安全检查表。

5、实施检查

对照已编制完成的安全检查表，进行逐项检查，对检查项目的符合性作出判断。

6、评价结果汇总

将检查的结果汇总，并据此提出具体的安全对策措施及建议。

4.2.2 作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定他们之间的函数式。对所评价的对象根据情况进行“打分”，然后根据公式计算出其危险程度。从而定量的对其危险性进行评价。

作业条件危险性评价是一种简单的半定量评价，是根据事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频率程度和一旦发生事故可能造成的后果等因素来确定的。

L-事故或危险时间发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

作业条件的危险性：D=L·E·C

- E、C取值见表4-3、4-4、4-5，D值见表4-6。

表4-3  发生事故或危险事件的可能性分值表

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1* | 实际上不可能 |
| 1* | 完全意外，极少可能 |  |  |

表4-4  暴露于危险环境的分值表

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1* | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.1 | 非常罕见地暴露 |

表4-5 发生事故或危险时间的可能结果的分值表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100* | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1* | 引人瞩目，需要救护 |

表4-6 作业条件危险性分值与危险程度表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 及其危险，不能继续作业 | 20-70 | 可能危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需要立即整改 | 20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

5 安全检查表评价

5.1 生产单元安全检查表

评价过程中，该公司大修侧钻1队在胜坨油田坨128-斜32井进行施工，该井涉及大修作业、井下复杂情况处理（打捞）作业；作业1队在乐安油田草4-3-斜326井进行施工，该井涉及小修、堵水/调剖、现场试压作业；技术服务队在尚店油田尚2-斜53井进行施工，该井为光油管酸化作业。评价组根据胜坨油田坨128-斜32井、乐安油田草4-3-斜326井及尚店油田尚2-斜53井进行检查评价。

### 5.1.1 胜坨油田坨128-斜32井（大修作业、井下复杂情况处理（打捞））

1.施工情况简介

1）井场道路及井场周边环境

胜坨油田坨128-斜32井位于东营市东营区，属于胜利采油厂采油管理七区，坨128-斜32井进井路均为素土夯实路，井道路状况良好；周围为农田及荒地。井场四周设有警戒线，外部人员不能随便进入现场。井场内有值班站房，井场布置能够满足施工需要。井场无污染，井口装置、生产设施配套基本齐全。上述井场井进井道路及周边环境见图5-1。

图5-1  胜坨油田坨128-斜32井进场道路及周边环境

- 施工工序

- 1.装封井器，井口安装防喷器，并注意井控。起出原井管柱，仔细检查油管、大四通、悬挂器、套管短节及井下工具使用情况，更换不合格工具及油管。

- 2.大修打捞。

- 3.通井。用Φ114通井规通井至井底。

- 4.全井测40臂。

- 5.按设计要求下入完井管柱，Φ58mm通管规通管

- 6.试压，打压8、12、18Mpa，各稳压5分钟不降合格，继续打压至压力突降。

- 7.井口齐全、不渗不漏、洗井正常、注水合格后交井。

3）井身机构及井控设备配置

表5-1  井身结构情况

| 套管层次 | 外径 | 钢级 | 壁厚 | 内径 | 抗内压 | 联入/顶深 | 下入深度 | 水泥返深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  | mm | mm | MPa | m | m | m |
| 表层套管 | 339.7 | J55 | 9.65 | 320.4 |  |  | 339.7 | 0 |
| 油层套管 | 139.7 | N80 | 7.72 | 124.26 |  | 4.67 | 2363.26 | 1113.5 |
| 油层套管 | 139.7 | P110 | 9.17 | 121.36 |  | 4.67 | 3017.46 | 1113.5 |
| 特殊套管位置 | 1598.51-1600.67,2239.62-2241.78,2647.97-2650.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 套管接箍位置 | 2950.01，2961.23，2972.37，2983.01，2994.66，3005.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 套管完好情况说明 | 套管无破损，鱼顶为半个油管节箍2360米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-2  井控设备配置情况

| 设备类型 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 现场试压要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业液压双闸板防喷器 | 2FZ18-35 | 台 | 1 | 试压35MPa，稳压30min，压降不超过0.7MPa为合格，试压合格。 |
| 油管旋塞阀 | XSF-35 | 台 | 1 | 根据井口、防喷器的额定工作压力确定试压压力，稳压15min，压降不超过0.7MPa为合格。（备注：钻杆旋塞阀） |
| 油管旋塞阀 | XSF-35 | 台 | 1 | 根据井口、防喷器的额定工作压力确定试压压力，稳压15min，压降不超过0.7MPa为合格。（备注：钻杆旋塞阀） |

井控设备安装示意图：

3）平面布置情况

图5-2  井控设备安装示意图

4）设备设施及现场施工情况

大修、井下复杂情况处理（打捞）设备设施详见表5-3。

设备设施及现场情况见图5-3。

图5-3  设备设施及现场情况图

本次评价的胜坨油田坨128-斜32井主要设备设施定期检测，配备正压式空气呼吸器、硫化氢报警仪等数量满足要求，并定期检测合格，使用日期在检测有效期范围内。

2.安全检查表评价

本节根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表。

表5-3  生产单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 井场平面布置 |  |  |  |
|  | 值班房、发电房、储油罐应放置于季节风的上风向，且距井口不应小于30m，防喷器远程控制台应面对修井机侧前方25m以外摆放。 | SY/T5727-2020 3.2.3 | × | 经现场测量，值班房与井口距离约60m，远程控制台距井口21.5m。 |
|  | 放喷管线及测试流程出口应接至距井口不小于30m以外的安全地带，高压油气井或高含硫化氢等有毒有害气体的井，管线应接至距井口不小于75m以远的安全地带。 | SY/T6690-2016 5.1.3.6 | √ | 经现场测量，放喷管线出口距井口30m。 |
|  | 放喷管线及测试流程管线每隔10m~15m、转弯处用地锚或地脚螺栓水泥基墩(长、宽、高分别为0.8m，0.6m，0. 8m)或预制基墩固定牢靠；水泥基墩预埋地脚螺栓直径不小于20mm，埋深不小于0.5m，固定压板圆弧应与放喷管线管径匹配，加装缓冲减震垫；跨越河沟、水塘等障碍宽度大于10m以上时应架桥支撑牢固：高压井、高产气井放喷管线出口处用双地锚(基墩)固定。 | SY/T6690-2016 5.1.3.7 | √ | 放喷管线每隔大约12m用地锚固定牢靠；地锚埋深1.5m。 |
| - 二 | 设备、设施 |  |  |  |
| - 2.1 | 井下作业设备、设施 |  |  |  |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》第三十六条 | √ | 定期检查，由检查人签字；并定期由第三方机构检测。 |
|  | 安装自封、半封或组合防喷器，保证在起下管柱中能及时安全地封闭油套环形空间和整个套管空间。所有高压油气井应采用液压封井器，配置远程液压控制台和连接高压节油管汇。远程控制台电源应从发电房内用专线引出并单独设置控制开关。 | SY/T5225-2019 4.2.1 | √ | 配置远程液压控制台，远程控制台电源由专线引出并设独立开关。 |
|  | 井控装置（除自封或环形封井器外）、变径法兰、高压防喷管的压力等级：应大于生产时预计的最高关井井口压力，或大于油气层最高地层压力，按试压规定试压合格。井控装置的安装、试压、使用和管理按 SY/T 6690 的规定执行。 | SY/T5225-2019 4.2.3 | √ | 现场查看《井控装置现场试压报告单》防喷器、旋塞阀、压井及节流管汇试压结论为合格。 |
|  | 井口装置及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电。当发生漏油、漏电时，应采取如下措施： ——井口装置一旦泄漏油、气、水时，应先放压，后整改；若不能放压或不能完全放压需要卸掉井口整改时，应无压井，后整改。 一一地面设备发生泄漏动力油时，应采取措施予以整改；严重漏油时，应停机整改。 ——地面油气管线、流程装置发生泄漏油、气时，应关闭泄漏流程的上、下游闸门，对泄漏部位整改。 ——发现地面设备漏电，应断开电源开关。 | SY/T5225-2019 4.3.2 | √ | 井口装置及其他设备无漏油，漏电。 |
|  | 压井管线、出口管线应是钢质管线，各段的压力等级、防腐能力应符合设计要求，满足油气井施工需要；进、出口管线应固定牢固，按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.4 | √ | 出口管线等为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 放喷管线应是钢质管线，各段的压力等级、防硫化氢腐蚀能力应符合设计要求，满足油气井放喷需要，管线固定牢固按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.8 | √ | 放喷管线为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 所有设备应按设备操作规程进行安装，做到“平、稳、正、全、牢”。 | SY/T5727-2020 3.3.1 | √ | 设备安装平稳。 |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 设备部件、附件、安全装置、护罩齐全，无缺损变形。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件、连接件紧固可靠。 |
|  | 井架不应有变形等缺损，定期检测应符合SY/T6326中的规定。 | SY/T5727-2020 3.4.1 | √ | 现场检查设备台账，井架定期检测，无变形缺损。 |
|  | 井架逃生装置应符合SY/T 7028的规定。 4.1 设计有二层操作平台的钻井、修井井架，都应至少配备一套逃生装置。 5.1 每套逃生装置应有供应商出具的产品检验合格证、使用说明书、零部件配置清单等。9.1 每套装置至少应配备两副与逃生装置相配套的多功能安全带，井架工在二层操作平台T作时应全过程穿着多功能安全带。 9.9 下滑人员的落地点处，应设置缓冲沙坑或软垫。 9.10 下滑人员的落地点，应尽量选择在季风方向的上风口处。 | SY/T5727-2020 3.4.3 | √ | 二层平台配备一套逃生装置，配备两副多功能安全带，下滑人员的落地点处设软垫。 |
|  | 井架及二层平台不应摆放和悬挂与生产无关的物品，工具应拴牢保险绳。 | SY/T5727-2020 3.5.2 | √ | 井架及二层平台未摆放和悬挂与生产无关的物品。 |
|  | 设备护栏、梯子齐全、紧固、完好。 | SY/T5727-2020 3.6.1 | √ | 设备护栏、梯子齐全。 |
|  | 天车应安装操作安全防护装置，并有钢丝绳防跳槽装置。 | SY/T5727-2020 3.6.2 | √ | 天车设围栏防护，并有钢丝绳防跳槽装置。 |
|  | 应使用直径不小15.5mm的钢丝绳，绷绳无打结、断股。 | SY/T5727-2020 3.7.2 | √ | 钢丝绳直径不小15.5mm。 |
|  | 井架绷绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： - 一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 - 一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.7.3 | √ | 井架绷绳无断丝。 |
|  | 绷绳端的卡固应用不少于3个等径绳卡。 | SY/T5727-2020 3.7.4 | √ | 绷绳端设4个卡固。 |
|  | 使用修井机作业时，应根据修井机型号选择满足安全需要的承载绷绳，两端各用4个相应规格的绳卡卡固。 | SY/T5727-2020 3.7.8 | √ | 两端各用4个绳卡卡固。 |
|  | 有二层台时，逃生绷绳上端应固定在便于逃生处，逃生绷绳与地面夹角应为30° ~ 75"，着陆点应设缓冲沙坑(物)。 | SY/T5727-2020 3.7.9 | √ | 逃生绷绳与地面夹角应为45°，着陆点设软垫。 |
|  | 地锚不应打在虚土或水坑等松软地中。 | SY/T5727-2020 3.8.3 | √ | 地锚固定牢固。 |
|  | 地锚外露不高于100mm。 | SY/T5727-2020 3.8.4 | √ | 地锚外露80mm。 |
|  | 传动、转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 转动部位护栏齐全牢靠。 |
|  | 修井机作业时，各千斤支座稳固，停放在地基平整坚实处，并锁紧各支腿备帽。额定钩载800kN及以上修井机应使用船型底座。 | SY/T5727-2020 3.9.4 | √ | 修井机停放地基平整坚实。 |
|  | 刹车系统应完好可靠，有专人负责检查保养，带式刹车刹把和液控盘刹驻车制动手柄应配有锁止装置。 | SY/T5727-2020 3.10.1 | √ | 带式刹车刹把设锁止装置。 |
|  | 气控系统气压低于0.7MPa不得操作绞车进行作业。 | SY/T5727-2020 3.10.2 | √ | 气控系统气压0.8Mpa-1Mpa。 |
|  | 刹带无变形、无裂纹，刹带顶丝、顶轮、弹簧齐全完好，间隙合格。刹带片磨损剩余厚度不应超过刹车片固定螺栓上平面，固定螺栓齐全紧固。 | SY/T5727-2020 3.10.4 | √ | 刹带无变形、裂纹。 |
|  | 应配备防碰装置，防碰天车装置灵活好用，防碰距离应不小于2.5m，定期检查防碰装置的完好性。 | SY/T5727-2020 3.10.9 | √ | 防碰天车装置灵活好用，防碰距离3m。 |
|  | 使用修井机作业时，死绳固定器应可靠有效。 | SY/T5727-2020 3.11.4 | √ | 死绳固定器可靠有效。 |
|  | 指重表（拉力表）应定期校验，确保灵敏、准确，表面清洁。 | SY/T5727-2020 3.11.6 | √ | 拉力表定期校验。 |
|  | 游动滑车、天车、滑轮应转动灵活、护罩完好。 | SY/T5727-2020 3.12.1 | √ | 天车等转动灵活。 |
|  | 大钩弹簧、保险(锁)销应完好，转动灵活，耳环螺栓应紧固。 | SY/T5727-2020 3.12.2 | √ | 大钩弹簧、保险(锁)销完好。 |
|  | 压井、替喷、放喷、气举、气化水洗井的施工，流程连接应使用钢质硬管线并用地锚（水泥基墩等）固定，放喷管线转弯处应使用角度不小于120°钢质弯头或90°带抗冲蚀功能的弯头。 | SY/T5727-2020 3.16.1 | √ | 压井等流程连接使用钢质硬管线并用地锚固定，放喷管线无转弯。 |
|  | 节流压井管汇各连接部位应采用螺纹或标准法兰进行连接。流程各部位应试压合格。 | SY/T5727-2020 3.16.2 | √ | 节流压井管汇流程各部位经试压合格。 |
|  | 出口管线应使用钢质管线，中间10m～15m 和转弯处用地锚(水泥基墩等)固定。 | SY/T5727-2020 3.16.5 | √ | 出口管线使用钢质管线，中间 地锚固定。 |
|  | 节流管汇和压井管汇的额定工作压力应不小于防喷器的额定工作压力，各闸门开关应有状态标识。 | SY/T5727-2020 3.17.5 | √ | 节流管汇、压井管汇和防喷器经试压合格，各闸门开关设有状态标识。 |
|  | 压井管汇和节流管汇应安装在钻台或操作台以外，并摆放平整。 | SY/T5727-2020 3.17.6 | √ | 压井管汇和节流管汇安装在操作台以外，并摆放平整。 |
|  | 防喷器液压管线应有防碾压保护。 | SY/T5727-2020 3.17.7 | × | 防喷器液压管线未设防碾压保护。 |
|  | 井口应备有与井内管柱匹配的并接好旋塞阀的防喷短节，旋塞阀开关灵活并处于开启状态。 | SY/T5727-2020 3.17.10 | √ | 井口备有接好旋塞阀的防喷短节。 |
|  | 防喷设施和工具、用具应齐全完好，摆放整齐。 | SY/T5727-2020 3.17.11 | √ | 防喷设施和工具齐全完好，摆放整齐。 |
|  | 作业设备：a)施工作业设备安装平稳、固定牢靠，各部位连接紧固，无松动、开焊等；b)井架、井架底座结构件连接螺栓、弹簧垫、销子、抗剪销及保险别针齐全紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；c)游动和提升系统不应有严重磨损，应转动灵活、护罩完好；d)顶驱导轨无变形，裂纹，导轨连接销及U型卡锁销齐全紧固，保护功能齐全，有效报警系统工作正常；e)司钻操作台固定牢靠，仪表完好、清晰，各阀件齐全，标识清楚；f) 固控系统安装牢固，防护罩、网、护栏等完好；g) 泥浆泵安装牢固，护罩齐全，安全阀检定合格；h)压裂（酸化）机组应符合设计要求，运转正常，发动机紧急熄火装置性能良好，安全销有效；i) 压裂管汇车应定期进行检测，吊钩、钢丝绳无缺陷；j) 混砂车密度计外观无破损、固定牢固，必须加锁，有放射源警示牌；k) 蒸汽发生器应符合设计要求，并经检验，自控系统正常，指示灯完好、报警器定值正常；l) 所有设备安全附件检测有效，测量仪表数值准确，校验有效。 | AQ2041-2012 5.5.5.2 | √ | 施工作业设备安装平稳、固定牢靠；井架、井架底座连接紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；游动和提升系统转动灵活、护罩完好；司钻操作台固定牢靠。 |
|  | 放喷管线及测试流程应采用钢质管线，至少应接一条，其通径不小于50mm，转弯处应使用不小于90°的锻造钢质弯头。气井(高气油比井)不使用活动弯头连接，含硫化氢气井宜根据现场风向设置主副放喷池，放喷管线应不少于两条，且相互为大于90°夹角的两个方向接出井场。 | SY/T6690-2016 5.1.3.5 | √ | 放喷管线采用钢质管线。 |
| - 三 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十五条 | √ | 设有明显的安全警示标志。 |
|  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | √ | 设有严禁烟火标志。 |
|  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | √ | 设有防火防爆标志及风向标。 |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | √ | 现场设置有一定数量的安全警示标志。 |
|  | 井场应设置逃生路线标志、紧急集合点和风向标，设有安全通道并保证畅通。 | SY/T5727-2020 3.2.5 | √ | 井场设紧急集合点和风向标，安全通道保证畅通。 |
|  | 标牌安装应牢固、可靠，位置醒目、内容清晰，字体应采用蚀刻。 | SY/T7425-2018 5.2.13 | √ | 标牌安装应牢固、可靠。 |
| - 四 | 供配电及接地 |  |  |  |
|  | 井架本体可作为引下线，应保证电气连接。接地装置接地电阻不应大于4Ω，接地点不应少于两处，且对称布置。 | SY/T5727-2020 3.4.7 | √ | 井架经防雷检测合格，设两处接地点。 |
|  | 远程控制台电源应使用单独的开关控制，满足三相五线制并安装保护接地线。 | SY/T5727-2020 3.17.9 | √ | 远程控制台电源使用单独的开关控制 |
|  | 不应将供电线路直接挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上。 | SY/T5727-2020 3.19.1.8 | √ | 供电线路利用2.5m架空杆架空敷设。 |
|  | 值班房配线应采用绝缘导线，进户线过墙应穿绝缘管保护，并设防雨弯。 | SY/T5727-2020 3.19.2.1 | √ | 值班房配线采用绝缘导线，进户线过墙穿绝缘管保护。 |
|  | 配电箱应防雨通风、保持干燥。 | SY/T5727-2020 3.19.4.1 | √ | 配电箱设置在防雨通风处。 |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | √ | 配电箱前地面设有绝缘垫。 |
|  | 配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接零(接PE线)。 | SY/T5727-2020 3.19.8.1 | √ | 配电箱、电机等做保护接地。 |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 进出井场的车辆排气管安装阻火器。 |
| - 五 | 施工过程安全管理 |  |  |  |
|  | 游动滑车大钩应定期进行探伤检修，并符合SY/T 6605的规定。 | SY/T5727-2020 3.12.3 | √ | 游动滑车大钩定期检测合格。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | √ | 正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具。 |
|  | 应根据井下作业地质设计、工程设计编制施工设计，并按企业规定分级审批。 | SY/T5727-2020 4.1.5 | √ | 编制有施工设计并经审批。 |
|  | 根据施工环境变化应进行风险识别、评估，采取风险控制措施并制订应急预案。 | SY/T5727-2020 4.1.6 | √ | 已制订应急预案。 |
|  | 施工过程中需要进行动火、动土、进入有限空间等特殊作业时，应按照作业许可的规定，办理作业许可。 | SY/T5225-2019 8.1.2 | √ | 施工过程涉及的临时用电等特殊作业办理作业票。 |
|  | 按施工设计要求做好施工前准备，经开工验收合格方可开工。 | SY/T5727-2020 4.1.7 | √ | 经现场检查，施工经开工验收合格，并留存开工验收单。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备便携式硫化氢检测仪、正压式空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 根据设计，施工作业过程中，有产生井内压力变化的环节，应有具体的井控防范措施。 | SY/T6690-2016 6.10.1 | √ | 施工设计中有具体的井控防范措施。 |
| - 六 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T 6277-2017 5.1.6.1 | √ | 现场建立有空气呼吸器台账，并经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢检测仪每年至少检验一次。 | SY/T 6277-2017 5.2.6 | √ | 现场建立有硫化氢检测仪台账，并经定期检测合格。 |
|  | 在用石油钻、修井用吊具应进行定期检验。定期检验周期为2年。 | SY/T 6605-2018 6.1 | √ | 修井用吊具进行了定期检验。 |
|  | - 安全阀的校验周期应当符合以下要求： - 安全阀定期校验，一般每年至少一次，安全技术规范有相应规定的从其规定； - 经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。 | TSGZF001-2006（2009第1号修改单） B6.3.1 | √ | 现场安全阀定期校验合格。 |
|  | - 井队防雷装置应由专业防雷检测机构定期检测，检测周期不应超过一年。 | SY/T7386-2017 6.1.1 | √ | 井架底座由专业防雷检测机构定期检测合格。 |

评价小结：

胜坨油田坨128-斜32井安全检查表共设73项检查内容，71项符合要求，2项不符合：1.防喷器远程控制台距井口21.5m。2.防喷器液压管线未设防碾压保护。

### 5.1.2 乐安油田草4-3-斜326井（小修、堵水/调剖、现场试压作业）

1.施工情况简介

1）井场道路及井场周边环境

乐安油田草4-3-斜326井位于东营市，属石油开发中心有限公司胜科管理区。乐安油田草4-3-斜326井进井路为水泥路面，井道路状况良好；周围为农田及荒地，距离井口500m范围内没有学校、医院、大型油库等人口密集性、高危险性场所。井场四周设有警戒线，外部人员不能随便进入现场。井场内有值班站房，井场布置能够满足施工需要。井场无污染，井口装置、生产设施配套基本齐全。上述井场井进井道路及周边环境见图5-4。

图5-4  乐安油田草4-3-斜326井进场道路及周边环境

2）施工工序

1.开工准备：搬上动力，按“三标”要求做好开工准备，按标准安装好防喷器材。

2.起原井注水管：无溢流后起出原井管柱，仔细检查，详细记录管柱的腐蚀、结垢情况。

3.探冲砂：下光油管底带笔尖探冲砂至1221.7m。

4.通井：通井：下Φ152mm×1500mm通井规通井至人工井底1221.7m。注意通井过程中有无遇阻显示。若通井中途遇阻加压不允许超过30KN。

5.刮管：下GX-T178刮管器刮至人工井底1221.7m。在座封位置上下10m反复刮管3-5次，本井注入水反洗井至进出口水质一致，起出刮管管柱，查看工具完好情况。

6.验套：下验套工具验套。要求试压12MPa稳压30分钟，压力下降小于0.5MPa为合格。

7.下调剖管柱、测试资料：下89mm光油管底带笔尖至1090米。按照录取资料要求测试水井的井口压降曲线、吸水剖面、注水指示指数等。

8.连接管线、试压：连接地面设备与注入管线，试压21MPa，30min压力不降为合格。注水试注流程合格后，注水20m3，求取稳定的注入压力。

9.调剖：施工过程中可根据注入压力变化适当调整注入排量和段塞用量。

10.按设计要求下完井管柱

11.反洗井：打开内管和双管环空闸门， 从油套环空进液，内管返出，排量500l/min，洗至进出口水质一致。

12.验管、试注上层、验封：打开套管及双管环空闸门，由内外管环空打液压至5MPa，稳压3分钟，压力不降为合格，继续打压至压力突降（约10MPa），打开SZSKP-112双管配水器，试注上层并验封，

13.试注下层、验封：打开套管及内外管环空闸门，由内管试注下层并验封，合格后交井。

14.资料录取要求：按照开发管理制度和相关标准要求取全取准各项资料。

- 井身机构及井控设备配置

表5-4  井身结构情况

| 套管层次 | 外径 | 钢级 | 壁厚 | 内径 | 抗内压 | 联入/顶深 | 下入深度 | 水泥返深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  | mm | mm | MPa | m | m | m |
| 表层套管 | 339.7 | J55 | 9.65 | 320.4 | 18.8 | 5.0 | 207.39 | 0 |
| 油层套管 | 177.8 | TP110H | 9.19 | 159.42 | 68.6 | 4.71 | 1232.5 | 5.02 |

表5-5  井控设备配置情况

| 设备类型 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 现场试压要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业手动双闸板防喷器 | 2SFZ18-35 | 套 | 1 | 根据井口、防喷器的额定工作压力确定试压压力21MPa，稳压15min，压降不超过0.7MPa为合格。 |
| 油管旋塞阀 | XSF-35 | 个 | 2 | 根据井口、防喷器的额定工作压力确定试压压力21MPa，稳压15min，压降不超过0.7MPa为合格。 |

- 下井工具：

图5-5  乐安油田草4-3-斜326管柱图

4）设备设施及现场施工情况

乐安油田草4-3-斜326井小修、堵水/调剖、现场试压作业主要设备如下表：

设备设施及现场情况见图5-6。

图5-6  设备设施及现场情况图

2.安全检查表评价

本节根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表。

表5-6  生产单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 井场平面布置 |  |  |  |
|  | 值班房、发电房、储油罐应放置于季节风的上风向，且距井口不应小于30m，防喷器远程控制台应面对修井机侧前方25m以外摆放。 | SY/T5727-2020 3.2.3 | √ | 经现场测量，值班房与井口距离大于33m。 |
|  | 放喷管线及测试流程出口应接至距井口不小于30m以外的安全地带，高压油气井或高含硫化氢等有毒有害气体的井，管线应接至距井口不小于75m以远的安全地带。 | SY/T6690-20165.1.3.6 | × | 经现场测量，井场受限，放喷管线出口距井口15m。 |
|  | 放喷管线及测试流程管线每隔10m~15m、转弯处用地锚或地脚螺栓水泥基墩(长、宽、高分别为0.8m，0.6m，0. 8m)或预制基墩固定牢靠；水泥基墩预埋地脚螺栓直径不小于20mm，埋深不小于0.5m，固定压板圆弧应与放喷管线管径匹配，加装缓冲减震垫；跨越河沟、水塘等障碍宽度大于10m以上时应架桥支撑牢固：高压井、高产气井放喷管线出口处用双地锚(基墩)固定。 | SY/T6690-20165.1.3.7 | √ | 放喷管线每隔大约12m用水泥基墩预固定牢靠。 |
| - 二 | 设备、设施 |  |  |  |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》第三十六条 | √ | 定期检查，由检查人签字；并定期由第三方机构检测。 |
|  | 井控装置（除自封或环形封井器外）、变径法兰、高压防喷管的压力等级：应大于生产时预计的最高关井井口压力，或大于油气层最高地层压力，按试压规定试压合格。井控装置的安装、试压、使用和管理按 SY/T 6690 的规定执行。 | SY/T5225-2019 4.2.3 | √ | 现场查看《井控装置现场试压报告单》防喷器、旋塞阀、压井及节流管汇试压结论为合格。 |
|  | 井口装置及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电。当发生漏油、漏电时，应采取如下措施： ——井口装置一旦泄漏油、气、水时，应先放压，后整改；若不能放压或不能完全放压需要卸掉井口整改时，应无压井，后整改。 一一地面设备发生泄漏动力油时，应采取措施予以整改；严重漏油时，应停机整改。 ——地面油气管线、流程装置发生泄漏油、气时，应关闭泄漏流程的上、下游闸门，对泄漏部位整改。 ——发现地面设备漏电，应断开电源开关。 | SY/T5225-2019 4.3.2 | √ | 井口装置及其他设备无漏油，漏电。 |
|  | 压井管线、出口管线应是钢质管线，各段的压力等级、防腐能力应符合设计要求，满足油气井施工需要；进、出口管线应固定牢固，按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.4 | √ | 出口管线等为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 放喷管线应是钢质管线，各段的压力等级、防硫化氢腐蚀能力应符合设计要求，满足油气井放喷需要，管线固定牢固按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.8 | √ | 放喷管线为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 所有设备应按设备操作规程进行安装，做到“平、稳、正、全、牢”。 | SY/T5727-2020 3.3.1 | √ | 设备安装平稳。 |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 设备部件、附件、安全装置、护罩齐全，无缺损变形。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件、连接件紧固可靠。 |
|  | 井架不应有变形等缺损，定期检测应符合SY/T6326中的规定。 | SY/T5727-2020 3.4.1 | √ | 现场检查设备台账，井架定期检测，无变形缺损。 |
|  | 应使用直径不小15.5mm的钢丝绳，绷绳无打结、断股。 | SY/T5727-2020 3.7.2 | √ | 钢丝绳直径不小15.5mm。 |
|  | 井架绷绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： - 一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 - 一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.7.3 | √ | 井架绷绳无断丝。 |
|  | 绷绳端的卡固应用不少于3个等径绳卡。 | SY/T5727-2020 3.7.4 | √ | 绷绳端设4个卡固。 |
|  | 使用修井机作业时，应根据修井机型号选择满足安全需要的承载绷绳，两端各用4个相应规格的绳卡卡固。 | SY/T5727-2020 3.7.8 | √ | 两端各用4个绳卡卡固。 |
|  | 地锚不应打在虚土或水坑等松软地中。 | SY/T5727-2020 3.8.3 | √ | 地锚固定牢固。 |
|  | 地锚外露不高于100mm。 | SY/T5727-2020 3.8.4 | √ | 地锚外露80mm。 |
|  | 传动、转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 转动部位护栏齐全牢靠。 |
|  | 修井机作业时，各千斤支座稳固，停放在地基平整坚实处，并锁紧各支腿备帽。额定钩载800kN及以上修井机应使用船型底座。 | SY/T5727-2020 3.9.4 | √ | 修井机停放地基平整坚实。 |
|  | 刹车系统应完好可靠，有专人负责检查保养，带式刹车刹把和液控盘刹驻车制动手柄应配有锁止装置。 | SY/T5727-2020 3.10.1 | √ | 带式刹车刹把设锁止装置。 |
|  | 气控系统气压低于0.7MPa不得操作绞车进行作业。 | SY/T5727-2020 3.10.2 | √ | 气控系统气压0.8Mpa-1Mpa。 |
|  | 刹带无变形、无裂纹，刹带顶丝、顶轮、弹簧齐全完好，间隙合格。刹带片磨损剩余厚度不应超过刹车片固定螺栓上平面，固定螺栓齐全紧固。 | SY/T5727-2020 3.10.4 | √ | 刹带无变形、裂纹。 |
|  | 使用修井机作业时，死绳固定器应可靠有效。 | SY/T5727-2020 3.11.4 | √ | 死绳固定器可靠有效。 |
|  | 指重表（拉力表）应定期校验，确保灵敏、准确，表面清洁。 | SY/T5727-2020 3.11.6 | √ | 拉力表定期校验。 |
|  | 大钩弹簧、保险(锁)销应完好，转动灵活，耳环螺栓应紧固。 | SY/T5727-2020 3.12.2 | √ | 大钩弹簧、保险(锁)销完好。 |
|  | 压井、替喷、放喷、气举、气化水洗井的施工，流程连接应使用钢质硬管线并用地锚（水泥基墩等）固定，放喷管线转弯处应使用角度不小于120°钢质弯头或90°带抗冲蚀功能的弯头。 | SY/T5727-2020 3.16.1 | √ | 压井等流程连接使用钢质硬管线并用地锚固定，放喷管线无转弯。 |
|  | 出口管线应使用钢质管线，中间10m～15m 和转弯处用地锚(水泥基墩等)固定。 | SY/T5727-2020 3.16.5 | √ | 出口管线使用钢质管线，中间 地锚固定。 |
|  | 防喷设施和工具、用具应齐全完好，摆放整齐。 | SY/T5727-2020 3.17.11 | √ | 防喷设施和工具齐全完好，摆放整齐。 |
|  | 作业设备：a)施工作业设备安装平稳、固定牢靠，各部位连接紧固，无松动、开焊等；b)井架、井架底座结构件连接螺栓、弹簧垫、销子、抗剪销及保险别针齐全紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；c)游动和提升系统不应有严重磨损，应转动灵活、护罩完好；d)顶驱导轨无变形，裂纹，导轨连接销及U型卡锁销齐全紧固，保护功能齐全，有效报警系统工作正常；e)司钻操作台固定牢靠，仪表完好、清晰，各阀件齐全，标识清楚；f)固控系统安装牢固，防护罩、网、护栏等完好；g)泥浆泵安装牢固，护罩齐全，安全阀检定合格；h)压裂（酸化）机组应符合设计要求，运转正常，发动机紧急熄火装置性能良好，安全销有效；i)压裂管汇车应定期进行检测，吊钩、钢丝绳无缺陷；j) 混砂车密度计外观无破损、固定牢固，必须加锁，有放射源警示牌；k)蒸汽发生器应符合设计要求，并经检验，自控系统正常，指示灯完好、报警器定值正常；l)所有设备安全附件检测有效，测量仪表数值准确，校验有效。 | AQ2041-2012 5.5.5.2 | √ | 施工作业设备安装平稳、固定牢靠；井架、井架底座连接紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；游动和提升系统转动灵活、护罩完好；司钻操作台固定牢靠。 |
|  | 放喷管线及测试流程应采用钢质管线，至少应接一条，其通径不小于50mm，转弯处应使用不小于90°的锻造钢质弯头。气井(高气油比井)不使用活动弯头连接，含硫化氢气井宜根据现场风向设置主副放喷池，放喷管线应不少于两条，且相互为大于90°夹角的两个方向接出井场。 | SY/T6690-2016 5.1.3.5 | √ | 放喷管线采用钢质管线。 |
| - 三 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十五条 | √ | 设有明显的安全警示标志。 |
|  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | √ | 设有严禁烟火标志。 |
|  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | √ | 设有防火防爆标志及风向标。 |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | × | 修井机机车禁止攀爬警示牌油污，内容模糊不清。 |
|  | 井场应设置逃生路线标志、紧急集合点和风向标，设有安全通道并保证畅通。 | SY/T5727-2020 3.2.5 | √ | 井场设紧急集合点和风向标，安全通道保证畅通。 |
| - 四 | 供配电及接地 |  |  |  |
|  | 井架本体可作为引下线，应保证电气连接。接地装置接地电阻不应大于4Ω，接地点不应少于两处，且对称布置。 | SY/T5727-2020 3.4.7 | √ | 井架经防雷检测合格，设两处接地点。 |
|  | 不应将供电线路直接挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上。 | SY/T5727-2020 3.19.1.8 | √ | 供电线路利用2.5m架空杆架空敷设。 |
|  | 值班房配线应采用绝缘导线，进户线过墙应穿绝缘管保护，并设防雨弯。 | SY/T5727-2020 3.19.2.1 | √ | 值班房配线采用绝缘导线，进户线过墙穿绝缘管保护。 |
|  | 配电箱应防雨通风、保持干燥。 | SY/T5727-2020 3.19.4.1 | √ | 配电箱设置在防雨通风处。 |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | √ | 配电箱前地面设有绝缘垫。 |
|  | 配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接零(接PE线)。 | SY/T5727-2020 3.19.8.1 | √ | 配电箱、电机等做保护接地。 |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 进出井场的车辆排气管安装阻火器。 |
| - 五 | 施工过程安全管理 |  |  |  |
|  | 游动滑车大钩应定期进行探伤检修，并符合SY/T 6605的规定。 | SY/T5727-2020 3.12.3 | √ | 游动滑车大钩定期检测合格。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | √ | 正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具。 |
|  | 应根据井下作业地质设计、工程设计编制施工设计，并按企业规定分级审批。 | SY/T5727-2020 4.1.5 | √ | 编制施工设计并经审批。 |
|  | 根据施工环境变化应进行风险识别、评估，采取风险控制措施并制订应急预案。 | SY/T5727-2020 4.1.6 | √ | 已制订应急预案。 |
|  | 施工过程中需要进行动火、动土、进入有限空间等特殊作业时，应按照作业许可的规定，办理作业许可。 | SY/T5225-2019 8.1.2 | √ | 施工过程涉及的临时用电等特殊作业办理作业票。 |
|  | 按施工设计要求做好施工前准备，经开工验收合格方可开工。 | SY/T5727-2020 4.1.7 | √ | 经现场检查，施工经开工验收合格，并留存开工验收单。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备便携式硫化氢检测仪、正压式空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 根据设计，施工作业过程中，有产生井内压力变化的环节，应有具体的井控防范措施。 | SY/T6690-20166.10.1 | √ | 施工设计中有具体的井控防范措施。 |
| - 六 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T 6277-2017 5.1.6.1 | √ | 现场建立有空气呼吸器台账，并经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢检测仪每年至少检验一次。 | SY/T 6277-2017 5.2.6 | √ | 现场建立有硫化氢检测仪台账，并经定期检测合格。 |
|  | 在用石油钻、修井用吊具应进行定期检验。定期检验周期为2年。 | SY/T 6605-2018 6.1 | √ | 修井用吊具进行了定期检验。 |
|  | - 安全阀的校验周期应当符合以下要求： - 安全阀定期校验，一般每年至少一次，安全技术规范有相应规定的从其规定； - 经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。 | TSGZF001-2006（2009第1号修改单） B6.3.1 | √ | 现场安全阀定期校验合格。 |
|  | - 井队防雷装置应由专业防雷检测机构定期检测，检测周期不应超过一年。 | SY/T7386-20176.1.1 | √ | 井架底座由专业防雷检测机构定期检测合格。 |

评价小结：

乐安油田草4-3-斜326井安全检查表共设58项检查内容，56项符合要求，2项不符合：1.井场受限，放喷管线出口距井口15m。2.修井机机车禁止攀爬警示牌油污，内容模糊不清。

### 5.1.3 尚店油田尚2-斜53井（酸化作业）

1.施工情况简介

1）井场道路及井场周边环境

尚店油田尚2-斜53井位于滨州市惠民县，属于鲁胜公司鲁丰管理区，尚店油田尚2-斜53井进井路均为素土夯实路，井道路状况良好；周围为农田。井场四周设有警戒线，外部人员不能随便进入现场。井场内有值班站房，井场布置能够满足施工需要。井场无污染，井口装置、生产设施配套基本齐全。上述井场井进井道路及周边环境见图5-7。

图5-7  胜坨油田坨128-斜32井进场道路及周边环境

- 施工工序

- 下酸化管柱：详见下图SDS2-X53井酸化管柱图，完成尾深1500m。

- 图5-8  SDS2-X53井酸化管柱图

2.安装井口，连接施工管线：安装250型井口，连接地面施工管线，地面管线试压25MPa，稳压10min，不降、不刺不漏为合格。（要求井口装置能安全承压25MPa，井口用地锚和钢丝绳固定。）

3.试挤：打开井口油管闸门，试挤，记录排量在300L/min时，记录泵压，试挤量在5m3以上。

4.酸化施工：先正替施工，关井反应30min；再正挤前置酸16m³，正挤主体酸24m³；正挤后置酸10m³，后正挤顶替液15m³；关井反应1h。施工排量：10～20m3/h，施工限压20MPa，根据现场情况，采取尽量大的施工排量。

5.混气排液：处理后的污水50m³＋6000Nm³氮气洗井(按现场情况控制返排量，返排至PH=7左右；根据现场返出液情况，多备1-2车污水)。连接好混气排液管线后，先启动氮气车组，氮气车组气举掏空1200m-1500m（压力显示12-15Mpa）后，再启动700型泵车，共同混气排液。当PH值降至6-7时，同时返出液与洗井进液一致后停止混排施工。若返排液PH值达不到6-7可使用适量的烧碱进行中和后拉运处理。（备40m³回收罐，出口接减喷器，放喷管使用硬管线连接并使用地锚固定。）

- 井身机构及井控设备配置

表5-7  井身结构情况

| 套管层次 | 外径 | 钢级 | 壁厚 | 内径 | 抗内压 | 联入/顶深 | 下入深度 | 水泥返深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  | mm | mm | MPa | m | m | m |
| 表层套管 | 273.1 | J55 | 8.89 | 255.32 | 21.58 | 8.09 | 211.5 | 0 |
| 油层套管 | 177.8 | P110LC | 10.36 | 157.08 | 77.3 | 7.84 | 1613.08 | 0 |
| 特殊套管位置（m） | 磁性定位：1287.54-1290.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 套管接箍位置（m） | 1276.39、1287.54、1290.08、1301.13、1312.12、1323.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 套管完好情况说明 | 完好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

表5-8  井控设备配置情况

| 设备类型 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 现场试压要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业手动双闸板防喷器 | 2SFZ18-35 | 台 | 1 | 根据井口、防喷器的额定工作压力确定试压压力，稳压15min，压降不超过0.7MPa为合格。 |
| 油管旋塞阀 | XSF-35 | 个 | 2 | 根据井口、防喷器的额定工作压力确定试压压力，稳压15min，压降不超过0.7MPa为合格。 |

井控设备安装示意图：

图5-9  井控设备安装示意图

- 设备设施及现场施工情况

表5-9  尚2-斜53井进行光油管酸化作业设备配置情况

| 序号 | 设备名称 | 数量/型号 | 报告编号 | 检测日期 | 下次检测日期 | 检测机构 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵车 | 一辆 | / | / | / | / | / |
| 2 | 高压管汇 | 700型 | SBTS2047-2022 | 2022.2.21 | 2023.2.21 | 胜利油田设备监测站 | 合格 |
| 3 | 罐车 | 两辆 | / | / | / | / | / |
| 4 | 搅拌罐 | 一个 | / | / | / | / | / |
| 5 | 大罐 | 一个 | / | / | / | / | / |

设备设施及现场情况见图5-10。

图5-10  设备设施及现场情况图

2.安全检查表评价

本节根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《油水井酸化设计、施工及评价规范》（SY/T6334-2013）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表。

表5-10  生产单元安全检查表

| - 序号 | - 检查项目 |  |  | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 酸化施工 |  |  |  |  |
|  | 现场应有可燃气体检测仪。可燃气体检测仪应定期校验和维护。 |  | SY/T5727-2020 4.9.2 | √ | 配备可燃气体检测仪，并定期检测。 |
|  | 压裂酸化的井口装置，应按其设计要求进行试压。 |  | SY/T6690-2016 5.2.2.5 | √ | 按设计要进行试压，地面管线试压25MPa，稳压10min。 |
|  | 优选能满足油气藏地质与酸化工艺要求且性价比高的酸液及添加剂。 |  | SY/T6334-2013 3.2.3 | √ | 《关于尚2-斜53井酸化（酸压）措施工程设计》明确了酸液为复合酸。 |
|  | 酸液体系及酸化工艺参数的选择应考虑对油水井套管及施工管柱的保护。 |  | SY/T6334-2013 3.2.5 | √ | 根据《关于尚2-斜53井酸化（酸压）措施工程设计》要求选用。 |
|  | 主体酸选择：根据目标储层的岩性、敏感性、温度、溶蚀率实验结果及地层损害类型选择主体酸。 |  | SY/T6334-2013 3.3.1 | √ | 酸化作业进行了地质设计。 |
|  | 酸化注入管柱：根据套管钢级、璧厚及抗内压数据、储层射孔段数及分层酸化需求等情况，确定是否下封隔器。然后选择合适的注入管柱及井内装置，并进行强度校核，以确保施工安全。 |  | SY/T 6334-2013 3.4.2 | √ | 设计中明确注入管柱等。 |
|  | 酸液用量：根据酸化处理半径、油层厚度和油层有效孔隙度，以措施效果最佳、施工安全及经济最优为原则确定酸液用量。 |  | SY/T6334-2013 3.4.4 | √ | 《关于尚2-斜53井酸化（酸压）措施工程设计》中已明确酸液用量。 |
|  | 施工泵车及各仪表车检测按SY/T 5211执行，施工泵车可连续作业时间应满足设计泵注程序要求。仪表车的布局应可远距离观测到井口及地面高压管线，仪表车正门面对井场出口方向，且离井口不小于15m |  | SY/T6334-2013 4.1.5.2 | √ | 仪表车正门面对井场出口方向，离井口16m。 |
|  | 施工过程中的供液能力不小于设计的最大排量。 |  | SY/T6334-2013 4.1.5.3 | √ | 供液能力大于设计的最大排量。 |
| - 二 |  | 安全警示标志 |  |  |  |
|  |  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十五条 | √ | 设有明显的安全警示标志。 |
|  |  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | √ | 设有严禁烟火标志。 |
|  |  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | √ | 设有防火防爆标志及风向标。 |
|  |  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | √ | 现场安全警示标识齐全。 |
|  |  | 井场应设置逃生路线标志、紧急集合点和风向标，设有安全通道并保证畅通。 | SY/T5727-2020 3.2.5 | √ | 井场设紧急集合点和风向标，安全通道保证畅通。 |
| 三 |  | 施工过程安全管理 |  |  |  |
|  |  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 进出井场的车辆排气管安装阻火器。 |
|  |  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  |  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | √ | 正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具。 |
|  |  | 应根据井下作业地质设计、工程设计编制施工设计，并按企业规定分级审批。 | SY/T5727-2020 4.1.5 | √ | 编制施工设计并经审批。 |
|  |  | 根据施工环境变化应进行风险识别、评估，采取风险控制措施并制订应急预案。 | SY/T5727-2020 4.1.6 | √ | 已制订应急预案。 |
|  |  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备便携式硫化氢检测仪、正压式空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  |  | 根据设计，施工作业过程中，有产生井内压力变化的环节，应有具体的井控防范措施。 | SY/T6690-20166.10.1 | √ | 施工设计中有具体的井控防范措施。 |
| 四 |  | 检验检测 |  |  |  |
|  |  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 现场配有空气呼吸器台账，并经定期检测合格。 |
|  |  | 便携式硫化氢检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 现场配有硫化氢检测仪台账，并经定期检测合格。 |
|  |  | - 井队防雷装置应由专业防雷检测机构定期检测，检测周期不应超过一年。 | SY/T7386-20176.1.1 | √ | 井架底座由专业防雷检测机构定期检测合格。 |

评价小结：

尚店油田尚2-斜53井安全检查表共设24项检查内容，24项符合要求，未发现不符合项。

### 5.1.4 侧钻安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《侧钻井施工作业及完井工艺要求》（SY/T 5792-2018）、《套管开窗及侧钻作业方法》（SY/T 6218-2019）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-11。

表5-11  侧钻作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件紧固可靠。 |
| 2 | 从铣锥接触到斜向器顶部至铣锥底圆与套管内壁接触为开窗的第一阶段。钻压控制在5kN以内，转速40r/min ~ 50r/min。 | SY/T 5792-2018 7.2.2.1 | √ | 企业《开窗、修窗操作规程中》规定：开窗第一阶段钻压为 0-5KN，转速40-50r/min。 |
| 3 | 从铣锥底圆接触到套管内壁至底与套管外壁相接触为开窗的第二阶段。钻压控制在5kN ~30kN，转速50r/min -~- 80r/min。 | SY/T 5792-2018 7.2.2.3 | √ | 企业《开窗、修窗操作规程中》规定：开窗第二阶段钻压为 5-30KN，转速50-80r/min。。 |
| 4 | 对预计开窗井段以上套管进行试压，应符合设计试压要求。如试压不合格，下入找漏工具对套管进行找漏，必要时进行套管套损段堵漏处理。 | SY/T6218-2019 3.4.3 | √ | 操作规程中已明确开窗井段以上套管进行试压准备。 |
| 5 | 对预计作业井段进行刮管作业。 | SY/T6218-2019 3.4.4 | √ | 刮管处理后，再开窗。 |
| 6 | 选择牙轮钻头或侧向切削力强的PDC钻头。 | SY/T6218-20196.1.1 | √ | 操作规程中选用PDC 钻头。 |
| 7 | 提升钢丝绳应符合 SY/T 5170-2013 中第4章的规定，不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形。 | SY/T5727-2020 3.11.1 | √ | 未发现提升钢丝绳有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形的情况。 |
| 8 | 提升钢丝绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： - 一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 - 一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.11.2 | √ | 提升钢丝绳未有断丝。 |
| 9 | 防喷器、旋塞阀应按设计要求选用。 | SY/T5727-2020 3.17.1 | √ | 大修侧钻队配备有防喷器、旋塞阀。 |
| 10 | 防喷设施和工具、用具应齐全完好，摆放整齐。 | SY/T5727-2020 3.17.11 | √ | 防喷设施齐全。 |
| 11 | 在含有或可能含有有毒有害气体井施工，应配备合格的个人防护用具和相应气体监测仪。对硫化氢的监测和人身安全防护应符合SY/T6277-2017中第4章、第5章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.2 | √ | 配备有便携式气体检测仪、空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
| 12 | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ |  |
| 13 | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 均在检验有效期内。 |
| 14 | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 均在检验有效期内。 |
| 15 | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 施工作业人员均持有三小证。 |

评价小结：侧钻安全检查表共设15项检查内容，未发现不符合项。

### 5.1.5 连续油管作业安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《连续油管作业技术规程》（SY/T 7305-2021）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-12。

表5-12  连续油管作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件紧固可靠。 |
| - 2 | 防喷设施和工具、用具应齐全完好，摆放整齐。 | SY/T5727-2020 3.17.11 | √ | 防喷器经检测合格。 |
| - 5 | 连续油管滚筒距离井口宜8m ~ 30m，确保井口位于连续油管滚筒中垂线的延长线上。 | SY/T7305-2021 5.1.1.2 | √ | 企业《连续油管作业操作规程》中规定：连续油管滚筒距离井口不小于8m，不大于30m。 |
| - 6 | 连续油管导入注入头过程中，注人头未夹持连续油管情况下，不应施加夹紧压力﹔夹持后夹紧压力应加至1.4MPa ~ 2.1MPa，速度应小于5m/min。 | SY/T7305-2021 5.1.2.3 | √ | 企业《连续油管作业操作规程》中规定：导入注入头过程中，夹持后夹紧压力应加至1.4MPa ~ 2.1MPa，速度应小于5m/min。 |
| - 7 | 应依照施工设计要求对井口及井控装置、地面管线、连续油管、工具串进行功能性和系统性试压。每次拆装防喷器和井控管汇后，应重新试压。 | SY/T7305-2021 5.2.2 | √ | 企业《连续油管作业操作规程》中规定按施工设计要求对相应设备、管线及井控设备等进行试压。 |
| - 8 | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 车辆排气管安装有阻火器。 |
| - 9 | 在含有或可能含有有毒有害气体井施工，应配备合格的个人防护用具和相应气体监测仪。对硫化氢的监测和人身安全防护应符合SY/T6277-2017中第4章、第5章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.2 | √ | 配备有便携式气体检测仪、空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
| - 10 | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 符合要求。 |
| - 11 | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 均在检验有效期内。 |
| - 12 | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 均在检验有效期内。 |
| - 13 | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 施工作业人员均持有三小证。 |

评价小结：连续油管作业安全检查表共设11项检查内容，未发现不符合项。

### 5.1.6 防砂安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《加固井壁和人工井壁防砂工艺作法》（SY/T 5338-2021）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-13。

表5-13  防砂作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对于采用光油管管柱进行防砂的施工，开套管阀门，向油管内注入前置液，待套管出口返出液体并且循环的前置液量达到1.2～1.5倍油管容积后，关套管阀门试挤，试挤正常开始施工。 | SY/T5338—2021 5.6.3.1 | √ | 企业《防砂作业操作规程》中已明确：开套管阀门，向油管内注入前置液，待套管出口返出液体并且循环的前置液量达到1.2～1.5倍油管容积后，关套管阀门试挤，试挤正常开始施工。 |
|  | 对于采用封隔器管柱进行防砂的施工，试挤正常开始施工。 | SY/T5338—2021 5.6.3.2 | √ | 企业《防砂作业操作规程》中已明确：对于采用封隔器管柱进行防砂的施工，试挤正常开始施工。 |
|  | 用分层（段）防砂管柱分层防砂施工时，先从底部完成第一层防砂施工，然后向上逐层施工。 | SY/T5338—2021 5.6.3.3 | √ | 企业《防砂作业操作规程》中已明确：用分层（段）防砂管柱分层防砂施工时，先从底部完成第一层防砂施工，然后向上逐层施工。 |
|  | 若在正常施工泵压下排量小于0.1m²/min时，应进行冲砂或洗井等疏通措施，重新试挤正常后再开始施工。 | SY/T5338—2021 5.6.3.4 | √ | 企业《防砂作业操作规程》中已明确。 |
|  | 施工用水、用罐应清洁。 | SY/T5338—2021 9.1 | √ | 企业《防砂作业操作规程》中已明确。 |
|  | 无关人员不应进入高压区内，以确保安全。 | SY/T5338—2021 9.3 | √ | 企业《防砂作业操作规程》中已明确：下井管柱应清洁干净、丈量准确。 |
|  | 施工人员应穿戴劳保用品，分工明确，服从统一指挥，非施工人员不应进入施工现场。 | SY/T5338—2021 9.4 | √ | 企业《防砂作业操作规程》中已明确。 |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 车辆排气管安装有阻火器。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 配备有便携式气体检测仪、空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 经定期检测合格。 |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | √ | 定期检测。 |

评价小结：防砂安全检查表共设13项检查内容，未发现不符合项。

### 5.1.7 套管补贴安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《套管补贴工艺作法》（SY/T 5846-2020）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-14。

表5-14  套管补贴作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 工作液性能应满足作业需要，对储层无伤害。 | - SY/T5846-2020 8.1.1 | √ | 套管补贴操作规程中规定：工作液性能满足作业需要，对储层、补贴工具无腐蚀。 |
|  | 模拟通井规外径应不小于补贴管总成最大外径，长度大于补贴管总成单段长度。 | SY/T5846-2020 8.1.3 | √ | 套管补贴操作规程中规定：通井规外径应大于或等于补贴工具外径，但最大不超过2mm，通井规长度应超过补贴工具长度100-200mm。 |
|  | 套管刮削器刀片自由伸出外径应大于套管内径4mm ~ 6mm，其刀片刀刃规整、无缺口。 | SY/T5846-2020 8.1.3 | √ | 套管补贴操作规程中规定：套管刮削器刀片自由伸出外径应大于套管内径4-6mm，其刀片刀刃规整、无缺口。 |
|  | 憋压法补贴时，泵注工作液，升压程序为10MPa、15MPa、25MPa、28MPa、32MPa，最高不超过35MPa，每个升压点应保持2min ~ 5min。第一行程憋压完成后，泄压，上提管柱1.4m-1.5m，按上述憋压升压程序进行第2、第3行程补贴，直至补贴完毕。最后行程憋压完成后，试提管柱，悬重应与补贴前悬重一致。 | SY/T5846-2020 9.4.3.4 | √ | 套管补贴操作规程中规定憋压法补贴时升压程序与规定一致。 |
|  | 起出补贴管柱，候凝固化时间应不少于48h。 | SY/T5846-2020 9.4.3.6 | √ | 套管补贴操作规程中规定侯凝固化：起出补贴管柱，侯凝固化时间不得少于48h。 |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | √ | 压力表定期检测，并在有效期内。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 配备有便携式气体检测仪、空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 经定期检测合格。 |

评价小结：套管补贴安全检查表共设10项检查内容，未发现不符合项。

### 5.1.8 堵漏安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《常规修井作业规程 第14部分：注塞、钻塞 》（SY/T 5587.14-2013）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-15。

表5-15  堵漏作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥塞底面到被封隔层顶界距离--般应大于5m特殊井除外。 | SY/T 5587.14-2013 3.2.2 | √ | 堵漏操作规程中规定封堵层顶界到水泥塞面的距离必须大于5m。 |
|  | 作业前取水样做水分析，取水泥样做水泥浆初凝、终凝、流动度试验和添加剂配方试验。水泥养护温度取注塞深度的温度。 | SY/T 5587.14-2013 4.1.2 | √ | 堵漏操作规程中规定中已明确：作业前取水泥样和水样作水泥浆初凝、终凝、流动度试验和添加剂配方试验。水泥养护温度应按作业井段的温度。 |
|  | 注塞之前，按设计要求对上部套管进行试压，确认套管无漏失。 | SY/T 5587.14-2013 5.1.1 | √ | 堵漏操作规程中规定中规定了：水泥车就位后，连接井口进、出口管线，对井口和高压管线进行水压密封试验。 |
|  | 上提管柱至预计水泥塞面100m以上。 | SY/T 5587.14-2013 5.1.9 | √ | 堵漏操作规程中规定中规定了：上提管柱至距作业井段100m以上。 |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | √ | 压力表定期检测，并在有效期内。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 配备有便携式气体检测仪、空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 经定期检测合格。 |

评价小结：堵漏安全检查表共设9项检查内容，未发现不符合项。

5.2 管理单元安全检查表

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部第2号令修订）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见表5-16。

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共列出41项检查内容，9项不符合：

1.公司法人范涛未取得主要负责人安全管理人员合格证；

2.胜利油田康贝油气工程有限公司领导、生产及安全管理人员、现场作业人员中范涛、刘维晨、刘文涛、秦思维等75人井控证因到期等情况无效。

3.范涛、郭树桐、刘维晨等65人硫化氢培训合格证因到期等情况无效。

4.郭树桐、刘维晨、高国钊等51人HSE证因到期等情况无效。

5.压力表台账中部分检测检验已到期。

6.康贝油气公司配备的空气呼吸器中部分检测检验已到期。

7.便携式气体检测仪中部分检测检验已到期。

8.康贝油气公司部分设备设施检测已到期。

9.2021年、2022年1-2月现场处置方案演练频次不足。

5.3 作业条件危险性评价

根据作业条件危险性评价法的规定，对该项目生产单元运行过程中事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）进行取值、计算，得出运行中主要危害的危险程度，详见表5-17。

表5-17  井下作业过程作业条件危险性评价表

| 评价对象 | 危险源 | 主要潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 设备设施 搬迁、安装 | 泵车、混砂车等车辆 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 井架、底座、游车大钩、吊具等作业设备设施 | 坍塌 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  |  | 起重伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 旋塞阀、防喷器、远程控制台等井控设备 | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 起重伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 电气设备 | 触电 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 接拆高压设备、管线 | 高压设备、高压管汇等 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  |  | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
| 各类施工过程中 | 旋转部位 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 硫化氢气体 | 中毒和窒息 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |
|  | 高压管汇、泵类等刺漏 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  | 游车大钩等危险性大的设备设施、吊环吊卡等 |  | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 酸化施工过程管线及泵车等 | 灼烫 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 井架、底座等 | 坍塌 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |
|  | 井场电力线路、用电设备 | 触电 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 井口 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 井喷及井喷失控 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 大修侧钻二层台、井架等 | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |

经计算得知：该项目现场施工的火灾爆炸、井喷及井喷失控事故、坍塌、物体打击、中毒和窒息的危险程度为“可能危险”，应作为本工程安全防范的重点。

设备设施搬迁、安装泵车、混砂车等车辆车辆伤害、物体打击；井架、底座、游车大钩、吊具等作业设备设施起重伤害、物体打击；旋塞阀、防喷器、远程控制台等井控设备物体打击、起重伤害；电气设备触电；各类施工过程中旋转部位机械伤害；酸化施工过程管线及泵车等灼烫；井场电力线路、用电设备触电；大修侧钻二层台、井架等高处坠落等事故危险程度均为“稍有危险”，也应引起注意。

6 安全对策措施与管理建议

6.1 安全对策措施

本次评价中发现的尚未完善或不符合要求的内容需整改如下：

- 胜坨油田坨128-斜32井远程控制台距井口21.5m。企业应根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）3.2.3要求防喷器远程控制台应面对修井机侧前方25m以外摆放。

- 胜坨油田坨128-斜32防喷器液压管线未设防碾压保护。企业应根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）3.17.7防喷器液压管线应有防碾压保护。

- 乐安油田草4-3-斜326井放喷管线出口距井口15m。企业应根据《井下作业井控技术规程》（SY/T 6690-2016）5.1.3.6等标准规范要求放喷管线及测试流程出口应接至距井口不小于30m以外的安全地带。

- 乐安油田草4-3-斜326井修井机机车禁止攀爬警示牌油污，内容模糊不清。企业应根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）3.2.1等标准规范要求设置安全警示标志。

- 公司于2022年4月变更法人，新法人范涛取得安全管理人员证书，未取得主要负责人安全管理证书，企业应根据《根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）》第二十七条等法律法规要求应及时参见培训、考试，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- 胜利油田康贝油气工程有限公司领导、生产及安全管理人员、现场作业人员中范涛、刘维晨、刘文涛、秦思维等75人井控证因到期等情况无效，建议企业对相关人员培训取证后，持证上岗。

- 范涛、郭树桐、刘维晨等65人硫化氢培训合格证因到期等情况无效，建议企业对相关人员培训取证后，持证上岗。

- 郭树桐、刘维晨、高国钊等51人HSE证因到期等情况无效，建议企业对相关人员培训取证后，持证上岗。

- 压力表台账中部分检测检验已到期，建议对压力表进行检测检验。

- 康贝油气公司配备的空气呼吸器中部分检测检验已到期，建议企业尽快对检验到期的空气呼吸器进行检测检验，保证安全设备设施安全有效。

- 便携式气体检测仪中部分检测检验已到期，建议企业尽快对检验到期的气体检测仪进行检测检验，保证安全设备设施安全有效。

- 康贝油气公司部分设备设施检测已到期，建议进行重新检验检测。

- 康贝油气公司应急演练中现场处置方案应急演练频次不足。企业经根据《山东省生产安全事故应急办法》每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。

企业整改情况见第8章隐患整改复查情况。

6.2 安全管理建议

针对本次评价中发现的问题，提出以下建议措施：

1.主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证应定期复审。

2.从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。企业应加强对作业人员的培训取证工作，定期组织教育、练兵、应急演练等活动，以提高员工的安全意识和岗位操作技能。此外应掌握新入职员工与证书即将到期的员工的情况，及时进行相应岗位的培训并在取得相应资格证书后再安排进入井场作业。

3.正压呼吸器、硫化氢报警仪等防护设施定期校验，保证设备设施和防护仪器完好可靠。

4.作业期间，现场应统一指挥，明确施工的设计要求、地下情况、地面设备及技术要求，落实各项安全防范措施。在生产过程中，将安全生产的相关资料分类归档保存，主要包括作业人员名册、工作日志、培训记录、事故和险情记录、安全设备维修记录情况等。

5.压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。

6.危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。

7.按照《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》的要求，加强员工培训工作，在安全教育培训制度中增加“开工第一课”内容，并将“大学习、大培训、大考试”加入日常培训中。

8.按照《井下作业安全规程》（SY/T 5727-2020）等标准规范要求，现场配备齐全安全警示标志，安全标志牌有破损、变形、褪色等应及时更换。

9.根据《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第六条、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》《鲁安办发〔2021〕50号》的要求进一步建立、健全安全生产责任制，完善各职能部门的安全职责。

10.进一步完善公司的应急救援预案，及时更新应急救援小组的小组成员、联系方式及职责。

11.根据《山东省生产安全事故应急办法》（省政府341号令）：“高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练”等要求定期进行应急演练，所有基层队伍进行现场处置方案的演练，并做好应急救援预案的演练记录，演练后，对预案进行评估，找出存在不足和缺陷并进行修改。

12.胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业涉及小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压作业等作业类型，与其他队伍协同作业时，建议双方签订安全管理协议，明确责任和义务，加强作业过程中的安全管理。

13.作业时要严格按照操作规程和安全管理规定的内容进行，确保人员安全，防止污染环境；佩戴好劳保用品，防止对人员伤害及环境污染。

14.根据《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）、《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）等的要求，完善劳动防护用品的配备。

15.完善安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。

16.根据《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2972-2017）、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3013-2017）、《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB 37/T 3331-2018）、《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB 37/T 3332-2018）的要求，生产经营单位应按照企业实际情况不断完善风险分级管控和隐患排查治理体系，应当建立安全生产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。

17.根据《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第347号）完善生产安全事故隐患排查治理工作。

18.按照《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》补充完善安全生产会议制度。

19.建议企业根据《变更管理制度》针对生产经营过程中的相关变更履行变更程序，在以后的安全生产管理过程中严格执行《变更管理制度》，并保存相关变更记录和资料。

20.浅气层井的井控风险高，危害大，建议采取相应的技术措施，保证施工具有浅气层井的井控安全，一定要对浅气层引起足够的重视，加强管理与管控，利用钻井液液柱压力平衡地层压力，在做好一次井控上下功夫。施工中要优化井身结构，优化钻井液性能，降低钻井液粘度，根据区块的特点，要尽量选用不带扶正器的钻具组合，防止起钻抽吸，减少浅气层井的井控风险，同时配备气防设备，保证施工安全。

7 隐患整改复查情况

企业接受了本评价组提出的整改建议，对存在的问题进行了整改，本评价组对企业整改情况进行了现场复查，整改复查情况见表：

表7-1  企业隐患整改复查情况表

| 序号 | 存在问题 | 整改情况 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胜坨油田坨128-斜32井远程控制台距井口21.5m。 | 经现场测量，调整防喷器远程控制台距井口26m。 | 符合要求 |
| 2 | 胜坨油田坨128-斜32防喷器液压管线未设防碾压保护。 | 防喷器液压管线设防碾压保护盒。 | 符合要求 |
| 3 | 乐安油田草4-3-斜326井放喷管线出口距井口15m。 | 井场受限，制定应急预案。 | 风险可以接受 |
| 4 | 乐安油田草4-3-斜326井修井机机车禁止攀爬警示牌油污，内容模糊不清。 | 设置新的警示标识。 | 符合要求 |
| 5 | 公司于2022年4月变更法人，新法人范涛取得安全管理人员证书，未取得主要负责人安全管理证书。 | 法人范涛取得主要负责人安全管理合格证。涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 6 | 胜利油田康贝油气工程有限公司领导、生产及安全管理人员、现场作业人员中范涛、刘维晨、刘文涛、秦思维等75人井控证因到期等情况无效。 | 范涛、刘维晨、刘文涛、秦思维等75人重新进行培训学习，并取得井控证。涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 7 | 范涛、郭树桐、刘维晨等65人硫化氢培训合格证因到期等情况无效。 | 范涛、郭树桐、刘维晨等65人重新学习培训，并取得硫化氢证。涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 8 | 郭树桐、刘维晨、高国钊等51人HSE证因到期等情况无效。 | 郭树桐、刘维晨、高国钊等51人重新学习培训，并取得HSE证。涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 9 | 压力表台账中部分检测检验已到期。 | 压力表重新进行检测，并检测合格。涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 10 | 康贝油气公司配备的空气呼吸器中部分检测检验已到期。 | 空气呼吸器重新检测检验，并检测合格。涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 11 | 便携式气体检测仪中部分检测检验已到期。 | 便携式气体检测仪重新检测检验，并检测合格。涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 12 | 康贝油气公司部分设备设施检测已到期。 | 企业对检测检验到期的设备进行检测检验。涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 13 | 康贝油气公司2021年、2022年1-2月现场处置方案应急演练频次不足。 | 企业制定应急演练计划，并组织演练。 | 符合要求 |
| 评价单位检查人员（签字）： 2022年8月25日 （单位盖章） |  |  |  |
| 被评价单位主要负责人确认（签字）： 2022年8月25日 （单位盖章） |  |  |  |

# 8 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

8.1 安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）和本报告第5、6、7章的安全检查表的详细检查情况、安全对策措施和隐患整改复查情况，对胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业项目是否具备非煤矿矿山企业的安全生产条件进行评价，评价结果汇总如下，见下表8-1。

表8-1 非煤矿矿山企业安全生产许可证安全生产条件评价表

| 序号 | 安全生产条件 | 实际情况 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 该公司已编制从总经理（法人）到操作工等41项安全生产职责，涵盖全体从业人员；该公司制定了安全生产会议制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、事故报告制度、领导干部带班制度、设备安全管理制度等32项安全管理制度；制定有修井机立放井架操作规程、作业搬迁吊装操作规程、套管补贴作业操作规程、防砂作业操作规程、酸化作业操作规程、堵水/调剖施工操作规程等操作规程。 | 符合要求 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 | 每年建立年度安全费用提取计划，按照计划计提安全费用，建立有安全费用台账，提取比例不低于工程产值的2.5%。 | 符合要求 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 《关于公司成立安全管理部的通知》（胜康司发[2022]）8号），公司成立安全管理部作为安全生产管理机构，任命秦思维、陈云钊为专职安全管理人员，另任命刘佣为安全总监。 | 符合要求 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 安全管理人员已取得安全合格证，且在年检有效期内；主要负责人范涛已于6月14日参加陆上石油天然气开采安全合格培训考试，6月16日取得主要负责人安全合格证。 | 符合要求 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 该公司高处作业、电工、司钻特种作业人员取得特种作业操作合格证书。 | 符合要求 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，新员工培训时间不小于72学时，在岗人员再培训时间不低于20学时，人员经培训考试合格后上岗。 | 符合要求 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 制定职业病危害预防制度、职工工伤管理制度、劳动防护用品管理制度等制度，并为从业人员按照国家标准发放工衣、工鞋、安全帽、手套等，建有发放台账。 | 符合要求 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 | 不涉及此项。 | -- |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 井架、底座等已按照要求进行检验检测，并在检验有效期内，检验超期的设备已重新检验合格。 | 符合要求 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 该公司已编制有事故应急救援预案，已于2022年4月30日在东营区应急管理局备案（备案编号：370501-2022-1061），《关于公司成立应急救援小组的通知》胜康司发[2022]7号公司成立应急救援小组，公司与胜利油田石油开发中心有限公司签订了应急救援协议。 | 符合要求 |
| 12 | 符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 具有有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 符合要求 |

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业项目取证安全生产条件有11项检查项为符合，无不符合项，1项检查项为不涉及，因此胜利油田康贝油气工程有限公司具备井下作业项目的安全生产条件。

表8-2 非煤矿矿山企业安全生产许可证审查书

| 审查内容 | 审查方法 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工商营业执照复印件。 | 审查工商营业执照登记名称是否与申请单位名称一致；经营范围是否与申请许可范围相符；是否在有效期并进行年检。 | 单位名称一致，营业执照经营范围中的“石油天然气技术服务”与申请许可范围“井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）”相符，在有效期内并进行年检。 | 符合要求 |
| 2.采矿许可证（地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书）复印件。 | 审查证书是否在有效期内。 | 不涉及此项。 | -- |
| 3.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 审查各项安全生产责任制是否健全。 | 已编制从总经理（法人）到操作工等41项安全生产责任制，涵盖全体从业人员。 | 符合要求 |
| 4.安全生产规章制度目录清单；作业安全规程和各工种操作规程目录清单。 | 审查各项规章制度、作业安全规程、操作规程是否健全。 | 该公司制定了安全生产会议制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、事故报告制度、领导干部带班制度、设备安全管理制度等32项安全管理制度；制定有修井机立放井架操作规程、作业搬迁吊装操作规程、套管补贴作业操作规程、防砂作业操作规程、酸化作业操作规程、堵水/调剖施工操作规程等操作规程。 | 符合要求 |
| 5.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件复印件。 | 审查文件是否有效。 | 《关于公司成立安全管理部的通知》（胜康司发[2022]）8号），公司成立安全管理部作为安全生产管理机构，任命秦思维、陈云钊为专职安全管理人员，另任命刘佣为安全总监。 | 符合要求 |
| 6.主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书复印件。 | 审查安全合格证书是否在有效期内。 | 主要负责人与安全管理人员已取得安全合格证，且在年检有效期内；主要负责人范涛已于6月14日参加陆上石油天然气开采安全合格培训考试，6月16日取得主要负责人安全合格证。 | 符合要求 |
| 7.特种作业人员操作合格证书复印件。 | 审查特种作业人员操作合格证书是否在有效期内。 | 该公司高处作业、电工、司钻特种作业人员取得特种作业操作合格证书。 | 符合要求 |
| 8.足额提取安全生产费用、缴纳并存储安全生产风险抵押金的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 每年建立年度安全费用提取计划，按照计划计提安全费用，建立有安全费用台账，提取比例不低于工程产值的2.5%。 | 符合要求 |
| 9.为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险或者雇主责任保险的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 胜利油田康贝油气工程有限公司现有员工298人，其中257人缴纳东营市社保；41人缴纳油田社保。 | 符合要求 |
| 10.危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。 | 审查检测检验报告是否由有资质的单位出具，是否在有效期内。 | 井架、底座等已按照要求进行检验检测，并在检验有效期内，检验超期的设备已重新检验合格。 | 符合要求 |
| 11.事故应急救援预案，设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。 | 审查是否编制应急救援预案，相关文件或者协议是否有效。 | 该公司已编制有事故应急救援预案，已于2022年4月30日在东营区应急管理局备案（备案编号：370501-2022-1061），《关于公司成立应急救援小组的通知》胜康司发[2022]7号公司成立应急救援小组，公司与胜利油田石油开发中心有限公司签订了应急救援协议。 | 符合要求 |
| 12.矿山建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收合格的证明材料。 | 审查验收批复文件是否由具备相应审批权限的安全监管部门出具。 | 不涉及此项。 | -- |
| 13.爆破作业单位许可证复印件。 | 审查证件是否有效。 | 不涉及此项。 | -- |

注：非煤矿矿山企业总部申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6项；金属非金属矿山企业申请安全生产许可证，需审查第1-12项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；尾矿库申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项；地质勘探单位和采掘施工企业申请安全生产许可证，需审查第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；石油天然气勘探、开发生产和储运（陆上采油气、海上采油气、物探、钻井、测井、录井、井下作业、油田建设、海油工程、储运）单位申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项（其中陆上采油气、海上采油气单位需增加审查第2、12项，储运单位需增加审查第12项）。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业项目有10项审查项为符合，无不符合项，3项审查项为不涉及，因此胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业项目的审查条件符合要求。

8.2 重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表8-3  重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人、安全总监和专职安全生产管理人员2名，主要负责人和专职安全生产管理人员已取得安全合格证，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 此项不涉及。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 从业人员均持有3小证，特种作业人员持证上岗。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 已制定实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 此项不涉及。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定 集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 此项不涉及。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状 图与实际严重不符。 | 此项不涉及。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营区应急管理局备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍， 未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性 较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设 备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩 溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压 活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下 木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿 柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建 立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度， 或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、 安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电 源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 此项不涉及。 |

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）规定的重大安全风险隐患。

9 安全现状评价结论

根据胜利油田康贝油气工程有限公司提供的有关资料，本次评价在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表等评价方法，对本项目进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、二氧化硫、柴油、化学助剂、盐酸、复合酸等；主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、高处坠落、坍塌、噪声危害、毒物危害和振动危害等。

胜利油田康贝油气工程有限公司安全生产责任制健全、安全管理制度和安全操作规程齐全；依法提取安全生产费用并使用；按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；主要负责人、各级安全管理人员经培训并考核合格，均持有安全合格证；其他从业人员按要求进行教育培训，持证上岗；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验；制定有应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估。

综上所述，胜利油田康贝油气工程有限公司井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）项目具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件。

胜利油田康贝油气工程有限公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。