山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司

井下作业项目

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

APJ-（鲁）-013

二〇二二年十一月

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司

井下作业项目

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：周菲菲

报告完成日期：2022年11月22日

前  言

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司（2022年1月11日变更企业名称，原名胜利油田康贝石油技术有限公司，以下简称为鸿欣公司）成立于2014年9月19日，住所位于山东省东营市东营区胜利工业园嘉祥路51号，公司法定代表人张峰，注册资本叁仟万元整。公司主要经营范围为：一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油钻采专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；专业设计服务；对外承包工程；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；各类工程建设活动；检验检测服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）、《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司现新申请安全生产许可证。为办理非煤矿矿山企业安全生产许可证，山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司委托我公司对其井下作业项目进行安全现状评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）等的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、定性评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本安全现状评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年11月

目   录

1 总则	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	10

1.4 评价程序	12

2 被评价单位基本情况	13

2.1 企业概况	13

2.2 机构设置	14

2.3 主要装备、设施、作业场所概况	14

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备	40

2.5 安全生产规章制度及操作规程	41

2.6 安全投入情况	48

2.7 安全教育培训及人员持证情况	49

2.8 人员保险	55

2.9 职业危害防护及劳保用品发放	55

2.10 设备设施检测、检验情况	56

2.11 事故应急救援预案及演练	66

2.12安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况	69

2.13 承包商管理	69

2.14 危险作业安全管理	70

2.15 变更安全管理	70

2.16 井控及交叉作业管理	70

2.17 生产安全事故管理	71

3 主要危险、有害因素分析	72

3.1 主要危险有害物质分析	72

3.2 主要作业流程及设备设施危险性分析	83

3.3 主要危险因素分析	88

3.4 主要有害因素辨识	95

3.5 自然灾害的影响	96

3.6 人的不安全行为和安全管理缺陷	97

3.7 重大危险源辨识	99

3.8 事故案例分析	100

3.9 主要危险、有害因素分析结论	102

4 评价单元划分及评价方法选择	104

4.1 评价单元划分	104

4.2 评价方法选择	104

5 定性定量评价	108

5.1 生产单元安全检查表	108

5.2 管理单元安全检查表	139

5.3 作业条件危险性评价	149

6 安全对策措施与管理建议	151

6.1 安全对策措施	151

6.2 安全管理建议	152

7 隐患整改复查情况	155

8 安全生产条件分析评价	158

9 安全现状评价结论	163

附件1 营业执照复印件	165

附件2 成立安全管理机构及安全管理人员的文件	166

附件3 安全总监任命及备案文件	169

附件4 注册安全工程师证书	177

附件5 主要负责人、安全管理人员合格证及复审情况	179

附件6 特种作业人员及特种设备安全管理等证件	180

附件7 三小证台账及部分证书复印件	184

附件8 单位工伤保险参保证明	193

附件9 安全生产责任保险的有关证明	198

附件10 生产安全事故应急预案及备案登记表	203

附件11 成立应急组织机构文件	207

附件12 应急演练计划及演练记录	214

附件13 应急救援协议	222

附件14 设备设施台账、设备检测检验台账、特种设备登记证及部分检验检测报告	228

附件15 安全阀、压力表检验检测台账及部分检测检验报告	245

附件16 空呼、气体检测报警仪检验检测台账及部分检测检验报告	253

附件17 安全教育培训资料	261

附件18 劳动防护用品发放记录	277

附件19 安全投入情况	282

附件20 安全生产责任制封面及目录	290

附件21 安全管理制度封面及目录	292

附件22 操作规程封面及目录	294

附件23 危险作业JSA分析记录及作业许可证详见报告	297

附件24 承包商管理	299

附件25 设备租赁合同	304

附件26 车辆出厂合格证及行驶证（部分）	324

附件27 专家评审意见及报告修改说明	328

1 总则

1.1 评价目的

1.按照《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2.通过对山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的做法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

1.2 评价依据

1.2.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正。）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行。）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订。）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正。）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行。）

1.2.2 行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）

- 《危险化学品管理安全管理条例》（国务院令[2013]第645号修订）

1.2.3 地方性法规

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

1.2.4 部门规章

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，第80号修订）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，第42号、第77号修订）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，第80号令修订）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，第79号修订版）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，第80号修订）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2013]第24号）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，第78号修订）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92号）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部第2号令修订）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事[2017]118号）

- 《注册安全工程师职业合格制度规定》（应急[2019]8号）

- 《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅[2021]244号）

1.2.5 地方政府规章

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号修订）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第347号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号，2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订）

- 《硫化氢防护安全管理规定（试行）》（鲁安监发[2008]51号）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山重特大生产安全事故预防措施>的通知》（鲁安监发[2010]43号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》（鲁安监发[2013]86号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号，2015修订版）

- 《关于开展石油天然气企业安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2013]77号，2015修订版）

- 《关于认真落实国家安全监管总局62号令切实加强非煤矿山外包工程安全管理的通知》（鲁安监发[2014]28号，2015修订版）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发[2021]50号）

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知》（鲁政办字[2021]60号）

- 《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 《关于印发<关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见>的通知》（鲁应急发[2022]6号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会办公室山东省应急管理厅关于印发<山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法>的通知》（鲁应急发[2022]7号）

- 《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）

- 《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》的通知（鲁安办发〔2022〕9号）

- 《关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕2号）

- 《关于转发省应急厅〈关于对钻井、物探、测井、录井、钻井作业、油建企业实施安全生产许可的通知〉的通知》（东应急函字[2021]49号）

- 《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）

- 关于印发《非煤矿矿山安全生产许可证申请自查要点》的通知（东应急函字[2022]13号）

1.2.6 国家标准

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010 国卫通[2016]24号）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《石油天然气工业钻井和修井设备》（GB/T17744-2020）

1.2.7 行业、地方标准

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006 2009第1号修改单）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《石油行业安全生产标准化井下作业实施规范》（AQ2041-2012）

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T6610-2017）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2972-2017）

- 《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3013-2017）

- 《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB 37/T 3331-2018）

- 《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB 37/T 3332-2018）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016第1号修改单）

- 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG 52-2013）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》 （SY/T5225-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）

- 《石油天然气开发注二氧化碳安全规范》（SY/T6565-2018）

- 《石油天然气钻采设备制氮注氮设备》（SY/T7425-2018）

- 《油水井酸化设计、施工及评价规范》（SY/T6334-2013）

- 《加固井壁和人工井壁防砂工艺作法》（SY/T 5338-2021）

- 《油井堵水作业方法 水玻璃-氯化钙堵水及调剖工艺作法》（SY/T5923-2012）

- 《液态二氧化碳吞吐推荐作法》（SY/T 6487-2018）

- 《常规修井作业规程　第4部分：找窜漏、封窜堵漏》（SY/T 5587.4-2019）

- 《常规修井作业规程 第5部分：井下作业井筒准备》（SY/T5587.5-2018）

- 《注水井调剖工艺及效果评价》（SY/T 5588-2012）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《套管补贴工艺作法》（SY/T5846-2020）

- 《常规修井作业规程 第4部分：找窜漏、封窜堵漏》（SY/T 5587.4-2019）

- 《常规修井作业规程 第14部分：注塞、钻塞》（SY/T 5587.14-2013）

- 《常规修井作业规程 第5部分：井下作业井筒准备》（SY/T 5587.5-2018）

1.2.8 工程有关技术文件

1.山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目安全现状评价技术服务合同。

2.山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司提供的有关文件、资料。

3.其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3 评价范围

根据企业石油天然气服务业务情况，并与企业协商确定，本次评价范围为山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司陆上石油天然气（不含海上）井下作业-注气（二氧化碳、氮气）、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（堵漏）项目有关的设施、设备的实际运行状况以及安全管理状况，通过对危险有害因素和企业现有的安全技术设施的分析，确定公司是否具备从事井下作业注气（二氧化碳、氮气）、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（堵漏）项目的各项安全生产条件。

具体评价范围如表1-1所示：

涉及企业机密，不予公开。

凡涉及鸿欣公司的环保问题、污水处理、职业卫生评价、办公生活设施等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号），企业安全生产许可证申请范围为：井下作业-注气（二氧化碳、氮气）、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（堵漏）项目，本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

1.4 评价程序

安全现状评价工作程序如下：

- 前期准备阶段：收集有关资料；

- 辨识与分析危险、有害因素；

- 划分评价单元，选择评价方法；

- 实施评价阶段：对作业情况及安全管理情况进行现场检查、调查，运用相应的评价方法进行定性定量评价；

- 提出安全对策措施及建议；

- 作出评价结论，编制完成安全现状评价报告。

具体程序见下图1-1。

图1-1  安全现状评价程序

2 被评价单位基本情况

2.1 企业概况

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司（2022年1月11日变更企业名称，原名胜利油田康贝石油技术有限公司）位于东营市东营区胜利工业园嘉祥路五十一号，公司成立于2014年9月19日，法定代表人张峰，注册资本叁仟万元整。该公司主要经营范围为：一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油钻采专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；专业设计服务；对外承包工程；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；地质勘查技术服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；各类工程建设活动；检验检测服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

涉及企业机密，不予公开。

2.2 机构设置

涉及企业机密，不予公开。

2.3 主要装备、设施、作业场所概况

2.3.1 作业类型

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目主要是进行井下作业-注气（二氧化碳、氮气）、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（堵漏）项目。

1.注气（氮气）

注气（氮气）作业属于井下作业。由于氮气与油水互不相溶，而且来源广，是气体非混相驱提高采收率的重要气源。可用于二、三次采油，油气井保护，保持压力和储存气体；在油藏最佳部位注入氮气，可保持或提高油藏压力并同时驱替和采出气顶气。氮气发生车组和增压机车组更加适应多变井场条件，满足油田油藏开发的需要。

- 2.注气（二氧化碳）

注二氧化碳进行混相/非混相驱是提高油藏采收率的最有效方法之一。二氧化碳在油藏中具有很高的溶解度，驱油时具有膨胀原油体积、降低原油粘度和油相界面张力的特性，还能将原油中的轻质馏分汽化和抽取。这些特性有助于在储层形成有利的原油流动，尤其当注入二氧化碳与地层原油形成混相驱替，则更能大大提高采收率。

- 3.酸化

酸化是在高于地层破裂压力下用酸液作为压裂液，不加支撑剂的压裂（即酸压）。酸压过程中靠酸液的溶蚀作用将地层裂缝的壁面溶蚀成凹凸不平的表面，停泵卸压后，裂缝壁面不会完全闭合，因此具有较高的导流能力，恢复和提高油井生产能力。适用于碳酸盐岩油藏。

酸化施工时使用的主要设备为压裂车组泵车、高压管汇等，根据设计用料一般为盐酸、复合酸等。施工过程主要包括走泵试压、酸压施工、施工收尾。

- 4.防砂

- 防砂是通过滤砂管防砂、循环充填防砂、笼统挤压充填防砂和分层挤压砾充填防砂等工艺技术，实现井筒挡砂从而提高油气产量的施工作业。防砂施工时使用的主要设备为防砂车组，辅助设备及工具包括砂罐车、高低压管汇等。鸿欣公司采用循环充填技术技术进行防砂。

- 5.堵水调剖

- 堵水/调剖是通过向注水层或产层挤入堵剂，调整注水层垂向吸收能力分布，或堵塞产层出水通道的工艺。通过地面高压泵入设备将有机或无机堵剂注入地层，封堵水窜通道，调整注水井（采油井）层间、层内的吸水（产液）剖面，改善储层平面注采流线分布，扩大水驱波及体积，提高井区剩余储量动用程度，最终提高油井产能。主要设备为高压注入泵组。

- 6.特殊工艺技术服务（套管补贴）

- 套管补贴，就是利用特制钢管，对破漏部位的套管进行贴补，采用机械力使特制钢管紧紧补贴在套管内壁上，封堵漏点。

- 7.井下复杂情况处理（堵漏）

- 堵漏、封堵是指对井筒破损处或射孔井段挤注堵剂，阻断井筒与挤入点连通的工艺。鸿欣公司目前采用泵注水泥方式进行堵漏施工。

2.3.2 作业流程

涉及企业机密，不予公开。

2.3.3 作业队伍简介

涉及企业机密，不予公开。

2.3.4 装备、设施的配备

涉及企业机密，不予公开。

2.3.5 作业区域及自然条件

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司位于东营市东营区嘉祥路51号，公司井下作业项目主要包括：注气（二氧化碳、氮气）、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（堵漏），作业地点主要涉及东营市、滨州市等。

- 东营市自然条件

1）气候特征

东营地区属暖温带大陆性季风气候。春季降水少，风速大，气候干燥：夏季气温高，湿度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。

2）气温

年平均气温12.6℃，极端最低气温-23.3℃，极端最高气温为41.3℃。

3）降水

年平均降雨量为544.4mm，年度变化幅度较大，属降雨不稳定地区。

4）风况

年平均风速3.7m/s，夏季盛行SE风，冬季盛行NW风。最小频率风向为NNE。

5）地温和霜冻

地面温度年平均为14.9℃，最大冻土深度0.60m，解冻日一般在30∽40天。

6）地震烈度

该地区的抗震设防烈度为7度。

- 社会环境

东营地处中国华东地区、山东东北部、黄河入海口的三角洲地带，东临渤海，与日本、韩国隔海相望，北靠京津唐经济区，南连山东半岛蓝色经济区，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分，处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。交通便利，社会环境良好。

- 滨州市自然条件

1）气候特征

滨州市属暖温带大陆性季风气候区，四季分明，雨热同季。

2）气温

年平均气温12.5℃，历年极端最高气温为40.9℃，极端最低气温为-22.8℃。

3）降水

年平均降雨量640.9mm，降水主要集中在夏季，月最大降水量为316.5mm；年平均相对湿度为67%。

4）风况

夏季多偏南风，冬季多偏北风，最小频率风向为N风。

- 土壤冻结深度

- 土壤最大冻结深度0.64m。

6）地震烈度

该地区的抗震设防烈度为6度。

- 7）社会环境

滨州历史悠久，是黄河文化和齐文化的发祥地之一，是渤海革命老区中心区、渤海区党委机关驻地。滨州依河傍海，是连接苏、鲁、京、津的重要通道，是国家级交通运输的枢纽城市之一。交通便利，社会环境良好。

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修订）第二十四条，“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第九条，“矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员。”

涉及企业机密，不予公开。

综上，该公司安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员、注册安全工程师的配备情况符合相关要求。

2.5 安全生产规章制度及操作规程

公司自成立以来，建立健全了以安全生产责任制为主要内容的各项安全管理制度，根据本单位施工工艺、设备和岗位特点制定了各岗位安全操作规程，并汇编成册。

2.5.1 安全生产责任制

安全生产责任制是根据我国的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。该公司已经建立的安全生产责任制主要包括：

- 总经理岗位安全生产责任制

- 安全总监岗位安全生产责任制

- 生产副经理岗位安全生产责任制

- 经营副经理岗位安全生产责任制

- 安全管理部安全管理员岗位生产责任制

- 生产管理部主任岗位安全生产责任制

- 生产管理部设备管理员岗位安全生产责任制

- 生产管理部电工岗位安全生产责任制

- 生产管理部起重指挥岗位安全生产责任制

- 经营管理部主任岗位安全生产责任制

- 经营管理部经管员岗位安全生产责任制

- 驾驶员岗位安全生产责任制

- 技术服务队队长岗位安全生产责任制

- 技术服务队班组长岗位安全生产责任制

- 技术服务队堵水调剖操作工岗位安全生产责任制

- 技术服务队防砂操作工岗位安全生产责任制

- 技术服务队酸化操作工岗位安全生产责任制

- 技术服务队堵漏操作工岗位安全生产责任制

- 技术服务队套管补贴操作工岗位安全生产责任制

- 注气队队长岗位安全生产责任制

- 注气队班组长岗位安全生产责任制

- 注气队二氧化碳操作工岗位安全生产责任制

- 注气队注氮气操作工岗位安全生产责任制

该公司已经建立了从总经理到一般员工的安全生产责任制以及各部门的安全职责，符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十二条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第六条、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发[2021]50号）的要求，建议企业根据相关规范定期进行修订、完善。

2.5.2 安全管理制度

- 公司制定的安全管理制度：

- 安全管理规定

- 安全检查制度

- 安全生产奖惩制度

- 生产安全事故管理制度

- 安全生产责任制度

- 风险分级管控制度

- 事故隐患排查治理制度

- 井控安全管理制度

- 领导干部带班制度

- 领导干部定点联系制度

- 消防安全管理制度

- 易燃易爆物品防火管理制度

- 可燃、有毒气体检测报警器安全管理规定

- 安全生产资金投入制度

- 隐患治理管理制度

- 安全教育培训制度

- 安全生产档案管理制度

- 安全生产会议制度

- 设备安全管理制度

- 安全设施管理制度

- 特种设备安全管理制度

- 特种作业人员管理制度

- 劳动防护用品管理制度

- 职业危害预防制度

- 职工工伤管理制度

- 临时用电安全管理制度

- 动土作业管理制度

- 登高作业安全管理制度

- 起重作业安全管理规定

- 事故报告制度

- 应急救援制度

- 应急预案管理制度

- 承包商、供应商安全管理制度

- 变更管理制度

鸿欣公司目前运行的安全管理制度健全，经相关负责人审核签发，安全管理制度涵盖了《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正）第六条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十五条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第七条等要求的各项制度，且运行情况良好，建议企业定期更新完善现有安全管理制度。

涉及企业机密，不予公开。

2.5.3 操作规程

鸿欣公司制定的操作规程有施工操作规程、设备操作规程、日常安全操作规程和岗位操作规程。

1.施工操作规程

- 堵水调剖安全操作规程

- 防砂作业安全操作规程

- 酸化施工操作规程

- 堵漏施工操作规程

- 二氧化碳安全操作规程

- 注氮操作安全操作规程

- 制氮气举安全操作规程

- 套管补贴操作规程

2.设备操作规程

- TDB液压调剖堵水泵安全操作规程

- 二氧化碳设备安全操作规程

- 车载式1200膜制氮设备安全操作规程

- 压裂车安全操作规程

- 混砂车安全操作规程

- 仪表车安全操作规程

3.日常安全操作规程

- 值班房及器材搬迁安全操作规程

- 正压式空气呼吸器安全操作规程

- 便携式气体检测仪安全操作规程

- 干粉灭火器安全操作规程

- 油田化学药品安全操作规程

- 车辆司机安全操作规程

- 起重指挥安全操作规程

- 电工安全操作规程

4.岗位操作规程

- 堵水调剖队长

- 堵水调剖班组长

- 堵水调剖操作工

- 防砂队长

- 防砂班组长

- 防砂操作工

- 酸化队长

- 酸化班组长

- 酸化操作工

- 堵漏队长

- 堵漏班组长

- 堵漏操作工

- 二氧化碳队长

- 二氧化碳班组长

- 二氧化碳操作工

- 注氮队长

- 注氮班组长

- 注氮操作工

- 套管补贴队长

- 套管补贴班组长

- 套管补贴操作工

2.6 安全投入情况

鸿欣公司在安全投入方面，执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）等有关规定，按比例提取安全生产费用，专款专用，确保安全方面的资金投入。安全生产费用主要用于完善、改造、维护安全设备、设施，配备应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，安全生产评估检查，事故隐患整改，安全教育培训，应急演练及其他与安全生产直接相关的支出等。

涉及企业机密，不予公开。

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第二十七条：“企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用”，企业进行整改后设安全费用专户核算，安全费用专户证明详见报告附件19。

2.7 安全教育培训及人员持证情况

在安全教育培训方面，鸿欣公司始终严格执行安全教育培训制度，本着“培训指导于生产，培训服务于生产”的指导思想，坚持“立足实际、突出重点、讲求实效”的工作原则，积极采取各种措施，分层次、分专业有效的开展一系列安全教育培训工作。

公司针对不同人员制定安全教育培训计划，并根据计划组织安全教育培训，新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年再培训的时间不少于20学时，符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）第十三条规定，相关教育培训材料详见报告附件17。

2.7.1 主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及培训持证情况

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十七条：“危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作”。

涉及企业机密，不予公开。

综上，公司主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力，培训持证情况符合相关要求。

2.7.2 特种作业人员教育培训及持证情况

目前，该企业从业人员已通过相关的安全知识培训（如上岗前严格进行工艺操作规程、安全技术规程、岗位培训等岗前教育），新入厂的职工进行了“三级”培训教育，合格后方允许上岗。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）规定的要求：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

涉及企业机密，不予公开。

2.7.3 其他从业人员教育培训及持证情况

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第十三条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时”的要求，安全教育培训记录详见报告附件17。

根据山东省、东营市全员安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动要求，鸿欣公司深入推进工作开展，筑牢安全防线，切实提高全体干部职工对安全生产法律、法规、规章、标准、应知应会知识的掌握程度，并将“大学习、大培训、大考试”专项行动培训列入2022年安全教育培训计划，详见报告附件17。

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司生产及安全管理人员，一线作业人员均持有硫化氢防护培训合格证、井控培训合格证和健康安全环境管理培训证书，具体持证情况见下表，证书复印件见附件7。

表2-8  人员持证情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

鸿欣公司现场人员持证情况符合《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）4.5.1条、《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T 5742-2019）3.1、3.2条等的规定，满足要求。

2.8 人员保险

涉及企业机密，不予公开。

2.9 职业危害防护及劳保用品发放

公司施工作业人员定期进行健康体检，建有员工健康档案。在劳保用品发放方面，按照有关规定的要求，根据岗位特点，按规定向生产工人发放防静电工作服、安全帽、工作鞋、劳保手套等劳保用品，任何人进入作业现场必须佩戴安全帽，作业人员必须按规定佩戴好劳保用品方可进行施工。

涉及企业机密，不予公开。

综上，从业人员劳动、个体防护用品的配备符合《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）、《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T1922-2011）的要求，可以满足日常劳保需要。

2.10 设备设施检测、检验情况

2.10.1 特种设备及危险性大的设备检测、检验情况

注气（氮气）施工中有油气分离器、加热器壳体等压力容器，注气（氮气、二氧化碳）、堵水调剖、防砂等施工用到高压管汇，其检测、检验情况见表2-10。

表2-10 特种设备及危险大的设备检测、检验情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

鸿欣公司特种设备具有东营市市场监督管理局颁发的特种设备使用登记证。特种设备经山东省特种设备检验研究院有限公司检验检测，且均在检验有效期内，符合《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号）等有关法律、法规、标准的要求。

2.10.2 压力表、安全阀检测、检验情况

鸿欣公司的压力表、安全阀均根据有关标准、规范要求，定期检验检测，且均在检验有效期内，满足使用要求。其检测、检验情况见下表。

涉及企业机密，不予公开。

2.10.3 空呼、气体报警仪检测检验情况

涉及企业机密，不予公开。

2.11 事故应急救援预案及演练

2.11.1 事故应急救援预案的编制情况

为最大程度的预防和控制各类重大安全和环境事故的发生，最大限度的减少各类事故所造成的危害、损失以及社会影响和环境影响，山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司编制了《山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司生产安全事故应急预案》，并按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对预案进行了修订，修订后的应急预案已于2022年5月7日在东营市东营区应急管理局备案（备案编号：370501-2022-1062），详见附件10。该应急预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，专项应急预案包括：井喷失控事故专项应急预案，自然灾害事故专项应急预案；现场处置方案包括：井涌/硫化氢泄漏现场处置方案，井口、高压管线刺漏现场处置方案，人身伤害事故现场处置方案，触电事故现场处置方案，火灾事故现场处置方案，中毒和窒息事故现场处置方案。

2.11.2 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司成立了由总经理张峰任总指挥的应急领导机构，成员包括各部门负责人､现场负责人､各应急救援组组员，确保发生重大事故时，以应急领导机构为核心，负责公司应急求援工作的组织和指挥。事故应急救援预案规定了演练计划，能满足该生产设施应急救援要求。

2.11.3 事故应急救援预案的演练情况

鸿欣公司2022年按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对预案进行了修订并备案，按照新的应急预案制定应急演练计划，并按照计划进行演练。

涉及企业机密，不予公开。

依据《山东省生产安全事故应急办法》（省政府341号令）第十三条：高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。经现场检查，鸿欣公司2021年、2022年1-2月应急演练频次不足，2022年制定应急演练计划，定期组织应急演练并对演练效果进行评估总结，并根据演练效果及时对应急救援预案进行修订。企业整改后经现场检查，企业应急演练频次符合要求。

2.11.4 事故应急救援器材、设备的配备情况

该公司按照作业存在的危险、有害因素配备了相应的劳动防护用品及应急救援器材，其相关应急救援器材配备情况见下表：

涉及企业机密，不予公开。

公司应急器材的配备能够满足事故应急救援的要求，企业制定了生产安全事故管理制度、事故报告制度、应急救援制度等安全管理制度，并定期组织相关人员对国内外同类企业的安全事故进行学习，总结经验，不断提高企业人员技术及应急能力。

2.12安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司目前正在开展安全生产标准化建设，并已完成风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作，编制有《风险分级管控清单》和《隐患排查治理清单》，成立了“双重预防体系”领导小组，建立隐患治理管理制度和风险分级管控制度。

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司与2022年5月23日由东营盛源安全技术服务有限公司进行了风险隐患双重预防体系建设评估，本次审核共排查风险点90处，四级危险源数量共计50项，三级危险源数量共计12项,无一级、二级、三级危险源，目前公司“双体系”工作有效运行。

2.13 承包商管理

涉及企业机密，不予公开。

2.14 危险作业安全管理

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司涉及危险作业项目包含临时用电作业、高处作业、动土作业、起重作业（起重指挥）。企业制定有《临时用电安全管理制度》、《动土作业管理制度》、《登高作业安全管理制度》、《起重作业安全管理规定》，按照“谁的业务谁申请”“风险管控最有利”和“谁签字谁负责、谁审批谁负责”的原则，相关人员针对作业内容开展 JSA，分析作业过程存在的安全风险，制定相应风险防控措施，并在作业许可证中进行确认。作业前，开票人组织相关专业人员将风险防控措施向监护人、作业人员进行安全交底。危险作业JSA分析记录及作业许可证详见报告附件23。

2.15 变更安全管理

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司制定了《变更管理制度》，该制度规定了生产过程中工艺技术、设备设施、管理、人员的变更类型，明确了变更申请、变更实施、变更验收等变更程序。涉及企业机密，不予公开。

2.16 井控及交叉作业管理

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司建立了《井控安全管理制度》，按照“分级管理”原则，公司成立以主要要负责人为第一责任人的井控工作领导小组，作业施工现场成立由队长为组长的井控小组。

井控工作按照“谁主管，谁负责”的原则，各级井控工作领导小组及成员部门均负有井控工作责任。各级主管领导、管理人员和相关岗位操作人员接受HSE培训、井控技术和H2S防护技术培训，并取得“健康安全环境管理培训证书”、“井控培训合格证”和“H2S防护技术培训证书”。

现场施工人员严格按照业主单位地质设计、工艺设计、施工设计要求负责施工，依据业主单位三项设计中提出的井控要求、技术措施向现场施工人员交底，明确各岗位分工，若发现井控中存在的问题，落实井控各项规定和制度，及时向业主单位及公司井控领导小组汇报。

交叉作业施工的由业主单位统一负责协调管理，公司现场施工人员施工前依据业主单位对各方明确的安全交底，确定防护设施、隔离设施及其他安全设施，积极配合业主单位的协调管理。

2.17 生产安全事故管理

涉及企业机密，不予公开。

# 3 主要危险、有害因素分析

3.1 主要危险有害物质分析

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目，作业过程中涉及的主要危险、有害物质有原油、天然气、硫化氢、氮气、二氧化碳、化学助剂、压井液、复合酸、盐酸、高压水等。主要危险、有害物质的危险、危害特性如下：

### 3.1.1 原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色），具有一定的火灾危险性。

原油的主要危险有害特性见下表。

表3-1 原油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 原油 | CAS |  |  | 8002-05-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危险货物编号 |  |  | 32003 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  |  | 1267 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 6 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.78～0.97 | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 可燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 20～100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 8.7 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 易燃液体 |  | 危险货物包装标志 |  |  | 7 | 包装类别 | Ⅰ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 原油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.2 天然气

天然气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，不含硫化氢，其他成分含量低。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），一般天然气的火灾危险性类别为甲B类，属易燃、易爆性物质。其爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，遇火源极易发生燃爆。

天然气的主要成分均属无毒、低毒或微毒，主要侵入途径是呼吸道、皮肤和眼睛。高浓度吸入会造成不同程度的伤害，皮肤、眼睛接触会引起刺激症状。有的低浓度长时间接触可引起神经衰弱症状。空气中浓度增加会使氧气含量降低，达到一定浓度时，会导致缺氧窒息。

天然气中甲烷含量可达80%以上，甲烷的主要危险有害特性见下表。

表3-2 甲烷主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 危险货物编号 |  | 21007 |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 易燃气体，类 别 1 | 危险货物包装标志 |  |  | 4 | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 硫化氢

硫化氢（H2S）是硫的氢化物中最简单的一种。常温时硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体，应在通风处进行使用必须采取防护措施。

表3-3 硫化氢主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S | 危险货物编号 |  | 21006 |  |  |  |
|  | 分子量 | 34.08 | UN编号 |  | 1053 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 100.4 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.19 | 临界压力（MPa） |  | 9.01 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 46.0 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 易燃气体，急性毒性 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | 052 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：10 中国TLV（mg/m3）：15（10ppm） 前苏联MAC（mg/m3）：10 TLVTN：OSHA 20ppm，28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm，14mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm，21mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：618 mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式空气呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.4 氮气

氮气为无色无臭气体。危险性类别：加压气体。其主要危险有害特性见表3-4。

表3-4  氮气主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 氮气 | CAS |  |  | 7727-37-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | N2 | 危险货物编号 |  |  | 22005 |  |  |
|  | 分子量 | 28.01 | UN编号 |  |  | 1066 |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -209.8 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | / |  |  |
|  | 沸点（℃） | -195.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | / |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.81（-196℃） | 临界温度（℃） |  |  | -147 |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 0.97 | 临界压力（MPa） |  |  | 3.40 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 不燃 | 危险特性 |  |  | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火 方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 废弃处理方法 |  | 废气直接排入大气。 |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 加压气体 | 包装方法 |  | 钢制气瓶 |  | 包装类别 | Ⅲ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害性 | 健康危害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式空气呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.5 二氧化碳

二氧化碳为无色无臭气体。危险性类别：加压气体。其主要危险有害特性见表3-5。

表3-5  二氧化碳主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 二氧化碳；碳酸酐 |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 不燃气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | carbon dioxide |  |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅲ类包装 |
| 危险性类别 | 加压气体 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  | 22019 |
| UN编号 | 1013 |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  |  |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色无臭气体。 |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | -56.6（527kPa） |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  | 1.56（-79℃） |  |  | 沸点（℃） |  |  | -78.5 |
|  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  | 1.53 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 1013.25（-39℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  |  | 31 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 7.39 |
|  | 溶解性 | 溶于水、烃类等多种有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用；高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态（干冰）和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响：经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  |  |  | 禁配物 |  |  |  |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽和防震胶圈。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。眼睛接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式空气呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。废弃处置：处置前参照国家有关法律和法规，废弃直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 |  | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护 |  | 一般不需要特殊防护。 |  |  |  | 身体防护 |  |  | 穿一般作业工作服。 |  |
|  | 手防护 |  | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
|  | 最高容许浓度 |  | 中国MAC（mg/m3）：18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.6 化学助剂、压井液

该公司主要采用化学堵水方式，采用的化学堵剂包括新型预胶凝颗粒性堵水剂（水膨体）、木质素磺酸盐系列堵水剂和有机超细颗粒选择性堵剂。

压井液主要成分为卤水。

根据《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）及《危险货物品名表》（GB12268-2012）辨识，以上化学堵剂和压井液均不属于危险化学品。

### 3.1.7 复合酸、盐酸

酸化过程中根据岩层性质，碳酸盐岩油气层的酸化主要用盐酸（HCL），砂岩油气层的酸化主要用复合酸，主要成分为盐酸、水和极少量氢氟酸。

表3-6 盐酸主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 盐酸 |  |  |  |  |  |  | 别名 |  |  | 氢氯酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  |  | 危化品序号 |  |  | 2507 |
| 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  | UN编号 |  |  | 1789 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | -114.8（纯） |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  |  | 1.20 |  | 沸点（℃） |  |  | 108.6（20％） |
|  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  |  | 1.26 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 30.66/21℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。有害燃烧产物：氯化氢。灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  |  |  |  | 禁配物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |  |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬动时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用有橡胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 处置疏散泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急人员戴自给正压式空气呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，稀释后放入废水系统。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃处置方法：用碱液——石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 |  |  | 密闭操作，注意通风，尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  | 呼吸系统防护 | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |  |
|  | 最高容许浓度MAC（mg/m3） |  |  | 中国：15 前苏联：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  |  | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  | 身体防护 | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |
|  | 手防护 |  |  | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣物，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |

### 3.1.8 高压水

井下作业过程中，存在高压水伤害的危险，例如堵水调剖压力最高可达30MPa，若高压水在电动注水装置或管道破裂时，直接喷射到人体上将造成很大的伤害。形成射流时，高压水射流会给人体带来很大伤害，甚至可能贯穿人体。地上注水管线由于断裂，造成高压反冲，容易引起区域内的物体打击事故。

3.2 主要作业流程及设备设施危险性分析

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目设备主要包括氮气发生车组、增压机车组、高压管线、压裂泵车、混砂车、二氧化碳泵车等。

### 3.2.1 设备搬移过程

车辆运输过程中，驾驶员可因道路路况不熟，精力不集中，操作失误等原因，造成道路交通事故。到井场后，受场地限制、车辆故障、驾驶员操作失误、现场作业人员误入视线盲区等，可造成人员伤害或设备损坏等车辆伤害事故。

作业前或施工完毕后，安装和拆卸设备及管线时，可因用力过猛，配合不当，造成人员伤害，人员搬抬设备时，可能因为手滑、绊倒等原因，发生砸伤人员的事故。

### 3.2.2 制氮、注氮作业过程

制氮设备采用膜分离技术制氮，通过高压注氮机组将高压氮气注入油、气井内或其他装置，达到施工目的。正常工作时，空气通过制氮设备的空气压缩机压缩后经预处理系统除去油、尘埃等固体杂质及大部分的气态水，预热后进入膜分离器，渗透速率相当快的气体如水汽、氧气、氢气、二氧化碳等透过膜后，在膜的渗透侧被排除，而渗透速率相对慢的气体如氮气、氩气、甲烷和一氧化碳等被滞留在膜的滞留侧被富集；系统在PLC系统的控制下，通过调节气体流量、压力可实现连续稳定的输出氮气，产生纯度能达99.9%的气态氮，而且氮气的流量和纯度均可根据需要进行调节。分离出的氮气经增压机组增压后注入油气井内。

氮气发生车辆停放位置不当，吸入的空气中含有油气等可燃气体，有可能形成爆炸性混合气体，遇点火源，可造成爆炸事故。

注氮压力最高可达到35MPa，若管道刺漏，可造成人员受伤。

氮气属于窒息性气体，泄漏的高纯度氮气被人体吸入可造成人员窒息。

井场内泄漏的油气遇点火源，可能发生火灾爆炸事故；人员吸入大量的油气，可导致中毒和窒息事故。若油气中含有硫化氢气体，人员吸入硫化氢气体，可导致中毒。

注气（氮气）作业用的电气设备、设施未设置接地、接零保护或接地、接零保护失效，有发生触电的危险。

制氮注氮设备没有保护架，雨雪天设备湿滑，可导致巡检或操作人员从车上摔下，造成高处坠落事故。

### 3.2.3 注二氧化碳作业过程

油气田注入二氧化碳涉及地面工程设计、井筒设计、施工管理、安全防护、事故应急等环节。注二氧化碳设备设施在低温高压运行，容易出现冻堵、脆断、腐蚀、爆炸、泄漏等设施事故泄漏，泄漏的液体二氧化碳相态变化，多发人员冻伤、窒息及其他人身伤害事故。

注二氧化碳施工时，工作压力有时可达到40MPa，设备及高压管汇管件等，由于设计问题，施工过程中人员违规操作，设备问题等可能导致物体打击、机械伤害、爆炸（容器及管线管件）等事故的发生。施工过程中，涉及二氧化碳注入泵车、二氧化碳罐车等施工车辆，由于施工环境或者驾驶员问题可能导致车辆伤害，交叉作业过程管理不到位，也可能导致其他的伤害类型发现。

### 3.2.4 酸化作业过程中危险性分析

酸化作业具有高压危险，同时还需要使用盐酸、复合酸以及添加剂，操作不当可造成灼烫、中毒和窒息。

由于高压管汇因设计、材质以及腐蚀等原因造成的压力等级不合格等其他原因，出现高压管汇、井口的破裂和设备的损坏，酸性腐蚀性液体喷溅到人体无防护处，可导致灼烫事故。由于压力较高，酸液还可能导致人身伤害事故。若导致油气泄漏，可导致人员中毒和窒息，甚至火灾爆炸事故发生。

### 3.2.5 防砂作业过程中危险性分析

防砂作业具有高压危险，同时施工过程中涉及混砂车、仪表车泵车等施工车辆，施工车辆较多，操作不当可造成机械伤害、物体打击和车辆伤害等。

由于高压管汇因设计、材质以及腐蚀等原因造成的压力等级不合格等其他原因，出现高压管汇、井口的破裂和设备的损坏。若油气泄漏，可导致人员中毒和窒息，甚至火灾爆炸事故发生。

防砂施工过程中设计缺陷、设备问题等可能导致物体打击、机械伤害等事故的发生。施工过程中，涉及混砂车、仪表车、泵车等施工车辆，由于施工环境或者驾驶员问题可能导致车辆伤害。

### 3.2.6 堵水/调剖作业过程中危险性分析

堵水/调剖作业流程中的危险性主要是注入系统的高压力、高噪声等，主要危险、有害因素有超压爆裂、物体打击、触电、机械伤害等。

1.超压爆裂

堵水/调剖作业注入系统压力较高，当设备、管道存在缺陷、误操作造成憋压、带压（压力未放空）检维修等，压力超出设备、管道承压极限，导致超压爆裂。

2.物体打击

操作人员在操作高压注入设施上的阀门时，若操作人员违章作业，不遵守操作规程，阀门丝杠、手轮等部件飞出可能发生物体打击事故。未泄压情况下更换压力表，压力表飞出可能导致物体打击事故。

高压管汇刺漏可能击伤人体，发生高压刺漏的原因主要有：若注入管线、阀组质量不合格，承压不够，可能发生管线破裂造成刺漏，注入管线受到内外腐蚀，管线长期运行可能产生腐蚀穿孔，导致刺漏。

高压管线丝扣连接不规范，未拧紧，管线阀门、法兰等连接部位的密封件因老化、磨损，或者由于紧固件松动，而产生密封不良或失效等。

堵水/调剖时，井口承受高压，井口设施可能由于质量问题或腐蚀等发生刺漏造成人员伤亡。

3.其它危害

高压液体泄漏产生的噪声，电机、泵类设备产生的噪声，对人员健康有一定影响。操作人员若长期在高噪声、振动环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

### 3.2.7 特殊工艺技术服务（套管补贴）和井下复杂情况处理（堵漏）作业流程危险性分析

鸿欣公司特殊工艺技术服务（套管补贴）和井下复杂情况处理（堵漏）主要伤害类型为机械伤害和物体打击。

在施工作业中，由于操作技术不熟练，对有关的安全操作规程不熟悉，或是在操作中注意力不集中、酒后上岗等，会引发机械伤害或物体打击。

特殊工艺技术服务（套管补贴）和井下复杂情况处理（堵漏）是处理井下事故作业的过程，由于井下事故情况千差万别，施工作业中需要加压操作，如果未按照设计施工，设备故障，或者出现其他紧急情况现场作业人员处置不当等容易导致人员伤亡、财产损失的事故发生。

### 3.2.8 临时用电作业危险性分析

1.施工现场需要临时用电，若电气设备安装、使用不合理，缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2.跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3.施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4.电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

5.在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显等可能引发触电事故的发生。

### 3.2.9 高处作业危险性分析

检维修过程中，涉及到高处作业。高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象，均可导致高处坠落事故发生。

### 3.2.10 交叉作业危险性分析

施工过程中可能会存在交叉作业，双方或多方单位共同在一个井场工作，若不能互相配合，可能出现因交叉作业引发的安全事故。如施工作业时未告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，分工不明确，施工人员安全意识淡薄，遵守施工安全管理规定，违章操作，防护措施不到位，安全监督失职等引起的施工安全事故。

### 3.2.11 压力容器、高压管汇

油气分离器、加热器壳体等属于压力容器，当压力超过设备承受范围，而安全阀因故障未启动，或因设备设计或材料缺陷，可能导致容器爆炸。防砂、堵水调剖等施工中输送物料的高压管道、弯头，若因材料缺陷、冲蚀变薄等原因致使管道、弯头承压能力下降，可发生高压管汇爆裂事故。

3.3 主要危险因素分析

井下作业受井下状况影响非常大，并且井下作业涉及野外临时用电，作业过程中可能突发井喷等事故，是多种风险性并存的作业。鸿欣公司井下作业设备检维修作业的主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼烫等。

### 3.3.1 火灾爆炸

石油具有较低的闪点、燃点和自燃点，具有比煤炭、木材等物质易燃烧的特性。因此，作业施工现场属防火、防爆的重点区域，必须严加控制。在作业中形成火灾的原因总的来说可以分为人为的失火、自然现象造成的失火、设备故障引起的失火、摩擦过热失火和过热物质引起的失火等几类。主要原因有：

1.在现场进行作业期间，井口发生可燃气体泄漏，遇到点火源时就会发生火灾，且当达到可燃气体爆炸下限浓度时可能会发生爆炸事故；

2.在作业过程中发生井喷及由于设备本身存在缺陷或违章操作等导致易燃、易爆介质泄漏、聚集，遇点火源可能引起火灾、爆炸；

3.仪器短路、过载、接触不良、散热不良，照明器具安置或使用不当等，易发生电气火灾。

其中作业施工中易燃、易爆介质的来源主要有以下几方面：

1.地层中碳氢化合物的溢出；

2.井场使用的油料，如润滑油等可燃液体；

3.作业施工时，落地原油，原油中溶解气、天然气的排放；发生“井喷”事故时，井场布满的石油；

4.井场周围的干燥植物，如庄稼、荒草等；

5.施工营房内的可燃物，如棉被、衣物、塑料及其他可燃纤维材料；

6.施工过程中的储存和使用的各类易燃、易爆化学助剂等；

7.工艺设备、装置、管线内残留的易燃、易爆介质；

8.其他易燃、易爆介质。

可能引发火灾爆炸的另一类危险因素是点火源。在作业施工现场可能出现的点火源主要有：吸烟明火、施工机械和施工车辆的排气管火花、电焊火花或其他燃烧设备的燃烧火焰、电气火花或电气运行高温、静电火花、机械火花、雷电以及在井场周围进行烧荒等明火。

作业现场若消防设施摆放位置不规范、使用不当或保管不善，一旦发生火险，来不及扑灭，就会使火灾蔓延。作业队的工作性质是作业地点经常变动，频繁的搬迁作业对消防器材的完好性带来很大程度的影响。若不及时检查和更换，一旦发生火灾，就很难及时扑救，后果严重。

另外，部分职工消防意识淡薄，也是发生火灾的原因之一。作业人员未进行安全防火知识教育培训上岗，未执行安全生产管理制度，违章作业，也可能导致火灾爆炸事故的发生。

### 3.3.2 井喷及井喷失控

井喷是指当井底压力远小于地层压力时，井内流体大量喷出，在地面形成较大喷势的现象称之为井喷。

井喷失控是指井喷发生后，无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称之为井喷失控。

井下作业发生井喷事故的原因有：

1.井下作业施工设计未按照井控要求进行设计；

2.井下作业施工作业过程中，发生溢流时关井方式不当；

3.施工人员安全意识淡薄，误操作导致井喷事故；

4.气侵造成压井液密度降低，也可能导致井喷事故；

5.规章制度不健全或执行不严、未制定突发事故抢险应急预案或未演练，应急能力差，井喷事故扩大。

其危害性可概括以下方面：

1.打乱全局的正常工作程序，影响全局生产；

2.极易引起火灾（如井场、苇地及树林）；

3.影响井场周围居民的正常生活，甚至生命安全；

4.污染环境，影响农田、水里和渔牧业生产以及交通、通讯的正常运行等；

5.伤害油气层，毁坏地下油气资源；

6.造成人力及物力上的巨大损失，严重时造成机毁人亡和油气井报废。

### 3.3.3 容器爆炸

油气分离器、电加热器壳体属于压力容器。

压力容器发生事故主要原因包括：设计错误、容器结构不合理、选材不当、腐蚀或冲蚀致强度不足、制造缺陷、安装不符合技术要求以及运行中的超压、超负荷和操作不当，没有执行在用压力容器定期检验和安全等级评定，导致压力容器失效，从而引发事故。压力容器的操作条件的频繁波动，对容器的抗疲劳破坏性能不利，过高的加载速度会降低材料的断裂韧性，即使容器存在微小缺陷，也可能在压力的快速冲击而发生脆性断裂。压力容器运行过程中如果发生误操作、过量冲载切安全保护装置失效，都会导致压力容器的压力升高，以至于超载，进而可能引发爆炸事故，一旦发生爆炸破裂，不但设备遭到严重破坏，而且往往波及很大的范围，毁坏周围的设备、设施，影响安全生产。

### 3.3.4 中毒和窒息

注氮、二氧化碳管线发生刺漏，作业人员吸入大量的氮气、二氧化碳，可导致窒息。

由于设备、管线腐蚀、损坏漏气，或者井场周围地面大面积冒气，天然气在大气中达到一定浓度，会造成人员中毒。作业时，可能发生井喷事故，井喷时可能出现原油、天然气、硫化氢等有毒物质，若防护不当，可能致使操作人员中毒。天然气的主要成分是甲烷、乙烷，是无色、无臭、低毒气体，人员短时间内吸入高浓度的天然气，可引起急性中毒事故。

含硫气体对人体具有一定的毒性，当油气井内含有大量的硫化氢气体时，作业人员在此类油气井进行井下作业时，如果因井下情况不明或其他意外原因发生大量硫化氢气体泄漏，作业人员没有可靠的防护措施，可能导致作业人员中毒。

不同浓度的硫化氢对人体的危害见下表3-7。

表3-7 硫化氢对人体的危害

| 在空气中的浓度 |  |  | 暴露于硫化氢的典型特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| %(体积分数) | ppm | mg/m³ |  |
| 0.000013 | 0.13 | 0.18 | 通常，在大气中含量为0.195mg/m³(0.13ppm)时，有明显和令人讨厌的气味，在大气中含量为6.9mg/m² (4.6ppm)时就相当明显。随着浓度的增加，嗅觉就会疲劳，气体不再能通过气味来辨别。 |
| 0.001 | 10 | 14.41 | 有令人讨厌的气味，眼睛可能受刺激，推荐的阈限值 (8h加权平均值)。 |
| 0.0015 | 15 | 21.61 | 推荐的15min短期暴露范围平均值。 |
| 0.002 | 20 | 28.83 | 在暴露1h或更长时间后，眼睛有烧灼感，呼吸道受到刺激。 |
| 0.005 | 50 | 72.07 | 暴露15min或15min以上的时间后嗅觉就会丧失；时间超过1h,可能导致头痛、头晕和(或)摇晃；超过 75mg/m³(50ppm)将会出现肺浮肿，也会对人员的眼睛产生严重刺激或伤害。 |
| 0.01 | 100 | 144.14 | 3min～5min就会出现咳嗽、眼睛受刺激和失去嗅觉；在5min～20min过后，呼吸就会变样、眼睛就会疼痛并昏昏欲睡；在1h后就会刺激喉道；延长暴露时间将逐渐加重这些症状。 |
| 0.03 | 300 | 432.40 | 明显的结膜炎和呼吸道刺激。 |
| 0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露后就会不省人事，不迅速处理就会停止呼吸；头晕、失去理智和平衡感。患者需要迅速进行人工呼吸和(或)心肺复苏技术。 |
| 0.07 | 700 | 1008.55 | 意识快速丧失，不迅速营救，呼吸就会停止并导致死亡。必须立即采取人工呼吸和(或)心肺复苏技术。 |
| 0.10+ | 1000+ | 1440.98+ | 立即丧失知觉，会产生永久性的脑伤害或脑死亡。必须迅速进行营救，应用人工呼吸和(或)心肺复苏。 |

含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。不同浓度的二氧化硫对人体的危害见下表3-8。

表3-8 二氧化硫对人体的危害

| 空气中浓度mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- |
| 2.71（1） | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 5.42（2） | 美国政府工业卫生专家联合会（ACGIH）推荐的阈限值 |
| 13.50（5） | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较小的刺激。 |
| 32.49（12） | 刺激嗓子咳嗽，胸腔收缩，流眼泪和恶心 |
| 271（100） | 立即对生命和健康产生危险的浓度 |
| 406.35（150） | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 1354.50（500） | 即使吸入一口，就会产生窒息感，应立即救治，提供人工呼吸会心肺复苏技术 |
| 2708.99（1000） | 如不立即救治就会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏 |

### 3.3.5 物体打击

物体打击事故是井场作业施工过程中发生频率最高的事故，引起物体打击事故的原因有：

1.进行管线、井口装置、设备等拆装作业时，用力过猛，致使部件或工具失控；

2.高压作业中，由于压力过高、系统试压不合格、压力超过系统承受压力等级，引起管线破裂，流体刺漏、井口抬升等；

3.作业时高压管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动。

### 3.3.6 机械伤害

地面管线施工过程中，由于压力过高，管线不合格以及其他原因造成的地面管线憋坏，井口抬升，造成的人员伤亡，设备损坏。

机械外露的运动部分缺乏防护罩或防护罩失效，联锁保护装置失灵或在检修作业中拆下后未复原，在运行中可引起绞、辗等伤害，或因运动部件断脱、飞出而造成人身伤亡及机器损坏事故。机械设备检修时，存在惯性的机械部件未可靠的停止（如刹车失灵）、未可靠切断动力源（如电源、气源等）、检修过程中发生违章操作（如意外送电）、安全防护装置损坏或缺失等都可能引起机械伤害事故。

### 3.3.7 触电

电气设备、电气线路是引发触电事故的危险源。若电气设备、线路的绝缘损坏或因腐蚀、老化引起绝缘性能降低，带电体外露，安全距离不足，未设可靠的接地保护或漏电保护装置，人体直接或间接触及带电体，都会导致触电事故发生。

野外露天设置的电气开关，经风吹日晒，易造成线路老化、设施锈蚀，造成接触不良。夏季雨水较多，各电气开关易吸潮造成短路，引发触电事故。

### 3.3.8 车辆伤害

井下作业流动性大，人员和设备的搬迁全部依靠运输车辆完成。石油企业的交通运输，往往车多路窄、经常在路面状况不良的道路上行驶，受人员、车辆、路况、天气等原因容易发生各种交通事故。

作业现场情况复杂，施工车辆在井场内移动（摆车）时，由于机械故障、视野不良、人员操作失误或违章等，可能造成井场内的人员碰伤、碾压、撞击等车辆伤害事故。

### 3.3.9 高处坠落

检维修过程中，涉及到高处作业。高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象，均可导致高处坠落事故发生。

### 3.3.10 灼烫

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司在酸化作业过程中，涉及的酸液存在腐蚀性，若操作人员未佩戴相应防护用品，误接触，容易造成化学性灼伤，在作业车辆运行过程中，泵体高速运转，导致温度较高，操作人员误接触容易造成烫伤。

### 3.3.11 其他伤害

注二氧化碳施工过程中，液态的二氧化碳释放时，会快速由液态升华为气态，这个过程会吸收大量的热。如果设备管线泄漏，人员操作不当，二氧化碳会造成冻伤事故的发生。另外二氧化碳气化后低浓度二氧化碳对呼吸中枢有一定兴奋作用，但是高浓度的二氧化碳也会对人体产生影响，当浓度高时能抑制呼吸中枢，浓度特别高时对呼吸中枢还有麻痹作用，导致中毒窒息事故的发生。

3.4 主要有害因素辨识

### 3.4.1 噪声危害

各种机械运转设备如制氮设备、增压设备的机泵等运转时，工具、部件碰撞时发出的机械性噪声，介质输送、排放产生的空气动力性噪声，混杂在一起，可引起作业场所噪声值超标。人员长期在高噪声环境下工作，会引发噪声危害，其主要症状有听力损伤、职业性噪声聋、神经系统功能紊乱，甚至引起心血管疾病及消化系统疾病的高发。

### 3.4.2 毒物危害

石油天然气工程施工过程中可能接触到天然气、油蒸气、硫化氢、氮气、二氧化碳等有毒、有害物质。这些有毒、有害物质对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，短时间内高浓度接触可引起急性中毒；长期低浓度接触会引起慢性毒物危害（慢性中毒）。主要危害症状有头痛、恶心，以及呼吸道疾病等。

3.5 自然灾害的影响

鸿欣公司根据目前的业务需要，石油作业队伍长年处于野外作业环境中，易受到自然灾害如：雷电、大风、雨、寒冷、高温酷暑等的侵袭，发生一些灾害性的事故。此外施工作业流动性大，长距离的流动可能造成人员水土不服、气候不适等。

对本工程施工影响较大的自然灾害有：雷电袭击、高温、低温、地震灾害等。

### 3.5.1 雷电袭击

雷电是大自然中的静电放电现象，设备设施遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的损坏，直接或间接地造成人员伤亡。

### 3.5.2 高温、低温

温度的升高会引起爆炸性气体的爆炸浓度极限范围扩大，增加易燃、易爆介质的火灾、爆炸危险性。夏季高温环境下，野外作业的施工人员室外工作时间过长且无有效的防暑降温措施，可能引起人员的高温中暑。

在极端低温条件下，若无有效的防冻保温措施，人员在室外作业工作时间过长，可能引起人员冻伤。

无论是高温还是低温环境，都可影响人员的情绪、反应灵敏性，增加违章事故发生的频率，并可能成为引发其他事故的诱因。

### 3.5.3 地震灾害

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，具有突发性和难以预报的特点，地震产生的强烈振动除可直接导致建构筑物倒塌、电杆折断、容器管道破裂、火灾爆炸之外，还会伴随出现断层、地裂、山崩、滑坡及地面隆起和下沉现象。对石油工业生产来说，地震会造成设备设施、油（气）井毁坏、管线及阀件断裂等危害，同时还可能伴随火灾、爆炸等严重的二次灾害的发生。

3.6 人的不安全行为和安全管理缺陷

### 3.6.1 人的不安全行为

大量事故的统计分析表明，大部分事故是由人的因素造成的。长期超负荷作业致使操作人员疲劳、负荷超限、精力不集中导致误操作；疾病或饮酒致操作和指挥失误；操作人员从事禁忌作业引起事故；人员心理异常、故意犯错或存在识别功能缺陷均可导致事故。

人的不安全行为主要表现为以下几个方面：

1.不专心致志工作，麻痹大意或急躁慌张、判断失误导致事故发生。

2.不按操作规程进行操作；不按规章制度进行巡回检查，甚至在岗上睡觉，或者串岗，脱岗，岗上看杂志、干私活，或交接班不具体等致使事故隐患不能及时发现，从而酿成事故。

3.个人英雄主义：争强好胜，充英雄好汉，此类人员因与上岗干部、班组长、安全监管人员认识不同、感情不和，或受他人蛊惑而蓄意故犯、故意蛮干、违章操作，以泄私愤。

4.不求上进、不思进取、得过且过，对施工中使用的各种物质组成、性质不了解，缺乏普通的和专业的安全知识，缺乏专业知识和技术技能，因知识和技能的缺陷导致指挥或操作失误，引起事故。

5.身体素质差，易疲劳；思想素质低，指挥者独断专行，违章指挥；操作者不负责任，擅离职守；承受不起生活和工作上的压力，心理变态、精神失常、神思恍惚，思想不集中；或过于兴奋，得意忘形等均有可能导致事故发生。

6.主要负责人不能保证安全资金的投入，管理人员安全意识不强，不认真落实防范措施，决策失误或指挥能力差，可间接导致事故发生或使事故扩大。

### 3.6.2 安全管理缺陷

安全生产责任制不完善或未落实；未设置相应的安全管理机构或安全管理机构设置不合理，人员配置不足，管理混乱；管理制度不健全或管理措施落实不到位，生产人员无章可循、行为随意、盲目乱干；未建立安全投入制度，可导致安全投入不足；无相应的奖惩制度，会使人员无积极性、主动性，巡检不及时、不认真，交接班不具体；没有制定完善的安全操作规程，操作人员盲目乱干等；无培训制度，操作人员没有经过安全教育培训和技能培训，让未经培训的操作人员上岗，知识不足，不能判断错误；对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；没有严格执行监督检查制度；指挥错误，甚至违章指挥；设备、设施无检修更换计划或维护保养制度，或检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

未进行识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评估方法进行风险评估并进行分级管控；未定期组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员对事故隐患进行排查治理，设备设施带病运行而导致事故发生。

应急资源调查不充分；应急能力、风险评估不全面；应急预案不健全、可操作性不强、无针对性；应急预案培训不到位，应急预案演练不规范，应急预案评估不到位，现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员均未掌握应急预案内容,不具备相应的应急处置能力，导致事故扩大。

3.7 重大危险源辨识

### 3.7.1 重大危险源辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18的规定进行分类。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

### 3.7.2 重大危险源辨识过程

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司施工队，流动性很大，无固定的作业场所，现场无储存设施（酸化过程中使用物料由甲方提供，主要成分为盐酸、水和极少量氢氟酸，不构成重大危险源）。

### 3.7.3 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，进行危险化学品重大危险源辨识可知：

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目不构成危险化学品重大危险源。

3.8 事故案例分析

### 3.8.1 “8.3” 砸伤手事故

1.事故经过

某年8月3日，某单位作业大队某队王某带领一班四名职工在某井倒换注汽井口，在清洁钢圈槽时，因注汽四通固定不牢，掉下砸在王某手部，致使中指前节断下，食指和无名指皮裂开。

2.原因分析

安全意识不强，防范措施不到位。

3.防范措施

（1）加强职工自我防范意识教育，强化安全教育培训。

（2）强化风险识别，及时消除隐患。

### 3.8.2 注氮施工时发生油管爆炸事故

1.事故经过

某年12月4日，辽河油田在注氮施工的开泵注氮瞬间发生了一起油管线粉碎性爆炸事故。

该管线长11m，系以井场一国产平式23”（63.5mm）油管（长8.5m，壁厚5.5mm）为主，与井口阀门高压弯头、泵车高压弯头组成。液氮泵车为美国产NPT360F15型。注氮车上柱塞泵预热运转后，井口阀门打开，就在泵工打开单流阀而迅速操纵注氮控制器时发生了燥炸事故。结果，油管残片（大的重达5.4kg）飞离井口百米以外，并将离井口8m的一人的右腿骨击断；液氮泵车的液氮储罐被残片击出一半径50mm、深15mm的圆坑；罐上一照明灯被打出60m之外。

2.事故调查

注氮时该井口阀门并未开通：在场人员反映，爆炸声响异常巨大，震耳欲聋，似有火光：残片内壁有积炭但无原油（爆炸前油管内壁挂有原油）：注氮泵保险压力定为30.0MPa，爆炸后即自动停泵；该液氮泵车自投产后，施工60多口井均正常；当时气温为7 C。

正如前述，注氮单流阀全部打开后，由于注氮控制器操纵过猛，在井口阀门封堵的条件下，高压大排量（挖制排量为708L/s）的氮气瞬间充入管内，形成绝热压缩过程，将管线内的空气及甲烷气急剧高压压缩，并可能使混合气达到爆炸极限范围，而在高压条件下，甲烷混合气虽然加入惰性气体，但对其爆炸下限影响不大。这样，只要管内混合气部位的温度高于甲烷气的自燃温度537 C，就可能发生爆炸。

这就是说，在绝热压缩过程中，油管内的温度达到781.8C，高于甲烷自燃温度，从而使压缩可燃气体自燃燥炸。其爆炸威力及瞬间高热远大于超压爆炸，致使油管呈粉碎状及存在热燃积炭。

综合上述分析，可以认为该事故系可燃气体受绝热压缩引起的自燃爆炸事故。

3.防范措施

为防止同类事故重演，除了建立健全各种规章制度，提高氮车泵工的安全技术素质外，还应采取相应的预防措施：

- 务必确认并口阀门的开通情况。装接管线前，手动阀门试验开通情况；或接管线后开泵注氮，待泵压升至5 MPa时，关上单流阀，检查管线有无渗漏，打开井口阀门，观察压力表显示的压力如果发生变化，则证实井口阀门已经开通。

- 该注氮泵车的保险压力一直定为30MPa，实际上按地区的情况，宜定为15MPa。

- 注氮泵工打开单流阀后。应平稳绶慢地操纵注氮控制器，并密切注视压力表的反应，以随时进行应急处置。

3.9 主要危险、有害因素分析结论

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、氮气、二氧化碳、化学助剂、压井液、复合酸、盐酸、高压水等。

主要危险因素主要有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼烫、其他伤害等。

主要有害因素有噪声、毒物危害等。

自然灾害有：雷电袭击、高温、低温、地震灾害等。

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目未构成危险化学品重大危险源。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分；

2.以装置和物质的特性划分。

通过对山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2 划分评价单元

根据山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司的实际情况和安全现状评价的需要，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1.生产单元（主要针对山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业所用主要设备、设施；生产作业场所的内、外部安全生产条件进行评价）。

2.安全管理单元（主要针对山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司在安全管理方面的各项安全生产条件进行评价）。

4.2 评价方法选择

根据《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的要求，本次评价选择以下安全检查表法（SCL）和作业条件危险性评价法（LEC）对该公司的各项安全生产条件进行评价。各评价方法的具体操作程序如下表：

表4-1 各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | SCL、LEC |
| 2 | 安全管理单元 | SCL |

4.2.1 安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4-2。

表4-2 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全检查表的具体操作程序如下：

1.熟悉系统

包括系统结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、平面布置、已有的安全卫生设施、安全管理现状等。

2.搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度以及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的依据。

3.划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元。

4.编制安全检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去的事故教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应采取的措施，并按照一定的要求编制安全检查表。

5.实施检查

对照已编制完成的安全检查表，进行逐项检查，对检查项目的符合性作出判断。

6.评价结果汇总

将检查的结果汇总，并据此提出具体的安全对策措施及建议。

4.2.2 作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定他们之间的函数式。对所评价的对象根据情况进行“打分”，然后根据公式计算出其危险程度。从而定量的对其危险性进行评价。

作业条件危险性评价是一种简单的半定量评价，是根据事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频率程度和一旦发生事故可能造成的后果等因素来确定的。

L-事故或危险时间发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

作业条件的危险性：D=L·E·C

- E、C取值见表4-3、4-4、4-5，D值见表4-6。

表4-3  发生事故或危险事件的可能性分值表

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1* | 实际上不可能 |
| 1* | 完全意外，极少可能 |  |  |

表4-4  暴露于危险环境的分值表

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1* | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.1 | 非常罕见地暴露 |

表4-5 发生事故或危险时间的可能结果的分值表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100* | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1* | 引人瞩目，需要救护 |

表4-6 作业条件危险性分值与危险程度表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 及其危险，不能继续作业 | 20-70 | 可能危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需要立即整改 | 20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

5 定性定量评价

5.1 生产单元安全检查表

评价过程中，鸿欣公司注气1队在东营市利津县明集乡王庄油田郑32-平20井进行注气（二氧化碳）施工；注气1队在东营市胜坨油田3-4-460井进行注氮气施工；技术服务1队在山东省东营市广饶县草335-平40井进行酸化施工；技术服务2队在东营市广饶县草104-斜51井进防砂施工；技术服务1队在草128-平30井进行堵水调剖施工。评价组根据现场施工情况、作业资料情况进行检查评价。

### 5.1.1 王庄油田郑32-平20井（注气（二氧化碳））

涉及企业机密，不予公开。

- 2、安全检查表

- 本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《石油天然气开发注二氧化碳安全规范》（SY/T6565-2018）、《液态二氧化碳吞吐推荐作法》（SY/T 6487-2018）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-1。

表5-1  生产单元安全检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共设28项检查内容，27项符合要求，1项不符合：王庄油田郑32-平20井（注气（二氧化碳））现场作业未配备二氧化碳气体检测仪，操作人员未配备防冻服。

### 5.1.2 胜坨油田3-4-460井（注气（氮气））

1.施工情况简介

涉及企业机密，不予公开。

- 2、安全检查表

- 本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《石油天然气钻采设备制氮注氮设备》（SY/T7425-2018）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-2。

表5-2  生产单元安全检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共设48项检查内容，48项符合要求，无不符合项。

### 5.1.3 草335-平40井（酸化）

1.施工情况简介

涉及企业机密，不予公开。

2.安全检查表评价

本节根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《油水井酸化设计、施工及评价规范》（SY/T6334-2013）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表。

表5-4  生产单元安全检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共设22项检查内容，22项符合要求，无不符合项。

### 5.1.4 草104-斜51井（防砂）

1.施工情况简介

涉及企业机密，不予公开。

2.安全检查表评价

本节根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《加固井壁和人工井壁防砂工艺作法》（SY/T 5338-2021）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表。

表5-5 生产单元安全检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共设21项检查内容，21项符合要求，无不符合项。

### 5.1.5 草128-平30井（堵水调剖）

1.施工情况简介

涉及企业机密，不予公开。

- 2、安全检查表

- 本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《油井堵水作业方法 水玻璃-氯化钙堵水及调剖工艺作法》（SY/T5923-2012）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-7。

表5-7  生产单元安全检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共设33项检查内容，31项符合要求，2项不符合：

1.草128-平30井场堵水调剖现场警戒线掉落

2.草128-平30井场值班房电缆架空敷设，对地距离不足2.5m。

### 5.1.6 其他作业类型（套管补贴、堵漏）

1.套管补贴、堵漏人员情况

涉及企业机密，不予公开。

2.套管补贴、堵漏设备情况

涉及企业机密，不予公开。

3.安全检查表（套管补贴、堵漏）

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《套管补贴工艺作法》（SY/T5846-2020）、《常规修井作业规程 第14部分：注塞、钻塞》（SY/T5587.14-2013）等标准，对本公司进行套管补贴、堵漏安全评价，具体评价过程见表5-8。

表5-8  生产单元安全检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共设27项检查内容，无不符合项。

5.2 管理单元安全检查表

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部[2019]第2号，）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见表5-9。

表5-9  管理单元安全检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共列出42项检查内容，其中4项不符合：

1.公司安全总监荣国栋未取得安全管理人员合格证。

2.注气（二氧化碳）操作人员未配备防冻服。

3.企业安全费用提取未设置专户。

4.2021年、2022年1-2月应急演练频次不足。

5.3 作业条件危险性评价

根据作业条件危险性评价法的规定，对该项目生产单元运行过程中事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）进行取值、计算，得出运行中主要危害的危险程度，详见表5-10。

表5-10  施工过程作业条件危险性评价表

涉及企业机密，不予公开。

经计算得知：该项目井下作业现场施工的火灾爆炸、井喷及井喷失控、硫化氢气体中毒窒息、高压管汇、泵类等刺漏事故的危险程度为“可能危险”。接拆高压设备、管线，引起火灾爆炸事故、物体打击的危险程度也为“可能危险”，应作为本工程安全防范的重点。

设备设施搬迁引起的车辆伤害、物体打击、触电；施工的机械伤害、灼烫、冻伤、容器爆炸、触电、注气（氮气、二氧化碳）施工氮气、二氧化碳引起的中毒窒息等事故危险程度均为“稍有危险”，也应引起注意。

6 安全对策措施与管理建议

6.1 安全对策措施

本次评价中发现的尚未完善或不符合要求的内容需整改如下：

涉及企业机密，不予公开。

企业整改情况见第7章隐患整改复查情况。

6.2 安全管理建议

针对本次评价中发现的问题，提出以下建议措施：

1.安全总监荣国栋应具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

2.建议各作业队对所有相关的现场处置方案每半年全部演练一次，提高作业队伍现场应急处置能力。

3.定期组织接触职业病危害因素的员工进行职业病体检，建立并完善职业健康监护档案。

4.应加强对作业人员的培训取证工作，按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）等要求，定期组织教育、练兵、应急演练等活动，以提高员工的安全意识和岗位操作技能。此外应掌握新入职员工与证书即将到期的员工的情况，及时进行相应岗位的培训并在取得相应合格证书后再安排进入井场作业。

5.按照《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》的要求，加强员工培训工作，在安全教育培训制度中增加“开工第一课”内容，并将“大学习、大培训、大考试”加入日常培训中。

6.按照《井下作业安全规程》（SY/T 5727-2020）等标准规范要求，现场配备齐全安全警示标志，安全标志牌有破损、变形、褪色等应及时更换。

7.各种安全设施应有专人负责管理，不得随意拆除、挪用或弃置不用，按规定检查、检测和保养、维护。按照国家有关标准规范的要求，对安全设施定期更新与改进，确保安全设施齐全、有效。

8.对施工作业设备设施进行进行定期检测、探伤及更新，对安全阀、压力表等定期检测，保证其在安全有效期内使用，对气体检测仪和正压呼吸器等防护设施定期校验，保证设备设施和防护仪器完好可靠。

9.每15天应对灭火器进行一次检查并做好记录。

10.劳动防护用品按照国家有关标准规范的要求配备，并定期检查、维护，确保安全防护用品齐全、有效。

11.作业期间，现场应统一指挥，明确施工的设计要求、地下情况、地面设备及技术要求，落实各项安全防范措施。在生产过程中，将安全生产的相关资料分类归档保存，主要包括作业人员名册、交接班记录、培训记录、事故和险情记录、安全设备维修记录情况等。

12.作业时要佩戴好劳保用品，严格按照操作规程和安全管理规定的内容进行，确保人员安全，防止污染环境。

13.建立安全投入的长效机制，生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用。

14.按照要求制定应急预案演练计划，做好应急救援预案的演练记录，演练后，对预案进行评估，找出存在不足和缺陷并进行修改。

15.完善安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。

16.根据《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2972-2017）、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3013-2017）、《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB 37/T 3331-2018）、《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB 37/T 3332-2018）的要求，生产经营单位应按照企业实际情况不断完善风险分级管控和隐患排查治理体系，应当建立安全生产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。

17.根据《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第347号）完善生产安全事故隐患排查治理工作。

18.按照《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》补充完善安全生产会议制度。

19.建议企业根据《变更管理制度》针对生产经营过程中的相关变更履行变更程序，在以后的安全生产管理过程中严格执行《变更管理制度》，并保存相关变更记录和资料。

7 隐患整改复查情况

企业接受了本评价组提出的整改建议，对存在的问题进行了整改，本评价组对企业整改情况进行了现场复查，整改复查情况见表：

涉及企业机密，不予公开。

# 8 安全生产条件分析评价

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）和本报告第5、6、7章的安全检查表的详细检查情况、安全对策措施和隐患整改复查情况，对山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目是否具备非煤矿矿山企业的安全生产条件进行评价，评价结果汇总如下，见下表8-1。

表8-1 非煤矿矿山企业安全生产许可证安全生产条件评价表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业项目取证安全生产条件有11项检查项为符合，无不符合项，1项检查项为不涉及，因此山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司具备井下作业项目的安全生产条件。

表8-2 非煤矿矿山企业安全生产许可证审查书

涉及企业机密，不予公开。

注：非煤矿矿山企业总部申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6项；金属非金属矿山企业申请安全生产许可证，需审查第1-12项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；尾矿库申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项；地质勘探单位和采掘施工企业申请安全生产许可证，需审查第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；石油天然气勘探、开发生产和储运（陆上采油气、海上采油气、物探、钻井、测井、录井、井下作业、油田建设、海油工程、储运）单位申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项（其中陆上采油气、海上采油气单位需增加审查第2、12项，储运单位需增加审查第12项）。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业项目有10项审查项为符合，无不符合项，3项审查项为不涉及，因此山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目的审查条件符合要求。

9 安全现状评价结论

根据山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司提供的有关资料，本次评价在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表等评价方法，对本项目进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、氮气、二氧化碳、化学助剂、压井液、复合酸、盐酸、高压水等。

主要危险因素主要有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼烫、其他伤害等。

主要有害因素有噪声、毒物危害等。

自然灾害有：雷电袭击、高温、低温、地震灾害等。

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目未构成危险化学品重大危险源。

针对生产单元和管理单元采用的安全检查表评价方法，其中不符合或部分不符合项内容，鸿欣公司对其进行了整改。

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业项目在其营业范围内。其主要负责人（法人）、安全管理人员经培训并考核合格，持有安全合格证。与井下作业相关的特种作业人员持证上岗，均在复审有效期内；操作人员均经过HSE、硫化氢防护、井控培训合格后，持证上岗；管理人员也根据有关规范要求，分别取得HSE、硫化氢防护、井控等证件。

鸿欣公司按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位主要负责人（法人）、其他负责人、队长、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估。

鸿欣公司依法提取安全生产费用并使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验。

综上所述，山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司井下作业：注气（二氧化碳、氮气）、酸化、防砂、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（堵漏）项目具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件。

山东胜利油田鸿欣石油技术有限公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。