山东华曦石油技术服务有限公司

井下作业项目

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

APJ-（鲁）-013

二〇二二年十二月

山东华曦石油技术服务有限公司

井下作业项目

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：刘瑞峰

报告完成日期：2022年12月30日

前  言

山东华曦石油技术服务有限公司成立于2014年5月22日，注册地址位于山东省东营市东营区北一路730号万达广场E幢1507，现办公地址位于山东省东营市东营区北一路749号华银大厦。公司法定代表人崔华，注册资本壹仟万元整。公司主要经营范围：石油技术服务；注气系统集成设备销售；石油新技术、新产品研发；井下作业（油井注高干度复合气、注汽施工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山东华曦石油技术服务有限公司是一家专门从事稠油热采服务的企业。该公司研发的热采井注高干度复合气专利工艺技术，已获得稠油资源丰富的中国、美国、俄罗斯、加拿大、巴西发明专利，并荣获第四届山东省专利二等奖，至今国内外尚无与本专利类似或接近的技术。

公司目前拥有900型、1200型高干度复合气系统共5套。2018年以来，累计开展本发明专利工艺600余井次，周期结束520井次，分布在胜利油田多个采油厂的37个单元，油藏类型从普通稠油到特超稠油油藏、从弱边水到强边水油藏、从薄层到中厚层油藏均有应用。

山东华曦石油技术服务有限公司于2015年6月3日取得安全生产许可证。2018年6月安全生产许可证到期进行了延续，许可范围：井下作业（油井注高干度复合气、注汽施工），证书编号为：（鲁）FM安许证字[2018]05-0017，有效期至2021年6月2日。

依据2019年7月31日山东省应急管理厅发布的《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函[2019]46号），公司安全生产许可证于2021年6月2日到期后未进行延续。

根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，山东华曦石油技术服务有限公司现重新申请非煤矿矿山企业安全生产许可证。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、定性评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本安全现状评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了山东华曦石油技术服务有限公司领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年12月

目   录

1 总则	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	10

1.4 评价程序	11

2 被评价单位基本情况	12

2.1 企业概况	12

2.2 机构设置	13

2.3 主要装备、设施、作业场所概况	13

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备	28

2.5 安全生产规章制度及操作规程	29

2.6 安全投入情况	37

2.7 安全教育培训及人员持证情况	37

2.8 人员保险情况	48

2.9 职业危害防护及劳保用品发放	48

2.10 设备设施检测、检验情况	50

2.11 事故应急救援预案及演练	75

2.12 承包商管理	83

2.13 危险作业安全管理	84

2.14 变更安全管理	84

2.15 交叉作业安全管理	85

2.16 生产安全事故管理	86

2.17安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况	86

3 主要危险、有害因素分析	88

3.1 主要危险有害物质分析	88

3.2 主要作业流程危险性分析	98

3.3 主要设备设施危险性分析	101

3.4 主要危险因素分析	106

3.5 主要有害因素辨识	115

3.6 自然灾害的影响	115

3.7 人的不安全行为和安全管理缺陷	117

3.8 重大危险源辨识	118

3.9 事故案例分析	121

3.10 主要危险、有害因素分析结论	123

4 评价单元划分及评价方法选择	124

4.1 评价单元划分	124

4.2 评价方法选择	124

5 定性定量安全评价	128

5.1 生产单元安全检查表	128

5.2 作业条件危险性评价	144

5.3 管理单元安全检查表	146

6 安全对策措施与管理建议	157

6.1 安全对策措施	157

6.2 安全管理建议	157

7 隐患整改复查情况	160

8 安全生产条件分析评价	164

8.1 安全生产条件分析	164

8.2 重大安全风险隐患分析	169

9 安全现状评价结论	172

附件1 营业执照复印件	174

附件2 热采井注高干度复合气专利证书	175

附件3 安全管理机构成立和安全人员配备文件及注册安全工程师证书	180

附件4 主要负责人、安全管理人员合格证	183

附件5 特种设备作业人员台账及证书（部分）	187

附件6 三证台账及部分证书复印件	193

附件7 单位工伤保险参保证明	203

附件8 安全生产责任保险的有关证明	205

附件9 生产安全事故应急预案备案登记表及封面目录页	212

附件10 应急救援组织成立文件	217

附件11 2022年生产安全事故应急演练计划调整文件、应急演练计划及演练记录	221

附件12 应急救援协议	229

附件13 特种设备检验检测台账及登记证、使用标志、和部分检测报告	232

附件14 压力表、安全阀、注汽管线等检验检测台账及部分检测报告	252

附件15自给开路式压缩空气呼吸器、气瓶、气体检测报警仪检验检测台账及部分检测报告	290

附件16 绝缘手套、绝缘鞋检验检测台账及部分检测报告	313

附件17 安全生产费用提取计划及使用证明材料	318

附件18 安全教育培训计划及相关资料	327

附件19 劳动防护用品发放记录	334

附件20 交叉作业告知书	339

附件21 承包商资质、技术服务合同及相关资料	340

附件22 危险作业票	373

附件23 安全生产责任制封面及目录	378

附件24 安全管理制度封面及目录	380

附件25 操作规程封面及目录	383

附件26 胜利油田市场队伍资格证	387

附件27 华曦公司注汽队情况说明	388

附件28 复合发生器产品质量说明书及维修保养说明	389

附件29 安全阀、压力表、空气呼吸器及气体报警仪等设备设施检测检验机构资质证书	394

附件30专家组评审意见及报告修改说明	409

1 总则

1.1 评价目的

1、按照《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2、通过对山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的作法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

1.2 评价依据

1.2.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正。中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正。主席令[2018]第24号修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行。主席令[2007]第69号）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正。主席令[2021]第81号修正）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订。主席令[2008]第7号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正。主席令[2018]第52号修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行。主席令[2013]第4号）

1.2.2 行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）

- 《危险化学品管理安全管理条例》（国务院令[2013]第645号修订）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（2005年1月10日国家质量监督检验检疫总局令第70号公布，2011年修订）

1.2.3 地方性法规

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

1.2.4 部门规章

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，第80号修订）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，第42号、第77号修订）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，第80号令修订）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，第79号修订版）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，第80号修订）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2013]第24号）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，第78号修订）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92号）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部第2号令修订）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事[2017]118号）

- 《注册安全工程师职业合格制度规定》（应急[2019]8号）

- 《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅[2021]244号）

1.2.5 地方政府规章

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号修订）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令[2020]第331号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令[2021]第341号）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令[2022]第347号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号，2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订）

- 《硫化氢防护安全管理规定（试行）》（鲁安监发[2008]51号）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山重特大生产安全事故预防措施>的通知》（鲁安监发[2010]43号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》（鲁安监发[2013]86号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号，2015修订版）

- 《关于开展石油天然气企业安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2013]77号，2015修订版）

- 《关于认真落实国家安全监管总局62号令切实加强非煤矿山外包工程安全管理的通知》（鲁安监发[2014]28号，2015修订版）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》鲁安办发[2021]50号

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知》（鲁政办字[2021]60号）

- 《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》鲁应急函[2021]86号

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 《关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知》（鲁应急发[2022]6号）

- 《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）

- 《关于转发省应急厅〈关于对钻井、物探、测井、录井、钻井作业、油建企业实施安全生产许可的通知〉的通知》（东应急函字[2021]49号）

- 《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》东应急函字[2021]50号

- 关于印发《非煤矿矿山安全生产许可证申请自查要点》的通知（东应急函字[2022]13号）

1.2.6 国家标准

- 《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》（GB/T 2893.1-2013）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》  （GB 39800.2-2020）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《锅炉房设计规范》（GB50041-2020）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》        （GB 50169-2016）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《火灾分类》（GB/T4968-2008）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《工业锅炉水质》（GB/T1576-2018）

1.2.7 行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 井下作业实施规范》（AQ2041-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《稠油注汽系统设计规范》（SY/T 0027-2014）

- 《油田注汽锅炉制造安装技术规范》（SY/T 0441-2018）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《井下作业安全规程》（SY/T 5727-2020）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《油田专用湿蒸汽发生器安全规范》（SY/T5854-2019）

- 《油田注汽锅炉及配套水处理系统运行技术规程》

- （SY/T 6086-2019）

- 《蒸汽吞吐作业规程》（SY/T6089-2012）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T 6319-2016）

- 《稠油注汽热力开采安全技术规范》（SY/T6354-2016）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T 6610-2017）

- 《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》      （DB37/T 2972-2017）

- 《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》 （DB37/T 3013-2017）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（行业标准第1号修改单）（TSG 21-2016/XG1-2020）

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）

- 《锅炉安全技术规程》（TSG 11-2020）

1.2.8 工程有关技术文件

1. 山东华曦石油技术服务有限公司井下作业项目安全现状评价技术服务合同。

2. 山东华曦石油技术服务有限公司提供的有关文件、资料。

3. 其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3 评价范围

根据企业石油天然气服务业务情况，并与企业协商确定，本次评价范围为山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目有关的设施、设备的实际运行状况以及安全管理状况，通过对危险有害因素和企业现有的安全技术设施的分析，确定公司是否具备从事井下作业-注气（蒸汽）项目的各项安全生产条件。

具体评价范围如表1-1所示：

表1-1评价范围一览表

| 项目类型 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 作业内容 | 油井注蒸汽、注高干度复合气 | -- |
| 组织机构 | 涉及企业机密，不予公开 | -- |
| 作业区域 | 胜利油田区域内 | 油田准入证明见附件26 |
| 主要作业流程 | 人员、设备、材料进入井场；现场作业（注蒸汽、注高干度复合气）；清理井场，人员、设备离场。 | 详细作业流程见报告第2.3.2节 |
| 主要设备设施 | 注汽锅炉1台、复合发生器5台、空压机7台等。 | 详细设备设施情况见第2.3.4节 |

凡涉及该公司的环保问题、污水处理、职业卫生评价、办公生活设施、厂外运输、物料输送以及其他厂区、其他项目等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号），企业安全生产许可证申请范围为：井下作业-注气（蒸汽）项目，本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

1.4 评价程序

安全现状评价工作程序如下：

- 前期准备阶段：收集有关资料；

- 辨识与分析危险、有害因素；

- 划分评价单元，选择评价方法；

- 实施评价阶段：对作业情况及安全管理情况进行现场检查、调查，运用相应的评价方法进行定性定量评价；

- 提出安全对策措施及建议；

- 作出评价结论，编制完成安全现状评价报告。

前期准备

具体程序见下图1-1。

编制安全现状评价报告

作出评价结论

提出安全对策措施建议

定性、定量评价

选择评价方法

划分评价单元

辨识与分析危险、有害因素

图1-1  安全现状评价程序

2 被评价单位基本情况

2.1 企业概况

涉及企业机密，不予公开。

公司研发的热采井注高干度复合气专利工艺技术，已获得稠油资源丰富的中国、美国、俄罗斯、加拿大、巴西发明专利，并荣获第四届山东省专利二等奖，至今国内外尚无与本专利类似或接近的技术。专利证书见报告附件2。

公司目前拥有900型、1200型高干度复合气系统共5套。2018年以来，累计开展本发明专利工艺600余井次，周期结束520井次，分布在胜利油田多个采油厂的37个单元，油藏类型从普通稠油到特超稠油油藏、从弱边水到强边水油藏、从薄层到中厚层油藏均有应用。

根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，山东华曦石油技术服务有限公司现申请井下作业-注气（蒸汽）项目安全生产许可证。

2.2 机构设置

涉及企业机密，不予公开。

2.3 主要装备、设施、作业场所概况

2.3.1 作业类型

山东华曦石油技术服务有限公司井下作业类型主要是油井注蒸汽、注高干度复合气。

涉及企业机密，不予公开。

2.注汽作业

注汽作业属于井下作业，常用于稠油热采。注汽作业是油层吞入蒸汽的过程，根据设计要求的施工参数（注入压力、注汽速度、蒸汽干度、周期注汽量），把高温高压饱和蒸汽注入油层。注入蒸汽优先进入高渗透带，而且由于蒸汽与油藏流体的密度差，蒸汽占据油层的上部。油层内的温度分布并不均匀，靠近井眼处的地层及油层的上部温度相对较高，随着注汽过程的进行，被蒸汽加热的区域越来越大。当注入蒸汽量达到设计的周期蒸汽注入量时，油层平均温度达到最高。

2.3.2 作业流程

1.注汽施工作业流程

涉及企业机密，不予公开。

2.3.3 基层队伍介绍

涉及企业机密，不予公开

2.3.4 装备、设施的配备

山东华曦石油技术服务有限公司所用作业设备皆自有，注高干度复合气作业主要设备情况见表2-2，注汽作业主要设备设施情况见表2-3，主要安全设备设施配置情况见表2-4，消防及应急设施配置情况见表2-5。

涉及企业机密，不予公开

2.3.5 作业区域及自然条件

山东华曦石油技术服务有限公司办公地址位于山东省东营市东营区北一路749号华银大厦，公司业务主要是井下作业-注气（蒸汽)。该公司服务于胜利油田区域，主要是石油开发中心草桥油区、王庄油田。作业地点主要位于东营市、滨州市。

1.东营市自然气象条件

（1）地形地貌

东营市地处华北坳陷区之济阳坳陷东端，地层自老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系；缺失元古界，古生界上奥陶统、志留系、泥盆系、下古炭统及中生界三叠系。凹陷和凸起自北而南主要有：埕子口凸起（东端）、车镇凹陷（东部）、义和庄凸起（东部）、沾化凹陷（东部）、陈家庄凸起、东营凹陷（东半部）、广饶凸起（部分）等。

东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。西南部最高高程为28m（大沽高程，下同），东北部最低高程1m，自然比降为1/8000~1/12000；西部最高高程为11m，东部最低高程1m，自然比降为1/7000。黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为1/7000，河滩地高于背河地2~4m，形成“地上悬河”。东营市微地貌有5种类型：古河滩高地，占东营市总面积的4.15%，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占东营市总面积的3.58%，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占东营市总面积的54.54%，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占东营市总面积的10.68%，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占东营市总面积的27.05%，与海岸线平行呈带状分布。

（2）气候

东营市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，基本气候特征为冬寒夏热，四季分明。春季，干旱多风，早春冷暖无常，常有倒春寒出现，晚春回暖迅速，常发生春旱；夏季，炎热多雨，温高湿大，有时受台风侵袭；秋季，气温下降，雨水骤减，天高气爽；冬季，天气干冷，寒风频吹，多刮北风、西北风，雨雪稀少。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8℃，无霜期206天。年平均降水量555.9mm，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。年平均风速3.7m/s，最小频率风向为NNE。

（3）地震烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

2.滨州市自然气象条件

（1）地形地貌

滨州市处于华北新生代沉降区东南部的济阳拗陷中。新生代的下覆基岩是古生代的沉积地层和前震旦纪变质岩系，由数条北东东向断裂分割成几个小的断块，基本无中生代地层，新生代地层直接覆盖于古生代地层之上，断块凹陷形成新生代凹陷盆地，沉积了全套巨厚的新生代地层，该地层为海相、湖相和冲积相碎屑的互层沉积，含大量有机物，有利于石油生成。除邹平南部山区外，全市表层大部为第四纪沉积覆盖，小清河以南处于鲁中山区北麓冲积平原的中尾部，是洪积和冲积平原的叠交地带，其洪积冲积地层厚度一般在100~200m。小清河以北属黄河冲积沉积，厚度多在200~400m之间，其中小清河与黄河之间最厚，达400m。长期以来，济阳拗陷区属沉降地带，地壳一直处在一面下陷，一面为河流冲积物填充的状态，尤其是黄河的多泥沙河流的冲积作用占优势，冲积速度大于地壳沉降速度，形成了广大的冲积平原。

滨州市地势南高北低，大致上由西南向东北倾斜，渐次过渡到大海。以小清河为界，全境呈现南北两种不同类型的地貌特征。小清河以南的邹平南部长白山脉属泰沂山区北麓的低山丘陵区，地势高峻，其主峰摩诃顶海拔826.8m，是全市最高点，其余均为山前倾斜平原，地势平缓，间有缓岗与洼地，海拔高程一般在8~800m。小清河以北为黄河冲积平原，海拔高程一般在1~20m，总体上地势低平，由于历史上黄河多次改道和决口泛滥，造成沉积物交错分布，加上河流冲刷、海潮内浸、自然侵蚀和人类活动的影响，形成了低岗、缓坡、浅洼相间，微地貌差异明显的大平小不平的地貌特征。

（2）气候气象

滨州市为温带大陆性季风气候特征；多年平均气温12.7℃，降水量564.8mm，平均日照时数2632.0h；风向冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主，年平均风速2.7m/s；年平均地面温度14.7℃，最大冻土深度一般50cm左右，无棣1984年曾达209cm；年平均相对湿度为66%，8月最大为81%；年蒸发量1805.8mm；无霜期205天。

（3）地震烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

3.作业区域井场情况

本项目施工作业所用设备、设施均属于公司所有，仅有各种物资的供应、搬迁车辆利用社会力量，由销售或运输企业负责将货物直接运送到作业现场。

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备

山东华曦石油技术服务有限公司根据《关于成立安全部和配置专职安全管理员的通知》（华曦字（2022）018号），设安全部为安全生产管理机构，武元博为专职安全生产管理人员。安全管理机构成立及安全人员的配备文件见报告附件3。

综上，该公司安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员（1名，同时为注册安全工程师，类别：其他安全）的配备情况符合相关要求。注册安全工程师证书见报告附件3。

2.5 安全生产规章制度及操作规程

公司自成立以来，建立健全了以安全生产责任制为主要内容的各项安全管理制度，根据本单位施工工艺、设备和岗位特点制定了各岗位安全操作规程，并汇编成册。

2.5.1 安全生产责任制

安全生产责任制是根据我国的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。该公司已经建立的安全生产责任制主要包括：

一、各部门安全生产责任制

1、生产部安全生产责任制

2、安全部安全生产责任制

3、财务部安全生产责任制

二、各岗位安全生产责任制

1、总经理安全生产责任制

2、副总经理安全生产责任制

3、安全员安全生产责任制

4、生产部经理安全生产责任制

5、工程技术员安全生产责任制

6、财务部主任安全生产责任制

7、财务部会计安全生产责任制

8、财务部出纳安全生产责任制

9、复合气队长安全生产责任制

10、注汽队长安全生产责任制

11、复合气操作工安全生产责任制

12、注汽操作工安全生产责任制

该公司已经建立了从总经理到一般员工的安全生产责任制以及各部门的安全职责，符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十二条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第六条、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》《鲁安办发[2021]50号》的要求，建议企业根据相关规范定期进行修订、完善。

2.5.2 安全管理制度

公司制定的安全管理制度有：

- 安全生产例会管理制度

- 安全生产晨会制度

- 安全生产资金投入管理制度

- 安全生产教育培训管理制度

- 安全设备设施管理制度

- 职业卫生与健康管理制度

- 安全生产检查管理制度

- 风险分级管控制度

- 事故隐患排查治理制度

- 油料储运管理制度

- 承包商现场施工安全管理规定

- 特种作业人员与特种设备作业人员取证复审管理规定

- 交叉作业安全管理规定

- 变更管理制度

- 安全责任追究管理制度

- 安全生产事故管理制度

- 劳动防护用品管理制度

- 特种设备安全管理制度

- 领导现场带班制度

- 安全生产奖惩制度

- 应急预案管理制度

- 24小时应急值班管理制度

- 应急救援管理制度

- 受限空间管理制度

- 吊装作业管理制度

- 安全生产档案管理制度

- 交接班管理制度

- 值班室管理制度

- 冬季安全生产管理制度

- 临时用电安全管理制度

- 车辆管理制度

- 安全用电管理制度

山东华曦石油技术服务有限公司目前运行的安全管理制度健全，经相关负责人审核签发，安全管理制度涵盖了《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正）第六条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十五条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第七条等要求的各项制度，且运行情况良好，建议企业定期更新完善现有安全管理制度。

表2-5 制度要求对比一览表

| 序号 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 安全生产责任制 |  |
| 2 | 安全检查制度 | 安全生产检查管理制度 |  |
| 3 | 职业危害预防制度 | 职业卫生与健康管理制度 |  |
| 4 | 安全教育培训制度 | 安全生产教育培训管理制度 |  |
| 5 | 生产安全事故管理制度 | 安全生产事故管理制度 |  |
| 6 | 重大危险源监控和重大隐患整改制度 | 不涉及 |  |
| 7 | 设备安全管理制度 | 特种设备安全管理制度 |  |
| 8 | 安全生产档案管理制度 | 安全生产档案管理制度 |  |
| 9 | 安全生产奖惩制度 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 序号 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产会议 | 安全生产例会管理制度 |  |
| 2 | 安全生产资金投入 | 安全生产资金投入管理制度 |  |
| 3 | 安全生产教育培训和特种作业人员管理 | 安全生产教育培训管理制度 |  |
|  |  | 特种作业人员与特种设备作业人员取证复审管理规定 |  |
| 4 | 劳动防护用品管理 | 劳动防护用品管理制度 |  |
| 5 | 安全设施和设备管理 | 安全设备设施管理制度 |  |
| 6 | 职业病防治管理 | 职业卫生与健康管理制度 |  |
| 7 | 安全生产检查 | 安全生产检查管理制度 |  |
| 8 | 危险作业管理 | 临时用电安全管理制度 |  |
|  |  | 受限空间管理制度 |  |
|  |  | 吊装作业管理制度 |  |
| 9 | 事故隐患排查治理 | 事故隐患排查治理制度 |  |
| 10 | 重大危险源监控管理 | 不涉及 |  |
| 11 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 12 | 事故报告 | 安全生产事故管理制度 |  |
| 13 | 应急救援 | 应急救援管理制度 |  |
| 序号 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产资金投入 | 安全生产资金投入管理制度 |  |
| 2 | 劳动防护用品管理 | 劳动防护用品管理制度 |  |
| 3 | 安全设施和设备管理 | 安全设备设施管理制度 |  |
| 4 | 安全生产教育和培训 | 安全生产教育培训管理制度 |  |
| 5 | 安全生产检查 | 安全生产检查管理制度 |  |
| 6 | 风险分级管控 | 风险分级管控制度 |  |
| 7 | 领导现场带班 | 领导现场带班制度 |  |
|  |  | 24小时应急值班管理制度 |  |
| 8 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查治理制度 |  |
| 9 | 危险作业管理 | 临时用电安全管理制度 |  |
|  |  | 受限空间管理制度 |  |
|  |  | 吊装作业管理制度 |  |
| 10 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 11 | 应急预案管理 | 应急预案管理制度 |  |
| 12 | 事故报告和事故应急救援 | 安全生产事故管理制度 |  |
|  |  | 应急救援管理制度 |  |

2.5.3 操作规程

为了规范注汽作业活动和注高干度复合气作业安全管理，降低作业中的风险，避免因作业造成的隐患，杜绝人身伤害和设备损坏事故的发生，结合本公司实际情况，编制了本操作规程，包括注汽作业操作规程和注高干度复合气作业操作规程。

#### 2.5.3.1 注汽作业操作规程

- 1. 注汽锅炉启停炉操作规程（燃气）

- 2. 北美燃烧器检维修操作规程

- 3. 柱塞泵启停操作规程

- 4. 变频器启停操作规程

- 5. 差压变送器投运操作规程

- 6. 干度取样器操作规程

- 7. 空气压缩机启停操作规程

- 8. 活动注汽锅炉搬迁、安装操作规程

- 9. 补偿器、活动注汽管线安装操作规程

- 10. 地锚安装操作规程

- 11. 离子交换水处理启运操作规程

- 12. 离子交换水处理再生操作流程

- 13. 真空除氧器启运操作规程

- 14. 离心泵启运操作规程

- 15. 电动机维护、保养操作规程

- 16. 注汽锅炉干式保养操作规程

- 17. 注汽锅炉湿式保养操作规程

- 18. 卸水操作规程

- 19. 锅炉送电操作规程

- 20. 水处理树脂罐内部设施检维修操作规程

- 21. 干度化验操作规程

- 22. 硬度测定操作规程

- 23. 碘量法测定含氧操作规程

- 24. 天然气调压操作规程

- 25. 井口倒注操作规程

- 26. 注汽井口保温罩安装操作规程

- 27. 注汽管线阀门保养操作规程

- 28. 在线干度测试仪操作规程

- 29. 设备保养操作规程

#### 2.5.3.2 注高干度复合气作业操作规程

- 1. 主机安全操作规程

- 2. 变频器安全操作规程

- 3. 柱塞泵安全操作规程

- 4. 电动机安全操作规程

- 5. 注汽管网扫线安全操作规程

- 6. 空气压缩机操作规程

- 7. 空气压缩机找平操作规程

- 8. 空气压缩机、注汽管线试压操作规程

- 9. 空气压缩机管线连接操作规程

- 10. 地锚安装操作规程

- 11. 钢丝绳卡安装标准

- 12. 卸油安全操作规程

- 13. 供、卸油泵操作规程

- 14. 燃油电加热器安全操作规程

- 15. 防爆电动机的拆装操作规程

- 16. 柱塞泵保养操作规程

- 17. 离心泵保养操作规程

- 18. 电动机保养操作规程

#### 2.5.3.3 其他

1. 二氧化碳灭火器操作规程

2. 干粉灭火器操作规程

3. 正压式空气呼吸器使用操作规程

4. 低压配电室安全操作规程

5. 设备搬迁安全操作规程

6. 压力表安装操作规程

7. 手持电动工具安全操作规程

8. 电工安全操作规程

9. 注汽队操作工岗位操作规程

10. 复合气操作工岗位操作规程

11. 吊装指挥操作规程

企业制定的安全操作规程，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第七条的要求，且现已执行。建议企业应根据企业的实际情况对其不断修订、完善。

2.6 安全投入情况

公司在安全投入方面，执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）等有关规定，按比例提取安全生产费用，开设安全费用使用科目，专款专用，确保安全方面的资金投入。安全生产费用主要用于完善、改造、维护安全设备、设施，配备应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，安全生产检查和评价，安全技能培训，应急演练及其他与安全生产直接相关的支出。

涉及企业机密，不予公开。

按照提取计划，山东华曦石油技术服务有限公司2022年1-12月份井下作业安全费用主要用于安全生产教育培训、设备的检测检验、劳动防护用品的购买等方面，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号修订）等相关文件要求。

2.7 安全教育培训及人员持证情况

在安全教育培训方面，公司始终严格执行安全教育培训制度，本着“培训指导于生产，培训服务于生产”的指导思想，坚持“立足实际、突出重点、讲求实效”的工作原则，积极采取各种措施，有效的开展一系列安全教育培训工作。

该公司针对从业人员制定2022年安全教育培训计划，但培训学时和培训内容不满足《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）的要求。在7月份评价过程中采纳评价组意见后，重新修订了2022年安全教育培训计划，并根据计划组织安全教育培训，新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，转岗人员安全培训时间不少于48学时，每年再培训的时间不少于20学时，整改后符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）第十三条规定。

根据山东省、东营市全员安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动要求，山东华曦石油技术服务有限公司深入推进工作开展，筑牢安全防线，切实提高全体干部职工对安全生产法律、法规、规章、标准、应知应会知识的掌握程度，并将“大学习、大培训、大考试”专项行动培训列入2022年安全教育培训计划。2022年安全教育培训计划调整文件、安全教育培训计划及相关培训资料见报告附件18。

2.7.1 主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及培训持证情况

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十七条：“危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作”。

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第二十四条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格”。

山东华曦石油技术服务有限公司主要负责人、安全管理人员经具有资质的单位培训，并经东营市应急管理局考核合格，各作业队队长作为队伍安全负责人，负责队伍生产过程中的安全管理工作，其中华曦注汽一队配合复合气作业队伍施工，两个队伍做为整支队伍管理，由复合气队长统筹管理华曦注汽一队及复合气作业队伍，关于华曦公司注汽队作业情况说明文件见报告附件27。人员取证情况见下表，另外，公司安全管理人员武元博持有注册安全工程师执业资格证书，符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十七条的相关要求。安全合格证件见报告附件4。

2.7.2 特种设备作业人员教育培训及持证情况

目前，该企业从业人员已通过相关的安全知识培训（如上岗前严格进行工艺操作规程、安全技术规程、岗位培训等岗前教育），合格后方允许上岗。根据《特种设备作业人员监督管理办法》（2005年1月10日国家质量监督检验检疫总局令第70号公布，2011年修订）规定的要求：从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。山东华曦石油技术服务有限公司的特种设备作业人员取证情况见表2-8。特种设备作业人员证书详见报告附件5。

2.7.3 其他从业人员教育培训及持证情况

山东华曦石油技术服务有限公司生产及安全管理人员，一线作业人员均持有硫化氢防护培训合格证、井控培训合格证和健康安全环境管理培训证书，具体持证情况见表2-9，证书复印件见附件6。

2.8 人员保险情况

山东华曦石油技术服务有限公司现有员工37人，其中36人在山东华曦石油技术服务有限公司缴纳社会保险，总经理崔华在北京华曦油服石油技术有限公司缴纳社会保险。

公司按照《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）的有关规定，依法为职工办理了“五险”，按时、足额为职工缴纳工伤保险费。参保证明详见报告附件7。另外，公司于2022年6月7日依法缴纳了安全生产责任险，投保行业类别：非煤矿山-石油、天然气；投保人数：37人；承保区域：山东省内（不含青岛）。安全生产责任保险投保保单详见报告附件8。

2.9 职业危害防护及劳保用品发放

公司施工作业人员定期进行健康体检。在劳保用品发放方面，按照有关规定的要求，根据岗位特点，按规定向生产工人发放防静电工作服、安全帽、工作鞋、劳保手套等劳保用品，任何人进入施工作业现场必须佩戴安全帽，操作人员必须按规定佩戴好劳保用品方可进行施工。劳保配备标准见下表。

表2-10劳保用品配备标准

| 作业工种 防护用品名称 | 防静电抗油拒水防护服（夏） | 防静电抗油拒水防护服（春秋） | 防静电抗油拒水防护服（防寒） | 防砸滑刺耐油单工作鞋 | 防砸滑刺耐油防寒工作鞋 | 安全帽 | 防寒安全帽防寒安全帽 防寒安全帽 | 耐油防滑单手套 | 耐油防滑防寒手套 | 耳塞 | 职业眼面部防护镜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总经理 | 1年/1套 | 1年/1套 | 2年/1套 | 1年/1双 | 2年/1双 | 2年/1顶 | 2年/1顶 | / | / | / | / |
| 副总经理 | 1年/1套 | 1年/1套 | 2年/1套 | 1年/1双 | 2年/1双 | 2年/1顶 | 2年/1顶 | / | / | / | / |
| 安全员 | 1年/1套 | 1年/1套 | 2年/1套 | 1年/1双 | 2年/1双 | 2年/1顶 | 2年/1顶 | / | / | / | / |
| 部室人员 | 1年/1套 | 1年/1套 | 2年/1套 | 1年/1双 | 2年/1双 | 2年/1顶 | / | / | / | / | / |
| 生产部经理 | 1年/1套 | 1年/1套 | 2年/1套 | 1年/1双 | 2年/1双 | 2年/1顶 | 2年/1顶 | / | / | / | / |
| 队长 | 1年/1套 | 1年/1套 | 2年/1套 | 1年/1双 | 2年/1双 | 2年/1顶 | 2年/1顶 | 1年/48副 | 1年/36副 | 1年/4副 | 3年/1副 |
| 操作工 | 1年/1套 | 1年/1套 | 2年/1套 | 1年/1双 | 2年/1双 | 2年/1顶 | 2年/1顶 | 1年/48副 | 1年/36副 | 1年/4副 | 3年/1副 |
| 工程技术员 | 1年/1套 | 1年/1套 | 2年/1套 | 1年/1双 | 2年/1双 | 2年/1顶 | 2年/1顶 | 1年/48副 | 1年/36副 | 1年/4副 | 3年/1副 |

从业人员劳动防护用品的配备符合《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）、《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）的要求，可以满足日常劳保需要。劳保发放记录见报告附件19。

2.10 设备设施检测、检验情况

2.10.1 特种设备检测、检验情况

山东华曦石油技术服务有限公司复合气作业队共有5台油气分离器和2台缓冲罐、注汽作业队具有1台承压蒸汽锅炉，皆属于特种设备。其检测、检验情况见表2-11，检验检测报告详见附件13。

山东华曦石油技术服务有限公司特种设备均已在东营市市场监督管理局备案，并获得特种设备使用登记证。所有特种设备已在东营市特种设备检验研究院或山东省特种设备检验研究院有限公司检验检测，特种设备均在检验有效期内，符合《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号）等有关法律、法规、标准的要求。

2.10.2 压力表、安全阀、呼吸阀、热涨补偿器、注汽管线等检测、检验情况

山东华曦石油技术服务有限公司的压力表、安全阀、热涨补偿器、注汽管线等均根据有关标准、规范要求，定期检验检测，且均在检验有效期内，满足使用要求。其中热涨补偿器使用采取“5-3制”，即：合格期内使用5次后进行检验检测，若检测合格，则再使用3次后报废；若合格期内使用未达到5次，则需再次检测合格后使用。检测、检验情况见下表，检测报告见附件14，各检测机构资质证书见附件29。

表2-12 压力表、安全阀、呼吸阀、热涨补偿器、注汽管线等检测、检验情况一览表

2.10.3 空气呼吸器、气瓶、气体报警仪检测、检验情况

山东华曦石油技术服务有限公司复合气作业队伍一般情况下配备2台可燃气体检测仪、2台硫化氢检测仪和3台自给开路式压缩空气呼吸器，注汽作业队伍配备2台可燃气体检测仪、1台固定式可燃气体探测器、1台硫化氢检测仪、1台复合式气体报警器和3台自给开路式压缩空气呼吸器。正常工作状态下，复合气作业队伍和注汽作业队伍最多有两人进入作业现场，其气体检测报警器、空气呼吸器的配备，满足《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）的要求，且均在检验有效期内，其检验、检测情况见下表。其检测报告详见报告附件15，各检测机构资质证书见附件29。

表2-13 空气呼吸器、气瓶检测、检验情况一览表

表2-14 气体检测报警仪检测、检验情况一览表

### 2.10.4 绝缘手套检测、检验情况

山东华曦石油技术服务有限公司为各队配备了绝缘手套、绝缘靴，绝缘手套、绝缘靴配备情况能够满足电工巡检的要求。其检验检测情况见下表。检测报告见报告附件16，各检测机构资质证书见附件29。

表2-15 绝缘手套、绝缘鞋检测、检验情况一览表

2.11 事故应急救援预案及演练

2.11.1 事故应急救援预案的编制情况

为最大程度的预防和控制各类重大安全和环境事故的发生，最大限度的减少各类事故所造成的危害、损失以及社会影响和环境影响，山东华曦石油技术服务有限公司编制了《山东华曦石油技术服务有限公司生产安全事故应急预案》，公司应急预案已于2022年5月26日在东营区应急管理局备案（备案编号：370501-2022-1079），详见附件9。该应急预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。专项应急预案包括：锅炉爆炸事故专项应急预案；现场处置方案包括：火灾事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、硫化氢中毒事件现场处置方案、人身伤害事故现场处置方案、燃气泄漏事故现场处置方案、自然灾害事故现场处置方案。

2.11.2 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

山东华曦石油技术服务有限公司成立了由总经理崔华任总指挥的应急领导机构，成员包括生产部、安全部及各作业队等部门主要负责人，确保发生重大事故时，以应急领导机构为核心，负责公司应急求援工作的组织和指挥。事故应急救援预案规定了演练计划，能满足该生产设施应急救援要求。事故应急救援组织成立文件见报告附件10。

2.11.3 事故应急救援预案的演练情况

该公司于2022年5月修订了应急预案并备案，备案之后未根据新的应急预案修定2022年应急演练计划，且演练频次不满足《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令[2021]第341号）的要求，在7月份评价过程中采纳评价组意见后，根据最新备案的应急预案修订了2022年下半年的应急演练计划，并按计划进行演练。该公司2022年生产安全事故应急演计划和调整后的生产安全事故应急演练计划见下表。2022年生产安全事故应急演练计划调整文件、应急演练计划及演练记录相关资料见附件11。

表2-16 2022生产安全事故应急演练计划

| 序号 | 演练时间 | 演练地点 | 演练人员 | 预案名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.1 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 井喷失控事故现场处置方案演练 |
| 2 | 2022.2 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 火灾事故事故现场处置方案演练 |
| 3 | 2022.3 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
| 4 | 2022.4 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 机械伤害事故现场处置方案演练 |
| 5 | 2022.5 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 触电事故现场处置方案演练 |
| 6 | 2022.6 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 人身伤害事故现场处置方案 |
| 7 | 2022.7 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 火灾事故现场处置方案演练 |
| 8 | 2022.8 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 井喷失控事故现场处置方案演练 |
| 9 | 2022.9 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
| 10 | 2022.10 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 机械伤害事故现场处置方案演练 |
| 11 | 2022.11 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 触电事故现场处置方案演练 |
| 12 | 2022.12 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 人身伤害事故现场处置方案 |

表2-17 2022年上半年生产安全事故应急演练情况统计表

| - 序号 | 演练时间 | 演练地点 | 演练人员 | 预案名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 现场处置方案演练记录 |  |  |  |  |
|  | 2022.1.13 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.2.11 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.3.2 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.11 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 灼伤事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.14 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 高处坠落事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.16 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.23 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 补偿器断裂现场处置方案演练 |
|  | 2022.6.11 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 管线刺漏现场处置方案演练 |
|  | 2022.1.5 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 紧急停电现场处置方案演练 |
|  | 2022.1.11 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 变压器着火现场处置方案演练 |
|  | 2022.3.15 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 补偿器断裂现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.18 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 硫化氢泄漏现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.19 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 灼伤事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.20 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 注汽井喷事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.3 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 机械伤害事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.6.14 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 中暑事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.2.7 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 补偿器断裂现场处置方案演练 |
|  | 2022.2.20 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 机械伤害事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.3.15 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 管线刺漏事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.1 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.17 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.1 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 灼伤事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.21 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 高处坠落现场处置方案演练 |
|  | 2022.6.17 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.1.20 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.2.22 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 灼伤事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.3.20 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 高处坠落现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.15 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 硫化氢泄漏现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.25 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 空气管线刺漏现场处置方案演练 |
|  | 2022.6.11 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 交通事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.6.25 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |
|  | 2022.1.4 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |
|  | 2022.2.3 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 管线刺漏现场处置方案演练 |
|  | 2022.3.1 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 灼伤事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.1 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 补偿器断裂现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.1 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.3 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 高处坠落现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.2 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.6.1 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 硫化氢泄漏现场处置方案演练 |
|  | 2022.2.5 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 突然停电现场处置方案演练 |
|  | 2022.3.14 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 紧急停水现场处置方案演练 |
|  | 2022.4.9 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 注汽井喷现场处置方案演练 |
|  | 2022.5.19 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 食物中毒现场处置方案演练 |
|  | 2022.6.9 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 防汛、防洪涝现场处置方案演练 |

表2-18 2022年下半年生产安全事故应急演练计划表

| - 序号 | 演练时间 | 演练地点 | 演练人员 | 预案名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022.7 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.8 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.9 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.10 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 人身伤害事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.11 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 燃气泄漏事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.11 | 作业队施工现场 | 全员 | 锅炉爆炸事故专项处置方案 |
|  | 2022.12 | 作业队施工现场 | 各作业队 | 自然灾害事故现场处置方案演练 |

表2-19 2022年下半年生产安全事故应急演练情况统计表

| - 序号 | 演练时间 | 演练地点 | 演练人员 | 预案名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场处置方案演练记录 |  |  |  |  |
|  | 2022.7.13 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.8.11 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.9.2 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.10.6 | 复合气一队施工现场 | 一队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |
|  | 2022.7.8 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.8.20 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.9.12 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.10.15 | 复合气二队施工现场 | 二队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |
|  | 2022.7.18 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.8.20 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.9.8 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.10.15 | 复合气三队施工现场 | 三队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |
|  | 2022.7.16 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.8.11 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.9.15 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.10.5 | 复合气五队施工现场 | 五队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |
|  | 2022.7.10 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.8.1 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.9.3 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 硫化氢泄漏现场处置方案演练 |
|  | 2022.10.14 | 复合气六队施工现场 | 六队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |
|  | 2022.7.16 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 火灾事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.8.16 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 触电事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.9.22 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 硫化氢中毒事故现场处置方案演练 |
|  | 2022.10.2 | 华曦注汽一队施工现场 | 注汽一队人员 | 机械伤害现场处置方案演练 |

综上，根据山东华曦石油技术服务有限公司2022年下半年应急演练计划及演练记录情况，每半年对所有的现场处置方案演练一次，每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练。整改后符合《山东省生产安全事故应急办法》（省政府341号令）第十三条：“高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练”的要求。

2.11.4 事故应急救援器材、设备的配备情况

山东华曦石油技术服务有限公司按照各岗位存在的危险、有害因素配备了相应的劳动防护用品及应急救援器材，其相关应急救援器材配备情况见下表。

表2-20 应急、消防器材配备情况一览表

公司应急器材的配备能够满足事故应急救援的要求，企业制定了应急救援管理制度、安全生产事故管理制度，并定期组织相关人员对同类企业的安全事故进行学习，总结经验，不断提高企业人员技术及应急能力。

## 2.12 承包商管理

- 山东华曦石油技术服务有限公司2022年目前在用承包商有：东营市汇达运输有限公司、东营鑫通源运输有限公司、东营市德慧机电设备有限公司、东营市科盟商贸有限公司等。东营市汇达运输有限公司于2020年1月17日取得道路运输经营许可证，经营范围为普通货物运输，主要负责华曦公司作业设备的拆卸及运输搬迁工作；东营鑫通源运输有限公司于2019年3月21日取得道路运输经营许可证，经营范围为危险货物运输（3类），主要提供复合气作业队的柴油的拉运及装卸服务。

- 井场涉及防爆电气设备的安装、检维修作业等均委托承包商完成，华曦公司人员不从事防爆电气作业，作业队搬迁作业中对防爆电气设备整体进行搬迁，不进行拆解，搬迁后无需重新安装，仅在新增防爆电气设备或进行检维修时需承包商具有相应资质人员进行防爆电气作业，双方签订了委托协议；井场内涉及的电气设备的检查、维护由东营市科盟商贸有限公司等承包商委派有相应资质人员负责作业施工。承包商资质、技术服务合同及相关资料见报告附件21。

- 山东华曦石油技术服务有限公司建立有《承包商现场施工安全管理规定》，对承包商资质进行审核，对承包商的现场施工进行监督管理。公司应加强对承包商的管理，组织开展承包商培训学习，加强现场作业时的监督检查。

2.13 危险作业安全管理

- 山东华曦石油技术服务有限公司涉及危险作业项目包含临时用电作业、吊装作业、受限空间作业。其中临时用电作业为甲方联系专业化队伍从变压器连接到作业队伍配电室，配电室的检查和维护工作，由该企业的工程技术员完成。吊装及运输作业由承包商进行现场设备设施拆卸及吊装，并开具吊装作业票，进行注汽锅炉检维修作业过程中，涉到受限空间危险作业，作业时开具受限空间作业票，公司制定了《受限空间管理制度》，以加强危险作业的管理。危险作业票见报告附件22。

- 2.14 变更安全管理

- 山东华曦石油技术服务有限公司制定了《变更管理制度》，该制度规定了生产过程中工艺技术、设备设施、管理、人员的变更类型，明确了变更申请、变更实施、变更关闭等变更程序。本次评价期间，发现企业未根据《变更管理制度》针对生产过程中的相关变更履行变更程序，建议企业在以后的安全生产管理过程中严格执行《变更管理制度》，并保存相关变更记录和资料。

- 2.15 交叉作业安全管理

山东华曦石油技术服务有限公司在进行注高干度复合气作业过程中，需要配合本公司的蒸汽队伍或甲方委托的其他注蒸汽队伍共同施工作业，按照《安全生产法》第四十八条的要求，注高干度复合气作业队伍与注蒸汽作业队伍双方签订交叉作业安全告知书，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并进行安全检查与协调。交叉作业告知书见报告附件20。

- 2.16 生产安全事故管理

- 山东华曦石油技术服务有限公司制定了《安全生产事故管理制度》，该制度规定了事故报告、事故处理的要求，明确了处理事故的程序及方法，凡事故发生后必须按“四不放过”的原则进行处理，同时制定了事故档案管理的相关要求。经查询东营市人民政府政府公开信息《东营市2022年安全生产事故调查情况》、《东营市2021年安全生产事故调查情况》及东营区人民政府信息公开信息《2022年区应急局安全生产事故调查报告情况说明》、《2021年区应急局安全生产事故调查报告情况说明》，均未查询到2021及2022年该企业生产安全事故信息。

2.17安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况

目前山东华曦石油技术服务有限公司还未开展安全生产标准化定级工作，建议取得安全生产许可证之后，按照《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）、《关于实施〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（鲁应急发〔2022〕5号）、《东营市应急管理局〈关于开展企业安全生产标准化定级工作〉的通知》（东应急发〔2022〕22号）、《石油行业安全生产标准化 井下作业实施规范》（AQ2041-2012）等文件和标准要求，有序开展安全生产标准化建设和定级工作，不断提升企业安全管理水平。

山东华曦石油技术服务有限公司于2020 年完成风险分级管控及隐患排查治理体系等双体系建设工作，现编制有《风险分级管控清单》和《隐患排查治理清单》，油井注高干度复合气和注汽技术服务项目无一级、二级、三级危险源，目前公司“双重预防体系”工作有效运行。公司应根据《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）的要求，每年至少开展1次风险管控评审，保障管控措施持续有效。

# 3 主要危险、有害因素分析

3.1 主要危险有害物质分析

山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目，作业过程中涉及的主要危险、有害物质有原油、天然气、硫化氢、柴油、高干度复合气、高温高压蒸汽和烟气等。在注蒸汽和注高干度复合气过程中，由于油气井内压力不稳定，会发生井喷等危险情况，进而会释放原油、硫化氢等有毒有害物质。在注蒸汽作业过程中，会使用天然气作为燃料进行锅炉的加热，同时会伴随着高温高压的蒸汽和烟气。在注高干度复合气作业过程中，会使用柴油作为燃料油，同时高温高压的蒸汽经过复合发生器二次加热，生成高干度复合气注入油井。

企业涉及的危险有害物质的辨识情况如下表所示：

表3-1 危险物质辨识情况一览表

| 序号 | 类别 | 该项目所涉及的物质 | 辨识依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品 | 原油、天然气、硫化氢、柴油 | 《危险化学品名录》（2015 版）、《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）的通知》 |
| 2 | 剧毒化学品 | 不涉及 |  |
| 3 | 高毒物品 | 硫化氢 | 《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142 号） |
| 4 | 易制毒化学品 | 不涉及 | 《易制毒化学品管理条例》（国务院令第 445 号，国务院令第 653 号、第 666 号、第703 号修订）、《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等 6 种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函[2021]58 号） |
| 5 | 易制爆化学品 | 不涉及 | 《易制爆危险化学品名录》（2017 年版） |
| 6 | 易爆炸重点危险化学品 | 不涉及 | 《关于加强易爆炸重点危险化学品安全生产管理工作的通知》（鲁安监发[2010]62 号） |
| 7 | 重点监管危险化学品 | 原油、天然气、硫化氢 | 《重点监管的危险化学品名录》（2013 完整版） |
| 8 | 监控化学品 | 不涉及 | 《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第 52 号） |
| 9 | 特别管控危险化学品 | 不涉及 | 应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年 第 3 号 |

表3-2 主要化学品危险特性情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 危险性类别 | 主要危险特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | （1）闪点＜23℃和初沸点≤35℃： 易燃液体，类别 1 （2）闪点＜23℃和初沸点＞35℃： 易燃液体，类别 2 （3）23℃≤闪点≤60℃： 易燃液体，类别 3 | 易燃、有毒 |  |
| 2 | 柴油 | 易燃液体，类别3； 皮肤腐蚀/刺激，类别2； 严重眼睛损伤/眼睛刺激性，类别2；特异性靶器官系统毒性一次性接触，类别2；特异性靶器官系统毒性反复接触，类别2；急性水生毒性，类别3 | 易燃液体 |  |
| 3 | 天然气 | 易燃气体，类别 1 加压气体 | 易燃、易爆 |  |
| 4 | 硫化氢 | 易燃气体，类别 1 加压气体 急性毒性-吸入，类别 2* 危害水生环境-急性危害，类别 1 | 易燃、易爆、有毒 |  |

### 3.1.1 原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色），具有一定的火灾危险性。

原油的主要危险有害特性见下表。

表3-3 原油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 原油 | CAS |  |  | 8002-05-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危险货物编号 |  |  | 32003 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  |  | 1267 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 6 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.78～0.97 | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 可燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 20～100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 8.7 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 该产品属于易燃液体，类别3 |  | 危险货物包装标志 |  |  | 7 | 包装类别 | Ⅰ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 原油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.2 天然气

天然气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，不含硫化氢，其他成分含量低。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），一般天然气的火灾危险性类别为甲B类，属易燃、易爆性物质。其爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，遇火源极易发生燃爆。

天然气的主要成分均属无毒、低毒或微毒，主要侵入途径是呼吸道、皮肤和眼睛。高浓度吸入会造成不同程度的伤害，皮肤、眼睛接触会引起刺激症状。有的低浓度长时间接触可引起神经衰弱症状。空气中浓度增加会使氧气含量降低，达到一定浓度时，会导致缺氧窒息。

天然气中甲烷含量可达80%以上，甲烷的主要危险有害特性见下表。

表3-4 甲烷主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 危险货物编号 |  | 21007 |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 该产品属于易燃气体，类别1 | 危险货物包装标志 |  |  | 4 | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 硫化氢

硫化氢（H2S）是硫的氢化物中最简单的一种。常温时硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体，应在通风处进行使用必须采取防护措施。

表3-5 硫化氢主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S | 危险货物编号 |  | 21006 |  |  |  |
|  | 分子量 | 34.08 | UN编号 |  | 1053 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 100.4 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.19 | 临界压力（MPa） |  | 9.01 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 46.0 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 该产品属于易燃气体，类别1 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | O52 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：10 中国TLV（mg/m3）：15（10ppm） 前苏联MAC（mg/m3）：10 TLVTN：OSHA 20ppm，28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm，14mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm，21mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：618 mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.4 柴油

轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10~22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180~370℃）和重柴油（沸点范围约350~410℃）两大类。

表3-6 柴油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 柴油 | CAS |  | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危险货物编号 |  | 1202 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  | 1202 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 稍有粘性的淡黄至棕色液体，具有特殊气味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于高、中、低速柴油机，作为汽车、火车、拖拉机、船舶、农业机械、柴油发电等动力设备的燃料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，与有机溶剂互溶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -35~20 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 4300 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 280~370 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.87~0.9 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 3~7 | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 227~257 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 44 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火 方法 | 可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 3 | 危险货物包装标志 |  |  | 易燃液体 | 包装类别 | Z01 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：7500mg/kg（大鼠经口）、LD50：24500mg/m34h（小鼠经口）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 有上呼吸道刺激症状。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作、加强通风。工作场所应设置安全沐浴、眼冲洗设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要防护，高浓度接触时，可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 带橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟、进食和饮水，工作前避免饮用酒精性钦料，工作后，进行就业前和定期的体检。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：柴油闪点等理化性质参数来源于企业提供的《柴油化学品安全技术说明书》（山东垦利石化集团有限公司2021年3月20日编制）。

### 3.1.5 高干度复合气

在注高干度复合气作业过程中，将注汽锅炉出口干度为0.7~0.75的湿饱和蒸汽二次加热并提高干度至0.95以上。经过燃烧系统二次加热后产生的气体主要为蒸汽、氮气和二氧化碳等多组分复合气，具有高温高压的特点，若管道密封不严或保护层损坏，易导致人员灼伤和中毒窒息。

### 3.1.6 高温高压蒸汽和烟气

1、高温高压蒸汽

本工程注汽锅炉产生的蒸汽额定温度为300℃，额定压力为21MPa。供汽温度高、压力大，若系统泄漏，高温蒸汽喷触人体，会导致不同程度的烫伤甚至死亡事故发生。高压可以造成蒸汽管道、锅炉、蒸汽发生器以及换热设备发生爆裂，高压蒸汽泄漏喷射可导致高压伤害。

- 烟气

- 烟气具有高温特点，因密封不严泄漏或保护层破损可导致人员灼伤。另外，烟道气中的有害物质可以使操作人员中毒和窒息。

3.2 主要作业流程危险性分析

### 3.2.1注高干度复合气作业流程危险性分析

复合发生器燃料为柴油，有热负荷波动较大，连续运行的特点， 如果不按规范操作，会造成爆管跑油，引起火灾爆炸。因安全附件失效，可能导致复合发生器爆炸。另外，如果复合发生器在点火前没有按规定进行炉膛吹扫，或由于突发原因熄火，在点火时没有吹扫，可能发生爆炸事故。复合发生器本体，管道、设备表面温度较高。如果设备外部未保温或保温层损坏，人员触及这些裸露的部位可能导致灼烫。因高温工作介质（蒸汽、高干度复合气）泄漏，可能导致灼烫。

该系统中，包含燃料供给、配风子系统，有供油泵、空压机等转动设备，如果转动部位未设置防护罩或防护失效，现场操作人员一旦触及这些部位，会受到机械伤害。复合发生器、空压机运行过程中，会产生噪声，长期处在高噪声环境，对人体健康造成伤害。

### 3.2.2注汽作业流程危险性分析

锅炉给水水质不合格，引起炉管结垢，结垢太厚易造成炉管过热烧损而爆管；自行脱落的水垢还可以造成炉管堵塞，从而引起爆管事故。水质不合格，给水碱度大、杂质多以及未加强排污时，炉水表面层含盐量往往非常高，蒸发面泡沫越来越多，锅水粘度很大，气泡上升阻力增加。在负荷增加，汽化加剧时，大量汽泡由于在炉水表面没有很快汽水分离而积聚在炉水表面，冲击蒸发面，搅动泡沫层，是水位上下剧烈波动和翻腾。在水位过高，主汽阀开启速度太快、负荷突然增加时，由于蒸汽空间压力骤降，使汽化更加剧烈，蒸汽空间暂时的负压往往产生“吊水”现象，促使和加剧汽水共腾。

结垢堵塞或操作失误、蓄水箱蓄水不足或水位无人监视或运行人员不注意观察水位；水位表未按要求及时冲洗，汽水连管堵塞，运行人员又未及时发现假水位或未判断出是假水位；给水自动调节器和水位警报信号装置失灵，或水源中断、给水设备损坏；排污阀严重渗漏及其它部位严重漏水；排污时误操作：排污时间太长，运行人员未认真监视水位，排污后忘关排污阀等导致缺水事故。锅炉缺水事故是常见的事故。严重缺水事故所造成的危害往往是很大的。轻者引起大面积受热面过热变形，胀口渗漏，炉膛顶墙、隔墙塌落损坏，过热蒸汽温度过高损坏汽轮机等；重者引起爆管，胀管脱落，大量汽水、火焰喷出伤人；最严重的是处理不当引起锅炉爆炸事故。

运行人员对水位监视不够；水位表堵塞造成假水位；高水位警报信号装置、给水自动调节设备失灵可造成锅炉满水事故。严重满水事故会引起蒸汽管道水冲击，使阀门、法兰和蒸汽管受到损坏甚至振裂，将严重损坏汽轮机的叶轮和轴承，甚至使叶片断裂，锅炉发生满水事故后，蒸汽带水严重，蒸汽品质恶化，过热器易积盐垢过热烧损。

锅炉所用燃料为天然气，点炉时，若未置换或置换不合格，可引起炉膛爆炸。蒸汽的温度为300℃，输送压力可达21MPa，若输汽管线泄漏，高温高压蒸汽可造成人员灼烫或刺伤；若高温设备、设施未用保温材料有效覆盖，裸露的高温部位可导致人员烫伤。燃气管线泄漏，遇点火源或高温表面、非防爆电器设备，可引起火灾爆炸事故。

### 3.2.3临时用电作业危险性分析

1.施工现场需要临时用电，若电气设备安装、使用不合理，缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2.跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3.施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4.电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

5.在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显等可能引发触电事故的发生。

### 3.2.4吊装作业过程

在施工前或施工完毕后，需要对设备设施、板房等进行吊装作业，在吊装时，由于使用的吊具吊运超过额定起重量的吊物而导致吊物下落或安全绳断裂、脱钩致吊物坠落，均可造成人身伤害或设备设施损坏。因违章作业、违章指挥、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊物捆扎不牢固或作业时吊物、吊臂下有人等情况，易发生起重伤害事故。汽车起重机作业场所地面不平整、支撑不稳定、配重不平衡、重物超过额定起重量而造成起重机倾覆；风力过大、违章作业也可造成起重机倾覆。

### 3.2.5设备搬迁过程

车辆运输过程中，驾驶员可因道路路况不熟，精力不集中，操作失误等原因，造成道路交通事故。到井场后，受场地限制、车辆故障、驾驶员操作失误、现场作业人员误入视线盲区等，可造成人员伤害或设备损坏等车辆伤害事故。

作业前或施工完毕后，安装和拆卸设备及管线时，可因用力过猛，配合不当，造成人员伤害，人员抬管线时，可能因为手滑、绊倒等原因，发生管线砸伤人员的事故。

### 3.2.6交叉作业过程

交叉作业指两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动。包括平面交叉作业和立体交叉作业。因作业空间受限制， 人员多，工序多，机械设备复杂，联络不畅等，所以作业干扰多，需要配合、协调的作业多，现场的隐患多，造成的后果严重。可能发生高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾等。

双方在同一作业区域进行起重吊装时，指派专业人员统一指挥，作业人员与吊物保持有效的安全距离。索具与吊物应捆绑牢固、采取防滑措施，吊钩应有安全装置。与起重作业无关的人员不准进入作业现场， 确认吊物下方及吊物行走路线范围无人员及障碍物，方可起吊。

同一区域生产检修用电，应各自安装用电线路，做好接地和漏电

保护措施，防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作，互不干扰。同时，应经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。

注高干度复合气过程中存在交叉作业，相关方之间应签订安全协议， 明确责任，避免交叉作业中出现的安全事故。另外施工过程可能会对在用设施产生影响，如果距离过近，应对在用设施加以保护。

3.3 主要设备设施危险性分析

### 3.3.1锅炉

锅炉若存在设计、制造或施工质量缺陷；超温、腐蚀或疲劳致材料强度降低；系统超压而安全泄压保护设施失效等，当系统压力超过容器、管线、管件的强度极限时，可发生设备开裂和容器爆炸的危险。伴随着开裂、爆炸，大量高温水和蒸汽外溢，可造成人员烫伤。

新装、大修或长期停用的锅炉，若使用前未烘炉，其炉膛和烟道的墙壁非常潮湿，一旦骤然接触高温烟气，将会产生裂纹、变形，甚至发生倒塌事故；若使用前未煮炉，蒸发面中存有铁锈、油污和其他污物，易腐蚀受热面，降低锅炉水和蒸汽品质。若蒸汽管道使用前未暖管，突然向冷态或较低温度的管道中供入蒸汽，会因热应力过大而损坏管道、阀门等部件，管道中的冷凝水未被驱出，易发生水击事故。

安全阀设计安装不合理、失灵、与设备主体连接松动，甚至脱落时，当锅炉内的压力失控时，安全阀不能打开，将产生爆炸事故；安全阀排放出口安装朝向人员行走的部位时，在安全阀动作时，将造成人身伤害；其他安全附件如压力表、液位计、保护装置等设计安装不合理、失灵、损坏等未及时检修或未被发现时，会影响到系统的正常运行，若工艺指标失控，出现超温、超压，则会导致锅炉损坏、锅炉爆炸和人员伤亡等。

运行人员疏忽，或水位报警器及给水自动调节器失灵而又未及时发现等，易造成锅炉满水事故。运行人员疏忽；或水位报警器及给水自动调节器失灵而又未及时发现；给水设备或给水管故障，无法给水或水量不足；运行人员排污后忘记关排污阀或者排污阀泄漏等易造成锅炉缺水事故。若锅炉给水流量小于蒸汽流量，汽包水位低于正常水位，蒸汽流量减少，过热蒸汽温度升高，可导致过热器超温变形甚至损坏；若严重缺水可导致炉管烧坏，造成严重设备损坏；处理不当时甚至导致锅炉爆炸事故。因速度突然变化导致压力突然变化，形成压力波并沿管道传播而发生水击事故。发生水击时，管道承受的压力骤然升高，发生猛烈振动并发出巨大声响，常造成管道、法兰、阀门等损坏。

### 3.3.2水处理设备

水处理设备损坏，可导致水质不合格，导致锅炉事故。储水箱内存满水，人员不慎坠入，可发生淹溺事故。

### 3.3.3复合发生器

（1）火灾爆炸

复合发生器燃料为柴油，有热负荷波动较大，连续运行的特点， 如果不按规范操作，会造成爆管跑油，引起火灾爆炸。

（2）复合发生器爆炸

因安全附件失效，可能导致复合发生器爆炸。另外，如果复合发生器在点火前没有按规定进行炉膛吹扫，或由于突发原因熄火，在点火时没有吹扫，可能发生加爆炸事故。

（3）灼烫

复合发生器本体，管道、设备表面温度较高。如果设备外部未保温或保温层损坏，人员触及这些裸露的部位可能导致灼烫。

因高温工作介质（蒸汽、高干度复合气）泄漏，可能导致灼烫。

（4）机械伤害

该系统中，包含燃料供给、配风子系统，有供油泵、压风机等转动设备，如果转动部位未设置防护罩或防护失效，现场操作人员一旦触及这些部位，会受到机械伤害。

（5）触电

因以下原因导致触电:

①线路老化、磨损；

②违章操作（如未确认是否有人检修而合闸，非电工人员操作电气设备）；

③未装漏电保护设施；

④用电设施接地不良

（6）其它

复合发生器运行过程中，配风设备、供燃料设备和燃烧设备会产生噪声，长期处在高噪声环境，对人体健康造成伤害。

### 3.3.4压力容器

空气压缩机的缓冲罐、油气分离器等设备为压力容器，如果操作压力较高，可能会由于内压异常升高，发生爆炸。一般压力容器爆炸事故是由于以下原因造成的：

（1）安全附件失效：如压力表、安全阀等安全附件失效，无法对压力进行有效的监控，一旦操作压力超出安全范围，很可能发生容器爆炸事故。

（2）容器内部压力过高：如出气管道堵塞时会引起容器内压的升高。

（3）操作人员缺乏必要的基本知识，违章操作。

（4）压力容器、压力管道设计安装缺陷：如设备、管道本体质量差、用材不当、存在先天性制造质量缺陷（焊接裂缝和未焊透等）或安装过程中存在质量问题。

（5）腐蚀：如压力容器、压力管道及其连接件、附件未定期开展检验，年久失修，将会出现腐蚀，导致强度不够、焊缝破损，导致管道承受不了内部的压力而发生爆炸。

### 3.3.5柴油罐

（1）火灾爆炸

柴油罐由于常年腐蚀严重，罐壁减薄，安全附件失效，会造成原油泄漏，遇火源有发生火灾的可能性。柴油罐中的油液位较高，液位指示报警及控制系统失效，会造成油冒罐，遇火源也有发生火灾的危险。

（2）高处坠落

柴油罐的高度超过2m，在超过2m的工作梯或工作平台进行巡检、维护时，若平台损坏、围栏高度、强度不够，没有防滑措施、没有踢脚板等情况下都有高处坠落的危险。

### 3.3.6工艺管道

钢质管道输送的介质是高干度复合气和蒸汽。输送过程中存在一定的压力和高温，正常情况下是在密闭的管线中输送，一旦发生泄漏等异常现象，发生灼烫事故或者高压流体、高压部件甩出伤人事故。并影响生产运行。造成管道泄漏的原因主要有：

（1）设计误差：壁厚、材质、抗震设计、防腐层等设计不合理。

（2）施工焊接缺陷：防腐层损伤、管线本体机械损伤、焊接质量不符合要求等。

（3）操作与管理危险控制措施不充分：应急能力不足、操作规程不完善、工人技能低、违章指挥、违章操作、违章施工等。

### 3.3.7机泵

本项目涉及的机泵类等机械运转设备，若其外露的运转部件无防护罩或防护罩缺损，维修、检查时违章操作，未断电或监护不力导致设备意外启动等，人触及运转部件有可能造成绞手、卷入等机械伤害事故；或正常运转过程中，人员未按规定将长发束起或未按规定穿戴工作服装等，触及运转部件有可能造成卷入等机械伤害事故。

机泵类是现场施工的主要噪声源，对操作人员存在噪声危害。噪声危害主要是引起听觉功能敏感度下降，甚至耳聋，或引起神经衰弱、心血管病及消化系统等疾病的高发。另外，噪声干扰信息交流，使操作人员误操作发生率上升，影响安全生产。泵类运转时是噪声源，人员长期在此环境内工作，存在噪声的危害。

空压机无备用设施，发生故障致空压机停运，可致气源不足而引起燃烧不充分，操作失控，从而导致事故发生。

3.4 主要危险因素分析

井下作业受井下状况影响非常大。并且涉及野外临时用电，有时可能突发井喷等事故，是多种风险性并存的作业。根据山东华曦石油技术服务有限公司井下作业的特点，主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、淹溺等。

### 3.4.1 火灾、爆炸

1、原油

原油具有较低的闪点、燃点和自燃点，具有比煤炭、木材等物质易燃烧的特性。因此，作业施工现场属防火、防爆的重点区域，必须严加控制。在作业中形成火灾的原因总的来说可以分为人为的失火、自然现象造成的失火、设备故障引起的失火、摩擦过热失火和过热物质引起的失火等几类。主要原因有：

（1）在作业过程中发生井喷及由于设备本身存在缺陷或违章操作等导致油气泄漏、聚集，遇点火源可能引起火灾、爆炸；

（2）仪器短路、过载、接触不良、散热不良，照明器具安置或使用不当等，易发生电气火灾；

其中作业施工中易燃、易爆介质的来源主要有以下几方面：

（1）地层中碳氢化合物的溢出；

（2）井场使用的各类油料及石油助剂，如柴油、机油等易燃、易爆品；

（3）设备更换的废机油、清洗用废油等；

（4）作业施工时，落地原油，原油中溶解气、天然气的排放；发生“井喷”事故时，井场布满的石油；

（5）井场周围的干燥植物，如庄稼、荒草等；

（6）施工营房内的可燃物，如棉被、衣物、塑料及其他可燃纤维材料；

（7）工艺设备、装置、管线内残留的易燃、易爆介质；

（8）其他易燃、易爆介质。

2、柴油

复合发生器使用燃料为柴油。有热负荷波动较大，连续运行的特点，如果不按规范操作，会造成爆管跑油，引起火灾爆炸。

施工现场设有柴油罐，作为现场施工过程中油料临时存储使用，为复合发生器提供燃料。卸油时，若液位指示报警及控制系统失效，有可能造成卸油罐液面超高外溢。

由于场地或司机操作等原因，汽车在装卸油过程中意外行驶，会致使柴油泄漏。汽车燃烧废气经排气管排除时，往往有火星一起排出，罐内储存会有油蒸气逸出，而汽车装卸作业时则会有更多的油蒸气，若车辆未安装防火帽，遇到尾气火星则会被引燃发生爆炸燃烧。

进油时流速过高，易产生大量静电，静电放电打火易点燃油蒸气混合气体。

3、天然气

注汽锅炉的燃料为天然气，天然气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，不含硫化氢，其他成分含量低。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），一般天然气的火灾危险性类别为甲B类，属易燃、易爆性物质。其爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，遇火源极易发生燃爆。

可能引发火灾爆炸的另一类危险因素是点火源。在作业施工现场可能出现的点火源主要有：吸烟明火、施工机械和施工车辆的排气管火花或其他燃烧设备的燃烧火焰、电气火花或电气运行高温、静电打火、机械火花、雷电以及在井场周围进行烧荒等明火。

作业现场若消防设施摆放位置不规范、使用不当或保管不善，一旦发生火险，来不及扑灭，就会使火灾蔓延。作业队的工作性质是作业地点经常变动，频繁的搬迁作业对消防器材的完好性带来很大程度的影响。若不及时检查和更换，一旦发生火灾，就很难及时扑救，后果严重。

另外，部分职工消防意识淡薄，也是发生火灾的原因之一。作业人员未进行安全防火知识教育培训上岗，未执行安全生产管理制度，违章作业，也可能导致火灾爆炸事故的发生。

### 3.4.2 井喷及井喷失控

井喷是指当井底压力远小于地层压力时，井内流体大量喷出，在地面形成较大喷势的现象称之为井喷。

井喷失控是指井喷发生后，无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称之为井喷失控。

作业过程中，井喷失控泛指井喷后井口装置和井控管汇失去了对油气井的有效控制，甚至着火。油井失控和气井失控各有其特点和复杂性，气井或含气油井处理更为困难。由于天然气具有密度小、可压缩、膨胀、易溶性，在钻井液中易滑脱上升，易爆炸燃烧，难以封闭等物理化学特性，因而稍有疏忽，气井和含气油井比油井更易井喷和失控着火。其危害性可概括以下几个方面：

1.打乱全局的正常工作程序，影响全局生产；

2.极易引起火灾（如井场、苇地及森林）；

3.影响井场周围居民的正常生活，甚至生命安全；

4.污染环境，影响农田、水里和渔牧业生产以及交通、通讯的正常运行等；

5.伤害油气层，毁坏地下油气资源；

6.造成人力及物力上的巨大损失，严重时造成机毁人亡和油气井报废。

### 3.4.3 锅炉爆炸

造成锅炉爆炸的原因有以下几方面：

1.超压破裂

高压注汽锅炉运行压力超过最高许可工作压力，使允许应力超过材料的极限应力，造成锅炉爆管。注汽锅炉超压工况的出现常因安全泄放装置失灵、压力表失准、超压警报装置失灵、严重缺水事故处理不当引起。

2.强度下降

a.腐蚀失效

循环水中存在杂质使炉管内壁受到腐蚀以及烟气对炉管外壁造成腐蚀，腐蚀作用会造成炉管金属厚度减薄，强度降低。

b.交变应力损坏

高压注汽锅炉在运行过程中，温度的骤升骤降，容易使受压元件受交变应力而产生疲劳裂纹；又由于腐蚀的综合作用，形成槽状减薄，承压强度降低，导致炉管爆裂。

c.过热失效

炉管内壁因结垢太厚或炉管中进入异物，受热面钢材因过热而致使强度降低，从而导致受压元件破坏。

3.存在先天性缺陷

因设计失误造成锅炉结构受力不合理、热补偿不当、水循环不合理、用材不当、强度计算错误、安全设施设置不当等；制造失误包括材料选用不当、不按图样施工、焊接质量低劣等；热处理、水压试验等工艺操作错误等；对锅炉进行改造、修理不当，留下事故隐患。

4.自动控制仪器仪表失灵

自动控制仪器仪表的失灵，将使操作人员不能及时发现注汽锅炉的超压情况，造成损失。

3.4.4 容器爆炸

- 空气压缩机的缓冲罐、油气分离器等设备为压力容器，若发生安全附件失效、操作人员缺乏必要的基本知识违章操作、压力容器压力管道设计安装缺陷、腐蚀等原因，皆有可能造成容器内部压力过高，进而发生爆炸的危险。

### 3.4.5 灼烫

本项目灼烫危险源为蒸汽管线表面、注汽锅炉高温表面、复合发生器高温表面。管线及锅炉内蒸汽的温度最高可达300℃，高温表面若隔热防护不可靠或高温表面裸露，人员在未加防护的情况下触及，可能发生人员烫伤事故。

高温复合气、高温蒸汽系统若密封不严、违章操作，造成高温蒸汽外泄，与人体接触也会发生烫伤事故。

### 3.4.6 中毒和窒息

在作业过程中，会产生烟气和高干度复合气。烟道气中的有害物质可以使操作人员中毒和窒息，同时高干度复合气含有蒸汽、氮气和二氧化碳，操作工操作不当导致复合气泄漏，也易导致中毒窒息。

由于设备、管线腐蚀、损坏漏气或者井场周围地面大面积冒气，天然气在大气中达到一定浓度，会造成人员中毒。作业时，可能发生井喷事故，井喷时可能出现原油、天然气、硫化氢等有毒物质，若防护不当，可能致使操作人员中毒。天然气的主要成分是甲烷、乙烷，是无色、无臭、低毒气体，人员短时间内吸入高浓度的天然气，可引起急性中毒事故。

含硫气体对人体具有一定的毒性，当油气井内含有大量的硫化氢气体时，作业人员在此类油气井进行井下作业时，如果因井下情况不明或其他意外原因发生大量硫化氢气体泄漏，作业人员没有可靠的防护措施，可能导致作业人员中毒。

不同浓度的硫化氢对人体的危害见下表3-7。

表3-7 硫化氢对人体的危害

| 在空气中的浓度 |  |  | 暴露于硫化氢的典型特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| %(体积分数) | ppm | mg/m³ |  |
| 0.000013 | 0.13 | 0.18 | 通常，在大气中含量为0.195mg/m³(0.13ppm)时，有明显和令人讨厌的气味，在大气中含量为6.9mg/m² (4.6ppm)时就相当明显。随着浓度的增加，嗅觉就会疲劳，气体不再能通过气味来辨别。 |
| 0.001 | 10 | 14.41 | 有令人讨厌的气味，眼睛可能受刺激，推荐的阈限值 (8h加权平均值)。 |
| 0.0015 | 15 | 21.61 | 推荐的15min短期暴露范围平均值。 |
| 0.002 | 20 | 28.83 | 在暴露1h或更长时间后，眼睛有烧灼感，呼吸道受到刺激。 |
| 0.005 | 50 | 72.07 | 暴露15min或15min以上的时间后嗅觉就会丧失；时间超过1h,可能导致头痛、头晕和(或)摇晃；超过 75mg/m³(50ppm)将会出现肺浮肿，也会对人员的眼睛产生严重刺激或伤害。 |
| 0.01 | 100 | 144.14 | 3min～5min就会出现咳嗽、眼睛受刺激和失去嗅觉；在5min～20min过后，呼吸就会变样、眼睛就会疼痛并昏昏欲睡；在1h后就会刺激喉道；延长暴露时间将逐渐加重这些症状。 |
| 0.03 | 300 | 432.40 | 明显的结膜炎和呼吸道刺激。 |
| 0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露后就会不省人事，不迅速处理就会停止呼吸；头晕、失去理智和平衡感。患者需要迅速进行人工呼吸和(或)心肺复苏技术。 |
| 0.07 | 700 | 1008.55 | 意识快速丧失，不迅速营救，呼吸就会停止并导致死亡。必须立即采取人工呼吸和(或)心肺复苏技术。 |
| 0.10+ | 1000+ | 1440.98+ | 立即丧失知觉，会产生永久性的脑伤害或脑死亡。必须迅速进行营救，应用人工呼吸和(或)心肺复苏。 |

含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。不同浓度的二氧化硫对人体的危害见下表3-8。

表3-8 二氧化硫对人体的危害

| 空气中浓度mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- |
| 2.71（1） | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 5.42（2） | 美国政府工业卫生专家联合会（ACGIH）推荐的阈限值 |
| 13.50（5） | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较小的刺激。 |
| 32.49（12） | 刺激嗓子咳嗽，胸腔收缩，流眼泪和恶心 |
| 271（100） | 立即对生命和健康产生危险的浓度 |
| 406.35（150） | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 1354.50（500） | 即使吸入一口，就会产生窒息感，应立即救治，提供人工呼吸会心肺复苏技术 |
| 2708.99（1000） | 如不立即救治就会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏 |

### 3.4.7 物体打击

物体打击事故是井场作业施工过程中发生频率最高的事故，引起物体打击事故的原因有：

1.工作场所狭小，缺乏躲避空间或操作人员违反操作规程；

2.进行管线、井口装置、设备等拆装作业时，用力过猛，致使部件或工具失控；

3.高压作业中，由于压力过高、系统试压不合格、压力超过系统承受压力等级，引起管线破裂，流体刺漏、井口抬升等；

4.作业时高压管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动。

### 3.4.8 机械伤害

作业施工过程中，会使用到空压力及机泵设备，若这些机械设备本身存在的故障未及时排除，可能会成为引发重大机械事故的隐患，造成机毁人亡的恶性事故。

机械外露的运动部分缺乏防护罩或防护罩失效，联锁保护装置失灵或在检修作业中拆下后未复原，在运行中可引起绞、辗等伤害，或因运动部件断脱、飞出而造成人身伤亡及机器损坏事故。机械设备检修时，存在惯性的机械部件未可靠的停止（如刹车失灵）、未可靠切断动力源（如电源、气源等）、检修过程中发生违章操作（如意外送电）、安全防护装置损坏或缺失等都可能引起机械伤害事故。

### 3.4.9 触电

电气设备、电气线路是引发触电事故的危险源。若电气设备、线路的绝缘损坏或因腐蚀、老化引起绝缘性能降低，带电体外露，安全距离不足，未设可靠的接地保护或漏电保护装置，高压电窜入低压线路，非专业人员违章进行电气作业，电气作业人员违反电气作业安全规程等，人体直接或间接触及带电体，都会导致触电事故发生。

进行起重吊装作业时，若作业场地附近有高压线，吊物、钢丝绳等与高压线搭接，可能发生触电；运输超高、超长设备时，与沿途的架空线路搭接，也会发生触电。

野外露天设置的电气开关，经风吹日晒，易造成线路老化、设施锈蚀，造成接触不良。夏季雨水较多，各电气开关易吸潮造成短路，引发触电事故。因此，野外施工作业要特别加强电气设备的维修及使用管理，电气维修一定要切断电源，严格执行挂牌制度，防止意外触电事故的发生，手持电动工具一定要安装漏电保护器，设备电源线沿地面铺设经过道路时，应有保护设施。

### 3.4.10 高处坠落

在柴油罐的巡检、维护过程中，涉及到高处坠落。作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象，均可导致高处坠落事故发生。

### 3.4.11 起重伤害

在设备设施搬迁过程中，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

### 3.4.12 车辆伤害

井下作业项目流动性大，人员和设备的搬迁全部依靠运输车辆完成。石油企业的交通运输，往往车多路窄、各种特种车辆车体大而笨重，经常在路面状况不良的道路上行驶，受人员、车辆、路况、天气等原因容易发生各种交通事故。

作业现场情况复杂，施工车辆在井场内移动（摆车）时，由于机械故障、视野不良、人员操作失误或违章等，可能造成井场内的人员碰伤、碾压、撞击等车辆伤害事故。

### 3.4.13 淹溺

注汽作业队施工现场设置有2个40m³的储水箱，当储水箱内注满水的时候，若周围无警示标识及防护设施，操作人员疏忽大意会掉落储水箱内，发生淹溺事故。

3.5 主要有害因素辨识

### 3.5.1 噪声危害

各种机械运转设备如冷却装置泵、增压泵等运转时，工具、部件碰撞时发出的机械性噪声，介质输送、排放产生的空气动力性噪声，混杂在一起，可引起作业场所噪声值超标。人员长期在高噪声环境下工作，会引发噪声危害，其主要症状有听力损伤、职业性噪声聋、神经系统功能紊乱，甚至引起心血管疾病及消化系统疾病的高发。

### 3.5.2 毒物危害

石油天然气工程施工过程中可能接触到天然气、油蒸气、硫化氢、二氧化硫等有毒、有害物质。这些有毒、有害物质对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，短时间内高浓度接触可引起急性中毒；长期低浓度接触会引起慢性毒物危害（慢性中毒）。主要危害症状有头痛、恶心，以及呼吸道疾病等。

### 3.5.3 振动危害

机械设备运转时可产生振动，振动可引起机械效应、生理和心理的效应，长期接触会给人带来危害，我国已将振动病列为法定职业病。

3.6 自然灾害的影响

该企业主要服务于胜利油田作业区域，作业地点主要为东营市、滨州市，施工作业队伍长年处于野外作业环境中，易受到自然灾害如：雷电、大风、雨、寒冷、高温酷暑等的侵袭，发生一些灾害性的事故。

对本工程施工影响较大的自然灾害有：雷电袭击、大风、暴雨和高温、低温、地震灾害等。

### 3.6.1 雷电袭击

雷电是大自然中的静电放电现象，建构筑物、输变电线路和变配电装置等设施及设备遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的损坏，直接或间接地造成人员伤亡，引发火灾、爆炸事故的发生。

### 3.6.2 大风灾害

六级以上强风有造成设备及建、构筑物倾斜、倒塌，甚至造成设备、管道扭曲、破裂的危险，可导致物料泄漏、火灾、爆炸等事故。

### 3.6.3 暴雨灾害

该公司井下作业项目在平原地带，地形高差不大，如果发生暴雨，或遭遇洪水，可能威胁工作人员的安全。

### 3.6.4 高温、低温

温度的升高会引起爆炸性气体的爆炸浓度极限范围扩大，增加易燃、易爆介质的火灾、爆炸危险性。夏季高温环境下，野外作业的施工人员室外工作时间过长且无有效的防暑降温措施，可能引起人员的高温中暑。

在极端低温条件下，若无有效的防冻保温措施，可引起管线中介质的冻堵，泵压升高，引起管线损坏、介质泄漏；人员在室外作业工作时间过长，可能引起人员冻伤。

无论是高温还是低温环境，都可影响人员的情绪、反应灵敏性，增加违章事故发生的频率，并可能成为引发其他事故的诱因。

### 3.6.5 地震灾害

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，具有突发性和难以预报的特点，地震产生的强烈振动除可直接导致建构筑物倒塌、电杆折断、容器管道破裂、火灾爆炸之外，还会伴随出现海啸、断层、地裂、山崩、滑坡及地面隆起和下沉现象。对石油工业生产来说，地震会造成钻机倾覆、油（气）井毁坏、管道及阀件断裂等震害，同时害往往伴随火灾、爆炸等严重的二次灾害的发生。

3.7 人的不安全行为和安全管理缺陷

### 3.7.1 人的不安全行为

大量事故的统计分析表明，大部分事故是由人的因素造成的。长期超负荷作业致使操作人员疲劳、负荷超限、精力不集中导致误操作；疾病或饮酒致操作和指挥失误；操作人员从事禁忌作业引起事故；人员心理异常、故意犯错或存在识别功能缺陷均可导致事故。

人的不安全行为主要表现为以下几个方面：

1.不专心致志工作，麻痹大意或急躁慌张、判断失误导致事故发生。

2.不按操作规程进行操作；不按规章制度进行巡回检查，甚至在岗上睡觉，或者串岗，脱岗，岗上看杂志、干私活，或交接班不具体等致使事故隐患不能及时发现，从而酿成事故。

3.个人英雄主义：争强好胜，充英雄好汉，此类人员因与上岗干部、班组长、安全监管人员认识不同、感情不和，或受他人蛊惑而蓄意故犯、故意蛮干、违章操作，以泄私愤。

4.不求上进、不思进取、得过且过，对施工中使用的各种物质组成、性质不了解，缺乏普通的和专业的安全知识，缺乏专业知识和技术技能，因知识和技能的缺陷导致指挥或操作失误，引起事故。

5.身体素质差，易疲劳；思想素质低，指挥者独断专行，违章指挥；操作者不负责任，擅离职守；承受不起生活和工作上的压力，心理变态、精神失常、神思恍惚，思想不集中；或过于兴奋，得意忘形等均有可能导致事故发生。

6.主要负责人不能保证安全资金的投入，管理人员安全意识不强，不认真落实防范措施，决策失误或指挥能力差，可间接导致事故发生或使事故扩大。

### 3.7.2 安全管理缺陷

安全生产责任制不完善或未落实；未设置相应的安全管理机构或安全管理机构设置不合理，人员配置不足，管理混乱；管理制度不健全或管理措施落实不到位，生产人员无章可循、行为随意、盲目乱干；未建立安全投入制度，可导致安全投入不足；无相应的奖惩制度，会使人员无积极性、主动性，巡检不及时、不认真，交接班不具体；没有制定完善的安全操作规程，操作人员盲目乱干等；无培训制度，操作人员没有经过安全教育培训和技能培训，让未经培训的操作人员上岗，知识不足，不能判断错误；对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；没有严格执行监督检查制度；指挥错误，甚至违章指挥；设备、设施无检修更换计划或维护保养制度，或检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

未进行识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评估方法进行风险评估并进行分级管控；未定期组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员对事故隐患进行排查治理，设备设施带病运行而导致事故发生。

应急资源调查不充分；应急能力、风险评估不全面；应急预案不健全、可操作性不强、无针对性；应急预案培训不到位，应急预案演练不规范，应急预案评估不到位，现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员均未掌握应急预案内容,不具备相应的应急处置能力，导致事故扩大。

3.8 重大危险源辨识

### 3.8.1 重大危险源辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18的规定进行分类。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

（2）生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

### 3.8.2 重大危险源辨识过程

山东华曦石油技术服务有限公司作业施工队，流动性很大，无固定的作业场所，从事的注汽作业施工过程中，使用天然气作为注汽锅炉的燃料，但不涉及天然气的储存，因此不构成重大危险源。

复合气作业队在施工过程中，复合发生器的燃料为柴油，作业现场设置有1台容积为16m³的卧式柴油罐，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2，柴油为易燃液体类别3，临界量为5000吨。

### 3.8.3 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，进行危险化学品重大危险源辨识可知：

复合气作业施工现场有1台16m³卧式柴油罐，柴油密度按照880kg/m³，柴油储存量最大为14.1吨，远小于5000吨的临界量。

山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目未构成危险化学品重大危险源。

3.9 事故案例分析

### 3.9.1盲目加水太大意，锅炉爆炸把命丧

1.事故经过

某年9月29日，某单位油气集输大队污水处理站锅炉房当班司炉工周某到卸油站通知某公司刘某，让刘某向二首站要求提高天然气压力，周某回锅炉房后，仅两、三分钟锅炉房一声巨响，1号锅炉发生爆炸，周某经抢救无效死亡。

2.事故原因

（1）司炉工周某在锅炉严重缺水的情况下，盲目加水，致使锅炉爆炸，是导致事故发生的直接原因和主要原因。

（2）司炉工周某安全意识淡薄，值班期间擅自离开锅炉房，是导致事故发生的重要原因。

3.防范措施

（1）加强特种作业人员安全培训，提高职工安全操作技能，严格遵守操作规程。

（2）通过技术改造、设备更新，实现锅炉低水位报警，不断提高设备的本质安全度。

### 3.9.2“2·28”起重伤害事故

2005年2月28日10时3分，某石油管理局井下作业公司大修作业队在塔里木轮南小区物资检查站东1公里处修井86队设备配套现场，准备进行安装作业。安装前，修井86队副队长李某主持召开了班前会。技术员吴某对当天工作进行了安排，要求：一班负责井架配套，二班负责柴油罐移位。会后，吊车到达设备配套现场，队长陈某安排副队长李某组织吊装工作，二班班长齐某告诉吊车司机柴油罐需要摆放的位置（即事发地点）。随后，合同工付某拿来一根∅9.6mm的钢丝绳交给班长齐某，由齐某将钢丝绳拴在球型高架罐的吊耳上，先将球型高架罐吊放至平卧位置再用∅19mm钢丝绳将其整体移位至离原位置10米左右的指定地点。这时，合同工梁某从距高架油箱15米处拿来一根4.1米长（重约44千克，内径40mm，外径58mm）的支撑杆至安装处。李某指挥吊车司机用小吊钩挂上∅9.6mm的钢丝绳起吊球型高架罐至高点，在距离高架油箱到位挡板约10cm处时，让吊臂停下，并和赵某、马某（副司钻）、付某三人在球型高架罐下安装支撑杆，发现球型高架罐未吊至到位挡板位置，支撑杆无法插入下部支撑孔。李某指挥吊车在升一点，吊车在提升时，钢丝绳突然被拉断，球型高架罐迅速坠落。将李某、赵某压在罐下，马某挤在罐右侧和配电箱之间。

（一）直接原因

吊装作业时，违章使用了打结且缺一股的钢丝绳套，导致钢丝绳抗拉强度降低，吊车在提升时钢丝绳突然被拉断，球型高架罐迅速坠落。

（二）间接原因

1、吊车司机违反吊装做作业规定，在被吊的球型高架罐上、下均有作业人员的情况下实施起吊。

2、指挥人员违反吊物下严禁站人的规定，在人员未离开球型高架罐底的情况下，仍然指挥吊车起吊。

3、高架油罐存在结构设计缺陷，致使吊装球型高架罐时，作业人员必须在罐下部安装支撑杆，致使作业人员处在危险区域内。

4、吊车摆放位置不当，致使吊车司机操作时，无法看清球型高架罐和到位挡板之间的距离，影响了司机的操作准确性。

（三）管理原因

1、对油罐存在的结构设计缺陷未进行认真的风险识别，且未制定有效的风险控制措施的情况下，盲目施工。

2、对大修86队现场设备配套工作监督管理不到位，现场未按要求派驻安全监督，造成现场施工作业时监督工作不落实。

3、对外部市场的安全管理工作未引起足够重视，造成管理较为混乱。

（四）防范措施

1、定期对作业区域内具有危险性的设备、作业工序进行危险性识别分析，无法降低其危险性的，制定相关的风险管控措施，保证施工作业能安全进行。

2、在吊装作业现场要派具有资质的专人进行指挥，施工人员和指挥人员要按章进行作业。

3、加强危险作业的管理，定期对危险作业人员进行培训学习。

3.10 主要危险、有害因素分析结论

山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）作业过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、柴油、高温高压蒸汽和复合气等。

主要危险因素主要有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、淹溺等。

主要有害因素有：噪声危害、毒物危害和振动危害。

自然灾害有：雷电袭击、大风、暴雨、高温、低温、地震灾害等。

山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目未构成危险化学品重大危险源。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分；

2、以装置和物质的特性划分。

通过对山东华曦石油技术服务有限公司生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2 划分评价单元

根据山东华曦石油技术服务有限公司的实际情况和安全现状评价的需要，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1、生产单元（主要针对山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目所用主要设备、设施；生产作业场所的内、外部安全生产条件进行评价）。

2、安全管理单元（主要针对山东华曦石油技术服务有限公司在安全管理方面的各项安全生产条件进行评价）。

4.2 评价方法选择

根据《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的要求，本次评价选择安全检查表法（SCL）和预先危险性分析对该公司的各项安全生产条件进行评价。各评价方法的具体操作程序如下表：

表4-1 各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | SCL、LEC |
| 2 | 安全管理单元 | SCL |

4.2.1 安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4-2。

表4-2 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全检查表的具体操作程序如下：

1、熟悉系统

包括系统结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、平面布置、已有的安全卫生设施、安全管理现状等。

2、搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度以及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的依据。

3、划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元。

4、编制安全检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去的事故教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应采取的措施，并按照一定的要求编制安全检查表。

5、实施检查

对照已编制完成的安全检查表，进行逐项检查，对检查项目的符合性作出判断。

6、评价结果汇总

将检查的结果汇总，并据此提出具体的安全对策措施及建议。

4.2.2 作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定他们之间的函数式。对所评价的对象根据情况进行“打分”，然后根据公式计算出其危险程度。从而定量的对其危险性进行评价。

作业条件危险性评价是一种简单的半定量评价，是根据事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频率程度和一旦发生事故可能造成的后果等因素来确定的。

L-事故或危险时间发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

作业条件的危险性：D=L·E·C

L、E、C取值见表4-3、4-4、4-5，D值见表4-6。

表4-3 发生事故或危险事件的可能性分值表

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10× | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1* | 实际上不可能 |
| 1× | 完全意外，极少可能 |  |  |

表4-4 暴露于危险环境的分值表

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10× | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1* | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.1 | 非常罕见地暴露 |

表4-5 发生事故或危险时间的可能结果的分值表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100× | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1* | 引人瞩目，需要救护 |

表4-6 作业条件危险性分值与危险程度表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 及其危险，不能继续作业 | 20-70 | 可能危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需要立即整改 | 20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

5 定性定量安全评价

5.1 生产单元安全检查表

### 5.1.1 注高干度复合气作业安全检查表评价

涉及企业机密，不予公开。

（5）安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）等标准规范，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-3。

表5-3 生产单元安全检查表

| - 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 区域位置及总平面布置 |  |  |  |
|  | 值班房、发电房、储油罐应放置于季节风的上风向，且距井口不应小于30m。 | SY/T5727-2020 3.2.3 | 值班室距井口26m，复合发生器控制室距井口16m。 | × |
|  | 排液用储液罐应放置距井口25m以外。 | SY/T5727-2020 3.2.4 | 排液池距井口8m。 | × |
| - 二 | 设备、设施 |  |  |  |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》 第三十六条 | 安全设备定期检测。 | √ |
|  | 井口装置及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电。当发生漏油、漏电时，应采取如下措施： ——井口装置一旦泄漏油、气、水时，应先放压，后整改；若不能放压或不能完全放压需要卸掉井口整改时，应无压井，后整改。 一一地面设备发生泄漏动力油时，应采取措施予以整改；严重漏油时，应停机整改。 ——地面油气管线、流程装置发生泄漏油、气时，应关闭泄漏流程的上、下游闸门，对泄漏部位整改。 ——发现地面设备漏电，应断开电源开关。 | SY/T5225-2019 4.3.2 | 井口装置及其他设备不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 所有设备应按设备操作规程进行安装，做到“平、稳、正、全、牢”。 | SY/T5727-2020 3.3.1 | 所有设备安装平稳。 | √ |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | 设备运转部位转动灵活，蒸汽管不渗不漏。 | √ |
|  | 设备布置应紧凑。并保证设备安装、维修和运行监视方便。 | SY/T0027-2014 4.4.1 | 设备布置紧凑，视频监控方便。 | √ |
|  | 管道阀门的布置应方便检查和操作。 | SY/T0027-2014 4.4.6 | 管道阀门布置合理。 | √ |
|  | 储油罐呼吸阀、阻火器、液压安全阀的设置应分别按SY/T 0511.1和SY/T 0511.2的规定执行。对安全阀每年至少委托有资格检验的机构检验，校验一次。 | SY/T5225-2019 7.4.1.1 | 安全阀、阻火呼吸阀定期检测。 | √ |
| - 三 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | 设有严禁烟火安全警示标志。 | √ |
|  | 井场应设置危险区域图、逃生路线图、紧急集合点及两个以上的逃生出口，并有明显标识。 | SY/T5225-2019 3.1.6 | 井场内设有逃生路线、紧急集合点，但两块紧急集合点放置在同一位置。 | × |
|  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | 井场内设有防火防爆标志及风向标。 | √ |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | 井场作业区域内安全警示标志设置符合要求。 | √ |
|  | 标牌安装应牢固、可靠，位置醒目、内容清晰，字体应采用蚀刻。 | SY/T7425-2018 5.2.13 | 标牌安装牢固、可靠。 | √ |
| - 四 | 安全防护及消防设施 |  |  |  |
|  | 在含有或可能含有有毒有害气体井施工，应配备合格的个人防护用具和相应气体监测仪。对硫化氢的监测和人身安全防护应符合SY/T 6277-2017 中第4章、第5章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.2 | 配有硫化氢检测仪、可燃气体检测仪和自给开路式压缩空气呼吸器。 | √ |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | 符合配备标准。 | √ |
|  | 现场应有可燃气体检测仪。可燃气体检测仪应定期校验和维护。 | SY/T5727-2020 4.9.2 | 定期校验和维护。 | √ |
| - 五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 不应将供电线路直接挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上。 | SY/T5727-2020 3.19.1.8 | 供电线路未直接挂在设备、罐等金属物体上。 | √ |
|  | 值班房配线应采用绝缘导线，进户线过墙应穿绝缘管保护，并设防雨弯。 | SY/T5727-2020 3.19.2.1 | 值班室配线采用绝缘导线。 | √ |
|  | 配电箱应防雨通风、保持干燥。 | SY/T5727-2020 3.19.4.1 | 配电箱防雨、干燥。 | √ |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | 配电箱前地面有绝缘保护。 | √ |
|  | 配电箱总开关应装设漏电保护器。分闸应距井口15m以外。若采用不高于36V的安全电压照明，安全电压变压器应防水。 | SY/T5727-2020 3.19.4.6 | 装设有漏电保护器。 | √ |
|  | 配电箱门应由专人管理。 | SY/T5727-2020 3.19.5.2 | 未由持证人员定期检查和维护。 | × |
|  | 配电箱应由持证电工定期进行检查和维修。 | SY/T5727-2020 3.19.5.3 |  |  |
|  | 配电箱的进出线不应承受外力，不应与金属断口和腐蚀介质接触。 | SY/T5727-2020 3.19.5.6 | 进出线不承受外力。 | √ |
|  | 灯具的相线应在配电箱设开关控制，不应将相线直接引人灯具。 | SY/T5727-2020 3.19.6.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 所有保护零线(PE线)都应可靠接地，不应将值班房金属构架做接地连接体。 | SY/T5727-2020 3.19.8.2 | 保护零线(PE线)都可靠接地。 | √ |
|  | 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢，不应用铝导体做接地体或地下接地线。 | SY/T5727-2020 3.19.8.3 | 采用圆钢或角钢。 | √ |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | 地面裸露管线已采取防碾压措施。 | √ |
| - 六 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 | 压力容器已办理使用登记，取得使用登记证书。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 | 特种设备已定期检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T 6277-2017 5.1.6.1 | 均在检验有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪每年至少检验一次。 | SY/T 6277-2017 5.2.6 | 均在检验有效期内。 | √ |
|  | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）每半年进行一次工频耐压试验。 | DL/T 1476-2015 6.3.1.2、6.3.1.3 | 均在检验有效期内。 | √ |
| - 七 | 施工现场安全管理 |  |  |  |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | 持证上岗。 | √ |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | 劳保佩戴齐全。 | √ |
|  | 施工前进行技术、安全交底，每班坚持安全讲话和班后评价。 | SY/T5727-2020 4.1.8 | 有安全技术交底记录。 | √ |
|  | 应建立员工个人防护用品、防护用具的管理和使用制度。根据作业现场职业危害情况为员工配发个人防护用品以及提供防护用具，员工应按规定正确穿戴及使用个人防护用品和防护用具。 | AQ2012-2007 4.2.4 | 正确穿戴劳保用品。 | √ |

评价小结：

安全检查表共设37项检查内容，33项符合要求，4项不符合：

1. 作业井场值班室、复合发生器控制室距离井口的安全防火间距小于30m。

2. 排液池距井口距离小于25m。

3. 井场内设有逃生路线、紧急集合点，但两块紧急集合点放置在同一位置。

4. 配电箱未由持证人员定期进行检查和维护。

5.1.2 注汽作业安全检查表评价

涉及企业机密，不予公开。

（4）安全检查表

本节根据《稠油注汽系统设计规范》（SY/T 0027-2014）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）等标准规范，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-6。

- 表5-6 生产单元安全检查表

| - 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 井场平面布置 |  |  |  |
|  | 加热炉、锅炉房距离油气井井口的安全防火间距不应小于20m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 符合要求。 | √ |
| - 二 | 设备、设施 |  |  |  |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》 第三十六条 | 安全设备定期检测。 | √ |
|  | 井口装置及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电。当发生漏油、漏电时，应采取如下措施： ——井口装置一旦泄漏油、气、水时，应先放压，后整改；若不能放压或不能完全放压需要卸掉井口整改时，应无压井，后整改。 一一地面设备发生泄漏动力油时，应采取措施予以整改；严重漏油时，应停机整改。 ——地面油气管线、流程装置发生泄漏油、气时，应关闭泄漏流程的上、下游闸门，对泄漏部位整改。 ——发现地面设备漏电，应断开电源开关。 | SY/T5225-2019 4.3.2 | 井口装置及其他设备不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | a）地面注汽管线严禁车辆碾压和行人在上面行走。 b)地面注汽管线在注汽使用时应设立高温、高压警示标志。 | SY/T6354-2016 3.3.7 | 已设立高温、高压警示标志。 | √ |
|  | 注汽管道、阀门的维修应在注汽管网断汽、断水及卸压状态下进行，不应带压和高温作业。 | SY/T6354-2016 3.3.14 | 维修时断汽、断水及卸压。 | √ |
|  | 应按设计文件要求装设安全阀，每台锅炉应至少装设两个安全阀。 | SY/T0441-2018 6.1.1 | 设有两个安全阀。 | √ |
|  | 设备布置应紧凑。并保证设备安装、维修和运行监视方便。 | SY/T0027-2014 4.4.1 | 设备布置紧凑。 | √ |
|  | 注汽锅炉半露天布置时，应符合下列要求： 1 注汽锅炉应适合半露天布置，室外布置的测量控制仪表和管道阀门附件应有防雨、防风、防冻和防腐等措施。 2 注汽锅炉压力、温度等测量控制仪表应集中设置在操作室内。 | SY/T0027-2014 4.4.5 | 锅炉露天布置，仪表集中在操作室。 | √ |
|  | 管道阀门的布置应方便检查和操作。 | SY/T0027-2014 4.4.6 | 管道阀门布置合理。 | √ |
|  | 燃油、燃气注汽锅炉的烟道和烟囱应采用钢制或钢筋混凝土结构。 | SY/T0027-2014 7.1.4 | 注汽锅炉烟道采用钢制 | √ |
|  | 注汽锅炉应设置启、停排放装置，排放水宜回收和利用。 | SY/T0027-2014 8.3.1 | 设有启停排放装置。 | √ |
|  | 启、停排放装置应安全可靠。排出的蒸汽和液体不得危及人员和设施。 | SY/T0027-2014 8.3.2 | 启停排放装置安全可靠。 | √ |
|  | 注汽系统设备、管道及其附属钢结构外表面应涂防腐涂料。 | SY/T0027-2014 10.2.1 | 已涂抹防腐涂料。 | √ |
|  | 注汽锅炉应设置以下过程参数进行监测： 1蒸汽压力就地显示、集中显示、低限报瞥和高限报警。 2蒸汽温度就地显示、 集中显示和高限报警。3对双流程管壁温度集中显示和高限报警。 4排烟温度集中显示和高限报警。 5燃烧器前燃油压力低限报警。 6燃烧器前燃油温度集中显示和低限报警。 7燃烧器前燃气压力就地显示、集中显示、低限报警和高限报警。 8雾化蒸汽或雾化空气压力低限报警。 9仪表风压力就地显示和低限报警。 10过热注汽锅炉过热器出口蒸汽压力和蒸汽温度就地显示、集中显示、高限报警。 11燃烧器鼓风机压力低限报警。 12燃烧器运行状态集中显示和熄火报警。 13燃烧器门位置异常报警。 14燃料流量集中显示、积算和记录。 15给水流量集中显示、积算、记录和低限报警。 16燃煤注汽锅炉炉膛温度就地显示、集中显示。 17燃煤注汽锅炉炉膛负压就地显示、集中显示。 18注汽锅炉应采用计算机监控系统， 并预留通信接口与上位机和其他橇装设备控制系统进行数据通信。 | SY/T0027-2014 11.1.1 | 设有蒸汽压力就地显示、集中显示、低限报瞥和高限报警。 | √ |
|  | 辅助设施应设置以下检测和监测： 1.注汽锅炉给水泵润滑油压力低限报警。 2.注汽锅炉给水泵出口压力就地显示；注汽锅炉给水泵入口压力就地显示和低限报警。 | SY/T0027-2014 11.1.2 | 注汽锅炉给水泵入口设有压力表。 | √ |
|  | 注汽锅炉、水处理装置、除氧器、水罐等工艺装置应设防闪电感应接地。接地点不应少于2处，接地点应沿装置均匀或对称布置。 | SY/T0027-2014 13.2.3 | 设有2处接地点。 | √ |
|  | 所有阀门不堵不漏，打开、关闭应灵活。 | SY/T 6086-2019 3.6.6 | 阀门不堵不漏，打开、关闭灵活。 | √ |
|  | 锅炉所有高温管线及阀体的保温层应完好。 | SY/T 6086-2019 3.6.7 | 保温层完好。 | √ |
|  | 除氧系统应有良好的防腐措施、控制元件、仪表器工作正常。 | SY/T 6086-2019 5.4.5、5.4.6 | 除氧系统工作完好。 | √ |
|  | 每台锅炉至少应当装设两个安全阀(包括锅筒和过热器安全阀)。符合下列规定之一的，可以只装设一个安全阀： 额定蒸发量小于或者等于0.5t/h的蒸汽锅炉； 额定蒸发量小于4t/h并且装设有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉； 额定热功率小于或者等于2.8MW的热水锅炉。 | TSG11-2020 5.1.2.1 | 设有2个安全阀。 | √ |
|  | 锅炉的以下部位应当装设压力表： 蒸汽锅炉锅筒(壳)的蒸汽空间； 给水调节阀前； 省煤器出口； 过热器出口和主汽阀之间； 再热器出口、进口； 直流蒸汽锅炉的启动(汽水)分离器或其出口管道上； 直流蒸汽锅炉省煤器进口、储水箱和循环泵出口； 直流蒸汽锅炉蒸发受热面出口截止阀前(如果装有截止阀)； 热水锅炉的锅筒(壳)上； 热水锅炉的进水阀出口和出水阀进口； 热水锅炉循环水泵的出口、进口； 燃油锅炉、燃煤锅炉的点火油系统的油泵进口(回油)及出口； 燃气锅炉、燃煤锅炉的点火气系统的气源进口及燃气阀组稳压阀(调压阀)后。 | TSG11-2020 5.2.1 | 按照需要设有压力表。 | √ |
|  | 每台蒸汽锅炉锅筒(壳)应当装设至少2个彼此独立的直读式水位表，符合下列条件之一的锅炉可以只装设 1个直读式水位表： 额定蒸发量小于或者等于0.5t/h的锅炉； 额定蒸发量小于或者等于2t/h，并且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉； 装设两套各自独立的远程水位测量装置的锅炉；电加热锅炉；有可靠壁温联锁保护装置的贯流式工业锅炉。 | TSG11-2020 5.3.1.1 | 装设有直读式水位表。 | √ |
| - 三 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | 设有严禁烟火安全警示标志。 | √ |
|  | 井场应设置危险区域图、逃生路线图、紧急集合点及两个以上的逃生出口，并有明显标识。 | SY/T5225-2019 3.1.6 | 井场内设有逃生路线图、紧急集合点。 | √ |
|  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | 井场内设有风向标。 | √ |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | 井场内缺少“当心中毒”安全警示标志。 | × |
| - 四 | 安全防护及消防设施 |  |  |  |
|  | 预测含有硫化氢的场所或探井井场应至少按以下要求配备空气呼吸器：陆上按在岗人员数100%配备。 | SY/T6277-2017 5.1.2.2 | 在岗人员100%配备自给开路式压缩空气呼吸器。 | √ |
|  | 注汽时应采集相关采油井的产液量、含砂、温度、压力等数据，及时发现压力、温度急剧变化现象，并采取措施，防止井筒及地层窜流造成井喷。 | SY/T6354-2016 4.4.3 | 地质设计记录了油井各项资料。 | √ |
|  | 注汽锅炉、水处理装置、除氧器、水罐等工艺装置应设防闪电感应接地。接地点不应少于2处，接地点应沿装置均匀或对称布置。 | SY/T0027-2014 13.2.3 | 设有两处接地点。 | √ |
| - 五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 值班房配线应采用绝缘导线，进户线过墙应穿绝缘管保护，并设防雨弯。 | SY/T5727-2020 3.19.2.1 | 班房配线采用绝缘导线。 | √ |
|  | 配电箱应防雨通风、保持干燥。 | SY/T5727-2020 3.19.4.1 | 有防雨措施。 | √ |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | 配电箱前地面有绝缘保护。 | √ |
|  | 配电箱内的开关、电器应安装牢固。连接线应采用绝缘导线，接头不应裸露和松动。 | SY/T5727-2020 3.19.4.4 | 已作电气连接。 | √ |
|  | 配电箱门应由专人管理。 | SY/T5727-2020 3.19.5.2 | 配电箱未由持证人员定期检查和维护。 | × |
|  | 配电箱应由持证电工定期进行检查和维修。 | SY/T5727-2020 3.19.5.3 |  |  |
|  | 配电箱的进出线不应承受外力，不应与金属断口和腐蚀介质接触。 | SY/T5727-2020 3.19.5.6 | 进出线不承受外力。 | √ |
|  | 所有保护零线(PE线)都应可靠接地，不应将值班房金属构架做接地连接体。 | SY/T5727-2020 3.19.8.2 | 单独接地。 | √ |
| - 六 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 | 锅炉已办理使用登记，取得使用登记证书。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 | 定期检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T 6277-2017 5.1.6.1 | 均在检验有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪每年至少检验一次。 | SY/T 6277-2017 5.2.6 | 均在检验有效期内。 | √ |
|  | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）每半年进行一次工频耐压试验。 | DL/T 1476-2015 6.3.1.2、6.3.1.3 | 均在检验有效期内。 | √ |
|  | 在用锅炉的安全阀每年至少校验1次，校验一般在锅炉运行状态下进行。 | TSG11-2020 5.1.14 | 均在检验有效期内。 | √ |
|  | 压力表应当定期进行校验，刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，并且注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG11-2020 5.2.3 | 压力表定期校验。 | √ |
|  | 外部检验，每年进行1次； 内部检验，一般每2年进行1次，成套装置中的锅炉结合成套装置的大修周期进行，A级高压以上电站锅炉结合锅炉检修同期进行，一般每3年~6年进行1次；首次内部检验在锅炉投入运行后1年进行，成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉可以结合第一次检修进行； 水(耐)压试验，检验人员或者使用单位对设备安全状况有怀疑时，应当进行水(耐)压试验；因结构原因无法进行内部检验时，应当每3年进行1次水(耐)压试验。 | TSG11-2020 9.5.1 | 锅炉在检验有效期内。 | √ |
|  | 锅炉各系统调压阀、安全阀、报警开关、检测仪表应安全可靠，灵活自如。安全阀、报警开关、检测仪表每年至少校验一次，并做好校验资料记录和存档。蒸汽干度取样排污阀应每天排放不少于一次。 | SY/T6086-2019 3.1.16 | 安全阀均在检验有效期内。 | √ |
| - 七 | 施工现场安全管理 |  |  |  |
|  | 发生器操作人员应经专业培训考试，取得当地特种设备管理部门颁发的操作证后，方可上岗操作。 | SY/T 5854-2019 7.4.1 | 操作人员均持证上岗。 | √ |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | 穿防静电服、安全鞋，戴安全帽。 | √ |

评价小结：

安全检查表共设47项检查内容，45项符合要求，2项不符合：

1. 作业井场缺少“防止中毒”的安全警示标志。

2. 配电箱未由持证人员定期进行检查和维护。

5.2 作业条件危险性评价

根据作业条件危险性评价法的规定，对该项目生产单元运行过程中事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）进行取值、计算，得出运行中主要危害的危险程度，详见表5-7。

表5-7 井下作业施工过程作业条件危险性评价表

| 评价对象 | 危险源 | 主要潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 设备设施的拆卸、吊装及搬迁过程 | 搬迁过程中的运输车辆 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 注汽锅炉、柴油罐等作业设备设施 | 起重伤害 | 3 | 3 | 2 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 电气设备 | 触电 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| 接拆高压管线 | 高压管线、注汽管线 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
| 注汽施工过程 | 机泵等设备设施旋转部位 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 硫化氢气体 | 中毒和窒息 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |
|  | 高压管线刺漏 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  | 配电间、电力线路及电气设备 | 触电 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 井口 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 井喷及井喷失控 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 注汽锅炉、复合发生器 | 灼烫 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 注汽锅炉 | 锅炉爆炸 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |
|  | 空压机 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 水处理设备 | 淹溺 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| 注汽锅炉检维修过程中 | 注汽锅炉等受限空间 | 中毒和窒息 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |
| 柴油罐巡检、维护 | 柴油罐 | 高处坠落 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |

经计算得知：该项目现场施工的硫化氢中毒和窒息、物体打击、火灾爆炸、井喷及井喷失控、锅炉爆炸、容器爆炸的危险程度为“可能危险”；在接拆高温高压管线时，由于操作人员的疏忽大意或未按章作业，因管线引发的物体打击危险程度为“可能危险”；在注汽锅炉检维修过程中，由于受限空间而引起的中毒和窒息危险程度为“可能危险”；以上潜在危险均应作为本项目安全防范的重点。

设备设施拆卸、吊装及搬迁引起的车辆伤害、物体打击、起重伤害；施工过程中的机械伤害、触电、灼烫、淹溺；柴油罐巡检维护过程中的高处坠落等事故危险程度均为“稍有危险”，也应引起注意。

5.3 管理单元安全检查表

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见表5-8。

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

安全检查表共列出38项检查内容，其中36项符合，2项不符合：

1、该公司针对从业人员制定了2022年安全教育培训计划，但培训学时和培训内容不满足《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）的要求。

2、该公司2022年生产安全事故应急演练计划中的演练频次不满足《山东省生产安全事故应急办法》的要求。

6 安全对策措施与管理建议

6.1 安全对策措施

本次评价中发现的尚未完善或不符合要求的内容需整改如下：

1、复合气二队作业井场值班室、复合发生器控制室距离井口的安全防火间距小于30m。

2、排液池距井口距离小于25m。

3. 复合气二队井场内两个紧急集合点放在同一个地方。

4. 复合气二队作业现场的2022年应急演练计划未按照公司最新版应急预案制定。

5. 华曦注汽一队作业井场缺少“防止中毒”的安全警示标志。

- 6. 华曦注汽一队、复合气二队配电箱未由持证人员定期检查和维修。

- 7. 该公司针对从业人员制定了2022年安全教育培训计划，但培训学时和培训内容不满足《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）的要求。

- 8. 该公司2022年生产安全事故应急演练计划中的演练频次不满足《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令[2021]第341号）的要求。

企业整改情况见第7章隐患整改复查情况。

6.2 安全管理建议

针对本次评价中发现的问题，提出以下建议措施：

1.进一步落实各种安全管理制度和操作规程的执行情况，做好相应记录并存档。

2.公司要加强对承包商的管理，定期组织开展承包商培训学习，加强现场作业时的监督检查，承包商进入现场作业人员需要取得井控培训合格证、硫化氢防护技术培训证书及HSE培训证书。

3.应加强对作业人员的培训取证工作，定期组织教育、练兵、应急演练等活动，以提高员工的安全意识和岗位操作技能。此外应掌握新入职员工与证书即将到期的员工的情况，及时进行相应岗位的培训并在取得相应资格证书后再安排进入井场作业。

4.按照相关标准规范，及时修订符合公司实际的安全教育培训计划，按照计划进行培训，并做好培训资料的收集和保存工作。

5.及时按照新版应急预案修订应急演练计划，并按照计划进行演练，规范应急演练相关资料的填写，同时做好相关资料的保存工作。

6.进一步完善公司的应急救援预案，及时更新应急救援小组的联系方式及小组成员的职责。

7.做好应急救援预案的演练记录，演练前，要进行相关的培训，演练后，要对预案进行评估，找出存在不足和缺陷并进行修改。

8.所有作业人员必须参加“晨会”，并由本人在会议记录上签名。“晨会”主要内容、员工签到等资料应齐全并存档备查。

9.按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）的要求，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，按计划提取和使用安全生产费用。

10.加强作业井场内的安全管理，设备设施摆放时要注意安全距离，同时要合理摆放井场内告知牌、安全警示牌等标志牌。

11.复合气作业队要加强柴油罐的安全管理，柴油罐应设有有效的液位计和高低液位报警装置。

12.加强作业井场内供配电系统的管理，配电箱要由持证人员定期检查、维护并保持记录。

13.作业时要严格按照操作规程和安全管理规定的内容进行，确保人员安全，防止污染环境；佩戴好劳保用品，防止对人员伤害及环境污染。

14.对施工作业设备设施进行进行定期检测及更新，对气体检测仪和自给开路式压缩空气呼吸器等防护设施定期校验，保证设备设施和防护仪器完好可靠。

15.企业应按照《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）、《石油行业安全生产标准化 井下作业实施规范》（AQ2041-2012）等文件和标准要求，有序开展安全生产标准化建设和定级工作，不断提升企业安全管理水平。

- 16.企业在安全生产管理过程中应严格执行《变更管理制度》，并保存相关变更记录和资料。

- 17.企业应与相关单位签订能覆盖所有作业区域的应急救援协议。

7 隐患整改复查情况

企业接受了本评价组提出的整改建议，对存在的问题进行了整改，本评价组对企业整改情况进行了现场复查，整改复查情况见下表：

表7-1隐患整改情况复查表

| - 序号 | 存在问题 | 整改情况 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复合气二队作业井场值班室、复合发生器控制室距离井口的安全防火间距小于30m。 | 已制定安全距离不足的应急预案。 | 符合要求 |
|  | 复合气二队排液池距井口距离小于25m。 |  | 符合要求 |
|  | 复合气二队井场内两个紧急集合点放在同一个地方。 | 已分开放置在适当的位置。 | 符合要求 |
|  | 复合气二队作业现场的2022年应急演练计划未按照公司最新版应急预案制定。 | 已按照公司最新版应急预案制定应急演练计划并进行演练。 | 符合要求 |
|  | 华曦注汽一队郑411-P95井作业现场缺少“防止中毒”的安全警示标志。 | 已增加。 | 符合要求 |
|  | 华曦注汽一队、复合气二队配电箱未由持证人员定期检查和维修。 | 已配置专人进行管理、检查和维修。 | 符合要求 |
|  | 该公司针对从业人员制定了2022年安全教育培训计划，但培训学时和培训内容不满足《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）的要求。 | 在7月份评价过程中，采纳评价组意见后，重新修订了2022年下半年安全教育培训计划，并按计划进行培训。 | 符合要求 |
|  | 该公司2022年生产安全事故应急演练计划中的演练频次不满足《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令[2021]第341号）的要求。 | 在7月份评价过程中，采纳评价组意见后，重新修订了2022年下半年生产安全事故应急演练计划，并按计划进行演练。 | 符合要求 |
| - 评价单位检查人员（签字）： - 2022年12月28日 - （单位盖章） |  |  |  |
| - 被评价单位主要负责人确认（签字）： - 2022年12月28日 - （单位盖章） |  |  |  |

8 安全生产条件分析评价

8.1 安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）和本报告第5、6、7章的安全检查表的详细检查情况、安全对策措施和隐患整改复查情况，对山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目是否具备非煤矿矿山企业的安全生产条件进行评价，评价结果汇总如下，见下表。

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业-注气（蒸汽）项目取证安全生产条件有11项检查项为符合，无不符合项，1项检查项为不涉及，因此山东华曦石油技术服务有限公司具备井下作业-注气（蒸汽）项目的安全生产条件。

表8-2 非煤矿矿山企业安全生产许可证审查内容评价表

注：非煤矿矿山企业总部申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6项；金属非金属矿山企业申请安全生产许可证，需审查第1-12项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；尾矿库申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项；地质勘探单位和采掘施工企业申请安全生产许可证，需审查第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；石油天然气勘探、开发生产和储运（陆上采油气、海上采油气、物探、钻井、测井、录井、井下作业、油田建设、海油工程、储运）单位申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项（其中陆上采油气、海上采油气单位需增加审查第2、12项，储运单位需增加审查第12项）。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业-注气（蒸汽）项目有10项审查项为符合，无不符合项，3项审查项为不涉及，因此山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目的审查条件符合要求。

8.2 重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表8-3  重大安全风险隐患判定表

| - 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人、专职安全生产管理人员1名，主要负责人和专职安全生产管理人员已取得安全合格证，符合要求。 |
|  | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 此项不涉及。 |
|  | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 从业人员均持有三证，特种设备作业人员持证上岗。符合要求。 |
|  | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
|  | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 已制定实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
|  | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 此项不涉及。 |
|  | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
|  | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
|  | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
|  | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 此项不涉及。 |
|  | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状 图与实际严重不符。 | 此项不涉及。 |
|  | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营区应急管理局备案。符合要求。 |
|  | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍， 未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援组织，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
|  | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性 较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
|  | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设 备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
|  | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
|  | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩 溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
|  | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压 活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
|  | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下 木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
|  | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿 柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
|  | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建 立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
|  | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度， 或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
|  | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
|  | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
|  | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
|  | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、 安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
|  | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电 源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
|  | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 此项不涉及。 |

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）规定的重大安全风险隐患。

9 安全现状评价结论

根据山东华曦石油技术服务有限公司提供的有关资料，本次评价在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表等评价方法，对本项目进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目作业过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、柴油、高温高压蒸汽和高干度复合气等；

主要危险因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、淹溺等；

主要有害因素有：噪声危害、毒物危害和振动危害；

自然灾害有：雷电袭击、大风、高温、低温、暴雨灾害、地震灾害等。

山东华曦石油技术服务有限公司井下作业项目未构成危险化学品重大危险源。

生产单元和管理单元的安全检查表共列出122项检查内容，其中不符合共8项内容，该公司已对其进行了整改。

山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目在其营业范围内。其主要负责人（法人）、安全管理人员经培训并考核合格，持有安全合格证。与井下作业-注气（蒸汽）相关的特种设备作业人员持证上岗，均在复审有效期内；操作人员均经过HSE、硫化氢防护、井控培训合格后，持证上岗；部分管理人员也根据有关规范要求，分别取得HSE、硫化氢防护、井控等证件。

山东华曦石油技术服务有限公司按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位主要负责人（法人）、其他负责人、职能部门负责人、队长、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有（井下作业）应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估。

山东华曦石油技术服务有限公司依法提取安全生产费用并使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验。

综上所述，山东华曦石油技术服务有限公司井下作业-注气（蒸汽）项目具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件，满足安全生产的要求。

山东华曦石油技术服务有限公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。