胜利油田分公司河口采油厂

渤南油田义74块井网完善工程

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2022年12月13日

胜利油田分公司河口采油厂

渤南油田义74块井网完善工程

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：程正永

报告完成日期：2022年12月13日

前言

胜利油田分公司河口采油厂（以下简称“河口采油厂”），为解决剩余油高度分散，油藏整体调整潜力小，零散区块开采潜力较大，利用滚动勘探井，挖掘断块剩余油潜力。河口采油厂决定实施渤南油田义74块井网完善工程（以下简称“本工程”）。

本工程主要实施内容包括：

涉及企业机密，不予公开。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局36号令，2015年77号令修订）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，河口采油厂委托我公司对本工程进行安全预评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全预评价导则》（AQ8002-2007）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全预评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了河口采油厂领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年12月

目录

1  总则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	5

1.4  评价程序	6

2  工程概况	7

2.1  工程基本情况	7

2.2  建设及生产管理单位简介	7

2.3  自然和社会环境概况	8

2.4  油气藏工程	9

2.5  钻井工程	11

2.6  采油工程	13

2.7  地面工程	15

2.8  安全管理	33

3  主要危险、有害因素分析	37

3.1  主要危险有害物质及其危害特性	37

3.2  钻井过程中危险有害因素分析	41

3.3  井下作业过程中危险有害因素分析	50

3.4  地面施工过程中危险有害因素分析	52

3.5  采油过程危险有害因素分析	56

3.6  生产运行过程中危险有害因素分析	58

3.7  设备设施的主要危险有害因素分析	64

3.8  公用工程及辅助生产设施危险有害因素分析	69

3.9  自然环境危险有害因素分析	70

3.10  周边井与本工程的相互影响分析	71

3.11  重大危险源辨识	72

3.12  主要危险、有害因素分析结论	73

4  评价单元划分及评价方法选择	75

4.1  评价单元划分	75

4.2  评价方法选择	76

5  安全评价	79

5.1  钻井工程单元	79

5.2  井下作业单元	84

5.3  采油工程单元	86

5.4  油气集输工程单元	87

5.5  注水系统单元	94

5.6  公用工程及辅助生产设施单元	97

5.7  地面工程施工作业单元	100

5.8  安全管理单元	103

6  典型事故案例	107

6.1  井喷事故	107

6.2  “12.26”违章拆装井口井喷失控事故	109

6.3  高压水伤害事故	111

6.4  本工程借鉴	112

7  安全对策措施及建议	113

7.1  可研提出的安全对策措施	113

7.2  本次评价提出的安全技术措施	113

7.3  本次评价提出的安全管理建议	115

8  评价结论	122

8.1  安全评价结果	122

8.2  应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	123

8.3  安全评价结论	123

附件1  可行性研究报告的批复	125

附件2  邻井原油物性及天然气硫化氢含量说明	130

附件3  评审意见	131

附件4  修改说明	133

1  总则

1.1  评价目的

1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。

2）通过对渤南油田义74块井网完善工程的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

3）通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

4）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。

5）为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据。

1.2  评价依据

1.2.1  法律、法规

1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正）

2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第69号）

3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第81号修正）

4）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第7号）

5）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令〔2010〕第30号）

6）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕第393号）

7）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令〔2019〕第708号）

8）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令〔2010〕第586号）

9）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2007〕第493号）

10）《山东省安全生产条例》（山东省第十三届人民代表大会常务委员会〔2021〕第三十二次会议修订）

1.2.2  部门规章、地方政府规章

1）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修正）

2）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部〔2019〕2号令修订）

3）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第80号修正）

4）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第80号修正）

5）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令〔2018〕第311号修改版）

6）《山东省安全生产行政责任制规定》（山东省政府令〔2015〕第293号）

7）《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令〔2020〕第331号）

8）《山东省生产安全事故应急办法》（山东省政府令〔2021〕第341号）

9）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省政府令〔2021〕第342号）

1.2.3  标准、规范

1）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

2）《石油与石油设施雷电安全规范》（GB 15599-2009）

3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

4）《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB 50011-2010）

5）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

6）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

7）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

8）《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）

9）《油田油气集输设计规范》（GB 50350-2015）

10）《油田注水工程设计规范》（GB 50391-2014）

11）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

12）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

13）《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T 50892-2013）

14）《石油天然气安全规程》（AQ 2012-2007）

15）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

16）《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）

17）《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T 5220-2021）

18）《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T 0043-2020）

19）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048-2016）

20）《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2019）

21）《井身结构设计方法》（SY/T 5431-2017）

22）《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5 466-2013）

23）《套管柱结构与强度设计》（SY/T 5724-2008）

24）《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）

25）《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T 6320-2016）

26）《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T 6607-2019）

27）《石油天然气开发注水安全规范》（SY/T 7429-2018）

1.2.4  企业规定

1）《胜利油田施工作业安全管理规定》（胜油局发〔2021〕42号）

2）《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）

3）《胜利油田应急管理办法》（胜油局发〔2022〕3号）

4）《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发〔2022〕23号）

5）《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95号）

6）《胜利油田盲板抽堵作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕97号）

7）《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕98号）

8）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发〔2022〕99号）

9）《胜利油田陆上石油天然气开采动火安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕102号）

10）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕103号）

11）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕104号）

12）《标准化井场生产信息化设备设施施工与验收规范》（Q/SH1020 2626-2018）

13）《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021）

14）《已开发油田钻调整井过程中停注水、气、汽井和采油井的要求》（Q/SH1020 2162-2013）

1.2.5  建设项目有关技术文件、资料

1）《渤南油田义74块井网完善工程可行性研究报告》（胜利油田分公司河口采油厂）；

2）《关于富台油田车古201井区井网完善等2项工程可行性研究报告备案的批复》（胜油公司工单〔2022〕282号，2022年9月7日）

3）渤南油田义74块井网完善工程安全预评价委托书；

4）其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3  评价范围

根据河口采油厂委托的评价内容及《渤南油田义74块井网完善工程可行性研究报告》，确定本次评价范围如下：

表1.3-1  评价范围表

| 评价单元 |  | 评价具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 钻井工程 |  | 涉及企业机密，不予公开。 |
| 采油工程 |  | 涉及企业机密，不予公开。 |
| 地面工程 | 油气集输工程 | 涉及企业机密，不予公开。 |
|  | 注水工程 | 涉及企业机密，不予公开。 |
|  | 辅助配套设施 | 涉及企业机密，不予公开。 |

1.4  评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行初步分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，主要是汇总前两个阶段所得到的各种资料数据，总结评价成果，通过综合分析，得出安全预评价结论，提出建议，最终完成安全预评价报告书的编制。具体程序见图1.4-1。

做出评价结论

辨识与分析危险有害因素

划分评价单元

提出安全对策措施建议

选择评价方法

进行评价

编制安全预评价报告

前期准备

图1.4-1  安全预评价程序框图

2  工程概况

2.1  工程基本情况

项目名称：渤南油田义74块井网完善工程

项目性质：扩建项目

建设单位：胜利油田分公司河口采油厂

建设地点：山东省东营市河口区境内

项目总投资：涉及企业机密，不予公开。

2.2  建设及生产管理单位简介

本项目是胜利油田分公司河口采油厂（以下简称河口采油厂）投资建设，采油管理五区负责生产管理。

2.2.1  建设单位简介

河口采油厂建于1972年，是一个以油气开发为主的生产经营单位。油区横跨无棣县、沾化区、利津县、河口区、滨海新区和济军生产基地、黄河三角洲国家级自然保护区，管理着渤南、埕东、飞雁滩等14个油田，油区勘探开发面积5300km2，担负着年产200×104t的原油生产任务。

2.2.2  生产管理单位简介

河口采油厂采油管理五区在册干部员工422人，涉及企业机密，不予公开。

2.3  自然和社会环境概况

2.3.1  地理位置

义74井区位于渤三站西侧，距离渤三站直线距离约2.2km，隶属于河口采油厂采油管理五区管辖。义74井区周边有97#、30#等计量站，计量站至渤三站建有完善的集输管网。

涉及企业机密，不予公开。

图2.3-  井位部署图

2.3.2  自然条件

本项目所在地属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，主要特点是：季风影响显著，四季分明，冷热干湿界限明显，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽多晴，冬季寒冷少雪，年平均日照2696.5h。

2.3.2.1  气象

年平均气压        101.64kPa

年平均气温        13.6℃

极端最高气温      39.5℃

极端最低气温      -18.9℃

年平均降雨量      612.8mm

最大日降水量      137.6mm

最大积雪厚度      4cm

最大冻土深度      36cm

累年最大风速      20.6m/s

累年平均雷暴日数   27.4d

累年平均最多风向   SE，E

2.3.2.2  地震烈度

抗震设防烈度          7度

设计基本地震加速度    0.1g

2.3.3  社会条件

区域资源优势明显，土地资源、水力资源丰富，地下资源主要为石油、天然气、卤水等。该区地势平坦，交通相对便利。区域内生物、水土等资源丰富。

2.4  油气藏工程

2.4.1  油藏地质特征

涉及企业机密，不予公开。

2.4.2  储量计算

涉及企业机密，不予公开。

2.4.3  方案部署

涉及企业机密，不予公开。

2.5  钻井工程

2.5.1  钻井规模

涉及企业机密，不予公开。

2.5.2  井身轨迹设计

采用直－增－稳三段制井身轨迹类型，技术成熟，井眼轨道简单、平滑，降低施工难度。

2.5.3  井身结构设计

涉及企业机密，不予公开。

2.5.4  固井要求

固井设计执行《固井作业规程 第2部分：特殊固井》（SY/T 5374.2-2006）、《套管柱试压规范》（SY/T 5467-2007）等标准。

2.5.5  井控装置

表2.5-3  井口装置及试压要求

| 开钻次序 | 名称 | 型号 | 试压要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 介质 | 压力 （MPa） | 时间 （min） | 允许压降（MPa） |
| 二开 | 双闸板（套管头） | 2FZ28-35 | 清水 | 14 | ≥15 | ≤0.7 |
|  | 节流压井管汇 （内防喷管线） | JG-Y-70/YG-70 | 清水 | 14 | ≥15 | ≤0.7 |
| 备注 | ①各开要进行低压试压，试压值1.4MPa~2.1MPa，稳压时间不少于10min，压降不大于0.07 MPa，密封部位不允许有渗漏。放喷管线试压值不低于10MPa，稳压不少于15min，压降不大于0.7 MPa。 ②防喷器也可选用2FZ35-35。③半封闸板也可采用5"-51/2"变径闸板。 |  |  |  |  |  |

图2.5-1  井口装置示意图

2.6  采油工程

2.6.1  完井工艺

涉及企业机密，不予公开。

2.6.2  注水工程

2.6.2.1  注水管柱

该区块既有腐蚀又有结垢，油管防腐顺序：钨合金>渗氮>钛纳米；防垢顺序：钛纳米>钨合金>渗氮。综合考虑，优选钨合金防腐油管。

2.6.2.2  井口装置

根据注水厚度、配注量，该块新钻水井设计配套35MPa注水井口。

2.6.3  举升工艺

2.6.3.1  油泵选择

涉及企业机密，不予公开。

2.6.3.2  抽油机选择

根据上述杆柱组合中抽油机的悬点最大载荷，方案选择12型旋转换向抽油机。

2.7  地面工程

2.7.1  现状

2.7.1.1  地面集输系统

义74井区位于渤三站西侧，距离渤三站直线距离约2.2km，隶属于河口采油厂采油管理五区管辖。义74井区周边有97#、30#等计量站，计量站至渤三站建有完善的集输管网。义74井区周边老油井均采用单管加热密闭集输工艺，油井计量均采用示功图远传计量方式。

义74井区周边集输系统相对完善。周边老井采用单管加热集输方式，通过已建集输管网就近管输至计量站，再经过集输干线最终管输至渤三站。

涉及企业机密，不予公开。

图2.7-1  义74井组已建集输管网

2.7.1.2  注水系统

渤三采出水处理站处理后的采出水低压外输至渤南9#注水站。渤南9#注水站增压后输至渤南新50#配水间、渤南97#配水间及其他注水井口。

2.7.2  油气集输工程

2.7.2.1  总体布局

根据新钻油井、周边老油井的布局，以及周边已建集输管网，本次新建集输管网，实现管输：新建井场集油管线就近接入已建集输管线/计量站，最终管输至渤三站。井口采用示功图计量装置远传计量，配套信息化建设。

2.7.2.2  基础数据

涉及企业机密，不予公开。

2.7.2.3  油气集输方案

涉及企业机密，不予公开。

2.7.3  注水工程

涉及企业机密，不予公开。

2.7.4  供配电部分

涉及企业机密，不予公开。

2.7.5  自控部分

涉及企业机密，不予公开。

2.7.6  通信

涉及企业机密，不予公开。

2.7.7  结构部分

涉及企业机密，不予公开。

2.7.8  土建

涉及企业机密，不予公开。

2.8  安全管理

按照中石化集团及河口采油厂的要求，河口采油厂采油管理五区建立健全了以安全生产责任制为主的各项安全管理制度。根据生产工艺、设备和岗位特点制定了各项作业安全规程和岗位操作规程；对危险性大的部位实行重点监控。

河口采油厂采油管理五区各注采站制定了详细的事故应急处置措施。应急文件制订以后，定期进行演练，有演练记录。对存在的问题进行了改正，修订了相关文件，并将修订好的应急文件及时通知了相关部门和人员。经查阅所制定的事故应急处置措施中与本工程有关的应急处置措施有：油气水管道泄漏应急处置、车辆伤害应急处置、大面积污染应急处置等。

2.8.1  组织机构

本工程由河口采油厂采油管理五区进行管理，安全管理组织结构网络图见图2.8-1。

涉及企业机密，不予公开。

图2.8-1  采油管理五区组织机构图

2.8.2  人员持证

河口采油厂采油管理五区安全管理人员经过山东省应急管理厅的培训并考核合格，持证上岗，并制定了台账，见表2.8-1。

表2.8-1  安全管理人员资格证台账

涉及企业机密，不予公开。

2.8.3  安全管理制度、安全生产责任制、安全操作规程

河口采油厂采油管理五区制定有健全的安全生产管理制度、安全生产责任制及安全操作规程。

表2.8-2  安全管理制度目录

涉及企业机密，不予公开。

表2.8-3  安全生产责任制目录

涉及企业机密，不予公开。

表2.8-4  安全操作规程目录

涉及企业机密，不予公开。

2.8.4  生产安全事件现场应急处置

采油管理五区制定了《生产安全事件现场应急处置方案》，成立有应急救援小组、建立应急联络通讯方式、配备应急救援器材，定期进行演练，每月一次，有演练记录。应急处置方案能够满足本项目运行的需要。应急演练计划见表2.8-5，生产安全事件现场应急处置目录见表2.8-6。

表2.8-5  采油管理五区应急演练计划名录

涉及企业机密，不予公开。

表2.8-6  生产安全事件现场应急处置目录

涉及企业机密，不予公开。

3  主要危险、有害因素分析

3.1  主要危险有害物质及其危害特性

本项目运行过程中涉及的主要物质为原油、天然气、高压水，区块内不含硫化氢。

3.1.1  原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

1）易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

2）毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

3）静电荷积聚性

原油的电阻率较高，在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

4）原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

5）低温凝结性

原油凝固点较低，当温度低于凝点时，其将凝固在管道内，介质变为固体状态，造成管线堵塞。凝管事故的后果有：凝管可导致集输管线憋压，严重的将法兰接口、阀门垫片处憋漏，甚至将管线憋爆，造成跑油，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

6）易沸溢性

含有水分的原油着火燃烧时，可能产生沸腾突溢，向容器外喷溅，在空中形成火柱，扩大灾情。形成沸腾突溢的原因，一是热辐射作用，二是热液的作用，三是水蒸汽的影响。因此，严格控制储运油品的含水量十分重要。

7）易扩散、流淌性

除高粘、高腊、高凝原油外，原油的粘度一般较小，泄漏后易流淌扩散。随着流淌面积的扩大，油品蒸发速度加快，油蒸汽与空气混合后，遇点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

3.1.2  天然气

天然气是一种混合气体，本项目天然气指伴生气，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。其危险性主要表现在以下几方面：

1）易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

2）易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

3）易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

4）毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

3.1.3  高压水

本工程注水系统压力等级为35MPa，高压水含有很高能量，可瞬间伤及作业人员，摧毁周边建构筑物及设备设施。

压力管道若设计不当、存在施工质量缺陷、水质不良或外部环境条件导致过度腐蚀、冲蚀等均会使压力管道本身的强度降低，当其强度不能承受其内部压力时，有可能发生压力管道物理爆炸或爆裂。另外不按规程操作阀门等，可能导致物体打击伤害。

埋地注水管线穿孔后高压水可将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，导致摔伤甚至死亡。

油田注入水存在腐蚀性，注入水直接和设备、管道接触，对设备和管道造成较强的腐蚀；影响腐蚀的因素主要是PH值、矿化度、溶解氧浓度、流体间歇性高流速冲刷等。

同时由于系统压力比较高，当系统被腐蚀减薄到一定程度，承受不住工作压力，会造成密闭输送的注入液发生泄漏，从而造成设备的损坏或人员的伤亡。

3.2  钻井过程中危险有害因素分析

钻井是一个多工种、多工序、立体交叉、连续作业的系统工程。在钻井施工过程中，因为设备、人员、环境和管理上的缺陷，存在着众多的危险因素，并由此决定了钻井是石油工程各个部门中的一个相对高危的行业，钻井过程中的事故发生概率相对较高。

3.2.1  钻前工程

钻前阶段主要涉及的是钻井设备的安装和拆卸，以及相关配套作业。若由于设备设施本身存在缺陷、防护不当、违章操作、违章指挥、操作人员疏忽大意等都极有可能发生意外事故。根据事故统计，钻前准备阶段主要存在物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落等。

井架安装和拆卸工作头绪多，分工细，劳动强度大，使用的机械和车辆多，并且还要受到作业现场客观条件的限制，因此其涉及到的危险因素多，较易发生意外事故。如在摆基础时与吊车配合不好而引发的起重伤害；工作人员高处作业时可能发生高处坠落事故和高处落物而导致的物体打击事故；因滚筒（卷扬机）操作手与井架工配合不当造成机械伤害事故等。

井架本体质量和安装质量的好坏对钻井施工至关重要，在钻井工程中发生井架倒塌事故的主要原因有：

1）平台基础的不均匀沉降；

2）井架地基基础不牢固；

3）井架质量低劣、安装质量有严重缺陷；

4）井架绷绳失效，恶劣天气（如风暴潮、台风）影响。

5）钻具严重偏放；

6）机械事故或卡钻时强拔硬拉而造成。

3.2.2  设备搬迁过程

设备搬迁和安装是将一整套钻井设备从某地搬迁至待钻井位现场安装、调试，使之达到开钻水平的一道工序。这项工作头绪多，分工细，劳动强度大，使用施工车辆和机械多，并且受到作业现场客观条件的限制，如场地狭小，井场及道路泥泞，井场及道路上方有电力线路、通讯线路，地下有油、气、水管线等等，危险因素多，较易发生事故。在所发生事故中，尤以钻井队与运输队、拖拉机队因协作配合不好而导致的起重伤害和碰撞事故为最多见。在设备吊装过程中，还可能发生因吊车扒杆碰上电力线路而导致的触电事故。

1）设备整体搬迁过程

在搬迁距离近、地面平坦、空中无障碍的开阔地带或同台丛式井组，可以采用整体搬迁。即用拖拉机组将井架和钻台上的设备拖至待钻井井位。整体搬迁的危险因素主要有：因拖拉机组配合不好、地面条件差等可造成井架倾倒或井架变型；因地下情况不明，如有油、气、水管线通过，可能造成碰、压坏管线的事故。

2）零散搬迁过程中的危险因素

零散搬迁是钻井设备搬迁的一般形式。其工作内容是：将整套钻机拆卸成便于汽车运输的单体，用拖拉机将拆卸开的设备按钻台、泵房、机房等分组分别拖至几个便于装车的地点集中，然后用吊车将设备装上卡车，运往待钻井位。零散搬迁动用人员多，使用车辆多，相互协作的单位多，与整体搬迁相比，作业难度要大。其主要危险是：容易发生挤碰甚至碾轧事故；有时会拖断钢丝绳易发生伤人；吊装设备时易发生起重伤害事故；运输过程中易发生各种交通事故等。

3.2.3  设备安装过程

设备安装是指将搬迁到新井位的各种设备单体组装起来，经校正、固定、调试合格，使全套钻井设备达到正常运转水平的一项工作，其工作内容有：穿大绳、绞车就位（俗称上钻机）、转盘就位（俗称上转盘）、安装悬吊设备、安装钻台工具、安装钻井液循环罐、安装井场电气设施、安装高压管线、油、气、水管线和各种安全防护装置等。

1）穿大绳

穿大绳，就是将符合钻机使用标准和规格的钢丝绳（大绳）按照一定顺序，穿过天车与游动滑车的滑轮，成为滑轮组，构成钻井施工的提升运行系统的工作过程。穿大绳的危险因素有：送引绳上天车平台工作人员需要进行特高处作业；在天车台倒绳头的工作人员与地面人员配合不好可能导致挤压手臂；如引绳与大绳连接不牢或引绳有问题，易造成断绳致使大绳坠落。

2）绞车、转盘就位

绞车及转盘就位，就是把绞车和转盘从地面提升到钻台特定的位置（低位安装的绞车除外）。绞车、转盘就位（上钻机、转盘）过程中主要的危险因素有：因指挥不当或操作失误可导致碰坏或摔坏绞车、转盘；挤伤工作人员或拉坏井架等。

3）钻台、机房、泵房设备安装

钻台、机房、泵房设备的安装需要进行电、气焊割作业和高处作业，有时还需要拖拉机配合作业，其危险因素较多。可能发生触电、灼烫、高处坠落等事故。

4）钻井液循环罐及固控设备安装

钻井液循环罐及固定设备现场装备有循环罐、震动筛、除砂泵、除砂器、除泥器、离心机和钻井液储备罐等。由于循环罐体积较大，其他设备也较笨重，安装时需使用吊车和拖拉机，容易引发拖拉机挤碰或起重事故。

5）电气设备、设施、装置安装

钻井施工现场的电气设施是指发电设备、用电设备、照明灯具及电路等。在安装电气设备、设施、装置的过程中，作业人员可能发生高处坠落及触电事故。

3.2.4  钻进阶段

钻进阶段涉及的作业过程比较复杂，不能超越程序进行作业，包括冲鼠洞、接钻头、下钻铤、下钻杆、接方钻杆、开泵操作、钻进、吊单根、接单根、卸方钻杆、起钻杆、起钻铤、卸钻头、井控设备安装调试作业等。

首次开钻时设备运行状态是否正常，各气、电路控制系统是否存在漏气、漏电或接错等现象等，可能造成物体打击、机械伤害、触电、设备损害等事故；钻头、钻具、套管、工具等体积和重量都比较大，劳动强度大，在接方钻杆、起吊钻杆、装卸钻头、操作大钳、吊卡、推摆钻杆等过程中时，如钻台工作人员配合不好，容易发生物体打击、机械伤害等人身伤害事故；二层台操作人员操作不慎，也容易造成高处坠落、物体打击事故。下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后，人员如不及时躲避，容易造成碰、砸、撞、挤、扭、擦伤事故。

第二次开钻的工作内容主要包括：高压试运转、下钻、钻进和起钻等。在一口井的施工中，高压试运转易造成设备损坏和人身伤亡。下钻过程可能会遇到的井下复杂情况很多，如井眼垮塌、缩径、沉砂、油气上窜、井涌等，如果司钻在操作过程中注意不够或判断失误，有可能将钻具贸然下入复杂井眼，造成卡钻、顿钻等事故；如果下钻速度快，会产生很大的激动压力，容易憋漏地层。另外，在下钻过程中，钻井大绳卡进指梁会挂坏井架或二层台，容易造成物体打击和高处坠落事故；下钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，刹车失灵，可能导致顿钻重大事故；用大钳紧扣操作猫头时失误，有可能造成物体打击、机械伤害事故；在二层台工作时，有可能导致高处坠落或高处落物等人身伤害事故。

钻进过程中，在井浅时，因快速钻进，钻井液性能不完善，造壁性和悬浮性能差。可能造成井眼垮塌或沉砂埋钻具。井深时，可能会遇到地层压力异常，造成井漏、井涌、井喷以及井喷失控着火等严重事故。

起钻过程中，由于井下情况复杂，处理不当，可能引起上提遇卡、转盘憋劲大、打倒车、灌不进钻井液等情况。起钻速度快或钻头泥包，导致拔活塞，容易诱发井塌、井漏、油气水侵、井涌以及井喷和井喷失控事故；起钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，防碰天车失灵，处理不当可能导致顶天车的恶性事故；在起钻过程中，如果司钻失误或与井口工作人员配合不当，可能造成单吊环起钻、崩砸井口工具、顶天车等事故的发生，可能导致一人或多人死亡的重大事故；井架工二层台操作时，容易发生高处坠落或高处落物伤人事故。

钻进过程中由于各种原因造成的复杂情况和事故还有很多，这些复杂情况多数是由于操作失误造成的，另外由于井下情况复杂，发生如井涌、井漏、卡钻、缩径、钻头泥包、井下落物等事故时，地面需要采取压井、划眼、倒划眼、解卡、扩眼、打捞等作业来处理井下事故，这些非正常作业又容易导致井喷失控、井喷、顶天车、顿钻、单吊环起钻等地面事故的发生。

3.2.5  固井、完井阶段

在固井施工过程中，泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体存在伤人的危险性。固井过程中，需要使用机械设备，如果现场工作人员不注意，可能发生机械伤害。

在固技术套管或油层套管施工过程中，固井车辆摆放时可能危害供电线路，容易造成触电、火灾或中毒窒息事故同时泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体伤人的危险性。摆放车辆未注意周围人员容易导致车辆伤害事故；管线连接及试压时容易发生物体打击事故；连接电路过程中容易发生触电事故；下灰管线连接不牢，人员站位不当，可能导致眼部伤害；替水泥浆过程中，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近存在一定的流体伤人的危险性。完井后拆卸设备需要多工种配合作业，人员高处作业容易发生高处坠落事故，拆卸带压管线容易造成高压液体打击伤人事故；甩钻具过程中，容易发生物体打击事故。另外，电测及完井过程中存在着溢流、井涌、井喷、放射性伤害、高空坠落等危害。

3.2.6  测井、录井过程

在测井过程中工作人员若不穿专用个体防护用具，有发生辐射伤害的危险，另外放射源若管理不善，或在运输过程管理不到位，极易丢失，一旦丢失将带来更大的危害。

测井过程中易发生落井事故，也可能发生溢流以及卡仪器、拔断电缆、仪器落井等事故。

录井施工过程中，人员安装排量探头等作业时，无任何梯子可用，存在录井安装人员坠井的危险；若电烤板破裂漏水，录井人员在烘烤岩屑时有发生触电的危险。

3.2.7  完井后拆卸设备作业过程

完井后拆卸设备需要多工种配合作业，危险因素多，特别是拆卸钻具时，易发生吊钳伤人的事故。另外，在钻具下钻台时，也容易发生砸伤人员的事故。

3.2.8  检修与保养过程

在设备保养或检修时，存在机械伤害、电气伤害、高处坠落等危险，甚至因此造成卡钻事故，处理卡钻事故是发生人身伤害最多的过程。

3.2.9  井下复杂情况及井下事故处理过程

井下复杂情况和井下事故包括：井涌、井漏、井塌、砂桥、泥包、缩径、键槽、卡钻、井喷、钻具或套管断落、井下落物等等。井喷失控是钻井、井下作业过程中可能发生的比较严重的事故，引起井喷的原因有：地层压力掌握不准；泥浆密度偏低；井内泥浆液柱高度降低；起钻抽吸；其他不当操作等。井喷事故发生后往往有大量易燃易爆、有毒气体和原油喷出，可能会发生火灾、爆炸或中毒事故，对环境和人员造成较大的危害。

3.2.10  钻井井控过程

井控的特殊性在于其本身就是一种防止井喷的安全技术手段，但同时井控作业中存在着较大的危险性，处理不当反而会使井喷失控，带来更加严重的后果。

在井控作业中若存在没提上钻具，影响压井；上提钻具过高，钻头碰坏防喷器或钻具断落，影响压井；钻井液密度过低，造成严重欠平衡；钻井液密度过高，井口井底压力过高或漏井；没泵入泥浆，导致井口井底压力增高，发生卡钻；泥浆泵入过程中气体侵入，泵入泥浆速度总小于溢出速度；单泵运行，若泵发生故障，泥浆不足，导致压井困难或防喷器损坏等情况，均有可能发生井喷失控，带来更加严重的后果。

一般情况下发生井控风险的原因如下：

①起钻抽汲，造成诱喷。

②发现溢流后处理措施不当。比如，发现溢流后不及时正确关井，继续循环观察，致使气侵段钻井液或气柱迅速上移。

③井口不安装防喷器。井口不安装防器主要是认识上的片面性：其一，片面追求节省成本，想尽量少地投入设备折旧；其二，认为地层压力系数低，不会发生井喷，不需要安装防喷器。

④井控设备的安装及试压不合格。

⑤井身结构设计不合理。表层套管下的深度不够，技术套管下的深度靠上，当钻到下地层遇有异常压力而关井时，在表层套管外憋漏，钻井液窜至井场地表，无法实施关井。

⑥钻遇漏失层段发生井漏未能及时处理或处理措施不当。发生井漏以后，井内修井液柱压力降低，当液柱压力低于地层压力时就会发生井侵，井涌乃至井喷。

⑦同层相邻注水井不停注或不减压。由于油田经过多年的开发注水，地层压力已不是原始的地层压力，尤其是遇到高压封闭区块，它的压力往往大大高于原始地层压力。如果处于同一地层相邻的注水井不停注，或是停注但不泄压，往往造成钻井或修井的复杂情况发生。

⑧思想麻痹，违章操作。由于思想麻痹，违章操作而导致的井喷失控。

3.2.11  周边注入井对调整井的影响及对策

在油田进行注入开发后，地层压力系统由原来静态的压力层系变成动态的多压力层系，地层的孔隙压力、破裂压力均发生了较大的变化。在复杂地层和复杂压力系统下钻调整井，出水、井涌、井漏时常发生。

在调整井钻井过程中，相应注入井提前关井停注泄压，可合理调整注入层地层孔隙压力，避免钻井过程中出现井涌、井漏等现象。

1）注入井提前关井停注

一般要求，若距离调整井500m范围内有注入井影响，在钻达注入层位前500m停注泄压。

2）注入井关井泄压

注入井关井泄压包括：在调整井钻达注入层位前，有影响的相邻注入井关井停注，通过自然方式或井口回水管线泄压，在调整井钻进中发生严重出水外溢现象时，停注部分注入井，调整井停钻关井，等待地层泄压。出现后一种情况的原因有：预计有影响的相邻注入井停注不及时；对同区块预计不会影响钻井的注入井存在套管损坏情况、固井质量差、断层遮挡等问题，造成施钻井地层出水。

3）开展钻井地质方面的研究

在调整井施钻前，综合分析邻井的钻井资料、测井资料、注采生产动态资料、邻井生产套管腐蚀情况、固井情况等，尽可能对调整井的地层压力分布、地质变化等做出较为准确的预测，以便合理地确定钻井液密度。

调整井钻井需要工程、地质、采油密切配合，加强钻井地质研究工作，搞清调整井可能钻遇的油层层系的油水分布，压力状况以及邻井的地质参数、生产动态、固井质量、套管损坏等情况，采取超前的预防处理措施。

3.3  井下作业过程中危险有害因素分析

井下作业是采油过程中保证油水井正常生产的技术手段，井下作业内容主要有油水井维修、油水井大修、油层改造等。井下作业是在野外进行，流动性大，环境艰苦，并且多工种协作施工，生产过程中事故隐患较多，危险性较大。

3.3.1  维护及常规井作业

易出现因作业前没有检查刹车系统，刹车失控造成严重事故；在调整天车大绳时，如果高处作业防护措施不到位，会发生高处坠落事故；因超速起下管杆造成顿钻甚至落物事故；游动系统没有经常检查维护和保养、作业井架、大钩、吊环吊卡等设施没有经过检验，在解卡或重负荷作业时，发生大绳断落、井架倾斜折断或承重设施断裂等事故；井口操作不熟练、配合不当或防脱钩失效造成单吊环伤人；无证操作或通井机操作不熟练、防碰天车失效等会发生顶天车或砸井口事件。

3.3.2  射孔作业

施工前没有合理选配压井液或没有合理选择射孔方式引发井喷事故；防喷装置没有检查、试压，或不按照井控要求进行操作可能导致井喷事故。

3.3.3  井下作业井控过程

井喷失控是井下作业工程中性质严重，损失巨大的灾难性事故，不但会造成油气井的报废、钻机的损坏、人员的伤亡，而且使油气资源受到严重破坏和环境的污染。没有受到控制的井涌，可以迅速地恶化成井喷。

井下作业时需把井下作业液注入井中来平衡地层压力，当对地下压力预测不准、注入的井下作业液密度太低或出现地层压力突然变大等情况时，地层中的油气就会大量流入井内而引发井喷。井喷发生时，原油和天然气喷出后与空气摩擦，接触明火容易发生燃烧，会烧毁设备和烧伤工作人员。

井内喷出的原油和天然气易引发火灾，若井场处于窝风区，井内喷出的天然气因没有及时散发而聚集达到爆炸极限，可能引起天然气爆炸。

井下作业在施工过程中，因固定不牢靠，可能出现井架构件或提升系统失控落下，将造成落物打击，导致人员死亡。

在使用液压钳、管钳等工具上卸油管的过程中，若液压钳尾绳断裂或人员误操作，容易发生液压钳或管钳打击人体造成伤害。在起下油管单根的过程中，因违章操作，可能出现油管单根脱落下砸或油管尾部上挑打击操作人员，造成操作人员伤亡。

3.3.4  压裂作业

压裂施工过程中危险有害因素主要有井喷和井喷失控、物体打击、机械伤害、火灾、爆炸、起重伤害、灼烫、触电、车辆伤害等。

压裂车、辅助车辆（砂罐车、消防车）在移动或摆车时将井场工作人员碰伤、压死或损坏设备。井场布置过程中，设备摆放不稳，支撑倒塌造成人员伤亡和设备损坏。施工前，地面管线试压过程中，由于压力过高，管线不合格以及其他原因造成地面管线憋坏，井口抬高，造成人员伤亡和设备损坏。

压裂液配置过程中，压裂液及其挥发物对配液人员造成伤害。压裂施工中，由于井内钻具失去作用，造成井内管柱上顶，抬升井口、高压管线造成人员伤亡和设备损坏。压裂施工作业中，因高压管件达到疲劳极限等原因导致发生高压设施、管汇的刺漏、爆裂等风险，在施工作业过程存在较大的安全风险。由于过压保护设置不当，保护失灵，控制系统失灵以及压力等级不合格等其他原因出现高压管线、井口的破裂和设备损坏。压裂放喷作业时操作不当造成井喷失控。

压裂后放喷时，由于地面放喷管线固定问题、压力等级不合格以及布局不合理，造成地面放喷管线破裂、人员伤亡。施工后放喷时，烃类气体弥漫井场，造成井场火灾。压裂施工前后和过程中化学品的挥发、管线的刺漏、残液的排放对环境造成危害和影响。

3.4  地面施工过程中危险有害因素分析

本工程地面工程主要建设内容包括：油气集输系统新建抽油机、采油井口、集油管线、注水井口、注水管线、注水泵以及供配电、自控、通信等生产配套设施。在施工过程中主要涉及到起重作业、用火作业、动土作业、临时用电、高处作业、管道敷设及交叉作业等危险性较大的作业，施工过程中的危险有害因素辨识如下：

3.4.1  用火作业

设备、管道进行安装、焊接和切割等用火作业之前要办理用火作业许可证。现场监护不到位、防护措施不落实等，焊接过程存在的弧光辐射会对操作人员造成身体危害；焊接时使用的压力气瓶使用不当，如乙炔瓶倒放等，或者由于受热受冲击等原因，导致容器内气体压力升高，超过容器的极限压力，引发气瓶的物理性爆炸或喷射。

3.4.2  动土作业

构筑设备基础、敷设管线以及修路时，需要挖土、打桩、埋设接地极或地锚桩等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、高处坠落等事故。

1）地下情况复杂，容易造成地下电缆和管线被挖断，引起触电事故。

2）现场支撑不牢固；未设立警示标志，容易造成坍塌和高处坠落事故。

3）现场视线不良；推土机、挖土机等施工机械故障均容易造成车辆伤害和机械伤害。

3.4.3  临时用电

1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4）手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

5）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

6）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显等可能引发触电事故的发生。

7）敷设新电缆时，不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害，锯断电缆时，若锯错电缆或电缆带电，以及施工使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

3.4.4  高处作业

在对抽油机、杆上变压器等高处的设备进行安装过程中，容易造成高处坠落、物体打击等事故，主要因素有：高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象。

3.4.5  管道敷设

在油气集输管线敷设的过程中，主要会存在下列危险有害因素：施工作业时车辆碾压造成已建集输管线损伤漏油事故；管沟开挖、回填作业过程中疲劳作业或违章驾驶等原因造成车辆伤害；管子组对时，手与管件近距离接触，易发生伤手事故；对口时需要使用切割机，容易发生机械伤害事故；管件堆放无防滑和倾倒措施，管线意外滚动或防护用具不当，易发生管道伤人事故；焊缝检测时，使用X射线探伤时，工作人员不注意防护，长时间接受慢性小剂量连续照射产生的慢性放射损伤；管道试压时，由于操作失误或管道材料缺陷等都可能造成高压介质泄漏伤人事故。在开工前未探明通信、电力、给水等地下管线的位置、埋深和走向，则施工中极易对其造成破坏，引发火灾、爆炸、触电等安全事故；在吊管过程中未与地面高压线保持安全距离，则极易发生触电事故。

穿越施工过程中可能遇到管线地质土层变化频繁，施工未了解地质土层的变化情况；对于要经过的软基等施工段没有提前处理，以致造成地表有过大的下沉而引起塌陷。

如果在开工前未探明地下管线的位置、埋深和走向，则顶管施工中极易对其造成破坏，引发安全事故；而如果在吊管过程中未与地面高压线保持安全距离，则又极易发生触电事故。

3.4.6  吊装作业

在新建抽油机、变压器等设备安装以及管线敷设时，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

3.4.7  双边作业

在新建产能工程建设过程中，会存在双边作业，施工过程中由于处于双方或多方单位共同在一个井场工作的交叉作业状态，可能出现因交叉作业引发的安全事故。如施工作业时未告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，分工不明确，施工人员安全意识淡薄，遵守施工安全管理规定，违章操作，防护措施不到位，安全监督失职等引起的施工安全事故。

另外，如上层作业未设置防护设施，施工工程中工具、边角料等掉落，可能砸到下层作业人员身体，造成物体打击。交叉施工时工具、材料等未使用工具袋进行上下传输，乱投郑，造成物体打击。施工现场的隔离层、栏杆、安全网等安全防护设施任意拆除，施工作业时可能发生高处坠落、物体打击。

井场设备拆、装工作过程中使用机械多，涉及的人员多，交叉作业频繁， 并且受到钻井作业现场客观条件的限制，危险因素多，易发生机械伤害。在设备操作、保养或检修时也存在机械伤害危险。

3.4.8  其他作业

由于施工现场混乱，施工人员多而杂，在施工过程中，来往各种运输车辆可能对工作人员造成人身伤害。在管沟内对口、防腐时，土方松动、裂缝、渗水、地下塌方，护垫支撑不牢，易造成人员伤亡；各种施工机械的运动部件都可以构成对人体的机械伤害，如运动中的皮带轮、飞轮、开式齿轮，钢筋切断机刀片、搅拌机等。管线碰头、试压过程中，若人员操作不当，或防护设施失灵，可能发生物体打击、机械伤害事故，造成人员伤亡。

3.5  采油过程危险有害因素分析

采油生产属于野外分散作业，油井产出液为易燃、易爆的石油和天然气，有可能发生井喷、火灾爆炸、机械伤害、触电、中毒窒息等事故，存在一定的危险性。

3.5.1  井喷

在采油过程中出现套管损坏的情况相当多，会导致套管后压力连通，导致井喷事故的发生。

3.5.2  火灾、爆炸

本工程油气集输工程有井场装置及集油管线等，涉及原油、天然气。原油为易燃易爆液体，如有跑冒滴漏，遇火源瞬间便会形成大范围火灾，蔓延速度很快，燃烧极其猛烈。一旦发生火灾，将导致生产装置、建筑构建遭到破坏，发生破裂、变形或坍塌，造成严重经济损失，甚至造成惨重的人员伤亡。

1）由于生产装置跑、冒、滴、漏，可以使原油、天然气从设备的连接点、管道的连接部位、阀门等处的破裂处泄漏出来，其原油蒸气或天然气与空气形成混合气体，达到爆炸极限时，遇到明火即发生火灾、爆炸，爆炸时产生的冲击波、高热会破坏生产设备，导致火灾迅速蔓延扩大，造成人员伤亡。

2）输送设备和管道内部压力超过输油系统的耐压强度时，可能会发生爆炸，促使火势蔓延扩大，危害十分严重。

3）与阀门、法兰相连接的法兰如果不严密或受到破坏，造成原油、天然气泄漏在建筑物内形成爆炸性气体，遇明火就有可能发生爆炸。

4）电器设备缺陷或导线过载、电气设备安装或使用不当等，从而造成温度升高至危险温度，引起设备本身或周围物体燃烧、爆炸。

由于井口装置、管线等设备设施密封不严或因腐蚀穿孔、外部破坏等原因，以及正常取样、套管气释放时会造成油气泄漏，当遇到明火、电路打火、静电打火时，可能引发火灾事故。

3.5.3  机械伤害

抽油机运转时，其运动部位若没有防护设施，有可能对靠近设备的人员造成机械伤害事故。抽油机安装、保养、维修过程中，由于操作者需要近距离接触设备，也容易引发机械伤害事故。

3.5.4  触电

在操作变配电设施、抽油机控制柜时，如果导线绝线损坏或老化，保护接地、漏电保护等措施失效，带电作业不按规定穿戴防护用品，或缺乏电气安全知识违章作业，人触及带电体，有可能发生触电伤害事故。

3.5.5  高处坠落

对抽油机进行保养维修或对监控、照明设施进行维修时，高处作业若防护不当或措施失效、违章作业等，人员有从高处落下的危险。

3.5.6  物体打击

正常生产过程，井口阀门以及集油管线等设施属于带压设备，对其阀组等进行正对操作时，一旦发生意外介质刺出冲击到操作人员，将造成物体打击事故。

3.5.7  其他事故

抽油机启停机、检维修作业等都有其特定的操作规程，若操作人员不按照操作规程操作，或操作时措施不到位、监护不当，有可能发生各种事故，同时可能对设备、设施造成损坏。

3.6  生产运行过程中危险有害因素分析

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。危险和有害因素的分类有许多种，本次评价将参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）中的危险有害因素分类方法，结合本工程特点，进行生产过程危险有害因素的辨识和分析。

3.6.1  油气集输过程中危险有害因素分析

采油生产大部分在野外分散作业，生产的介质为原油和天然气，具有易燃、易挥发、易于积聚静电等特性，挥发的油气与空气混合达到一定比例，遇明火就会发生爆炸或燃烧。油气还具有一定的毒性，若大量排泄或泄漏，将会造成人、畜中毒。

采油生产过程中使用的机械、设备、车辆及原材料数量大、品种多，如不严格管理和认真操作，发生事故的可能性较大。

3.6.1.1  火灾、爆炸

1）油气火灾

井喷、管线或设备泄漏、遇明火、火花或静电引起着火，切割或焊接油气管线和设备时，安全措施不当，电气设备损坏、导线短路引起火灾。

井口装置的操作压力大于设计工作压力。如：采油树设计工作压力不合理等致使井口爆炸；井口装置腐蚀，壁厚减薄。

2）电气火灾

工程中使用的高压线路和电气也可能会发生火灾事故。

用电线路超负荷造成线路短路、电线老化、线路虚接造成局部过热等可能引发电路火灾。

电器设备缺陷或导线过载、电气设备安装或使用不当等，从而造成温度升高至危险温度，引起设备本身或周围物体燃烧、爆炸。

电气设备存在质量缺陷、绝缘失效、短路、过载、接触不良、通风散热故障、腔污闪络、环境温度过高或过低等情况下，都有可能发生电气设备的火灾、爆炸。

此外，在电气设备周围堆积可燃物，违章使用酒精、汽油等易燃品擦拭电气设备的外壳，带电部位等都可能引起电气设备起火、爆炸。

由于电缆的绝缘层由可燃物质组成，电缆存在起火爆炸的可能性。电力电缆起火，若处于火灾、爆炸危险环境，可成为引发易燃、易爆物质火灾爆炸的危险火源。电缆起火还可发生延燃，通过电缆沟等延烧至相邻的其他场所，造成火灾蔓延和事故损失扩大。

3.6.1.2  物体打击

在井口进行卸堵丝、上卸压力表、检查油嘴、开关闸门等作业时，若未进行放空，违章带压操作，身体正对闸阀或孔板阀顶部等，设备零部件飞出可导致操作人员遭受物体打击。

在对抽油机进行调整时，抽油机突然转动，都可致人伤亡。巡查抽油机时，意外接触转动的皮带轮、电动机轴，也可导致人员伤亡。若抽油机安装时，基础不牢固，地基未夯实、基础倾斜或安装不当，有可能造成抽油机整体倾斜、倾覆甚至侧翻的事故。抽油机整体倾倒、部件掉落，检维修等作业过程中工具掉落等可致人员物体打击事故。

3.6.1.3  触电

1）输电线路故障

如线路短路、断路等可造成触电事故或设备损坏。短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量，使绝缘层燃烧，能使金属融化，引起临近的易燃物质燃烧，从而引起火灾。

2）变配电设施

变压器绝缘损坏、导线接触不良、负载短路、接地不良、雷击过压等可能引起火灾事故。在使用过程中发生火灾的主要原因是：

a、绝缘损坏

如果变压器长期过载，会引起线圈发热，使绝缘逐渐老化，造成匝间短路、相间短路或对地短路，引起变压器燃烧。变压器绝缘油不纯，使绝缘强度降低发生短路。硅钢片之间绝缘老化，或者夹紧铁芯的螺栓套管损坏，使铁芯产生很大的涡流，引起发热而使温度升高，也将加速绝缘的老化。

b、导线接触不良

线圈内部的接头、线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管的接点及分接开关上各接点，如接触不良会产生局部过热，破坏线圈绝缘，发生短路或断路。

c、负载短路

当变压器负载发生短路时，变压器将承受相当大的短路电流，如保护系统失灵或整定值过大，就有可能烧毁变压器。

d、接地不良

当三相负载不平衡时，零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时，接地点就会出现高温，引燃可燃物。

e、雷击过电压

易遭到雷击产生的过电压的侵袭，击穿变压器的绝缘，甚至烧毁变压器，引起火灾。

3）在爆炸危险区域内，电气设备选型不当，防爆等级不够，电气过热、电气火灾可能引燃易燃、易爆物质，导致严重的火灾爆炸事故。

4）过负荷运行，电动机接线处各接线点接触不良或松动时，电动机的引线不牢，熔断器过大及其配电装置不符等；均有可能引起电器火灾或触电事故。电动机固定不牢时易造成对其它设备的损坏和人身伤害。

3.6.1.4  中毒窒息

本工程的毒性危害主要来源于原油、天然气等，原油蒸气比空气重，易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒与窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。长期接触一定浓度的天然气，可有头昏、头痛、失眠、记忆力减退、恶心、食欲不振、疲劳无力等症状。

3.6.1.5  高处坠落

抽油机检维修、保养作业过程中，2m以上的作业都属于高处作业，违章作业、精力不集中、操作不慎等都有发生高处坠落的危险。

检修井上杆式变压器及线路时，作业人员未采取防坠落措施，可能发生高处坠落事故。

在通信线杆的架设过程中，工作人员未系安全带、操作不慎等有可能发生高处坠落的危险。

3.6.1.6  机械伤害

对抽油机等机械设备的外露运转部件未可靠封闭，容易导致机械伤害事故。如游梁式抽油机的运转部件，如上下往复的驴头、旋转的曲柄、运动的皮带、游梁等，若人身体或身体的某一部位、衣服等进入运动部件的危险区域，很容易发生挤压、碰撞、卷入、砸伤等机械伤害事故。

对机械设备进行巡检、维护、调整、事故处理过程中，也存在机械伤害的危险，误操作、未可靠断电、违章送电致使设备意外启动，可引起机械伤害；抽油机未可靠停机、刹车失灵，发生惯性运动，也容易引发机械伤害，人员意外接触转动的皮带轮、电动机轴、抽油机平衡块，可导致人员伤亡。

3.6.1.7  灼烫

本工程新建电磁加热炉，如果设备、管道、阀门制造、安装、保温、隔热、维修存在缺陷，造成泄漏，如不采取防护措施，人体意外触及高温表面，有可能造成人员灼烫。

3.6.1.8  井喷

生产运行过程中的油井，由于井口设备装置、井身结构等存在质量问题，完井固井质量问题，以及受地面、地下流体的侵蚀和长期生产维护不及时等诸多因素的影响，造成设备损坏，破裂渗漏可能引起井喷事故。

修井作业过程中，井筒内压井液受油、气层高压液体的影响，其密度逐步降低，以及漏失层的严重漏失，造成井筒液注压力小于地层压力，致使液注与地层压力失去平衡，又无及时的补救措施；井下工具、封隔器胶皮失灵，解封不开，起钻时造成抽汲油层均可能引发井喷事故。

停产井由于封井设计和施工中存在质量问题，或者由于邻近井进行施工作业，造成地层压力骤然变化，也可能引发井喷事故。

另外，由于地质、工程设计失误，无预防措施或措施不当，规章制度不健全或执行不严，误操作以及施工中使用的压井液质量不合格，不按设计施工，防喷设备、工具不配套，设备故障等人为因素，以及自然灾害、地层突变等不可预见的因素，也可能导致井喷事故发生。

3.6.2  注水过程

本工程采用注水开发，新建注水泵2台，新钻注水井2口，注水压力等级35MPa。在注水过程中主要存在物体打击、机械伤害、触电、淹溺的风险。

3.6.2.1  物体打击

若井口管件耐压、强度不够，或选型、试压、安装上有缺陷，当井口或管件承压超过极限承压，有可能导致高压液体泚漏伤人事故。尤其在异常超高压的情况下，对井口、管线、管柱等承压设备造成很大威胁，在超过它们承受极限的情况下，将发生不牢固部件飞出伤人。注水管道中的高压水具有很大的压缩势能，设备、管线及附件一旦损坏，导致管线高压水刺漏、高速喷出、线路附件松动飞出，触及人体，导致物体打击伤害。对高压注水管道进行带压操作时，检修工具、部件、介质有可能在压力作用下飞出，触及人体，导致物体打击伤害。

3.6.2.2  机械伤害

本工程注水泵等泵类设备旋转部位若未加防护罩，人员操作不当，未按规定穿戴劳保用品，易造成人员与运动部件接触导致机械伤害。

3.6.2.3  触电

各类电气设备、带电导线是引发触电事故的危险源。触电是电流对人体的伤害，包括电击和电伤。电击可破坏人的心脏、神经系统和肺部的正常工作，包括直接接触触电和间接接触触电；电伤包括电弧烧伤、烫伤、电烙印等。绝大部分触电事故是指电击。

人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体、雷击放电等，都可能导致触电事故发生。

3.6.2.4  淹溺及其他

埋地注水管线穿孔后高压水可能将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，造成高处坠落、淹溺伤害。

注水管线由于受到水温高、碱性大等因素的影响随着使用年限的增加管线出现腐蚀穿孔的几率也随之增大、出现管线刺漏易对巡检员工造成严重伤害。

3.7  设备设施的主要危险有害因素分析

3.7.1  抽油机

抽油机的风险主要存在于平衡块的运动；皮带传动；电机漏电；攀梯风险等，可能造成机械伤害、触电、高处坠落等事故。

抽油机在检修过程中，工具和配件从高处坠落，可能造成物体打击事故。

抽油机平衡块区防护网或防护栏没有加装、安装不完整或安装不规范，采油井场职工和外部其他人员违章或误入平衡块旋转危险区间内，可能造成机械伤害事故。

抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，由于油田的游梁式抽油机大部分没有安装皮带轮防护罩，在抽油机运行的状态下。井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

电机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电。采油井场职工和外部其他人员一旦接触，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。

抽油机操作台是方便采油井场职工维修作业而设置的，操作台上作业属于高处作业，稍有不慎就有坠落的危险，造成高处坠落事故。

3.7.2  油井井口装置

在采油过程中安装有井口装置，发生井口原油泄漏主要原因有：井口装置存在质量问题；油套环形空间密封不好产生窜通；顶丝密封圈渗漏；大法兰钢圈刺漏；卡箍钢圈刺漏；表层套管与生产套管的支撑开焊；井口盗油盗气；井口超压运行，人为破坏等。

更换压力表，油井取样作业中如果作业人员操作不当，致使油气泄露，可能导致中毒窒息和火灾爆炸事故。

3.7.3  注水井井口装置

该工程注水系统压力为35MPa。当井口装置损坏发生刺漏时，高压水或设备有关部件飞出，会导致人员伤亡、设备损坏。造成注水管道事故原因有：设备和管线质量不合格，管道材质、壁厚不能满足压力温度需要；由于水和土壤中腐蚀介质侵入产生腐蚀使强度降低；敷设在野外的管道未设置标志易遭受施工机械的损坏；注水时由于管道和井口产生的推力和力矩使管道变形或断裂；管线阀门、法兰、焊接等质量不合格等。

3.7.4  集油管道

本工程新建集油管线输送的介质主要是原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间输送。管道工岗位作业人员在操作过程中存在的危险、有害因素主要有火灾、爆炸、中毒和窒息，发生的主要原因为：

阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。本工程集输设备、管道等设有若干阀门、法兰等，阀门基本采用法兰、垫片、紧固件等连接。如果其材料、压力等级选用错误，制造不满足要求；密封失效，阀杆锈死或操作困难，阀门限位开关失灵，阀体开裂，腐蚀，阻塞等，都可能引起油气的泄漏。

管路中原油的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头用于管壁，对管壁产生磨蚀，加快了管线的损耗，导致管线承压能力下降，引发超压爆裂或管线穿孔，造成油气泄漏。

3.7.5  注水管道

本工程注水管道的注水设计压力为35MPa，在下列情况下，存在发生爆裂的危险：

1）内部超压

如果操作人员疏忽，将出口阀门开度过小或误关、管线安装完成后未扫线堵，安全泄放装置失灵，均会造成管道内部超压。

2）强度下降

管道存在制造、施工质量缺陷的情况下投入运行；水质不良造成内壁过度腐蚀；外防腐措施失效，管线因腐蚀而导致管壁减薄，承压能力降低；系统运行不稳定，压力、温度骤升骤降，管道受到交变应力作用，产生疲劳裂纹；受到意外的机械伤害等。

3）管道或受压元件自身缺陷

未按规定使用国家现行标准要求的材质或主要材质的含量不够或采用替代品，未经分析确认符合使用条件时采用；管道焊接质量欠缺、焊接接头的组对、坡口形式、热处理不当，均为日后的正常使用埋下安全隐患。上述情况的发生都会导致管道的承压强度下降，一旦受力超过其强度极限，在薄弱环节和损伤部位均可能发生爆裂事故。

4）未进行试压或保压不够

注水管线安装之后，应进行管线试压，压力由小到大逐渐增大，达到实验压力后要保持一定时间，人员应密切监视，发现管线焊接、阀门、拐弯等处泄漏应立即采取果断措施，经反复测试确认无误后再投入运行，防止爆裂引起伤亡事故。

5）管道穿行

本工程注水管线采用埋地穿行，如果途经路段因水浸塌陷，会造成管道裸露、悬空，易受到撞击断裂或者损坏保温层腐蚀穿孔；若管道在穿越公路时保护套管强度不够、材质缺陷；施工不规范，没有达到安全埋深等，重型车辆行使容易造成刚性断裂，高压水喷出打击伤人。

6）管线冻堵

由于突然停电或注水泵故障，天气寒冷未扫线或放溢流；或者操作人员不熟悉工艺流程，倒错流程；地面管线未保温等。注水管线冻堵，严重时憋断注水管线，还可损坏注水泵配件及相连的电器设备；影响正常注水作业。因此冬季停泵后应及时扫丝或放溢流；加强培训，提高操作人员的操作水平；入冬前将所有地面管线都要进行检查，对保温层损坏、老化以及未保温的管线进行保温。

3.7.6  井场加热炉

本工程新建电加热炉，作业人员在操作过程中的危险、有害因素主要有：灼烫、触电和火灾爆炸。

1）灼烫

加热炉中密封系统失效或者装置损坏时可能导致原油渗漏甚至泄漏。人体接触到高温的原油可能发生灼烫事故，另外巡检人员触碰到未保温的加热炉也可能发生灼烫事故。

2）触电

接地不良外壳带电，人员经过时碰到可能发生触电事故，控制柜异常带电人员操作时也可能发生触电事故，进行检修时，未切断电源或监护不到位异常合闸等，也可能造成检修人员触电。

因故障因素导致设备或者线路在正常情况下不带电的外壳等导体意外带电，人体触及而发生触电事故；电气设备因绝缘损坏或失效而使外壳带电时，电流通过接地装置注入大地，此时人体触及带电体的外壳，也会发生触电事故。

3）火灾爆炸

加热炉中密封系统失效或者装置损坏时可能导致原油渗漏甚至泄漏，可能发生火灾爆炸事故。

3.7.7  注水泵

注入泵主要危险有害因素主要是高压水管线穿孔或刺漏，高压水造成的物体打击；机泵机械设备部件造成的物体打击和机械伤害，以及触电伤害、

1）机械伤害危险：对其进行检修时，由于设备未可靠停死、误操作、未可靠断电、违章送电等，发生机械设备意外启动，引发机械伤害。

2）触电危险：控制柜开关失灵，或线路老化漏电，易造成人员触电风险。

3.8  公用工程及辅助生产设施危险有害因素分析

3.8.1  自控

本项目井场新安装井口RTU控制系统，设流量、压力参数检测，RTU系统接收检测信号，通过无线传输系统传输至数控中心。

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，井口的传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力温度数据错误造成系统超压运行或超温运行。

在抽油机上安装井口RTU（远程终端单元），将抽油机载荷和位移数据通过井口施工图测量技术，转换为示功图，同时采集电参、运行状态及井口压力等信号，将井口RTU采集的信号通过无线方式传送至井场RTU，井场RTU将油井数据通过无线网桥方式传输至数控中心，从而实现数据采集和远程控制。

抽油机的远程启停也存在危险。在自动停机过程中，如果抽油机平衡不好，恰好在最高点停机，有可能发生翻车等重大安全事故。启动时，如果现场无人值守时，刹车刹住则会出现烧毁电机及供电线路的后果；如果现场工作人员未能发现启动提示及时离开或者恰好有人在启动期间出现，可能造成死伤事故。

3.8.2  供配电

变压器及配电箱未设置接地线或设置不符合规范，人员忽视警告，距离变压器太近，且无防护措施；跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员跑错间隔误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢卷尺、皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；均可导致触电事故。

变压器过负荷运行时，将使设备温度过高，变压器里的绝缘材料在较高温度下作用将逐步发生老化，使绝缘强度降低；或者当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘损坏等，造成短路，若没有一定的保护措施，就将发生火灾事故。

3.8.3  监控及其它

未设置监控系统或者监控系统损坏，不利于无人井场实时情况的反馈，易发生原油及其采油设备、设施的盗抢事件；并且，出现设备损坏、原油泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

通向井场的道路不畅，使检维修人员、车辆进入井场较为困难，设备得不到及时维修保养，可导致事故发生或事故扩大。

3.9  自然环境危险有害因素分析

3.9.1  雷击

雷击可能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾爆炸事故的发生。雷击可能造成站场的火灾爆炸、停电、设备损坏以及人体电击伤害等事故。生产设备设施均应采取防雷防静电保护设施，并应定期进行检测。

3.9.2  气温

本工程所在地冬季寒冷，气温过低、保温或伴热失效、管道埋深过浅，易发生管线凝管、冻堵甚至冻裂事故。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

3.9.3  地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据工程所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为7度），严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

3.9.4  腐蚀

埋地管道所处土壤环境，会造成管道的电化学腐蚀、化学腐蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀和干扰腐蚀。若防腐措施失效、检查维护保养不到位，过度腐蚀会造成设备、设施、管道的构件变薄、凹陷，导致强度降低、承压能力降低，尤其是发生点蚀，导致穿孔泄漏，对于密闭工艺流程来说，可能引起流程的中断或破坏。设备在安装过程，管线与设备接口处存在应力，设备基础不牢固会产生不均匀沉降，造成管线与设备接口处断裂泄漏，有引发火灾、爆炸的危险。

接地装置过度腐蚀容易引起接地电阻不达标，地下杂散电流的影响也是造成外腐蚀的重要因素。

3.10  周边井与本工程的相互影响分析

3.10.1  本工程对周边井影响

注水开发的油田由于大量向地下注入冷水，注入液温度明显低于油藏温度，注入井周围形成一个冷却区，导致冷却区内岩石基质的收缩，从而在井底周围形成一个热弹性应力场。在这种应力场的作用下，油层的破裂压力、压裂裂缝的延伸及套管的使用寿命就将受影响。同样，在钻井过程中会造成地层压力的变化，有可能造成注水井的压力变化，导致管线破裂等。

3.10.2  周边井对本工程影响

新钻井受油田开发过程中各种井下作业（酸化、注水等）的影响，钻井难度明显增大，尤其是注水井的影响更大。在油田进行注水开发后，地层压力系统由原来静态的压力层析变成动态的多压力层系，地层的孔隙压力、破裂压力均发生了较大的变化。当油田地质构造复杂，断层多、断块小、断块间没有统一的压力系统，并且各区块开采程度不一、注采不平衡、地下动态变化大、压力系统紊乱，有时异常高压和异常低压在地层平面及剖面方向上同时并存，在这种复杂地层和复杂压力系统下钻调整井，出水、井涌、井漏时常发生。

3.10.3  地层出水对钻调整井的危害

1）注水井关井泄压过程中，地层压力处于不断变化的状态，因而发生溢流关井后，真正的地层压力难以准确确定，无法确定压井所需钻井液密度。

2）地层出水对钻井液污染严重，导致钻井液性能发生很大变化，并且处理难度增大。

3）地层出水往往与卡钻、井漏等事故或复杂情况并发。出水后，钻井液密度降低，滤失量増大，滤饼收到破坏，造成井壁不稳，地层坍塌；加重后钻井液变性、润滑性变差,井底压差增大，极易发生压差卡钻事故。

4）发生溢流出水后，若处理不及时，易引起井涌或井喷，若盲目增加钻井液密度，则易引起井漏，甚至形成喷楼共存的复杂局面。

5）完井电测时在出水井段易发生遇阻、遇卡现象。

6）固井时出水井段易发生水泥浆窜槽等现象，影响固井质量。

3.11  重大危险源辨识

3.11.1  危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

3.11.2  危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质名称及其临界量标准，本工程只涉及新钻油井，没有储存设施，因此本项目不构成危险化学品重大危险源。

3.12  主要危险、有害因素分析结论

1）本项目涉及的主要危险有害物质为原油、天然气、高压水。

2）本工程在钻井过程中可能发生车辆伤害、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、中毒和窒息、火灾、爆炸、高处坠落、井喷失控、其他伤害等；在井下作业过程中可能发生井喷失控、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害、起重伤害、坍塌、其他伤害等；在采油过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、其他伤害等；在油气集输过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、中毒和窒息、其他伤害等；在注水过程中可能发生物体打击、机械伤害、触电、淹溺及其他事故等。

3）主要设备、公用工程及辅助生产设施可能发生高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸及其他伤害等。

4）在地面工程施工过程总可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、坍塌等。

5）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。社会环境的不利因素主要是受到第三方的破坏。

6）本工程未构成危险化学品重大危险源。

4  评价单元划分及评价方法选择

4.1  评价单元划分

4.1.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1）以危险、有害因素的类别为主划分；

2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2  划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下八个单元进行评价：

1）钻井工程单元；

2）井下作业单元；

3）采油工程单元；

4）油气集输工程单元；

5）注水工程单元；

6）公用工程及辅助生产设施单元；

7）地面工程施工作业单元；

8）安全管理单元。

4.2  评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下两种评价方法：预先危险性分析法（PHA）和安全检查表法（SCL）。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钻井工程单元 | SCL、PHA |
| 2 | 井下作业单元 | PHA |
| 3 | 采油工程单元 | PHA |
| 4 | 油气集输工程单元 | SCL、PHA |
| 5 | 注水工程单元 | SCL |
| 6 | 公用工程及辅助生产设施单元 | SCL、PHA |
| 7 | 地面工程施工作业单元 | PHA |
| 8 | 安全管理单元 | SCL |

4.2.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以“※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-2。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2  预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1）预先危险性分析法的主要功能有：

• 大体识别与系统有关的危险；

• 鉴别产生危险的原因；

• 估计事故出现对系统的影响；

• 对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）预先危险性分析步骤

• 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

• 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

• 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

• 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

• 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

• 制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

5  安全评价

5.1  钻井工程单元

5.1.1  钻井平面布置

本项目新钻油井位于新井场，周边为农田，无铁路、高速公路、学校、医院等设施，根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）规定，新钻油井与周围建（构）筑物、设施防火间距要求符合性见下表：

渤南9#注水站

30#站

义74-斜5井

义74-斜4井

图5.1-1  井场位置图

| 义74-斜4井场 | 义74-斜5井场 |
| --- | --- |

图5.1-2  井场现场图

表5.1-1  钻井井口安全距离符合性一览表

| 名称 | 标准要求 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油井 | ≥3m | 与周边油井大于3m | 符合 |
| 高压线及其他永久设施 | ≥75m | 与西侧、北侧的架空电线距离均大于75m。 | 符合 |
| 民宅 | ≥100m | 与东南侧、西南侧的村庄距离均大于100m。 | 符合 |
| 铁路、高速公路 | ≥200m | 周边无此类设施 | 符合 |
| 学校、医院及大型油库等人口密集、高危场所 | ≥500m | 周边无此类设施 | 符合 |

经实地勘查，根据可研方案中新钻油井集输示意图，新钻油井满足《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）的要求。

5.1.2  安全检查表法评价

根据《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《套管柱结构与强度设计》（SY/T5724-2008）、《井身结构设计方法》（SY/T5431-2017）编制安全检查表，对本工程的钻井方案进行评价，给出检查结果，见表5.1-2。

表5.1-2  钻井工程单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应提供邻井的油、气、水显示和复杂情况资料，已钻井的油、气、水电测解释成果，地层测试及试油、气资料。 | AQ2012-2007 5.2.2.2 | 油藏方案中已提供本项目区块内已建井的生产情况。 | √ |
| 2 | 应根据地层情况，提出合理的井身结构和完井方法。 | AQ2012-2007 5.2.2.3 | 采用二开井身结构。套管固井射孔完井。 | √ |
| 3 | 油井技术套管、生产套管的管外水泥返深至少应在最浅一层油层顶部200m以上，如存在复杂地层应至少返至其相应深度100m以上。 | SY/T5431-2017 11.2 | 二开井身结构，可研明确水泥返高均返至地面。 | √ |
| 4 | 表层套管的管外水泥应返至地面。 | SY/T 5431-2017 11.1 | 水泥返至地面。 | √ |
| 5 | 套管与井眼（钻头尺寸）间隙应保证套管安全下入并满足固井质量的要求。 | SY/T 5431-2017 9.2.3 | 新井表层套管、油层套管均进行了合理设计。 | √ |
| 6 | 下一开次的钻头尺寸应小于上层套管的通径。 | SY/T 5431-2017 9.2.4 | 满足要求。 | √ |
| 7 | 主要注水泥套管柱结构类型见下表 | SY/T5724-2008 5.4 | 可研中明确了套管柱的结构。 | √ |
| 8 | 套管柱强度设计安全系数：抗挤为1.0～1.125，抗内压为1.05～1.25，抗拉为1.6～2.0 。 | SY/T5724-2008 6.5.1 | 抗压设计满足要求。 | √ |
| 9 | 压力试验稳压时间不少于10min，低压试验压降不超过0.07MPa，高压试验压降不超过0.7MPa，密封部位无渗漏为合格。 | GB/T31033-2014 5.16 | 可研中明确了试压要求。 | √ |
| 10 | 防喷器组合应根据压力及地层特点进行选择，节流管汇及压井管汇的压力等级和组合形式要与全井防喷器相匹配。 | AQ2012-2007 5.2.3.4 | 按要求设计。 | √ |
| 11 | 根据平衡地层压力、地质资料和钻井要求设计钻井液密度和类型。 | AQ2012-2007 5.2.3.3 | 可研明确了钻井液类型。 | √ |
| 12 | 油气井套管柱设计应进行强度、密封和耐腐蚀设计。 | AQ2012-2007 5.2.3.5 | 可研中对钻柱强度度进行了强度校核。 | √ |

5.1.3  预先危险性分析

本单元预先危险性分析结果见表5.1-3。

表5.1-3  钻井工程单元预先危险性分析结果

| 序号 | 主要 危险 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井喷 | 在钻进、起下钻等过程中 | 承钻井地层压力异常；承钻井周围有可能造成地层异常的施工井位；设计有误；测量有误；没有及时边起钻边灌泥浆；地层漏失严重；误操作；泥浆密度低；地层压力掌握不准；起钻抽吸；停泵时环空压耗消失；起钻过程修理设备；自动灌浆装置损坏且没有发现等。 | 处理不当造成井喷 | Ⅲ | 承钻开发井必须地层压力明确，钻井位区域如果有注水井、压裂施工井等可能造成地层异常压力的施工，应对比研究分析；设计合理的钻井液密度；保持钻井液密度测量仪器的有效性；起钻及时灌满钻井液；正确处理地层漏失或油水浸；严格岗位操作规程；严格控制起钻速度；合理钻井设计并严格审核；起钻前，充分循环钻井液，至少循环两周，观察后效反应；严格落实井控管理规定；起钻前必须检查自动灌浆装置的可靠性；起钻时，尽可能不修理设备(钻开油气层后)等。 |
| 2 | 井喷失控 | 在钻进、起下钻及施工过程中 | 井喷后，没有立即关井；压井措施不当；防喷器闸板与钻具外径规范不配套；没有安装合理的防喷器；防喷系统的控制装置没有处于正确状态；储能器没有打足够合理的压力；防喷器的工作压力不足；进行固井时没有换与套管尺寸相应的防喷器芯子；下套管没有按规定灌满钻井液；现场没有配备足够的压井液；没有安装回压阀；井控系统没有按要求进行试压等。 | 可能导致火灾爆炸 | Ⅲ | 关井应采取科学措施压井；安装防喷器时其闸板应与钻具尺寸外径相符；防喷器组合应满足设计要求；防喷器的工作压力必须满足控制地层压力要求；防喷系统的控制系统必须处于正常状态；储能器必须打足足够合理的压力；固井作业时应更换与套管尺寸相符的闸板芯子；起钻下套管必须按规定灌满泥浆；现场按设计要求配备足够数量、密度符合要求的钻井液，任何时候都应准备好带回压阀的单根钻杆；整个井控系统有效试压等。 |
| 3 | 井喷失控着火 | 在钻进、起下钻施工过程中 | 井喷或井喷失控后，由于井底喷出物撞击顶驱、井架等金属，钻具撞击顶驱、井架等产生的撞击火花；现场明火；违章吸烟；采取一切措施无效后没有及时停柴油机、发电机；没有及时断电；有效区域内的其他火源；静电火花；柴油机和进入井场的车辆没有配带排气筒阻火器；井场用电气不防爆等。 | 人员伤害、钻机钻毁、设备报废、财产损失 | Ⅲ | 井场电器按防爆等级设置防爆电气，所有开关设置防爆开关，井场钻井设备的布局要考虑防火的安全。严格井场安全防火规定。 |
| 4 | 高压管汇事故 | 在钻井、固井施工作业过程中 | 高压管汇安装不合格，管汇质量不合格，管汇超压，管汇振动损坏。 | 设备损坏，人员伤害 | Ⅱ | 高压管汇使用前严格检查并试压，高压管汇按标准安装，严禁超压使用，试压时人员远离高压管汇，高压区域设置醒目标志等。 |
| 5 | 受力物故障事故 | 在施工过程中 | 钻井钢丝绳、刹车系统等由于质量差、违章操作、超载等。 | 设备损坏，人员伤害，井下事故 | Ⅱ | 认真执行井场管理制度，严格进行班前检查，确保刹车及防碰天车良好可靠，严禁超速、超载，钻井提升系统应经常检查其完好可靠性等。 |
| 6 | 钻具脱扣、断裂 | 在施工过程中 | 钻具管柱丝扣磨损或上扣扭拒不够，错扣，负荷过载，管柱钢级不够，违章操作。 | 管柱落井，管柱损坏，井下事故 | Ⅱ | 管柱钻具质量检验；丝扣检查；严格操作规程；严禁超载；钻具上扣扭拒值达到规范要求等。 |
| 7 | 卡钻顿钻事故 | 在施工过程中 | 刹车失灵，违章操作，井下有落物，井身质量差，钻井液性能差等。 | 井下复杂事故 | Ⅰ | 控制钻井液密度；严格按钻井技术措施施工；确保刹车系统安全可靠；严禁违章操作。 |
| 8 | 高处坠落 | 起下钻过程、设备安装过程 | 二层台操作不系安全带或安全带质量不合格，发生人员高处坠落事故。 | 人身伤亡 | Ⅱ | 及时清理钻台面、梯子缸面等处的积水、积雪、泥浆；采用滑网等材料铺垫平面；清理杂物；注意行走安全；设立警示标志等；仔细检查安全带，严格按操作规程操作。 |
| 9 | 触电事故 | 钻井全过程 | 对电气没有良好接地，电气设备或线路破损，操作不当等。 | 人身伤亡 | Ⅱ | 所有用电设备必须良好接地；电气检修要挂牌，并在操作时有人监护；及时更新和检修电气设备和线路；严格操作规程等。 |
| 10 | 车辆伤害事故 | 搬迁、交叉作业过程中 | 车辆、设备就位不合理，无专人指挥，不遵守起吊规定，车速过快等。 | 人身伤害 | Ⅱ | 进入井场的车辆按规定行驶；交叉作业时有专人指挥；严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立。 |
| 11 | 机械伤害 | 施工过程中 | 转动设备伤害事故 | 人身伤害 | Ⅱ | 所有电机、泵等必须安装固定好护罩；液压大嵌配置防挤手装置；严格按规定操作。 |
| 12 | 放射性危险 | 测井施工作业过程中 | 放射源运输中未按规定配备押运人员；运输中途未按规定路线行驶；未按规定系牢；人员蓄意破坏；未按规定存放管理等。 | 人员辐射损伤 | Ⅱ | 放射源运输中途严格按规定执行；运输必须由专用车辆运输；必须持押运证人员押运；必须按规定路线运输；运输中途必须向沿途当地公安局申报；必须存放于井队指定位置；在施工期间必须有专人管理；存放期间必须有专用安全标志：正确穿戴人员防护服；人员培训等。 |
| 13 | 测斜失败事故 | 在测斜作业过程中 | 人员因素、仪器故障、测斜钢丝断裂、测斜仪器卡住等。 | 其他伤害 | Ⅰ | 操作人员必须持证；严格按操作规程操作；严格执行各项规章制度；下井仪器检查验收制度；严格检查测斜钢丝；钻井队配合周密；测斜电池检查，确保有效等。 |
| 14 | 测井仪器卡或落井 | 测井过程 | 操作错误；电测钢丝有断股；测井前未通井或短起下；配合不当等。 | 严重者可能造成弃井 | Ⅱ | 执行操作规程；人员培训；持证上岗；仪器下井前检查；与钻井方配合密切；施工作业方案审核；测井前通井或短起下等。 |

5.1.4  钻井工程单元评价小结

通过预先危险性分析，本工程钻井过程中可能发生的事故类别有井喷；井喷失控；井喷失控着火；高压管汇事故；受力物故障事故；钻具脱扣、断裂；卡钻顿钻事故；高处坠落；触电；车辆伤害；机械伤害；放射性危险；测斜失败事故；测井仪器卡或落井等事故。

可能发生的最严重的事故为井喷、井喷失控和井喷失控着火，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。高压管汇事故；受力物故障事故；钻具脱扣、断裂；卡钻顿钻事故；高处坠落；触电；车辆伤害；机械伤害；放射性危险；测斜失败事故；测井仪器卡或落井等事故，其危险程度均为Ⅱ级或Ⅰ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

通过安全检查表评价，可研报告“钻井工程方案”采用成熟的钻井工艺技术，井身结构、钻机选型、钻井液、固井、完井设计符合相关标准和规定的要求。

5.2  井下作业单元

5.2.1  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.2-1。

表5.2-1  井下作业单元预先危险性分析结果

| 序号 | 危险 | 可能原因 | 可能后果 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井喷失控 | 1.作业过程中，出现异常地层。 2.换装井口、起下管柱作业、射孔、压裂等作业过程中，思想麻痹，违规操作，造成井内压力失衡。 3.应急措施不足，设备承压不足，防喷器失效等。 4.抢喷工具不全。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅲ | 1.对压力进行实时监控，及时发现，及时控制。 2.严格按照作业规程进行作业。 3.井口配备相应的应急抢险设备，安装灵活可靠的井口装置和防喷器；及时检查和设备设施的完好。 4.加强安全教育，预防为主。5.选好相应密度的压井液防止井喷事故的发生。 6.优化井下作业工艺，制订应急措施，并定期演练。 |
|  | 火灾 | 1.管线或设备发生油气泄漏。 2.井下作业发生井喷，油气喷出。 3.雷电等。 4.电气设备损害、短路等引起火灾。 5.放喷出的油品遇明火。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅲ | 1.定期检查设备、管线，及时发现和预防泄漏。 2.严格按照井下作业规程作业。 3.严格动火制度，严禁现场明火。 4.确保防雷防静电设施的可靠。 5.严格安全用电和配备足够的电气保护装置。 |
|  | 爆炸 | 1.设备的实际操作压力超过所能承受的压力。 2.设备腐蚀等造成承受压力降低，不能承受正常工作压力。 3.爆炸器材发生爆炸。 4.压裂过程中，造成异常超压引起爆炸。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅲ | 1.严禁设备、管线超压工作，定期对设备和管线进行检查。 2.定期检查、校验安全阀和压力表。 3.井场严禁烟火。 4.严格爆炸性物品的管理。 5.定期进行设备、管线的腐蚀检测，及时检修和更换。 6.严格按照作业技术规程进行射孔和压裂等。 |
|  | 中毒和窒息 | 1.油气大量泄漏蒸发。 2.现场人员没有配备相应的防护设备。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格和明确油气泄漏后的应急措施和应急演练。 2.加强操作人负的安全防护。 |
|  | 机械伤害 | 1.设备隐患。 2.违章操作。 3.精力不集中。 4.操作技术不规范。 5.违章指挥。 6.其他意外原因。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强设备检修。 2.严格安全操作规程。 3.加强安全培训教育。 |
|  | 高处坠落 | 1.高处作业设备、设施存在隐患。 2.安全防护不合适。 3.安全措施不到位。 4.作业人员违规操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格高处作业安全操作规程。 2.穿带好必备的劳动防护用品。 3.定期检查维修安全措施，查找和改进不安全的因素 |
|  | 物体打击 | 1.违章带压操作，设备零部件飞出伤人。 2.操作不规范或不按操作规程进行操作等。 3.高空落物。 4.发生管线、设备刺漏等，内部高压介质发生冲击伤人。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.严格操作规程。 2.穿带好必备的劳动防护用品。 3.定期及时检查和维修设备，尤其是承压部件的牢靠性。 4.严格、明确应急措施。 |
|  | 触电及电气火灾 | 1.井场用电线路架设、布置不合理。 2.线路绝缘不良。 3.用电设备接地不良。 4.作业工操作不当或违章操作。 5.电气过载运行，接触不良、散热不良等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.合理架设布置用电线路。 2.用线使用正规线。 3.设立触电保护器等保护装置。 4.及时检修电气线路，礁保线路的接地、绝缘良好。 5.电气设备加装过载保护，定期检查电气设备和电气线路，确保接触、散热良好，可能发生电气火灾周围严禁堆放可燃物。 |
|  | 起重伤害 | 1.违章作业、违章指挥。 2.设备故障。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立和作业；车辆、设备就位、固定要合理等。 2.严格设备检查，保证设备安全性，不符合要求的部件进行维修或更换。 |
|  | 车辆伤害 | 1.车辆违规驾驶。 2.车辆发生故障。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格车辆管理规定。 2.及时维修、保养车辆。 |
|  | 其他 | 1.高温天气引起中暑。 2.人员不慎落入污水池。 3.噪声。 4.人员直接接触酸性物质 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.加强人员冬季保暖，配备必要 的应急药品，采用必要的防暑措施。 2.污水池周围设立一定的安全标志和安全防护措施。 3.噪音区设立降噪措施。 4.人员佩戴防护用品 |

5.2.2  井下作业单元评价小结

通过预先危险性分析，井下作业过程中存在的主要危险类型和危险等级有：井喷失控及井喷（Ⅲ级）、火灾（Ⅲ级）、爆炸（Ⅲ级）、中毒和窒息（II级）、机械伤害（II级）、高处坠落（II级）、物体打击（II级）、触电及电气火灾（II级）、起重伤害（II级）、车辆伤害（II级）、其他伤害（II级）。

5.3  采油工程单元

5.3.1  预先危险性分析

本单元预先危险性分析结果见下表。

表5.3-1  采油工程预先危险分析表

| 序号 | 危险 | 可能原因 | 可能后果 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井喷、井喷 失控 | 1）井内压力失衡。 2）应急措施不足，设备承压不足，防喷器失效等。 3）抢喷工具不全。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）对压力进行实时监控，及时发现，及时控制。 2）严格按照作业规程进行作业。 3）井口配备相应的应急抢险设备，安装灵活可靠的井口装置和防喷器；及时检查和设备设施的完好。 4）加强安全教育，预防为主。 |
| 2 | 火灾 | 1）管线或设备发生油气泄漏。 2）井下作业发生井喷，油气喷出。 3）雷电等。 4）电气设备损害、短路等引起火灾。 5）放喷出的油品遇明火。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）定期检查设备、管线，及时发现和预防泄漏。 2）严格按照井下作业规程作业。 3）严格动火制度，严禁现场明火。 4）确保防雷防静电设施的可靠。 5）严格安全用电和配备足够的电气保护装置。 |
| 3 | 爆炸 | 1）设备的实际操作压力超过所能承受的压力。 2）设备腐蚀等造成承受压力降低，不能承受正常工作压力。 3）爆炸器材发生爆炸。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）严禁设备、管线超压工作，定期对设备和管线进行检查。 2）定期检查、校验安全阀和压力表。 3）井场严禁烟火。 4）严格爆炸性物品的管理。 5）定期进行设备、管线的腐蚀检测，及时检修和更换。 |
| 4 | 中毒和窒息 | 1）油气大量泄漏蒸发。 2）现场人员没有配备相应的防护设备。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）严格和明确油气泄漏后的应急措施和应急演练。 2）加强操作人负的安全防护。 |
| 5 | 机械伤害 | 1）设备隐患。 2）违章操作。 3）精力不集中。 4）操作技术不规范。 5）违章指挥。 6）其他意外原因。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）加强设备检修。 2）严格安全操作规程。 3）加强安全培训教育。 |
| 6 | 高处坠落 | 1）高处作业设备、设施存在隐患。 2）安全防护不合适。 3）安全措施不到位。 4）作业人员违规操作。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）严格高处作业安全操作规程。 2）穿带好必备的劳动防护用品。 3）定期检查维修安全措施，查找和改进不安全的因素 |
| 7 | 物体打击 | 1）违章带压操作，设备零部件飞出伤人。 2）操作不规范或不按操作规程进行操作等。 3）高空落物。 4）发生管线、设备刺漏等，内部高压介质发生冲击伤人。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）严格操作规程。 2）穿带好必备的劳动防护用品。 3）定期及时检查和维修设备，尤其是承压部件的牢靠性。 4）严格、明确应急措施。 |
| 8 | 触电及电气火灾 | 1）井场用电线路架设、布置不合理。 2）线路绝缘不良。 3）用电设备接地不良。 4）作业工操作不当或违章操作。 5）电气过载运行，接触不良、散热不良等。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）合理架设布置用电线路。 2）用线使用正规线。 3）设立触电保护器等保护装置。 4）及时检修电气线路，礁保线路的接地、绝缘良好。 5）电气设备加装过载保护，定期检查电气设备和电气线路，确保接触、散热良好，可能发生电气火灾周围严禁堆放可燃物。 |
| 9 | 起重伤害 | 1）违章作业、违章指挥。 2）设备故障。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立和作业；车辆、设备就位、固定要合理等。 2）严格设备检查，保证设备安全性，不符合要求的部件进行维修或更换。 |
| 10 | 其他 | 1）低温天气导致人员冻伤，高温天气引起中暑。 2）人员不慎落入周边水渠。 3）噪声。 4）人员直接接触酸性物质 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）加强人员冬季保暖，配备必要的应急药品，采用必要的防暑措施。 2）水渠周围设立一定的安全标志和安全防护措施。 3）噪音区设立降噪措施。 4）人员佩戴防护用品。 |

5.3.2  采油工程单元评价小结

采油过程中主要的危险为井喷、井喷失控、火灾、爆炸、物体打击、中毒和窒息等事故，采油作业过程中应重点防范。

5.4  油气集输工程单元

5.4.1  现场核实

涉及企业机密，不予公开。

经现场勘查，新钻油井均需要新建井场，井场与周边设施安全间距、管线路由与周边设施之间的防火间距符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）规定要求；进井路、井场内的设施与油井之间的防火间距可研未明确，下部设计应加强设计。

5.4.2  安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对本工程油气集输单元进行安全检查，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）编制安全检查表，具体检查内容见表5.4-2。

表5.4-2  油气集输单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井场区域布置 |  |  |  |
| 1 | 油气集输站场址应根据已批准的可行性研究报告或油田地面建设总体规划以及当地的城镇规划、兼顾集输管道的走向确定。 | GB50350-2015 10.1.1 | 井场选址根据地面建设总体规划确定。 | √ |
| 2 | 站场址的面积应满足总平面布置的需要，并应节约用地。凡有荒地可利用的地区应尽量不占用耕地。 | GB50350-2015 10.1.2 | 钻井新建井场，周边间距满足规范要求。 | √ |
| 3 | 站场址周边宜具备交通运输、供水、排水、供电及通信等依托条件。 | GB50350-2015 10.1.6 | 站场选址符合要求。 | √ |
| 4 | 机械采油井与100以上的居住区、村镇、公共福利设施之间防火间距不应小于25m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 井场距村庄安全间距符合要求。 | √ |
| 5 | 机械采油井与相邻厂矿企业的防火间距不应小于20m。 |  | 油井周边无厂矿企业。 | √ |
| 6 | 机械采油井距国家铁路线的防火间距不应低于20m；与工业企业铁路线的防火间距不应小于15m。 |  | 周边无铁路线。 | √ |
| 7 | 机械采油井与高速公路之间防火间距不应小于20m；与其他公路之间防火间距不应小于10m。 |  | 井场周边无高速公路，与其他公路间距大于10m。 | √ |
| 8 | 机械采油井与国家一、二级架空通信线的防火间距不应小于20m；与其他通信线的防火间距不应小于10m。 |  | 周边无一、二级通信线，与其他通信线间距大于10m。 | √ |
| 9 | 机械采油井与35kV及以上独立变电所的防火间距不应小于20m。 |  | 周边无变电所。 | √ |
| 10 | 机械采油井与架空电力线的防火间距不应小于1.5倍杆高。 |  | 与架空电力线的防火间距均大于1.5倍杆高。 | √ |
| 11 | 采油井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。 | GB50350-2015 4.2.5 | 井场符合要求。 | √ |
| 12 | 居民区内以及靠近居民区的采油井场应设围栏或围墙保护措施。 | GB50350-2015 4.2.6 | 未设置围栏等保护措施，应在下一步设计中明确。 | √ |
| 13 | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3 | 利旧水套炉位于井场边缘。 |  |
| 14 | 油井与10kV及以下户外变压器之间的防火间距不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 15 | 视频监控立杆应安装于井场内，且距离井口不小于15m。 | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 16 | 油（气、水）井应符合以下要求： 游梁式抽油机悬绳器正面应设置警语：当心碰头挤手； 抽油机护栏外侧应设置警语：旋转部位 禁止靠近；抽油机底部工字钢醒目位置应设置警语：停机断电保养； 抽油机皮带轮护罩外侧应设置警语：当心皮带挤伤； 抽油机登梯处应设置警语：先停机后攀登，爬梯横撑处应设置警语：登高系安全带； 用电控制柜应符合以下要求： 门外侧应设置标志：当心触电；设置警语：启停机戴好绝缘手套； 门内侧应设置警语：当心电弧、侧身操作。 | 《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》 （Q/SH1020 2152-2021） 5.3 | 可研报告中未涉及。 | ※ |
| 二 | 管线 |  |  |  |
| 17 | 油气集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： | GB50183-2004 7.1.5 | 管线与电力线路间距满足要求。 | √ |
| 18 | 原油、成品油管道与城镇居民点或重要公共建筑的距离不应小于5m。 | GB50253-2014 4.1.6 | 管线与周边建构筑物间距满足要求。 | √ |
| 19 | 管顶的覆土层厚度不宜小于0.8m。 | GB50253-2014 4.2.3 | 可研报告中未涉及。 | ※ |
| 20 | 油气集输管道一般应埋地敷设，通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定。位于沼泽、季节性积水地区等特殊地段的油气集输管道，可视具体情况采用埋地、管堤、地面敷设或架空敷设。 | GB50350-2015 8.5.1 | 管道埋地敷设。 | √ |
| 21 | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 外壁采用3PE外防腐，30mm厚泡沫黄夹克保温，内壁采用环氧粉末内防腐。 | √ |
| 22 | 油气集输管道所用钢管、管道组件的材质选择，应根据设计压力、设计温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济比较厚确定。采用的钢管和钢材，应具有良好的韧性和焊接性能。 | GB50350-2015 8.6.3 | 符合要求。 | √ |
| 23 | 工作压力：集输油、掺水、热洗管道不应大于6.3MPa。 | SY/T6769.1-2010 4.2.4 | 混输管线设计压力为1.6MPa。 | √ |

5.4.3  预先危险性分析

本节针对油气集输系统单元所涉及的设备设施进行预先性危险分析。

表5.4-3  油气集输系统单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽油机 | 井喷 | 1.周边注汽活动等压力异常波动； 2.防喷器失效； 3.抢喷工具不全。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.井位区域如果有注汽井、注水井、压裂施工井等可能造成地层异常压力的施工，应明确地层压力；2.安装灵活可靠的井口装置和防喷器；3.及时检查保证设备设施的完好。 |
|  |  | 机械伤害 | 1.运动部件所具有的的动能； 2.无防护措施或防护措施失效，运动部件外露； 3.违章操作，监护不力，未可靠断电，设备意外启动。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.机械设备的运动部件尽可能封闭，不可避免时应设安全防护栏杆；2.遵章操作；3.机械设备检修过程中，加强监护，可靠断电，防止意外送电，防止设备以外启动。 |
|  |  | 高处坠落 | 1.高位势能； 2.高处作业防护措施不当； 3.违章操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.高处作业应采取适当的防护措施；2.严格遵守高处作业操作规程；3.抽油机附设的梯子、踏板应防滑；4.设置禁止攀爬和防坠落警示标志。 |
|  |  | 触电 | 1.井场用电线路架设、布置不合理； 2.线路绝缘不良； 3.用电设备接地不良； 4.作业工操作不当或违章操作 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.合理架设布置用电线路；2.用线使用正规线；3.设立触电保护器等保护装置；4.及时检修电气线路，确保线路的接地、绝缘良好。 |
| 2 | 井口装置 | 火灾爆炸 | 1.原油泄漏； 2.油蒸气积聚； 3.存在点火源。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”；2.采用防爆电气设备； 3.使用不产生火花的检修工具； 4.采取可靠的防雷、防静电措施；5.为职工配备劳保防护用品；6.禁止火源。 |
|  |  | 物体打击 | 1.物体在惯性作用下飞出会坠落； 2.工具、部件或其他物体打到人体。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.设备、管线等避免带压操作； 2.避免上、下交叉作业； 3.严格遵守安全作业规程。 |
|  |  | 中毒和窒息 | 1、井口油气泄露； 2、未佩戴防护设施； 3、站立位置不对。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.随身携带便携式报警器； 2.配备合格的防护用品； 3.严格遵守安全作业规程。 |
| 3 | 集输管道 | 火灾爆炸 | 1.设计不合理，包括： ①工艺流程、设备布置不合理；②系统工艺计算不正确；③管道强度计算不准确；④管道位置选择不合理；⑤材料选材不合理；⑥防腐蚀设计不合理；⑦管线布置、柔性考虑不周；⑧结构设计不合理；⑨防雷、防静电设计缺陷。 2.管线内表面磨损、腐蚀 ①选材不当，材质不达标，抗蚀性能差；②原油含水、酸性介质等；③原油含砂、铁锈等尘粒及杂质产生磨损。 3.管线外表面腐蚀 ①管材抗腐蚀性能不符合要求；②防腐蚀措施失效；③防腐层在运输、施工中被破坏，没有进行修补，或修补不能再满足防腐的需要而未及时进行更换；④管线接口处防腐不能满足工艺要求等。 4.施工质量问题 ①焊接缺陷；②补口、补伤质量问题；③管沟、管架质量问题；④检验控制问题。 5.疲劳失效 ①经常开停车或变负荷；②管道设备设施在制造过程中由于存在开孔或支管连接，焊边存在错边、冷觉、余稿、咬边或夹渣、气孔、裂纹、未焊透、未熔合等内部缺陷，造成应力集中，随着交变力的作用，这些几何不连续部位或缺陷部位将产生疲劳裂纹，疲劳裂纹会逐渐扩展并最终贯穿整个璧厚，导致管道破裂。 6.管线受外力或液压、沉重物体压轧、打击等。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.根据管道穿越地段的情况，合理设计工艺流程、设备、管材的选择及防腐、防雷、防静电等相关设计； 2.根据原油的性质采取合理的防腐措施； 3.施工作业时，作业人员应经培训合格后上岗作业，规范操作规程，加强作业现场的管理，对施工单位及特种作业人员统一管理； 4.疲劳失效常常发生在管道不连续处，应对这些几何不连续不稳或缺陷部位加强检查； 5.管道敷设地段设置安全警示标志，配置专人定期巡检。 |
|  |  | 凝管 | 1.输油温度偏低； 2.长期不清管道，致使管壁结蜡严重。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1.升温加压挤顶；2.沿管道开孔、分段挤顶；3.严格控制停输时间；4.严格控制输油温度； 5.严格控制输油流量。 |
|  |  | 机械伤害 | 1.检维修时人员违章作业； 2.检修工具质量不合格。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强现场作业管理，严格执行操作规程；2.配备齐全、合格的工具及配件。 |
|  |  | 中毒和窒息 | 1.天然气及其他有害气体浓度过高； 2.违反安全作业规程。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.加强管线、设备的管理，杜绝跑、冒、滴、漏；2.严格遵守操作规程；3.加强巡检，发现泄漏，及时处理；4.作业人员采取可靠的个体防护。 |

5.4.4  油气集输工程单元评价小结

1）该单元安全检查表对本工程的油气集输工程单元共23项内容进行了检查，其中符合要求的有19项，可研报告未涉及的有4项，无不符合项。本工程工艺完善、设备选型合理、安全设施配备基本满足安全生产要求。

2）根据预先危险性分析结果，事故后果最严重的是井喷、火灾、爆炸、中毒和窒息，其危险性等级均为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

5.5  注水系统单元

5.5.1  现场核实

涉及企业机密，不予公开。

根据现场勘查情况及可研报告方案设计内容，新建注水管线位于农田内，管线两侧5m范围内无构建筑物，满足《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）的要求。

5.5.2  安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对本工程单元进行安全检查，检查表的编制依据《油田注水工程设计规范》（GB 50391-2014）等标准。

表5.5-1  注水系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注入水水质应符合油田制定的水质标准。 | GB50391-2014 3.0.5 | 注入水水质满足油田水质要求。 | √ |
| 2 | 注水管网的设计压力应按开发提供的井口注水压力与管道水头损失之和选取。 | GB50391-2014 3.0.6 | 注水系统设计压力35MPa。 | √ |
| 3 | 注水干管、支干管宜采用钢管。单井支管应根据介质、参数条件、运行维护要求和敷设条件经技术经济比较后确定选用金属或非金属管道。 | GB50391-2014 5.1.4 | 注水管线采用无缝钢管。 | √ |
| 4 | 注水管道敷设应符合下列规定： 1注水管道宜埋地敷设。通过低注地时，敷设方式应通过技术经济对比确定，位于沼泽、季节性积水地区、沙漠和戈壁荒原地区以及山地丘陵、黄土高原沟壑地区及其他特殊地段的注水管道，可视具体情况采用埋地、管堤、地面敷设或架空敷设。 2地上敷设的注水管道应根据当地气候条件，确定是否采取防冻保温措施。 3站外注水管道严禁从建（构）筑物基础下方穿过。 4与建（构）筑物净距不应小于5m；当特殊情况小于5m时，注水管道应采取增强保护措施。 5注水管道可沿油田专用公路路肩敷设。 6注水管道与铁路平行敷设时，管道中心距铁路用地范围边界不宜小于3m。 | GB50391-2014 5.2.1 | 注水管线埋地敷设，管线中心线5m范围内无建构筑物。 | √ |
| 5 | 注水管道穿、跨越铁路、公路、水渠和河流的工程设计，应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423和《油气输送管道跨越工程设计标准》GB50459的有关规定。 | GB50391-2014 5.2.2 | 可研报告中未涉及。 | ※ |
| 6 | 注水井口设计应满足井的正注、反注、合注、正洗、反洗、取样、测试及方便井下作业的要求。 | GB50391-2014 6.2.1 | 注水井口设计满足规范要求。 | √ |
| 7 | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注水井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 | 可研报告中未涉及。 | ※ |
| 8 | 注水井口宜露天设置，注水井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的要求。 | GB50391-2014 6.2.4 | 露天布置，注水井场的标高和面积能满足生产管理和井下作业的要求。 | √ |
| 9 | 处于人口稠密区的注水井口应采取防止人员靠近的防护措施。 | GB50391-2014 6.2.5 | 注水井位于非人口稠密区。 | √ |
| 10 | 注水管道严禁从建构筑物基础下方穿过，与建构筑物净距不应小于5m，当特殊情况小于5m时，注水管道应采取增强保护措施。 | GB50391-2014 5.2.1 | 管线路由符合要求。 | √ |
| 11 | 注水泵机组、注水管线应有防止震动的措施。 | SY/T7429-2018 4.6.3 | 可研报告中未涉及。 | ※ |
| 12 | 安全阀、压力表、压力变送器等安全附件应进行定期检验。 | SY/T7429-2018 6.3.1 | 本工程利旧安全附件均定期检验。 | √ |

5.5.3  注水工程单元评价小结

该单元安全检查表对本工程注水工程单元共12项内容进行了检查，其中符合要求的有9项，可研未涉及的有3项，无不符合项。注水工艺完善、设备选型合理、安全设施配备基本满足安全生产要求。

5.6  公用工程及辅助生产设施单元

5.6.1  安全检查法评价

根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）等标准、规范，编制安全检查表，对本工程的公用工程及辅助生产设施单元进行评价。具体检查内容见表5.6-1。

表5.6-1  配套设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供配电 |  |  |  |
| 1 | 机械采油井用电负荷等级为三级。 | GB50350-2015 11.1.1 | 油井用电负荷按三级设计。 | √ |
| 2 | 三级负荷采用单回路、单变压器供电。 | GB50350-2015 11.1.2 | 高压单回路供电。 | √ |
| 3 | 当油气田内部采用集中供电或分片集中供电时，宜以负荷相对集中的站场为中心设置中心变配电所，以110kV、35kV、20kV、10kV电压等级供电，并应在各用电负荷点设置恰当的变配电所。 油田配电线路电压宜优采用10kV，对于远距离且分散的地区，也可采用35kV或20kV。 | GB50350-2015 11.1.3 | 电源就近T接于已建10kV电力线路。 | √ |
| 4 | 采油井场（非井排）变压器宜采用柱上安装或其他安装方式，变压器的平均负荷率不应低于30%。 | GB50350-2015 11.1.4 | 井场设置变压器，柱上安装。 | √ |
| 5 | 电缆的路径选择，应符合下列规定： 1 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时，应保证供油装置合理配置。 | GB50217-2018 5.1.1 | 路径选择满足要求。 | √ |
| 6 | 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 | GB50054-2011 5.1.1 | 用绝缘层覆盖。 | √ |
| 7 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | 可研报告未说明，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 8 | 户外变压器应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全警示标志。 | SY/T6320-2016 9.10 | 可研报告未说明，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 二 | 防雷、防静电 |  |  |  |
| 9 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可研报告未说明，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 10 | 电气设备的外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连。 | GB50053-2013 3.1.4 | 与接地线相连。 | √ |
| 11 | 地埋管道上应设置接地装置，并经隔离器或去耦合器与管道连接，接地装置的接地电阻应小于30Ω。 | GB15599-2009 4.7.4 | 设置接地装置。 | √ |
| 三 | 其他 |  |  |  |
| 12 | 通信系统应满足油田生产管理对通信业务的需求，并应能为数据传输提供可靠的通信通道。 | GB50350-2015 11.2.1 | 通信工程设计符合标准要求。 | √ |
| 13 | 建(构)筑物设计应保证结构安全、可靠，符合现行国家结构设计规范的要求，还应满足抗震、防火、防爆、防腐蚀、防噪声、环保及节能等要求。 | GB50350-2015 11.4.1 | 符合要求。 | √ |

5.6.2  预先危险性分析

对公用工程及辅助生产设施单元进行预先危险性分析，结果汇总于下表5.6-2。

表5.6-2  公用工程及辅助生产设施单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源部位 | 导致的事故类型 | 触发条件 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 触电 | 1.安全距离不足； 2.防护措施失效； 3.违章或失误； 4.无可靠的遮拦措施； 5.误入危险区。 | Ⅱ | 1.严格遵守电气作业安全管理制度和安全法作业规程； 2.电气作业人员持证上岗。 3.电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4.变压器与变压器之间、与其他设备之间的间距应符合要求； 5.变压器四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施； 6.设置警示标志； 7.外壳应可靠接地，并设置接地故障保护。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1.内部绝缘损坏、老化引起短路； 2.接触不良； 3.过电压击穿； 4.外界火烤； 5.动物接触引起短路。 | Ⅱ | 1.加强变压器的绝缘检查，确保各部件绝缘良好； 2.加强变压器的密封检查，确保各部位密封状况良好，防止漏油、渗水现象发生； 3.加强变压器的运行监视，发现异常，要认真分析，正确处理； 4.保证变压器保护装置可靠投入； 5.加强变压器油务管理和监督，定期化验； 6.设置防止小动物接近的措施； 7.定期清洁积垢部位，防止闪络起火； 8.设置雷击、操作过电压等保护； 9.变压器与易燃易爆场所保持足够的安全间距，检修时禁止使用酒精、汽油等易燃品草食变压器外壳和带电部位。 |
| 2 | 配电装置 | 触电 | 1.绝缘失效； 2.安全距离不足，且无可靠的遮护； 3.接地保护、漏电保护失效； 4.违反安全作业规程； 5.误触。 | Ⅱ | 1.电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配； 2.人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护； 3.电气设备、线路设置接地保护、漏电保护； 4.电气作业严格遵守安全作业规程，电气作业人员持证上岗； 5.设置防触电警示标志。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1.短路； 2.过负荷运行； 3.接触不良； 4.散热不良； 5.外界火源。 | Ⅱ | 1.设置短路、过载、过电压保护； 2.电气连接部位连接应可靠； 3.变配电室应保证良好的通风，电气设备的散热系统应保证运转良好；加强运行监视，发现温升异常，及时处理； 4.电气设备与易燃易爆物质应保证足够的防火间距；爆炸危险场所应采用防爆电气设备；配电室内严禁堆放可燃物；电缆进户、进装置处采取阻火设计。 |
| 3 | 构筑物 | 坍塌 | 1.设计不当； 2.施工不当； 3.过载。 | Ⅱ | 1.规范设计，严密计算，严格设计审核； 2.加强施工过程中的监督监理，确保建筑施工质量； 3.施工过程中不得随意更改设计方案； 4.基础应进行可靠处理，防止过大的不均匀沉降使结构失稳； 5.建筑的结构设计应考虑大型设备检修吊装时的荷载； 6.按基本地震烈度设防。 |
| 4 | 车辆 | 车辆伤害 | 1.车辆故障； 2.操作失误。 | Ⅱ | 1.司机持证上岗； 2.杜绝违章操作； 3.进站后应按规定路线和地点行驶和停放； 4.作业人员和行人注意安全。 |

5.6.3  公用工程及辅助生产设施单元评价小结

1）该单元安全检查表对本工程的配套设施单元共13项内容进行了检查，可研未涉及的有3项，无不符合项。

2）通过预先危险性分析可知，该单元可能发生的事故主要有触电、电气火灾、坍塌、车辆伤害等，事故后果等级为Ⅰ～Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.7  地面工程施工作业单元

5.7.1  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.7-1。

表5.7-1  施工作业单元预先危险性分析结果

| 序号 | 作业类型 | 危险因素 | 事故后果 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用火作业 | 1.火星窜入其他设备或易燃物侵入用火设备。 2.用火点周围有易燃物。 3.泄露电流危害。 4.火星飞溅。 5.气瓶间距不足或放置不当。 6.焊接工具有缺陷。 7.通风不良、监护不当。 8.应急设施不足或措施不当。 9.涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 10.施工条件发生重大变化未采取相应措施。 | 发生火灾、爆炸或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅲ | 1.电焊回路应搭接在焊件上，不得与其他设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 2.防止火花飞溅，注意火星飞溅方向．用水冲淋火星落点。 3.氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与用火地点之间均不小于10m；气瓶不准在烈日下暴晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 4.用火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 5.用火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止用火。 6.监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系．随时掌握工况变化，坚守现场；监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知用火人停止作业，联系有关人员采取措施。 7.用火现场备有灭火工具（如灭火器、沙子等）。固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 |
| 2 | 动土作业 | 1.未办理《动土安全作业证》。 2.未对作业人员进行安全教育，作业人员未佩戴相应的劳动防护用品。 3.动土作业施工现场设置护栏、盖板和警告标志，夜间未悬挂红灯示警。 4.盲目挖掘，挖出电缆等继续施工。 5.未按照操作规程进行操作施工机械。 6.对施工现场未进行详尽分析，对周边和地下情况分析不够。 7.在危险场所动土时，没有有专业人员现场监护。 | 发生物体打击、坍塌、中毒和窒息、车辆伤害或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1.动土作业应办理《动土安全作业证》，以下简称《作业证》，没有《作业证》严禁动土作业。 2.作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 3.动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。 4.动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 5.动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 6.作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 7.作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 |
| 3 | 高处作业 | 1.违章作业，不系安全带或者系挂不正确，或穿硬底鞋。 2.施工使用的平台地面油污、地面滑等。 3.施工作业过程中，使用的工具未放置在工具袋内或违规直接向上抛工具或材料，施工所使用的材料未固定好，以及施工场地周围未设置警戒等；在立体交叉施工过程中，施工安排不科学，同时缺乏必要的隔离防护措施或防护措施未落实，现场监护不到位等；高处作业施工方案，措施不具体等。 | 发生高处坠落、物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1.高空作业人员要严格遵守高空作业的安全技术操作规程，凡是从事高空作业的人员，都必须经过专门培训，考试合格后，上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，在高处（2m以上）作业时，必须佩带安全带，并与已搭好的立、横杆挂牢，穿防滑鞋，作业时精神集中，团结协作，互相呼应，统一指挥，不得“走过档”和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。 3.按安全施工组织设计作好安全技术交底工作，明确分工。 4.使用的梯子要牢固，间距不得大于300mm。 5.对高处材料应用吊车或人向下传递，严禁向下抛掷。 |
| 4 | 临时用电 | 1.施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，人员违章操作等。 2.跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备。 3.施工现场混乱，电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等。 4.手持电动工具，工具带电。 5.在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明。 6.施工使用的机具不慎碰触运行的电缆。 | 发生触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1.建立临时用电许可证制度。 2.电气作业人员持证上岗。 3.电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4.四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施。 5.设置警示标志。 6.电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配。 7.人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护。 8.电气设备、线路设置接地保护、漏电保护。 |
| 5 | 管道敷设 | 1.管子串动和对口时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成物品打击伤人或设备损坏。 2.管件对口时手与管件无安全距离，易发生伤手事故。 3.切割管件不固定，易发生管件移位伤人事故。 4.管件未固定就放开索具，易发生伤人事故。 | 发生物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1.严格按操作规程作业，严禁违章作业。 2.带好安全防护用品。 3.安全管理人员加强巡视现场。 |
| 6 | 起重作业 | 1.违章指挥 2.人员大意 3.误操作 4.钢丝绳断裂 5.捆绑不符合要求 6.设备故障 | 发生起重伤害等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1.操作司机必须经过专门培训，持有特种作业操作资格证，同时操作司机应有良好的精神状态。 2.起重指挥人员必须按照<安规>规定指挥，信号明确，不产生意图外的动作，指挥时必须要让操作司机看到指挥人员，指挥人员不能随意离开，不能违反规程私自主张改变方案。 3.禁止超载，在吊装物的棱角处要进行保护，达到报废标准的钢丝绳要及时报废。起吊设备选择钢丝绳时，要根据不同的用途选择不同直径的绳子，其中安全系数一定要达到要求。 |

5.7.2  地面工程施工作业单元评价小结

根据以上分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾爆炸、中毒和窒息、起重伤害、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、坍塌等。

事故一旦发生，严重情况下其危险等级可能达到Ⅲ级，会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失；一般情况下这些事故的危险程度为Ⅱ级，后果相对较轻，暂时不至于造成人员伤亡、系统损失。应当根据导致各类事故发生的危险因素，有针对性地采取防范与控制措施，杜绝事故的发生。

5.8  安全管理单元

5.8.1  安全检查法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表5.8-1。

表5.8-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 河口采油厂制定了符合规定要求的安全生产管理制度和安全操作规程。 | √ |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 安全管理人员持有安全管理合格证书。 | √ |
| 3 | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案和治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立了安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
| 4 | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 制定有应急处置程序，定期进行演练，并有详细记录。 | √ |
| 5 | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
| 6 | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 施工管理符合要求。 | √ |
| 7 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十二条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
| 8 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条 | 有相应经费。 | √ |
| 9 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十八条 | 依法缴纳保险。 | √ |
| 10 | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十六条 | 有通信联系方式。 | √ |
| 11 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 制定有应急处置卡。 | √ |
| 12 | 各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十条 | 普及生产安全事故避险、自救和互救知识。 | √ |
| 13 | 各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十一条 | 有应急预案培训计划。 | √ |
| 14 | 明确应急组织形式（可用图示）及构成单位（部门）的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务应以工作方案的形式作为附件。 | GB/T29639-2020 6.2 | 有组织机构及职责。 | √ |
| 15 | 明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。 | GB/T29639-2020 6.5.1 | 应急处置程序中有通信联系方式。 | √ |
| 16 | 明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍。 | GB/T29639-2020 6.5.2 | 有应急队伍。 | √ |
| 17 | 明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。 | GB/T29639-2020 6.5.3 | 有应急物资。 | √ |
| 18 | 各业务（职能）部门、单位要按照分类管理、分级负责的原则，根据国家、集团公司和油田相关标准和规定，建立应急装备和物资的调配、维修保养、更新等机制，合理配备应急装备和储备应急物资，确保储备充足、调运顺畅。 | 《胜利油田应急管理办法》 3.1.4.3 | 符合要求。 | √ |

5.8.2  安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设18项检查内容，未发现不符合项。

胜利油田分公司河口采油厂采油管理五区建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员参加有关培训并持证上岗，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序并定期演练，符合相应的法律、法规的要求。

6  典型事故案例

6.1  井喷事故

6.1.1  事故经过

南方石油公司打2号预探井，该井位于我国南方某市郊区，周边地势平坦，该井口周边2km范围内有居民7800余人，井口与周边居民住宅距离不足60m。设计井深550m，目的层为上第三系上新统茨营组第三段气层，不含硫化氢等有害气体。该井由北方石油勘探局钻探公司660钻井队承钻。该井钻井工程设计单位是北方石油勘探局工程技术研究所，该设计的审批部门是南方石油公司勘探开发分公司。

2号预探井于11月22日开钻，11月29日二开钻进。12月1日钻至井深491m后，按设计要求下钻取芯。取芯钻进至498.80m后起钻，未发生异常现象。12月1日22：30再次下钻到井底，因下钻时疏忽，钻具未按设计要求将回压阀组合到钻具中。石油公司监督虽已发现这一问题，但以剩余进尺不多为由，未下达立即起钻更换钻具组合的指令，致使这一重大隐患未能及时消除。12月2日凌晨1:20钻至井深550m完钻，循环至2:10后开始起钻。当时钻井液密度、黏度符合工程设计要求，井口无任何异常显示。当2：50起出第3柱钻具，正在起第4柱钻具时，发现钻井液从钻具内突然涌出，井喷随之发生。井队抢接回压阀失败，井喷失控。喷至7:00，井下压力开始减弱，660钻井队立即抢接上回压阀和方钻杆，井喷得到控制。井喷失控约4个小时，险情于7:30解除，随后恢复正常施工。井喷期间，风力1～2级，喷出的天然气和泥浆随风向扩散。

6.1.2  事故原因

1）井内液柱压力不能有效平衡地层压力，从而导致气浸和井涌。

为防止起钻过程发生井喷，工程设计要求“每起一个立柱灌满一次泥浆”，而在实际操作中，实行“两柱一灌”，致使灌浆时间滞后。同时，坐岗人员经验不足，加上夜晚不易观察，不能准确判断实际灌浆效果。使得井筒内、钻具内液柱压力低于井下地层压力，从而造成气体浸入钻具造成井涌。

2）未按设计要求组合钻具，是造成井喷失控的直接原因。

工程设计要求，二开后钻具组合中的回压阀要安装在钻头的上部。钻至491～498.80m井段取芯时，因取芯钻进需投球割芯，故必须将回压阀从钻具组合中拆除。取芯结束后，又重新下钻到井底，但此时忘记将回压阎组合到钻具组合中，而是将回压阀安装到方钻杆保护接头下，当钻井完毕起钻时，回压阀随同方钻杆一同卸下，使得钻具组合完全不具备内防喷功能。以致完钻起钻发生气浸时，井下流体顺利进入钻具内，加之该井系550 m的浅井，流体上升行程短，一经发生气浸，短时便可形成井涌，并迅速造成井喷。

3）现场监督管理不严，是事故发生的间接原因。

钻井过程中，南方石油公司不认真履行监督职责，随意降低工作标准，是造成事故发生的重要原因。660钻井队违反灌浆规定，擅将“一柱一灌”改为“两柱一灌”，甲方监督未及时制止；完钻钻具组合缺少井下回压阀，南方石油公司监督已经发现，却未能果断下达起钻变更钻具组合的指令。致使这些重大隐患未能及时消除，导致井喷事故的发生。

6.1.3  防范措施

1）钻井队必须配齐所有内防喷工具。二开后各趟钻具人井，必须在钻头处安装回压阀。

2）钻井队除应配备远程控制台外，还必须同时配备使用司钻控制台，确保井下突现异常时，最大限度缩短关、封井时间。

3）采用连续灌浆，并配备使用专用小型灌浆罐，提高泥浆灌人量的计量精度。

4）起钻前，充分循环泥浆3周以上，先短起2～3柱，静止一段时间再下至井底，循环测试后，确信井下无气体侵人方可正式起钻。

5）安装剪切式闸板防喷器。

6.2  “12.26”违章拆装井口井喷失控事故

6.2.1  事故经过

某年12月26日，13时由某承包公司钻井队承钻的塔中823井在进行拆装井口作业过程中，该井开始试油压井施工，根据试油监督的作业指令书要求，先反挤清水90m3，再分别反挤入密度为1.25kg/cm3钻井液10m3、120m3，此时套压下降至0MPa。23时30分，开始正挤清水4m3后，由于泵压由42MPa上升至55MPa，停泵后压力不下降，于是试油监督决定连接地面简易放喷管线进行放压。25日5时至9时，用6mm油嘴放喷点火，油压下降至17MPa，放喷口处见液、火灭。15时观察，套压保持为0MPa，油压上升至40Mpa。18时正挤注清水24m3、密度1.25g/cm3的钻井液35m3，此时油压、套压均为0MPa，挤压井完毕。试油监督要求观察井口，并安排配钻井液。21时30分，井口套压上升至3MPa、油压为0，根据试油监督指令，井队往油层套管环形空间内注入钻井液1.5m3，套压下降到26日零时30分，套压回升至4MPa，油压为0，井队请示试油监督后，往油层套管环形空间内注入钻井液7m3，套压下降到2MPa，油压为0。零时30分至6时30分，井队每小时往油层套管环形空间内注入钻井液1m3，总计注入钻井液6m3。采油树右翼生产闸门打开，出口处没有油气或钻井液溢出。6时30分至6时55分，井队往油层套管环形空间内注入钻井液17m3，套压由4MPa下降至0。6时55分至7时05分，油压、套压均为0，无钻井液或油气外溢迹象，于是值班干部指挥人员起吊采油树，准备换装封井器所用的钢圈。吊起采油树时井口无外溢，将采油树吊开放到地上后约2min，井口开始有轻微外溢，于是值班干部立即组织抢接变扣接头及旋塞，同时叫试油监督来到井口附近。期间井口钻井液喷势逐渐增大。7时05分至7时10分，抢接变扣接头及旋塞不成功，此时钻井液喷出高度已经达到2m左右。试油监督指挥进行重新抢装采油树不成功，井口钻井液已喷出钻台面以上高度，无法控制，7时15分发生井喷。

6.2.2  事故原因

1）直接原因

钻井队违背试油监督“静止观察8-12h，待井下压稳后，再拆装井口”的指令。在井下未压稳的情况下擅自拆装井口，是造成这次事故的主要原因。

2）间接原因

该井地层属于敏感性储层，喷、漏同层，使压井钻井液密度波动范围小，井不易压稳；目前的试油工艺和装备，在转换井口时，井口有一段时间处于无控状态，是目前试油工艺存在的缺陷。

井队在拆装井口过程中，未及时通知试油监督和井控现场服务人员，使整个施工过程中，缺乏应有的技术指导是导致本次事故的一个重要原因。井队技术力量薄弱，预防井喷意识淡漠，井队施工应变能力较低，也是造成本次事故的原因之一。

6.2.3  防范措施

1）在招标过程中，要选择严格执行甲方指令的施工队伍。对那些不听指令、自以为是的施工队伍，不得中标。

2）对施工队伍的技术素质、人员配备要严格要求，尤其是高难度的重点探井，不符合标书规定的钻井队，即使已经中标，也要清退。

3）加强现场监督的管理。驻井监督对重要步骤关键环节，要守在井口，盯住不放。

4）对转换井口时，井筒无控制状态的技术装备，要组织力量进行研究。在一时难以解决的情况下，待井压稳后，要最大限度地减少井筒无控制状态的时间。

5）对复杂井、特殊井要反复向施工单位进行交底，讲明难点及应注意的事项。

6.3  高压水伤害事故

6.3.1  事故经过

某年4月26日下午，某单位注水站值班工人牟某与宋某正常倒泵，启动7号注水泵后，由宋某进行升压操作，牟某在后面观察，当压力升至10MPa，准备开启出口阀门时，牟某发现压力迅速上涨，急忙将宋某推开，准备紧急停泵，此时管线在三通北侧突然爆裂，裂口约30cm，喷出的高压水将牟某右臀部击伤，造成右臀部软组织严重损伤，耻骨轻度骨折。

6.3.2  原因分析

高压管线使用时间较长，承压能力下降，是导致事故发生的直接原因。压力表显示不灵，反映压力不准确，高压阀门开启不灵敏，是导致事故发生的主要原因。操作人员配合不好，是导致事故发生的重要原因。

6.3.3  防范措施

中石化集团公司《安全阀设置规定》第十六条：常保持安全阀清洁，采取有效措施，使安全阀防锈、防粘、防堵、防冻；经常检查安全阀铅封是否完好；凡经在线校验或离线校验不合格的安全阀，必须修复或更换。

对所有注水站压力表进行一次普查和校验，加紧对注水高压安全阀的校验，逐步对老注水泵站进行改造，加强对职工的安全教育和操作技能培训，增强职工的防范意识。

6.4  本工程借鉴

通过以上事故案例分析，本工程应借鉴以下几点：

1）加强施工作业安全管理，杜绝违章操作，加强施工作业现场的安全防护措施。加强职工培训，提高职工的业务素质，定期开展应急预案演练，提高职工应急处理能力。

2）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

3）加强设备巡回检查，定期开展设备检测和评价，及时发现问题，消除隐患，保障设备安全运行。

4）强化风险评估和风险削减措施在各项施工作业中的贯彻落实，进一步提高全体干部职工防范各类风险的能力。

7  安全对策措施及建议

7.1  可研提出的安全对策措施

1）井场等场所设备设施的平面布置严格执行《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）有关防火间距的要求。

2）所有建构筑物均按地震烈度7度设计。

3）上岗人员必须经过严格的安全教育，需培训考核合格才能上岗。

4）爆炸危险区内电气设备采用隔爆型，断路器设短路及过载保护。插座及室外照明设带防触电漏电保护，配电室设应急照明。场区内的金属管道、容器均做防雷防静电接地。对重要场所、连续供电的设备设不间断应急电源UPS供电。

5）油气集输系统设备设施的安全设计严格执行《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）。

6）注水系统设备设施的安全设计严格执行《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）。

7.2  本次评价提出的安全技术措施

7.2.1  根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中可研没有涉及的内容，参考可研中已提出的安全措施，本次评价提出以下安全技术对策措施：

表7.2-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 安全技术措施 | 规范依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油井与10kV及以下户外变压器之间的防火间距不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.3 |
| 2 | 视频监控立杆应安装于井场内，且距离井口不小于15m。 | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 |
| 3 | 油（气、水）井应符合以下要求： 游梁式抽油机悬绳器正面应设置警语：当心碰头挤手； 抽油机护栏外侧应设置警语：旋转部位 禁止靠近；抽油机底部工字钢醒目位置应设置警语：停机断电保养； 抽油机皮带轮护罩外侧应设置警语：当心皮带挤伤； 抽油机登梯处应设置警语：先停机后攀登，爬梯横撑处应设置警语：登高系安全带； 用电控制柜应符合以下要求： 门外侧应设置标志：当心触电；设置警语：启停机戴好绝缘手套； 门内侧应设置警语：当心电弧、侧身操作。 | Q/SH1020 2152-2021 5.3 |
| 4 | 注水管道穿、跨越铁路、公路、水渠和河流的工程设计，应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423和《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459的有关规定。 | GB50391-2014 5.2.2 |
| 5 | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注水井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 |
| 6 | 注水泵机组、注水管线应有防止震动的措施。 | SY/T7429-2018 4.6.3 |
| 7 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 |
| 8 | 户外变压器应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全警示标志。 | SY/T6320-2016 9.10 |
| 9 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 |

7.2.2  补充的安全技术措施

根据油田发布的有关文件、历年来同类项目发生的事故类型，结合现场调研情况，提出的补充措施如下：

1）新钻井应满足关于印发《中石化井控管理规定》的通知（中国石化油〔2015〕374号）油气井井口间距不应小于3m；高压、高含H2S油气井井口间距应大于所用钻机钻台长度，且最低不少于8m。

2）钻井井场周边应设置围墙或围栏，非施工人员严禁入内。钻井作业期间，做好与地方政府与相关单位的协调工作，避免第三方对井区的破坏，同时避免钻井作业过程对周边活动人员的危害。钻井作业现场应安排人员24小时值守。

3）建议在下一步安全设施设计中，对于井场平面布置的设计，应严格执行《石油天然气工程设计防火规范》相关要求。针对新钻井井场新建的设备设施，按照标准规范要求设计到位。

4）钻井作业期间，做好与地方管理协调工作，避免第三方对井区的破坏，同时避免钻井作业过程对周边农田耕作人员的危害。

5）根据《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）第9.1.2条的规定，仪表供电设计应符合现行国家标准《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（GB/T50823）和《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892）的有关规定。

6）根据《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）第9.1.3条的规定，油气集输站场仪表选型、仪表供气、安装、配管配线、防雷及接地、控制室的设计应符合国家现行标准《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892）的有关规定。

7）根据《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）第10.1.9条的规定，仪表配管、配线设计，应符合国家现行标准《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T3019）的规定。

8）下一步安全设施设计应落实《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）的要求，明确管段计算、敷设要求及施工防护措施。

7.3  本次评价提出的安全管理建议

7.3.1  钻井过程的安全管理建议

1）钻井设备搬迁安装作业成立现场搬迁安装领导小组，制定搬迁安装计划，明确安全措施，直接作业环节应严格执行中石化及胜利油田相关规定。

2）钻井作业井场布置应符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的规定。钻井现场安全标志设置应符合《钻井现场安全标志的设置》（Q/SH1020 0995-2010）的要求。

3）各次开钻前都应进行检查和验收，获得批准后方可进行下一步作业。

4）井控装置的压力等级应符合钻井工程井控设计的要求，使用前进行试压合格。

5）钻开油气层前应进行技术交底，进行防喷、防火演演练，严格执行“坐岗”制度，现场应按工程设计要求储备足量加重钻井液和加重材料。

6）钻井施工前应查清周边注水、注汽情况，钻开油气层之前应采取相应的停注、泄压和停抽等措施。注水、注气、注汽和采油井的停注执行《已开发油田钻调整井过程中停注水、气、汽井和采油井的要求》（Q/SH1020 2162-2013），不停注不准钻开相应层位。

7）施工前应注意勘查周边环境，了解周边已建老井、建构筑物、管网、线路等的分布情况，合理布置井场。

8）井口装置齐全，性能可靠，防盗措施到位。采油井的开井、关井、日常管理及一般性维护措施要严格执行井口及其它井控装置的操作规程。

9）防喷器、节流压井管汇、内防喷工具（旋塞阀等）使用期满6个月或使用中出现问题，应由具有资质的井控车间进行维护、检测；使用期满3年应由具有资质的井控检测部门进行全面检测。检测部门出具合格证后方可使用。并对检测防喷器、旋塞阀打钢号。施工单位做好建立发放、使用及回检台帐。

7.3.2  井下作业安全管理建议

井下作业需要众多的设备，各种不同的设备操作复杂，比如修井机、起升设备、循环设备、修井辅助设备等。井下作业具有非常复杂、繁冗的工艺，包括前线的检泵、打捞、压裂和，后线主要包括机械加工和准备服务工作，作业施工地点多、面广，涉及到各种不同的施工，有可能发生严重、损失巨大的灾难性事故，如井喷、井喷失控、着火爆炸等。因此，应积极采取各种措施做好井下作业的安全工作，实现企业的安全生产。

1）加强井控管理制度建设，明确各部门各岗位井控岗位责任制，从制度上进一步规范井控管理行为。

2）加强井控技术培训与井控演练，提高职工井控意识、现场技术操作水平、事故应急处理能力。

3）抓好设计审核环节，确保井控本质安全。

4）加强井控装备配备，加强井控装备运行管理，设立专业施工人员负责作业井试压，达到第三方试压要求。

5）完善石油井下作业HSE风险管理控制。

6）本项目在钻井、井下作业过程中，如果周边也存在施工作业活动，会对本项目产生影响，为此应加强安全管理，明确双方的职责，避免相互产生影响。另外本项目内部井场设施布置、间距也会影响钻井、井下作业过程，施工中应加强警戒，避免相互影响产生不良后果。

7）油井清蜡、洗井、气举诱喷、生产测试、更换光杆及密封器等进行拆卸井口采油树的施工前，应对可能发生的压力变化进行预测，并编制相应井控安全要求及预防井喷措施。

8）从事井下作业各级管理人员，设计编写、审核、审批人员，作业工程、技术人员、安全管理人员、现场施工、监督人员等必须进行井控培训，并持有中国石油化工集团公司井控培训机构颁发的相应级别“井控培训合格证”。“井控培训合格证”有效期为两年，到期应复审培训。

7.3.3  施工阶段的安全管理建议

1）建设单位须将承包商纳入本单位HSE管理，实行“统一标准、统一管理、统一要求、统一考核”。定期召开承包商安全会议，开展承包商安全检查，督促整改发现的问题。

2）检查核实工程设计单位、施工单位、监理单位是否具备相应的资质。

3）落实施工人员是否持有相应的资格证书。

4）对承包商施工人员进行施工前的培训教育。

5）签订相关的安全生产协议。

6）工程施工前，建设单位应当对有关安全施工的技术要求向施工单位进行交底，施工单位负责项目管理的技术人员应当向施工作业班组、作业人员进行交底。

7）施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

8）管道与其他建设工程相遇时，应当按照后开工建设的工程项目服从先开工建设和已建成的工程项目的原则，由双方共同协商一致后，方可开工建设。

9）本工程涉及到危险性较大的作业（如用火、动土、临时用电等），作业前必须进行危险分析，严格执行危险作业许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

10）施工单位应针对施工过程中可能出现起重伤害、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

11）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

12）用火的管线经吹扫、清洗后应无易燃物，用火现场的管线内和坑内的可燃气体浓度必须低于爆炸下限的25%。

13）特种作业（用火、动土、高处作业、临时用电、起重作业等）严格按相关要求进行监督管理。

14）安全警示牌、职业卫生告知牌及警戒线按要求进行设置。

15）按要求监督检查施工人员劳保用品的佩戴情况。

7.3.4  采油过程的安全管理建议

1）建立健全的安全管理制度，并根据实际作业情况不断进行修订、补充、完善，使制度逐步趋于合理化、人性化。

2）对新进员工进行三级安全教育，介绍生产过程安全危险源、危险环境，了解本岗位的安全注意事项，生产作业过程按要求佩戴安全生产防护用品。定期组织员工进行安全消防演练，及安全事故应急预案演练，提高员工的安全意识。

3）定期组织相关人员进行安全隐患排查，举一反三，对出现安全隐患的设备、环境及时进行整改，定期对配备的安全器材进行检查更换。对检修、更换的设备，及时建立安全设施档案，对设备的正确使用、操作、管理等做明确要求，并做好设备的使用情况、修理更换记录。

4）落实岗位安全责任制，严格遵守各项安全管理制度及操作规程，杜绝“三违”。

5）做好防火、防爆、防静电、防中毒工作，动火作业必须严格按要求开具动火作业证，并对动火现场进行清洁、防护；在危险场所设置防火安全装置、自动报警系统和通风设施；在有爆炸危险的场所，严格控制和消除火源的产生，如各种明火、电火花、静电火花等；防止爆炸性混合气体的形成，一旦形成立即予以消除；切断爆炸传播途径等。

6）油井生产过程中和油井关井后，严格执行巡检制度，定期检测录取油压、套压、油气比等数据资料，有异常及时向上级报告。

7.3.5  运行过程的安全管理建议

1）根据工程特点，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），制定各类生产安全事故的应急程序，定期演练，做好记录。

2）加热炉密封、连接部位进行全面检查，发现问题，应及时处理并定期检测。

3）维抢修现场应划分安全界限，设置警戒线、警示牌。进入作业场地的人员应穿戴劳动防护用品。与作业无关的人员不应进入警戒区。

4）管道维抢修作业坑应能满足施工人员的操作和施工机具的安装及使用。

5）机械设备上的安全防护装置应完好、可靠，设备的使用和管理应定人、定责，安全附件应定期校验。

6）加强设备管理，及时发现问题，消除隐患，做好设备的日常维护、定期检查保养工作，杜绝设备带病运行；加强各类安全装置（防雷防静电接地、承压管道等）的日常检查、定期检测，确保设备的安全防护装置、安全设施可靠、齐全、有效。

7）定期对职工进行安全教育、考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，增加安全知识。新职工上岗前应经过“三级教育”，并经考核合格后，方可上岗；特种作业人员（包括电工、电焊工）等应经具备资质的培训机构培训、考核，取得操作许可证，持证上岗。

8）目前该区块未发现硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体，但在今后的生产中，有可能出现此类物质，生产单位应定期进行检测，如检测中发现含有硫化氢时，应根据实际检测情况，为井场值班人员配备防毒防护器材，并制定使用管理规定，组织培训，使操作人员熟练掌握使用、维护等知识。上岗人员应配备防硫化氢型的防毒面具，做日常操作使用。井场还应备有急救箱，准备急救药品。

8  评价结论

评价项目组在对渤南油田义74块井网完善工程存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

8.1  安全评价结果

1）本项目涉及的主要危险有害物质为原油、天然气、高压水。

2）本工程在钻井过程中可能发生车辆伤害、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、中毒和窒息、火灾、爆炸、高处坠落、井喷失控、其他伤害等；在井下作业过程中可能发生井喷失控、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害、起重伤害、坍塌、其他伤害等；在采油过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、其他伤害等；在注水过程中可能发生物体打击、机械伤害、触电、淹溺及其他事故等；在油气集输过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、中毒和窒息、其他伤害等。

3）主要设备、公用工程及辅助生产设施可能发生高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸及其他伤害等。

4）在地面工程施工过程总可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、坍塌等。

5）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。社会环境的不利因素主要是受到第三方的破坏。

6）本工程未构成危险化学品重大危险源。

7）运用安全检查表法对该工程进行检查，各检查项基本符合标准规范的要求，工程站场布置满足防火要求，与周边设施的安全距离满足要求，管线不存在与当地市政管网交叉或距离不符合标准的情况。设备选型合理，安全管理规范，对于可研方案未提及到的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

8）根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有机械伤害、高处坠落、火灾爆炸、物体打击、中毒窒息、管线凝管等。事故后果最严重的是火灾爆炸、中毒窒息，其危险性等级均为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

8.2  应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

本工程防范的重点是井喷、井喷失控、火灾、爆炸事故。

本工程应重视的安全对策措施包括：

1）严格执行中石化、胜利油田分公司安全控制的各项规定。

2）注意钻井作业过程平面布置间距，对于钻井过程距离不满足要求的架空电力线，建议建议改为埋地敷设、临时停电，或在钻井施工期间设置绝缘隔离。

3）井控装备是保障井控安全的前提，全套井控装备在井场应严格按标准要求安装，并应试压合格。

4）本区块钻井施工严格按照《已开发油田钻调整井过程中停注水、气、汽井和采油井的要求》（Q/SH10202162-2013）及时关停临近的注水、注气（汽）和采油井，并采取泄压措施。钻井队要及时了解所钻井附近注水、注汽（汽）、采油井压力变化情况，做好停注与监控工作。

8.3  安全评价结论

本工程属扩建工程，工程建设不会对已有的设施、其他周边设施构成潜在威胁，站场选址符合标准规范要求，与周边设施的安全距离满足要求，进井路布置合理，管线不存在与当地市政管网交叉或距离不符合标准的情况。生产工艺成熟，工艺装置根据安全生产要求设计了必要的安全设施，辅助设施可以满足生产的需要。

本工程《可行性研究报告》已提出了部分安全设施的设计内容及设计原则，在下一步的设计中应结合本报告第七章提出的安全对策措施，进行补充与完善，在落实本评价报告提出的安全对策措施及建议后，本工程安全设施的设计将符合国家现行法律、法规、标准规范的要求

附件1  可行性研究报告的批复

涉及企业机密，不予公开。

附件2  邻井原油物性及天然气硫化氢含量说明

涉及企业机密，不予公开。

附件3  评审意见

附件4  修改说明