东辛采油厂盐家管理区采油一站

管网更新工程

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2022年12月19日

东辛采油厂盐家管理区采油一站

管网更新工程

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：杨志刚

报告完成日期：2022年12月19日

前  言

本工程主要对盐家管理区采油一站集油干线、注水干线进行更新改造，解决目前管线老化严重，维修、赔偿费用高，管线穿越敏感区域，安全及环保隐患风险大等问题，保证集输系统的安全生产运行。主要工程量：更新河西阀组至永一联合站段集油干线Ф325×9-6.53km、Ф273×9-1.17km、Ф273×11-0.3km；更新永30斜3计量站至永CB30井段注水干线Ф168×13-2.2km，管线均采用3PE外防腐、环氧陶瓷内防腐。

本工程投资1586万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修正）、《建设项目安全设施”三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36 号，总局令第77号修正）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，胜利油田分公司东辛采油厂委托我公司对本工程进行安全预评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全预评价导则》（AQ8002-2007）和《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全预评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了东辛采油厂领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年12月

目  录

1  总 则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	5

1.4  评价程序	5

2  工程概况	7

2.1  建设项目基本信息	7

2.2  建设及生产管理单位简介	7

2.3  自然条件与社会环境	8

2.4  生产现状及存在问题	9

2.5  改造方案	17

2.6  安全管理	36

3  主要危险、有害因素分析	40

3.1  主要危险有害物质及其危害特性	40

3.2  施工过程危险、有害因素分析	44

3.3  生产运行过程中的危险有害因素分析	50

3.4  环境因素分析	52

3.5  危险化学品重大危险源辨识	54

3.6  主要危险、有害因素分析结论	54

4  评价单元划分及评价方法选择	55

4.1  评价单元划分	55

4.2  评价方法选择	55

5  安全评价	59

5.1  施工作业单元	59

5.2  管线改造单元	61

5.3  安全管理单元	75

6  典型事故案例	79

6.1  “11•22”东黄输油管道泄漏爆炸事故	79

6.2  本工程借鉴	80

7  安全对策措施及建议	82

7.1  可研提出的安全对策措施	82

7.2  本次评价提出的安全技术措施	83

7.3  本次评价提出的安全管理建议	85

8  评价结论	89

8.1  安全评价结果	89

8.2  应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	90

8.3  安全评价结论	90

附表1  原油的物质特性及危险性分析表	91

附表2  天然气的物质特性及危险性分析表	93

附件1  可行性研究报告的批复文件	95

附件2  原油、天然气分析报告	98

附件3  专家组意见	100

附件4  报告修改说明	102

1  总 则

1.1  评价目的

1）贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。

2）通过对盐家管理区采油一站管网更新工程的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

3）通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

4）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件；为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据。

1.2  评价依据

1.2.1  法律、法规

1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）

2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号）

3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第81号修正）

4）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第7号）

5）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号修正）

6）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令[2010]第30号）

7）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令[2007]第493号）

1.2.2  部门规章、地方政府规章

1）《建设项目安全设施”三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36 号，总局令第77号修正）

2）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理局令[2012]44号，2015年80号令修订）

3）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急部[2019]2号令修订）

4）《山东省安全生产条例》（山东省第十三届人民代表大会常务委员会[2021]第三十二次会议修订）

5）《山东省安全生产行政责任制规定》（山东省政府令[2022]第346号）

6）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号，2018年第311号修订）

7）《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令[2020]第331号）

8）《山东省生产安全事故应急办法》（山东省政府令[2021]第341号）

9）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省政府令[2021]第342号）

1.2.3  评价标准

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《工业金属管道设计规范》（2008年版）（GB 50316-2000）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）

- 《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2017）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）

- 《石油天然气工程建筑设计规范》（SY/T0021-2016）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2016）

- 《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T 6607-2019）

1.2.4  企业规定

1）《关于印发<中国石化作业许可管理规定>等 8 项制度的通知》（中国石化制[2022]14 号）

2）《中国石化承包商安全监督管理办法》（中国石化安[2017]603号）

3）《中国石化建设项目安全、职业病防护、消防设施“三同时”管理办法》（中国石化安[2018]448号）

4）《胜利油田应急管理办法》（胜油局发[2022]3号）

5）《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发[2021]43号）

6）《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发[2022]23 号）

7）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发[2022]99号）

8）《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]102号）

9）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]104号）

10）《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]95号）

11）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]103号）

1.2.5  工程有关技术文件

1）《东辛采油厂盐家管理区采油一站管网更新工程可行性研究报告》（胜利油田分公司东辛采油厂，2021年5月）；

2）《关于东辛采油厂盐家管理区采油一站管网更新工程可行性研究报告的批复》（胜油公司发计字[2022]10号，2022年3月23日）

3）东辛采油厂盐家管理区采油一站管网更新工程安全预评价技术服务合同；

4）其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3  评价范围

本次评价对象为盐家管理区采油一站管网更新工程，具体内容如下：

更新河西阀组至永一联合站段集油干线Ф325×9-6.53km、Ф273×9-1.17km、Ф273×11-0.3km；更新永30斜3计量站至永CB30井段注水干线Ф168×13-2.2km，管线均采用3PE外防腐、环氧陶瓷内防腐。

1.4  评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行危险、有害因素分析与识别；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，得出安全预评价结论，提出建议，完成安全预评价报告书的编制。

评价程序见图1.4-1。

图1.4-1  安全预评价程序框图

2  工程概况

2.1  建设项目基本信息

项目名称：东辛采油厂盐家管理区采油一站管网更新工程

项目性质：改建项目

建设单位：胜利油田分公司东辛采油厂

建设地点：山东省东营市垦利区永安镇境内

项目总投资：1586万元

2.2  建设及生产管理单位简介

涉及企业机密，不予公开。

2.3  自然条件与社会环境

2.3.1  地理位置

本项目所涉及的采油一站集油干线、注水干线位于东营市垦利区永安镇境内，S507省道以北，东二路以西，沿线地势较平坦，区域内养殖池、引水沟较多，管线建成后隶属于东辛采油厂盐家管理区采油一站管辖。已建采油一站集油干线、注水干线分布区域位置示意见图2.3-1。

涉及企业机密，不予公开。

图2.3-1  本工程所在区域示意图

2.3.2  自然条件

（1）气象条件

累年平均气压                   101.61kPa

累年平均气温                   12.5℃

累年最热月平均气温             26.3℃

累年极端最高气温               39.7℃

累年最冷月平均气温             -3.2℃

累年极端最低气温               -18.1℃

累年平均降水量                 556.8mm

累年最大积雪厚度               17cm

累年最大风速                   30.7m/s

累年最大冻土深度               54cm

累年平均最多风向               SSE

（2）工程地质

抗震设防烈度           7度

地震基本加速度         0.10g

2.3.3  社会环境

项目所在区块资源优势明显，土地资源、水力资源丰富，地下资源主要为石油、天然气等。周边地势较平坦，区块内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷。

2.4  生产现状及存在问题

2.4.1  采油一站集油干线现状

1、管线生产现状

采油一站集油干线投产于2006年，管线采用DN350玻璃钢管，长度6.4km，设计压力1.6MPa，管线起点为采油一站河西阀组，终点为永一联合站进站阀组，其中河西阀组段至河东阀组段0.5km管线在2011年由于金湖银河水系开挖建设时已局部更换，该段管线采用定向钻穿越方式穿越东三路及金湖银河南北向水系至河东阀组，管线规格为Φ219×9 20无缝钢管，2PE外防，环氧粉末内防，保护套管采用Φ325×7 Q235B螺旋缝埋弧焊钢管。

采油一站集油干线在起点河西阀组处接收前端永12-2计量站、永12P3计量站、永12P8计量站、永36计量站4座计量站来液，在永921阀组处接收永921接转站外输线插输来液，沿途接收永43计量站、永30X3计量站来液后，最终到达永一联合站进站阀组。目前进站液量3499.6m3/d，其中管线起点河西阀组至永921阀组段集油干线输送液量为2050.2m³/d，综合含水率96.9％，起点压力0.7MPa，起点温度60℃；永921阀组至永一联合站进站阀组段集油干线输送液量3499.6m³/d，综合含水率85.5％，永921阀组处压力0.55MPa，温度55.8℃，管线终点永一联合站进站阀组处压力0.2MPa，温度50.9℃。

采油一站集油干线集输系统生产现状见图2.4-1，管线生产参数现状见表2.4-1。

涉及企业机密，不予公开。

图2.4-1  采油一站集油干线集输系统生产现状图

表2.4-1  采油一站集油干线生产参数现状表

| 序号 | 参数 | 单位 | 河西阀组至永921阀组段 | 永921阀组至永一联进站阀组段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液量 | m3/d | 2050.2 | 3499.6 |
| 2 | 含水率 | ％ | 96.9 | 85.5 |
| 3 | 起点压力 | MPa | 0.7 | 0.55 |
| 4 | 终点压力 | MPa | 0.55 | 0.2 |
| 5 | 起点温度 | ℃ | 60.0 | 55.8 |
| 6 | 终点温度 | ℃ | 55.8 | 50.9 |
| 7 | 管线规格及长度 |  | Φ219×9 20#-0.5km DN350玻璃钢-0.8km | DN350玻璃钢-5.1km |
| 8 | 介质性质 |  | 含水原油 | 含水原油 |

采油一站集油干线起点位于河西阀组，向东沿和利时门站北侧外墙敷设至东三路西，定向钻穿越东三路及金湖银河南北向水系至采油一站河东阀组，后沿035乡道南侧继续向东敷设800m处到达已建永921阀组，永921接转站来液在此处插输一并外输，沿035乡道南侧继续向东敷设4.5km到新博路西（中途永43计量站、永30X3计量站来液插输至集油干线），管线跨越已建新博路预留涵洞后向东北方向径直敷设到达管线终点永一联合站进站阀组。

已建采油一站集油干线路由走向现状见图2.4-2。

涉及企业机密，不予公开。

图2.4-2  已建采油一站集油干线路由走向现状图

2、永921阀组现状

永921阀组于2007年建成投产，位于河东阀组以东800m，035乡道南临。阀组形式2进1出，目前负责接收永921接转站外输管线插输来液，汇入采油一站集油干线一并外输，目前该阀组输送液量3357.2m3/d，综合含水率85.7％，阀组处压力0.55MPa，温度55.8℃。其中永921外输管线插输来液1307m3/d，综合含水68.1%，来液温度47℃；河东阀组前端4座计量站来液2050.2m3/d，综合含水96.9%，来液温度58℃。

永921阀组现状见图2.4-3。

涉及企业机密，不予公开。

图2.4-3  永921阀组现状图

3、永一联合站现状

永一联合站位于东营市垦利县永安镇南4km处（博新路与北外环路东北方向），该站始建于1969年10月，担负着永安、新立村、盐家油田原油处理及外输任务。最新技术改造2012年4月，目前采用“热化学+二级沉降”原油脱水工艺，具有（原油脱水、油田水处理）等功能。设计采出液处理能力20000m3/d，原油处理能力1645t/d，目前进站液量16300m3/d，原油处理量1640t/d。目前进站压力0.2MPa，进站温度45～55℃，出站压力1.3MPa，出站温度55℃。

2.4.2  采油一站注水干线现状

1、管线生产现状

采油一站注水干线全长6.4km，起点为永2注水站，终点为永12-24配水间，承担着3座配水间供水的任务，辖有注水井7口，配注水量1350m3/d，实注水量1173m3/d。

该管线1989年12月投产，规格型号为Φ245×18 20钢管，采用沥青外防、无内防，其中永30斜3计量站东至永CB30井段2.2km注水干线自1989年投运至今未进行改造，其余管线与2011年、2012年、2015年、2020年进行了局部更换。

采油一站注水干线主要改造历程见表2.4-2，采油一站注水干线路由走向示意示意见图2.4-4。

表2.4-2  采油一站注水干线改造历程统计表

| 起点 | 终点 | 长度 | 改造时间 | 管线规格 | 内、外防 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永二注 | 永30斜3计量站东 | 0.5km | 2011年 | Φ245×18 20# | 2PE外防，环氧玻璃鳞片内防 |
| 采油一站队部 | 永12-4配水间 | 0.4km | 2012年 | Φ245×18 20# | 2PE外防，环氧玻璃鳞片内防 |
| 永CB30井 | 采油一站队部 | 1.6km | 2015年 | Φ245×18 20# | 2PE外防，环氧玻璃鳞片内防 |
| 永12-4配 | 永12-24配 | 1.7km | 2020年 | Φ168×13 20# | 3PE外防，环氧粉末内防 |

涉及企业机密，不予公开。

图2.4-4  采油一站注水干线改造历程示意图

2、永二注水站现状

永二注水站1990年建成投产，设计注水规模为21600m3/d，压力等级16MPa，担负永安油田注水任务(除永一注所辖注水井)，实际注水量7920m3/d，泵出口压力13.94MPa，注水系统效率为45.2％。永二注周边注水系统现状见图2.4-5。

2.4.3  采油一站集油干线存在问题

1、玻璃钢管线长期高温运行，老化严重

采油一站集油干线河东阀组后端5.9km管线为DN350玻璃钢，采用的玻璃钢类型为环氧树脂复合材料，一般玻璃钢不能在高温下长期使用，环氧树脂玻璃钢在60℃以上时，强度开始下降。该段管线已连续运行16年，由于河西阀组前端4座计量站所辖油井电泵井较多，来液温度较高，管线起点（河西阀组）处温度为60℃，玻璃钢管线长期处于较高温度运行状态，强度下降，老化问题严重；管线大部分路由沿035乡道南侧路边坡敷设，历年来因道路修缮、雨水冲刷等原因造成地貌变化，致使部分管线段存在裸漏地表、被水浸泡等问题，玻璃钢在大气暴晒、湿热、水浸泡及腐蚀介质等作用下，性能有所下降，加速了玻璃钢管线老化；且管线沿线常有金湖银河城建取土作业施工，开挖作业易对管线造成破坏，亟需改造。

据统计，采油一站集油干线近1年来共穿孔12次（包含河西阀组东侧钢制管线腐蚀穿孔1次），污染面积509.4m2，维修及赔偿费用共计93.5万元，因管线维修累积损失原油237.7t，管线运行维护成本高、管理难度大。

2、管线途经敏感区域，安全及环保风险大

随着地方开发建设，管线沿途多处途经新建养殖池、枣园、低洼积水带等，管线老化破损或人为原因导致管线破坏造成原油泄露，存在发生大面积水体污染风险，增加运行管理难度和安全环保风险，亟需改造。

3、管线沿线与6KV高压线路安全距离不足，存在安全隐患

已建采油一站集油干线沿035乡道南侧敷设，035乡道南侧新敷设6kV高压电力线路，致使管线沿线大部分（约3.5km）距离路边6kV高压电力线路间距不足1.0m，安全距离不满足要求，在开挖线杆基础、扶正作业时，极易对管线造成外力破坏，对原油外输管线的正常生产造成影响。

4、管线穿越金湖银河距离较长，安全环保风险较大

采油一站集油管线前段河西阀组段至河东阀组段0.5km管线在2011年由于金湖银河开挖建设改为定向深穿。由于金湖银河段路由建设初期水位较低，原管线路由按照河西阀组至河东阀组间最短距离设计，随着金湖银河水域水位不断上涨，目前深穿管线路由处于水域最宽处，直线穿越金湖银河水域距离250m，穿越水域距离较长，管线穿孔导致水域污染风险较大。2020年9月该段管线S320省道西侧河西阀组后端已发生一次管线穿孔，造成管线停输8h，维修赔偿费用共计8.4万元，亟需改造。

2.4.4  采油一站注水干线存在问题

管线腐蚀穿孔严重，维修维修赔偿费用高，影响正常生产。

采油一站注水干线投产于1989年，部分管线与2011年、2012年、2015年、2020年进行了局部更换，中间2.2km管线已连续运行32年（永30斜3计量站东至永CB30井段注水干线）。由于管线投产时间较长，且输送产液矿化度高，腐蚀性元素含量较高、致使管线减薄、腐蚀穿孔严重，管线腐蚀穿孔后通过打卡子、加护管处理，多次维修后，管线变形严重、强度下降，影响正常生产。

据统计，采油一站注水干线（永30斜3计量站东至永CB30井段）自2020年至今共穿孔7次，污染赔偿与维修费用共计57.5万元，亟需更新。

2.5  改造方案

2.5.1  集油干线改造方案

#### 2.5.1.1  基础数据

采油一站集油干线输送产液物性参数见表2.5-1。

表2.5-1  原油物性参数表

| 基础参数 | 河西阀组来液 | 永921接转站来液 | 永一联进站阀组来液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（g/cm3） | 0.8987 | 0.8802 | 0.8823 |
| 50℃粘度（mPa.s） | 143.5 | 18.52 | 28.84 |
| 凝固点（℃） | 23.5 | 16 | 20 |
| 气油比（m³/t） | 42 | 0 | 10 |
| 地层水矿化度（mg/L） | 28000 | 9688 | 27376 |
| 水型 | CaCl2 | NaHCO3 | CaCl2 |

#### 2.5.1.2  设计参数

根据开发指标预测表并结合实际生产运行数据，2022年采油一站集油干线输送液量达到峰值3702.4m3/d，其中采油一站河西阀组至永921阀组段输送液量为2226.4m3/d，设计输送液量规模2500m3/d；永921阀组至至永一联合站段输送液量为3702.4m3/d，设计输送液量规模4000m3/d。

设计参数：

河西阀组至永921阀组段设计输送液量：      2500m3/d

永921阀组至永一联合站段：                4000m3/d

永一联合站进站压力：                      0.3MPa

永一联合站进站温度：                      45℃

管线设计压力：                            1.6MPa

管线设计温度：                            70℃

#### 2.5.1.3  管线路由走向

新建管线自河西阀组出线后向南敷设至和利时门站南侧荒地，后向东南方向一并定向钻穿越S320省道及金湖银河后到达永12斜64井场北侧荒地，沿已建土路北侧向东敷设后转向北沿采油一站外墙西侧敷设，接入河东阀组。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图1）图2.5-1。

涉及企业机密，不予公开。

图2.5-1  采油一站集油干线管线路由（分图1）

沿035乡道南侧向东敷设750m，管线避让积水沟，沿水沟南侧土坡继续向东敷设至已建永921阀组南侧，新建阀组1处，已建永921接转站外输管线在此处插输至新建采油一站集油干线后，继续向东敷设。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图2）图2.5-2。

图2.5-2  采油一站集油干线管线路由（分图2）

新建管线向东敷设至养殖池西临，为避让养殖池（约300m），新建管线向北顶管穿越035乡道后，沿油区路北侧路肩边向东敷设，为预防管线对西侧鱼塘造成污染，新建管线途径鱼塘范围加设120m套管保护，沿035乡道北侧继续向东敷设。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图3）图2.5-3。

图2.5-3  采油一站集油干线管线路由（分图3）

沿035乡道北侧向东敷设至010乡道西（前方厂房临路建设无路由），向东顶管穿越010乡道、向南顶管穿越035乡道后，沿035乡道南侧继续向东敷设。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图4）图2.5-4。

图2.5-4  采油一站集油干线管线路由（分图4）

沿035乡道南侧继续向东敷设，期间永43计量站外输管线插输至新建采油一站集油干线。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图5）图2.5-5。

涉及企业机密，不予公开

图2.5-5  采油一站集油干线管线路由（分图5）

沿035乡道南侧继续向东敷设，在永30X3计量站东侧转向南敷设。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图6）图2.5-6。

涉及企业机密，不予公开

图2.5-6  采油一站集油干线管线路由（分图6）

继续向南敷设，顶管穿越硬化路面后，沿S507绿化带北侧荒地向东敷设至料场西侧，定向深穿S507省道至永3-45井场（定向深穿长度230m），继续向东敷设，跨越积水沟。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图7）图2.5-7。

涉及企业机密，不予公开

图2.5-7  采油一站集油干线管线路由（分图7）

继续向东经过永3CB61井场、永3C40井场、永3-103井场、永3-57井场，到达永3注水站北侧永3XN13井场，跨越积水沟后到达永3C73井场。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图8）图2.5-8。

涉及企业机密，不予公开

图2.5-8  采油一站集油干线管线路由（分图8）

沿永3C73井场进井土路继续向东敷设，途径永3-137井场，到达新博路西侧。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图9）图2.5-9。

图2.5-9  采油一站集油干线管线路由（分图9）

沿新博路西侧向北敷设，利旧已建涵洞跨越新博路后向北敷设至S507省道南，定向深穿S507省道至永一联合站西侧荒地(定向深穿长度230m)，继续向东北方向敷设到达本次新建管线终点，终点永一联合站进站阀组。

管线路由详见采油一站集油干线管线路由（分图10）图2.5-10。

涉及企业机密，不予公开

图2.5-10  采油一站集油干线管线路由（分图10）

新建采油一站集油干线全长8.0km。沿途定向定向深穿金湖银河及S320省道300m、定向深穿S507省道2处，230m/处。避让养殖池，开挖穿越加套管保护1处120m。开挖穿越土路12处，8m/处，顶管穿越硬化路面8处，12m/处，跨越沟渠6处，14m/处，利旧已建涵洞跨越1处，20m。穿跨越均设套管保护。

新建采油一站集油干线管线全程路由示意见图2.5-11。

涉及企业机密，不予公开

图2.5-11  新建采油一站集油干线管线路由示意图

#### 2.5.1.4  管径、管材、壁厚选择

1、管径选择

根据水力、热力计算，永921阀组至永一联合站段选取DN250管径时压降过大（永921阀组处压力0.69MPa），且流速过高（1.24m/s），超出集输管道0.8～1.2m/s的经济流速范围，选用DN300、DN350管径可基本满足管输要求，压降、流速、流态、温降在可接受范围，从可行性、经济性、运行管理等角度综合考虑，该段管线推荐选用DN300管径。

河西阀组至永921阀组段选取DN200管径时流速过高，压降过大，选用DN250、DN300管径可基本满足管输要求，压降、温降在可接受范围，从可行性、经济性、运行管理等角度综合考虑，该段管线推荐DN250管径。

2、管材选择

结合东辛采油厂管线的运行情况以及已建管线实际运行情况，考虑本工程新更换管线段地表较为复杂，穿跨越地段较多，为便于后期运行维护，本次新建管线采用20无缝钢管+防腐涂料，管线材质执行《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）。

3、壁厚选择

综合考虑管线的强度、韧性、稳定性、腐蚀、承压等诸多因素，且考虑管线输送介质腐蚀性较强，因此新建集油干线河西阀组至永921阀组平敷段管线规格选用Φ273×9的20无缝钢管，穿跨越保护套管选用Φ377×7 螺旋缝埋弧焊钢管，材质Q235B，其中管线定向钻穿越金湖银河段设计时考虑增加管线壁厚，增加腐蚀裕量，延长合理使用年限，减少后期因管线腐蚀穿孔造成的泄露赔偿及损失，管线规格选用Φ273×11的20无缝钢管，穿跨越保护套管选用Φ377×8 螺旋缝埋弧焊钢管，材质Q235B；永921阀组至永一联合站段管线规格选用Φ325×9的20无缝钢管，穿跨越保护套管选用Φ426×7 螺旋缝埋弧焊钢管，材质Q235B。

#### 2.5.1.5  管线强度、刚度及稳定性校核

1、管线强度校核

管线强度校核计算结果见表2.5-2。

表2.5-2  管线强度校核计算结果表

| 外径 (mm) | 壁厚(mm) | 设计压力(MPa) | 输送温度(℃) | σs (MPa) | σh (MPa) | σa (MPa) | σe (MPa) | 比较 | 0.9σs(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | 9 | 1.6 | 70 | 245 | 22.67 | -131.9 | 154.61 | ＜ | 220.50 |
| 273 | 11 | 1.6 | 70 | 245 | 18.255 | -133.3 | 151.52 | ＜ | 220.50 |
| 325 | 9 | 1.6 | 70 | 245 | 27.29 | -130.6 | 157.85 | ＜ | 220.50 |

根据以上计算结果看出，按最大剪应力破坏理论计算当量应力小于钢管最低屈服极限的90％，本次设计的管线符合强度要求。

2、管线刚度校核

为了防止钢管在运输、施工过程中由于外部压力过大而产生弯曲，要求钢管具有一定的刚度，根据《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014规定，钢管的外直径与壁厚的比值不宜大于100。管线刚度校核计算结果见表2.5-3。

表2.5-3  管线刚度校核计算结果表

| 管线外径(mm) | 壁厚(mm) | 外直径与壁厚的比值 | 比较 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | 9 | 30.3 | ＜ | 100 |
| 273 | 11 | 24.81 | ＜ | 100 |
| 325 | 9 | 36.1 | ＜ | 100 |

本次设计的管线符合刚度要求。

3、管线稳定性校核

管线因升温而产生过大的轴向压力，往往使管线丧失轴向稳定而造成破坏或拱出地面。管线稳定性校核计算结果见表2.5-4。

表2.5-4  管线稳定性校核计算结果表

| 管线外径(mm) | 壁厚 (mm) | 设计压力 (MPa) |  | (MN) | (MN) | 比较 | (MN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | 9 | 1.6 | 0.631 | 3.0325 | 1.0695 | ＜ | 2.732 |
| 273 | 11 | 1.6 | 0.631 | 3.3155 | 1.2893 | ＜ | 2.987 |
| 325 | 9 | 1.6 | 0.5783 | 4.1473 | 1.2884 | ＜ | 3.7363 |

根据以上计算结果，该埋地原油管线是稳定的。

#### 2.5.1.6  管线防腐

本次改造的外输管线采用20无缝钢管，本工程集油干线的输送介质为含水原油，采出水矿化度高，本次设计对管线外壁及内壁进行防腐，由于外输介质温度较高，在不保温情况下，满足进站温度要求，因此本次新建集油干线不设保温。

1、外防腐

（1）方案设计新建集油干线外防腐层全线采用3PE防腐。

（2）冷弯弯管外防腐层及热煨弯管外防腐层采用无溶剂液体环氧涂料，1道，干膜厚度≥200mm，外包覆聚乙烯热收缩带防腐层（宽度为500mm，厚度为2.5mm），搭接宽度为热收缩带的50％～55％。

（3）线路外补口采用辐射交联聚乙烯热收缩带（带环氧底漆，干膜厚度≥200μm），补伤采用聚乙烯补伤片。

2、内防腐

结合现场实际情况，管线含水率较高，内腐蚀问题突出，极大地影响了生产的正常运行，因此管线内壁需涂覆防腐层。

考虑本次新建采油一站集油干线输送介质温度较高等因素，本次方案设计新建管线采用耐磨、耐水、耐化学介质，稳定性高的环氧陶瓷内防。长输直管段焊口采用小车补口（占比80%），考虑管线流速较大，对弯头管件的冲击较强，管线拐角密集处采用内堆焊补口（占比20%），定向深穿段全程采用内堆焊补口。

3、阴极保护

根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）第6.1.2条“长输管道和油气田外输管道和油气田内埋地集输干线管道应采用阴极保护”的规定。本次采用运行维护简单的牺牲阳极进行阴极保护，不需要外加电源、运行维护简单、对附近非保护金属构筑物无干扰，牺牲阳极材料选用镁合金牺牲阳极。

新建原油外输管线沿线每隔1000m、定向钻出入土位置设一组牺牲阳极，每组2支，每支22kg，相邻阳极组分布在管线的两侧。

为防止电流损失，在管线的起点和终点、支线管道连接处分别设置绝缘装置。为保护绝缘接头不受高压或强电冲击，在每个绝缘接头处安装1个氧化锌避雷器加以保护。

为检测阴极保护效果，在牺牲阳极安装处、每相邻两组阳极之间及绝缘接头安装处各设1个测试桩。测试桩可兼做标志桩、里程桩及转角桩。

阴极保护主要工程量见表2.5-5。

表2.5-5  阴极保护主要工程量表

| 序号 | 项目名称及型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镁合金阳极 | 组 | 13 | 2支/组，22kg/支，带电缆和填包料 |
| 2 | 金属测试桩(DN108×4×3000） | 个 | 13 | 带基墩 |
| 3 | 绝缘接头 | 个 | 10 |  |
| 4 | 氧化锌避雷器(Y1.5W-0.28/1.3) | 个 | 10 |  |
| 5 | 防爆接线箱 | 个 | 1 |  |
| 6 | 便携式参比电极(铜／饱和硫酸铜) | 个 | 26 |  |
| 7 | 阴极保护电缆（VV－0.6/1kV 1×25mm2） | m | 150 |  |

#### 2.5.1.7  管线敷设

本工程管线以埋地敷设为主，管线埋深为管顶距自然地坪不小于1.2m。局部穿越道路时采用顶管或开挖穿越。根据《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013规定，“管线穿越公路时尽量在路基下穿过，以尽可能不破坏路面和路基为原则。管线穿越2级以上高等级公路时，采用顶管或横孔钻机穿管敷设。穿越2级以下公路或一般道路时，可采用挖沟埋设。管线穿越公路时，设置保护套管，套管端部伸出路基坡脚外2m”。

本工程新建集油干线穿越金湖银河及S507省道采用定向深穿，穿越硬化路面采用顶管穿越，穿越土路采用开挖穿越。定向深穿、顶管、开挖穿越及跨越沟渠处均设钢质保护套管，保护套管采用螺旋缝埋弧焊钢管。管线改变方向时优先采用弹性敷设，因地形限制无法实现弹性敷设时，采用冷弯管或热煨弯头连接。当水平转角＜3°及纵向转角＜2°时按自然弯曲处理，当水平转角≤8°时，可采用弹性敷设，其弹性敷设曲率半径R≥1000D，并要满足管道强度的要求。因地形限制无法实现弹性敷设时，尽可能采用冷弯管连接，转角≥18°的地方采用热煨弯管连接。

管线沿线需设置里程桩、标志桩、转角桩等永久性标志。新建管线每1km设里程桩1个；管线与公路交叉处两侧各设标志桩1个；在管线拐弯处设转角桩；在管线起点、终点、穿越公路两端等设固定支墩。管线沿程共设置三桩40个，同时设置固定支墩22个。

#### 2.5.1.8  主要工程量

集油干线改造部分主要工程量见表2.5-6。

表2.5-6  本工程主要工程量表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永921阀组至永一联合站段集油干线 |  |  |  |
| 1.1 | Φ325×9 无缝钢管 20 | m | 6830 | 3PE外防，环氧陶瓷内防，小车补口（平敷段），内堆焊补口（穿越、弯头处） |
| 1.2 | Φ219×9 无缝钢管 20 | m | 30 | 外防3PE，环氧陶瓷内防（永921接转站外输线至新建永921阀组段） |
| 1.3 | Φ159×6 无缝钢管 20 | m | 200 | 外防3PE，环氧陶瓷内防（永43计量站、永30-X3计量站至新建干线段外输管线） |
| 1.4 | 保护套管 Φ426×7 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 184 | 开挖穿越土路8处，8m/处；沿池塘边开挖敷设加套管保护1处，120m |
| 1.5 | 保护套管 Φ426×7 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 72 | 顶管穿越沥青路6处，12m/处，2PE外防 |
| 1.6 | 保护套管 Φ426×7 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 84 | 跨越沟渠6处，14m/处，2PE外防，跨越新博路涵洞1处，20m处，2PE外防 |
| 1.7 | 保护套管 Φ426×7 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 460 | 定向深穿S507省道2处，230m处，2PE外防 |
| 1.8 | 钢法兰闸阀 DN300 PN16 | 个 | 5 |  |
| 1.9 | 钢法兰闸阀 DN150 PN16 | 个 | 2 | 永43计量站、永30X3计量站碰外输干线处 |
| 1.10 | 单流阀 DN200 PN16 | 个 | 1 | 永921阀组碰外输干线处 |
| 1.11 | 单流阀 DN150 PN16 | 个 | 2 | 永43计量站、永30X3计量站碰外输干线处 |
| 1.12 | 新建永921阀组 | 套 | 1 | 含：钢法兰闸阀DN300 PN16 2个、钢法兰闸阀DN200 PN16 1个 |
| 2 | 河西阀组至永921阀组段集油干线 |  |  |  |
| 2.1 | Φ273×9 无缝钢管 20 | m | 1170 | 3PE外防，环氧陶瓷内防，80%小车补口，20%内堆焊补口 |
| 2.2 | Φ273×11 无缝钢管 20 | m | 300 | 套管保护定向深穿金湖银河及S320省道，3PE外防，环氧陶瓷内防，内堆焊补口 |
| 2.3 | 保护套管 Φ377×7 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 24 | 开挖穿越土路3处，8m/处，2PE外防 |
| 2.4 | 保护套管 Φ377×7 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 24 | 顶管穿越沥青路2处，12m/处，2PE外防 |
| 2.5 | 保护套管 Φ377×8 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 300 | 定向深穿金湖银河及S320省道1处，3PE外防 |
| 3 | 阴极保护 |  |  |  |
| 3.1 | 镁合金阳极 | 组 | 13 | 2支/组，22kg/支，带电缆和填包料 |
| 3.2 | 金属测试桩(DN108×4×3000） | 个 | 13 | 带基墩 |
| 3.3 | 绝缘接头 | 个 | 10 |  |
| 3.4 | 氧化锌避雷器(Y1.5W-0.28/1.3) | 个 | 10 |  |
| 3.5 | 防爆接线箱 | 个 | 1 |  |
| 3.6 | 便携式参比电极(铜／饱和硫酸铜) | 个 | 26 |  |
| 3.7 | 阴极保护电缆（VV－0.6/1kV 1×25mm2） | m | 150 |  |
| 4 | 结构部分 |  |  |  |
| 4.1 | 混凝土固定支墩 | 个 | 22 | 跨越管线固定支墩 1m×1m×1m |
| 4.2 | 土方 | m³ | 6000 | 线路沿程敷设填土、低洼区域垫土 |
| 4.3 | 三桩(里程桩、标志桩、转角桩) | 个 | 40 |  |
| 4.4 | 开挖警示带 | m | 9236 |  |

2.5.2  注水干线改造方案

#### 2.5.2.1  基础数据

（1）注水压力等级：16MPa

（2）注水水质

注水系统服务区块为永12断块，平均渗透率为2686×10-3µm2，属于高孔高渗透油藏，注水水质要求达到第五级指标，目前永二注水站水源来自永一联合站处理的油田采出水，来水水质达到四级水平，能够满足需要。

（3）开发指标预测

表2.5-7  采油一站注水干线所带配水间注水量未来5年指标预测

| 配水间名称 | 配注水量预测（m3/d） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 永51-3配 | 360 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 永12-10配 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 永12-24配 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 合计 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

#### 2.5.2.2  管线路由

新建注水管线自永30X3计量站东侧开始更换，向西沿035乡道南侧敷设至永CB30井东侧，向东顶管穿越035乡道后，与已建采油一站注水干线连接。新建注水干线全长2.2km。沿程顶管穿越硬化路面2处，开挖穿越土路7处。

新建采油一站注水干线路由走向见图2.5-12。

涉及企业机密，不予公开

图2.5-12  新建采油一站注水干线管线路由走向

#### 2.5.2.3  管材、管径选择

本方案管线为高压注水管线，考虑新建管线周边取土作业较为频繁，而钢管的强度较高、不易被破坏，本次工程选用钢管。

根据《油田注水工程设计规范》（GB 50391-2014）要求，注水干管、支干管流速不宜大于1.6m/s；根据《油田注水地面系统经济运行规范》（Q/SH 1020 1943-2018）注水干线水力沿程损失宜小于1.0MPa，在满足规范要求前提下，尽量节省投资。

新建采油一站注水干线永30斜3计量站东至永CB30井段（节点1至节点3）选择管线规格为Φ168×13，L=2.2km，干线压损0.93MPa，目前永12-24配水间最低配注压力12.5MPa，推算永二注注水泵出站压力≥13.43MPa，目前永二注出站压力13.94MPa，能够满足要求。

#### 2.5.2.4  管线防腐

（1）外防腐方式选择

本次更新的管线位于城区内，且输送介质具有一定腐蚀性，外防腐方式推荐采用3PE防腐，套管选用2PE防腐。

（2）内防腐方式选择

管线内防腐推荐的环氧陶瓷内防腐，管线内补口采用小车补口技术。

#### 2.5.2.5  管线敷设

注水管线敷设方式为埋地敷设，管线浅埋段埋深管顶距地面1.2m。水平定向钻穿越管段埋设深度应根据地勘情况确定。

注水管道长度超过0.5km时，在管道起点、折点、终点，以及每隔0.5km处，设置管道标志桩。

#### 2.5.2.6  主要工程量

注水干线改造部分主要工程量见表2.5-8。

表2.5-8  主要工程量表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 Φ168×13 | km | 2.2 | 3PE外防腐，环氧陶瓷内防，小车补口 |
| 2 | 保护套管 Φ273×7 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 24 | 顶管穿越硬化路面2处，12m/处，2PE外防 |
| 3 | 保护套管 Φ273×7 螺旋缝埋弧焊钢管 Q235B | m | 56 | 开挖穿越土路7处，8m/处，2PE外防 |
| 4 | 高压闸阀 DN150 16MPa | 个 | 2 |  |

2.6  安全管理

2.6.1  组织机构

本项目隶属于东辛采油厂盐家采油管理区管理，管理区设立有QHSE管理组织机构。

涉及企业机密，不予公开

图2.6-1  盐家采油管理区安全管理机构网络图

2.6.2  人员持证

东辛采油厂盐家采油管理区安全管理人员经过山东省应急管理厅的培训并考核合格，持证上岗，满足生产要求。取证情况见下表。

表2.6-1  安全管理人员取证统计表

涉及企业机密，不予公开

采油管理区安全管理人员资格类型及数量满足本项目运行需要。

2.6.3  安全生产规章制度、安全生产责任制和操作规程

盐家采油管理区执行东辛采油厂的相关管理规定及要求，制定有健全的安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作规程。与本项目相关的主要制度、规程等见下表。

表2.6-2  主要安全管理制度目录

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 生产运行管理细则 |
| 2 | 突发事件管理细则 |
| 3 | 用电管理细则 |
| 4 | 油地管理细则 |
| 5 | HSE管理细则 |
| 6 | 员工教育培训管理细则 |
| 7 | 设备管理细则 |
| 8 | 质量监督管理细则 |
| 9 | 计量管理细则 |

表2.6-3 操作规程目录

| 序号 | 操作规程 |
| --- | --- |
| 1 | 管线扫线操作规程 |
| 2 | 油井地面管线解堵操作规程 |
| 3 | 注水管线冲洗操作规程 |
| 4 | 巡线安全操作规程 |
| 5 | 更换压力表操作规程 |
| 6 | 高压闸门操作规程 |

2.6.4  突发事件现场应急处置方案

东辛采油厂盐家采油管理区编制了突发事件现场应急处置方案，成立有应急救援小组、建立应急联络通讯方式、配备应急救援器材，定期进行演练，每月一次，有演练记录。主要突发事件现场应急处理方案目录见表2.6-4。应急设施及抢险物资配备见表2.6-5。管理区编制的应急处置方案、应急物资配备等能够满足本项目运行的需要。

表2.6-4  主要应急处置方案目录

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 油气水管线泄漏事件应急处置 |
| 2 | 井控事件应急处置 |
| 3 | 火灾事件应急处置 |
| 4 | 生产参数异常事件应急处置 |
| 5 | 灾害性气象事件应急处置 |
| 6 | 高风险作业突发人身伤害事件应急处置 |

表2.6-5  盐家采油管理区应急物资配备台账

涉及企业机密，不予公开

3  主要危险、有害因素分析

3.1  主要危险有害物质及其危害特性

本项目运行过程中涉及的主要物质为原油、天然气、高压水，原油、天然气分析报告见附件2，原油、天然气物质特性及危险性见附表1、附表2。

（1）原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

①易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

②毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

③静电荷积聚性

原油的电阻率较高，在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

④原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

⑤低温凝结性

原油凝固点较低，当温度低于凝点时，其将凝固在管道内，介质变为固体状态，造成管线堵塞。凝管事故的后果有：凝管可导致集输管线憋压，严重的将法兰接口、阀门垫片处憋漏，甚至将管线憋爆，造成跑油，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

⑥易沸溢性

含有水分的原油着火燃烧时，可能产生沸腾突溢，向容器外喷溅，在空中形成火柱，扩大灾情。形成沸腾突溢的原因，一是热辐射作用，二是热液的作用，三是水蒸汽的影响。因此，严格控制储运油品的含水量十分重要。

⑦易扩散、流淌性

除高粘、高腊、高凝原油外，原油的粘度一般较小，泄漏后易流淌扩散。随着流淌面积的扩大，油品蒸发速度加快，油蒸汽与空气混合后，遇点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

（2）天然气

天然气是一种混合气体，本项目天然气指伴生气，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。其危险性主要表现在以下几方面：

①易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

②易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

③易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

④毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

（3）高压水

本工程设计注水压力16MPa，高压水在增压泵或管道破裂时，直接喷射到人体上将造成很大的伤害。形成射流时，高压水射流会给人体带来很大伤害，甚至可能贯穿人体。注水管线由于断裂，造成高压反冲，容易引起区域内的物体打击事故。

3.2  施工过程危险、有害因素分析

3.2.1  管沟施工危险有害因素

（1）管沟开挖

在管沟开挖、回填作业过程中，施工现场使用挖掘机、推土机、工程运输车辆等，作业场所位于市区内，路况复杂，如作业人员视线不佳，疲劳作业，违章驾驶，车辆机械故障等原因造成车辆伤害、机械伤害、物体打击等事故，会造成人员伤亡和财产损失。

在管沟开挖时，一般情况下采用机械方法开挖，利用人工方法清渣，需要在受限的空间内进行作业，由于作业面狭窄、作业环境复杂、通风不畅等可能引起触电、机械伤害等事故。

开挖出的土方堆积高度过高，或距离管沟边缘过近都容易发生坍塌事故。

开挖管沟前，应对地下设施进行充分调查，避免挖断光缆和管线等设施。若开工前未探明通信、电力、给水等地下管线的位置、埋深和走向，则施工中极易对其造成破坏，引发火灾、爆炸、触电等安全事故。

（2）管道施工

①管材的装卸及运输

对于事先预制好的管线，由于储存或运输方式不当，均可能使管线受到机械损伤（如凹坑、刻痕等）或使管线发生永久变形（如弯曲等），若处理不当，均会对管线失效埋下隐患。

装卸必须有专用的吊装设备；堆管的位置应远离架空电力线路，并尽量靠近管线预置位置，同时堆放场地也应选择合理，防止钢管受到损伤、工作人员遭到伤害。

②管线的敷设

管线敷设过程中对管线失效的影响，主要是将管线放置到预定管沟内的过程中引起的管线变形或机械损伤。

管线焊接、无损检测、补口完成后首先应进行强度试验和严密性试压，检查合格后应尽快拖入钻好的孔洞内。管线进入通道前还应检测管道防腐层是否有破损或针孔，在进行拖管工作时时也应注意保护防腐层不受到破坏。

③管线组对与焊接

管子组对和对口时，调整个别管线的长度时需要使用切割机，容易发生机械伤害事故；移动管子时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成挤伤、砸伤事故；对口时手与管件无安全距离，易发生伤手事故。

管道的切割和焊接，需要动火作业。没有正确使用氧气、乙炔瓶，气瓶间距、与火源间距小于安全距离；电、气焊工具有缺陷；可能会能引发触电、火灾爆炸危险。

套管组对焊接，电、气焊作业时未清除作业点周围的易燃物，作业时火星窜入其它设备或易燃物，造成火灾，赤手接触刚刚焊接和切割完毕的管材、管口、材料构件等，造成灼烫伤。

针对本阶段的危险特点，对本工程提出如下建议：

a.焊接作业时，应严格按有关规定办理动火作业证，对动火区周围易燃、易爆物应清理干净。

b.氧气瓶与乙炔气瓶之间，应留有足够的安全距离，与明火点应保持10m以上的距离。

c.本工程多处与高压线并行，在高压电源线及管线下，禁止放置乙炔气瓶。

d.在多人作业或交叉作业场所，从事电焊作业要设有防护遮板，以防止电弧光刺伤他人眼睛。

④管沟回填

回填过程中，土壤散失量的多少，沟槽回填的均匀平整程度，埋深的合理确定等因素直接影响管线回填的质量。若管线埋深不够、回填土料散失量大，将有可能使管线裸露；而若回填的沟槽不均匀平整，将会使管线发生变形，受力不均匀等，对管线的失效埋下隐患。

3.2.2  定向钻穿越施工危险有害因素

本工程改造管线定向钻穿越金湖银河、S320省道、S507省道，穿越施工过程中使用的设备主要包括：水平定向钻机、高压泥浆泵、泥浆净化系统、循环罐、发电机、潜水泵等。其生产过程中将存在以下危险、有害因素：

（1）坍塌

沿管线地质土层变化频繁，定向钻作业坑施工未了解地质土层的变化情况；对于要经过的软基等施工段没有提前处理，以致造成地表有过大的下沉而引起塌陷。

（2）机械伤害

转动机械的机械伤害是最为普遍的一种伤害形式，对于本项目最有可能发生的机械伤害表现形式是电动机、柴油机和手持式砂轮机转动产生的卷入、绞碾、割伤害。水平导向钻进在钻机的进入点和钻杆的出口点均涉及回转的设备。员工在过于接近回转设备的条件下工作可能导致被卷入。受到严重的伤害甚至死亡。

工艺操作过程中引起机械伤害的原因主要有：a.操作人员不小心碰到正在运行的机械设备的运动部件上；b.机械设备运动部件未装设防护罩；c.机械设备发生故障致使运动部件脱落飞出；d.衣服、头发、裤脚卷入转动机械中。

（3）触电伤害

本建设项目穿越施工时大部分设备均需使用220～380V电源，操作人员操控设备时均存在触电的潜在危害。其发生触电事故产生的原因主要包括：

a.电线接头裸露；b.接线盒内电线安装不符合规定，线头与设备外壳连接，设备无接地装置；c.用电线路私拉乱接；d.机械维修时，未明确安全条件，违规送电。

（4）物体打击

管道定向穿越施工过程泥浆净化系统辅助配置的循环罐为立式容器，如发生支架不牢或基础不稳固而倒塌时，易对人员发生物体打击伤害。

管道施工过程中手持式砂轮机砂轮处于高速运转过程，如砂轮安装不紧固或碎裂，易对施工人员产生物体打击伤害。

（5）车辆伤害

人的因素是导致车辆伤害事故发生最主要的原因，驾驶员驾驶技术不佳，驾驶时注意力不集中，酒后驾车，疲劳驾车，情绪不稳定，不遵守场内驾驶规章，超速行驶，反向行驶等均容易导致车祸。

车辆是造成伤害的主体，它的性能与事故的发生也有着重要的联系，车况不佳是导致事故发生的重要因素，如刹车不灵、转向失灵、车灯不亮等。

道路环境也会间接引起事故的发生，如路面不平整，转弯半径太小，回车场地狭窄，空中有较低的挂物，道路照明不良，建筑遮挡视线等。

天气也会影响驾驶，引起事故，特别是雨、雪、雾天气，视线不佳，路面湿滑，冬季路面积雪结冰更是容易造成车辆事故。此外晚间作业视线不佳，如果照明设施没有足够的照度，也有可能引发车辆伤害事故。

（6）其他

除钻机本身采用全液压力头之外，其它动力和现场照明常由系统配套的发电机提供。整个电力系统包括发电机、控制柜、配电箱、电缆、电线和灯具。如果不采取有效的保护措施，电力短路可能引起火灾、触电、人员伤亡或设备损毁。

地上冒浆、跑浆可能造成水域污染；设备封盖不严、密封不好，或未采取有效的隔离措施会造成作业场地污染。

因地下管线布置情况不明，在定向钻施工过程中易发生损坏现有地下管线的事故，因此在定向钻施工前，应根据途径地区地面建筑物和标桩来确定所有的地下服务设施，在确认了所有的地下建构筑物、管线都已被探测和标记出，并对施工现场进行了全面的评价之后，才可以确定最佳的钻孔轨迹，并确定钻孔的确切长度以及钻孔起始和终结工作坑的位置。

3.2.3  顶管施工危险有害因素

本工程改造管线顶管穿越混凝土路、沥青路、035乡道等，顶管施工过程中可能遇到的危险因素有：

1、坍塌

沿管线地质土层变化频繁，顶管施工未了解地质土层的变化情况；对于要经过的软基等施工段没有提前处理，以致造成地表有过大的下沉而引起塌陷。

2、其它

如果在开工前未探明地下管线的位置、埋深和走向，则顶管施工中极易对其造成破坏，引发安全事故；而如果在吊管过程中未与地面高压线保持安全距离，则又极易发生触电事故。

顶管在建（构）筑物基础下或附近施工时，没有明确施工路线上所遇到的基础类型，对于部分基础在顶进前未采取托换、加固等措施，而在顶进过程中又没有控制好顶力和顶进方向，则容易造成周边建（构）筑物开裂或倒塌。

顶管施工中管理人员的违章指挥和作业人员的违规操作，如冒险或野蛮施工，新进工人未经安全教育和培训就上岗作业，特种作业人员未经专门安全培训，持特种作业操作证上岗等，这些都是顶管施工中引发安全事故的潜在风险因素。

3.2.4  新旧管线对接危险有害因素分析

新旧管线对接作业时会涉及到管线停输、管线封堵、管线切割、管线焊接、吊装、恢复输油等，若管线封堵不严密，有油气泄漏或溢出，或管线未吹扫干净，在焊接、切割时遇火源可能发生火灾爆炸事故；管线吊装时，若人员操作不当，可能发生吊装物体掉落，造成物体打击事故。

新管线投产时，管道运行具有一定压力，若新旧管线对接不牢，或焊缝质量不合格，可能发生管线刺漏，介质在高压情况下喷射到人体上可能造成物体打击事故。

因此管线对接作业前应制定相应的作业程序及安全防护措施。切割、焊接操作人员应经过培训，持证上岗。工作前应检查机械运行正常。在切割、焊接和易产生火花的作业地方应采取安全防护措施，防止切割焊接时产生的火花、焊渣等造成安全隐患的发生。

3.3  生产运行过程中的危险有害因素分析

3.3.1  集油管线

（1）火灾爆炸

原油火灾危险性较大，遇明火、高热可引起火灾事故。天然气为易燃易爆气体，具有很大的火灾危险性；爆炸下限很低，爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，具有很大的爆炸危险性。天然气的体积受温度的影响大，具有易膨胀的特性。天然气一旦泄漏挥发，其中较空气轻的甲烷成分会向上挥发，其他较空气重的烷烃类气体易在地面、暗沟或低洼处积聚。这些物理特性在一定程度上会增加其火灾爆炸的危险性。若在工艺过程中出现原油、天然气意外泄露，遇明火、高热等引起火灾、爆炸事故。管线投运前置换空气不彻底，可能引发火灾爆炸事故。

（2）物体打击

阀组、管线等设备设施在检维修作业过程中，多人交叉作业若配合不当，高处的机械部件或工具若掉落打到低处人体，会造成物体打击伤害；设备设施搬运过程中，若搬运不当，重物坠落也可导致物体打击伤害；对压力系统进行带压操作时，违章或不慎，检修工具、部件、介质在压力作用下飞出，伤及人体，发生物体打击伤害。

试运行投产前进行清管、试压、置换等，此过程压力比较大，试压设备若发生故障或不按操作规程进行操作，压力冲击物体飞出或弹出伤人，造成物体打击事故。压力超过工作所允许的最大值时，就会使元件破裂，附件、碎片等在瞬间喷射而出，造成物体打击事故。压力管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动伤人。

（3）中毒和窒息

因管线材质缺陷、腐蚀穿孔、断裂等原因造成原油、天然气泄露，未采取可靠的防护措施，有引发人体中毒和窒息的危险。

（4）淹溺

本工程管线多处穿越水域、跨越沟渠，若人员巡检时注意力不集中，或失足坠入水中，可能发生淹溺事故。

（5）其他

除以上危险有害因素外，作业人员在进行操作、巡检及检修过程中如果设备、工具等本身存在缺陷，或操作、使用不当等，有发生摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、轧伤等伤害的可能；生产过程中的来往运输车辆可能引发交通事故。

3.3.2  注水管线

（1）物体打击

本项目注水系统设计压力16MPa，注水管线中的高压水具有很大的压缩势能，设备、管线及附件一旦损坏，导致管线高压水刺漏、高速喷出、线路附件松动飞出，触及人体，导致物体打击伤害。对高压注水管道进行带压操作时，检修工具、部件、介质有可能在压力作用下飞出，触及人体，导致物体打击伤害。注水系统中的增压泵在运行过程中会产生强振动，若与管道连接可能会导致管道开裂，高压水高速喷出，法兰连接松动飞出，伤及人体，造成物体打击伤害。另外，在增压泵出口处若未安装减震器或减震器损坏，极易发生管道爆裂事故。

（2）淹溺

埋地注水管线穿孔后高压水可能将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，造成淹溺伤害。

注水管线由于受到水温高、碱性大等因素的影响随着使用年限的增加管线出现腐蚀穿孔的几率也随之增大、出现管线刺漏易对巡检员工造成严重伤害。

3.4  环境因素分析

3.4.1  社会环境因素

管线与周边环境安全距离符合相关要求。但不排除特殊情况下可能发生的第三方破坏，第三方破坏又分为无意破坏和有意破坏两种。

（1）无意破坏

在进行建（构）筑物的施工建设、地下管道敷设以及进行维修、维护等作业活动时，由于不了解现场情况或未充分考虑到管线的安全时，造成对其的损坏。

（2）有意破坏

一些不法分子为了获得经济利益，而不惜去破坏国家财产，进行盗油、偷盗设备等违法活动时，对系统造成的破坏。

本工程应对所在地及附近区域的地下设备、设施进行全面了解，以避免无意破坏的发生；同时还要做好管线的巡查工作，并对外来施工队伍、人员进行必要的安全教育，以避免有意或无意破坏事件的发生。

3.4.2  自然环境因素

（1）气温

本工程所在地冬季寒冷，夏季炎热。外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致深埋在冻土层以上的管线损坏，这些损坏容易发生在管线与阀门的连接部位、转弯处等。

（2）洪涝

雨季发生洪涝灾害时，水的浸泡和冲刷可引起路面的塌陷等，造成路面积水、坍塌，输油、注水管线破裂，造成安全事故。

（3）地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据工程所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为7度），严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

（4）腐蚀

埋地管道所处土壤环境，会造成管道的电化学腐蚀、化学腐蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀和干扰腐蚀。若防腐措施失效、检查维护保养不到位，过度腐蚀会造成设备、设施、管道的构件变薄、凹陷，导致强度降低、承压能力降低，尤其是发生点蚀，导致穿孔泄漏，对于密闭工艺流程来说，可能引起流程的中断或破坏。

3.5  危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中标准适用范围，本工程不涉及原油、天然气的加工工艺及储存活动，因此本工程不构成危险化学品重大危险源。

3.6  主要危险、有害因素分析结论

（1）本项目涉及的主要物质为原油、天然气、高压水。

（2）本工程在施工过程中可能存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、起重伤害、坍塌、淹溺等。

（3）本工程在生产运行过程中可能存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、物体打击、中毒窒息、淹溺及其他等。

（4）自然环境中存在的主要危险有害因素为气温、洪涝、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

（5）经辨识，本项目不涉及危险化学品重大危险源。

4  评价单元划分及评价方法选择

4.1  评价单元划分

4.1.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1）以危险、有害因素的类别为主划分；

2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2  划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下评价单元进行评价：

1）施工作业单元；

2）管线改造单元（包括集油管线、注水管线等）；

3）安全管理单元。

4.2  评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下两种评价方法：预先危险性分析法（PHA）和安全检查表法（SCL）。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工作业单元 | 预先危险性分析 |
| 2 | 管线改造单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 3 | 安全管理单元 | 安全检查表 |

4.2.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以”√”，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以”※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以”×”。见下表4.2-2。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2  预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1）预先危险性分析法的主要功能有：

• 大体识别与系统有关的危险；

• 鉴别产生危险的原因；

• 估计事故出现对系统的影响；

• 对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）预先危险性分析步骤

• 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

• 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

• 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

• 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

• 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

• 制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

5  安全评价

5.1  施工作业单元

### 5.1.1  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.1-1。

表5.1-1  施工作业单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 作业类型 | 危险因素 | 事故后果 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动火作业 | 1、火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备。 2、动火点周围有易燃物。 3、泄露电流危害。 4、火星飞溅。 5、气瓶间距不足或放置不当。 6、焊接工具有缺陷。 7、应急设施不足或措施不当。 8、涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 9、施工条件发生重大变化未采取相应措施。 | 发生火灾、爆炸或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅲ | 1、电焊回路应搭接在焊件上，不得与其他设备搭接，禁止穿越下水道(井)。 2、防止火花飞溅，注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 3、氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m；气瓶不准在烈日下暴晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 4、动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 5、动火过程中，遇有跑料、串料、和易燃气体，应立即停止动火。 6、监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，坚守现场；监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 7、动火现场备有灭火工具(如灭火器、沙子等)。 |
| 2 | 动土作业 | 1、未办理《动土安全作业证》。 2、未对作业人员进行安全教育，作业人员未佩戴相应的劳动防护用品。 3、动土作业施工现场设置护栏、盖板和警告标志，夜间未悬挂红灯示警。 4、盲目挖掘，挖出电缆等继续施工。 5、未按照操作规程进行操作施工机械。 6、对施工现场未进行详尽分析，对周边和地下情况分析不够。 7、在危险场所动土时，没有专业人员现场监护。 | 发生物体打击、中毒窒息、车辆伤害、坍塌或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、动土作业应办理《动土安全作业许可证》，没有作业许可证严禁动土作业。 2、作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 3、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志。 4、动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 5、动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护,报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 6、作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 7、作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 |
| 3 | 临时用电 | 1、施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，人员违章操作等。 2、跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备。 3、施工现场混乱，电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等。 4、手持电动工具，工具带电。 5、在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明。 6、施工使用的机具不慎碰触运行的电缆。 | 发生触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、办理作业票证。 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施。 5、设置警示标志。 6、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配。 7、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护。 8、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护。 |
| 4 | 管道敷设 | 1、管子串动和对口时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成物品打击伤人或设备损坏。 2、管件对口时手与管件无安全距离，易发生伤手事故。 3、切割管件不固定，易发生管件移位伤人事故。 4、管件未固定就放开索具，易发生伤人事故。 | 发生物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、严格按操作规程作业，严禁违章作业； 2、带好安全防护用品； 3、安全管理人员加强巡视现场。 |
| 5 | 吊装作业 | 1、违章指挥 2、人员大意 3、误操作 4、钢丝绳断裂 5、捆绑不符合要求 6、设备故障 | 发生起重伤害等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、操作司机必须经过专门培训，持有特种作业操作资格证，同时操作司机应有良好的精神状态。 2、起重指挥人员必须按规定指挥，信号明确，不产生意图外的动作，指挥时必须要让操作司机看到指挥人员,指挥人员不能随意离开，不能违反规程私自主张改变方案。 3、禁止超载，在吊装物的棱角处要进行保护，达到报废标准的钢丝绳要及时报废。起吊设备选择钢丝绳时，要根据不同的用途选择不同直径的绳子，其中安全系数一定要达到要求。 |

### 5.1.2  预先危险性分析小结

根据以上分析结果，本工程施工过程中可能发生的事故类别有火灾爆炸、触电、物体打击、坍塌、中毒窒息、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、起重伤害等。

可能发生的最严重的事故为火灾爆炸，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。起重伤害、物体打击、高处坠落、中毒窒息、坍塌、触电、机械伤害和车辆伤害，其危险程度均为Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.2  管线改造单元

5.2.1  管线路由现场勘查情况

集油干线：新建采油一站集油干线全长8.0km，沿途定向定向深穿金湖银河及S320省道300m、定向深穿S507省道2处，230m/处；避让养殖池，开挖穿越加套管保护1处120m；开挖穿越土路12处，8m/处；顶管穿越硬化路面8处，12m/处；跨越沟渠6处，14m/处；利旧已建涵洞跨越1处，20m；穿跨越均设套管保护。

注水干线：新建注水管线自永30X3计量站东侧开始更换，向西沿035乡道南侧敷设至永CB30井东侧，向东顶管穿越035乡道后，与已建采油一站注水干线连接，新建注水干线全长2.2km。沿程顶管穿越硬化路面2处，开挖穿越土路7处。

现场核实情况见下图：

涉及企业机密，不予公开

图5.2-1  新建管线路由现场示意图

根据可研报告中管线走向示意图及现场勘查落实情况，新建集油管线在定向钻穿越S320省道及金湖银河出土点东侧附近有1处散居民房，可研方案路由示意图（图2.5-1）中管线紧邻该处房屋敷设，未提出保持安全间距的防护措施，建议下一步设计中明确该处管线敷设位置，确保管线与建构筑物间距满足要求；集油管线由河东阀组向东沿035乡道敷设开始到永30X3计量站段与6kV周家西线架空电力线路平行敷设，其间距也应在下一步设计中明确。

新建注水干线路由周边无建构筑物，安全间距满足要求。

5.2.2  安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对盐家管理区采油一站管网更新工程管线改造单元进行安全检查，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）编制安全检查表，具体检查内容见表5.2-1。

表5.2-1  管线改造单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 参考依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道要求及安全距离 |  |  |  |
| 1 | 油气集输管道选线宜符合下列规定： 1 宜取直，不破坏沿线已有的各种建（构）筑物，少占耕地； 2 宜与油田其他生产管道、道路、供电线路、通信线路组成走廊带； 3 同类性质且埋设深度接近的管道宜同沟敷设； 4 宜选择有利地形敷设，避开低洼积水地带、局部盐碱地带及其他腐蚀性强的地带和工程地质不良地段。 | GB50350-2015 8.1.1 | 管道选线取直；避开低洼积水地带。 | √ |
| 2 | 集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离不宜小于10m。当管道局部管段不能满足上述距离要求时，可降低设计系数，提高局部管道的设计强度，将距离缩短到5m。 | GB50183-2004 7.2.1 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 3 | 埋地集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： | GB50183-2004 7.1.5 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 4 | 注水管道敷设应符合下列规定： 1注水管道宜埋地敷设。通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定，位于沼泽、季节性积水地区等特殊地段的注水管道，可视情况采用埋地、管堤、地面敷设或架空敷设。 2站外金属管道严禁从建（构）筑物基础下方穿过。 3与建（构）筑物净距不应小于5m；当特殊情况下小于5m时，注水管道应采取增强保护措施。 4注水管道可沿油田专用公路路肩敷设。 | GB50391-2014 5.2.1 | 管道埋地敷设；管线与周边安全间距满足要求。 | √ |
| 5 | 管道沿线应设置里程桩、标志桩、转角桩和警示牌等永久性标志，管道标志的标识、制作和安装应符合现行行业标准《管道干线标记设置技术规范》SY/T6064的有关规定。 | GB50253-2014 4.6.1 | 可研设计有各类标志桩。 | √ |
| 6 | 钢质注水管道、支干管在管道起点、折点、终点，以及每隔0.5km处宜设管道标志桩。 | GB50391-2014 5.2.4 | 可研设计有标志桩。 | √ |
| 二 | 管道敷设 |  |  |  |
| 7 | 油气集输管道宜埋地敷设。位于沼泽、季节性积水地区等特殊地段的油气集输管道，可视具体情况采用管堤、地面敷设或架空敷设。 | GB50350-2015 8.5.1 | 管道埋地敷设。 | √ |
| 8 | 管道同公路平行敷设时，宜敷设在公路用地范围外。对于油田公路，集输管道可敷设在其路肩下。 | GB50183-2004 7.1.6 | 管道敷设符合要求。 | √ |
| 9 | 管道内的介质具有可燃、易燃、易爆性质时，严禁穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置及贮罐区等。 | GB50187-2012 8.1.7 | 管线未穿越上述地区。 | √ |
| 10 | 油气管道不宜与公路、铁路反复交叉穿越。 | GB50423-2013 7.1.1 | 本工程管道未与公路反复交叉穿越。 | √ |
| 11 | 管道不应利用公路、铁路的排水涵洞进行穿越。 | GB50423-2013 7.1.8 | 未利用排水涵洞。 | √ |
| 12 | 埋地管道的埋设深度，应根据管道所经地段的农田耕作深度、冻土深度、地形和地质条件、地下水深度、地面车辆所施加的载荷及管道稳定性的要求等因素，经综合分析后确定。管顶的覆土层厚度不宜小于0.8m。 | GB50253-2014 4.2.3 | 可研设计管顶距自然地面1.2m。 | √ |
| 三 | 防腐保温 |  |  |  |
| 13 | 油气集输管道应根据工艺要求和敷设环境温度条件采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 根据相关条件进行设计。 | √ |
| 14 | 油气集输管道内外防腐设计应符合现行国家标准《钢质管道内腐蚀控制规范》GB/T23258、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 | GB50350-2015 8.5.7 | 内防选用环氧陶瓷，外防选用3PE，符合要求。 | √ |
| 15 | 埋地油气长输管道、油气田外输管道和油气田内埋地集输干线管道应采用阴极保护。 | GB/T21448-2017 6.1.1.1 | 可研设计设置阴极保护。 | √ |
| 四 | 穿跨越 |  |  |  |
| 16 | 穿越铁路或二级以上公路时，应采用顶进套管、顶进箱涵或水平定向钻穿越方式，并满足路基稳定性的要求。对三级及以下公路穿越，可采用挖沟法埋设。 | GB50423-2013 7.1.3 | 穿越省道采用定向钻，穿越沥青路、混凝土路采用顶管，符合要求。 | √ |
| 17 | 油气管道穿越公路时，其穿越点四周应有足够的空间，满足管道穿越施工、维护及邻近建筑物和设施的安全距离要求。 | GB50423-2013 7.1.7 | 经现场勘察，穿越点四周有足够的空间。 | √ |
| 18 | 油气管道穿越公路时，套管顶部最小覆盖层厚度： 公路路面以下不应小于1.2m； 公路边沟底面以下不应小于1m。 | GB50423-2013 7.1.9 | 穿越公路采用定向钻。 | √ |
| 19 | 采用套管穿越公路时，套管长度宜伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m。 | GB50423-2013 7.1.12 | 可研方案中已设计。 | √ |

5.2.3  预先危险性分析

本节针对管线改造单元所涉及的设备设施进行预先性危险分析。

表5.2-2  管线改造单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源 | 危险 类别 | 产生原因 | 可能产生的后果 | 危险 等级 | 改进措施/预防方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气管线 | 火灾爆炸 | 1.设计不合理，包括： ①工艺流程、设备布置不合理； ②系统工艺计算不正确； ③管道强度计算不准确； ④管道位置选择不合理； ⑤材料选材不合理； ⑥防腐蚀设计不合理； ⑦管线布置、柔性考虑不周； ⑧结构设计不合理； ⑨防雷、防静电设计缺陷。 2.管线内表面磨损、腐蚀 ①选材不当，材质不达标，抗蚀性能差； ②原油含水、酸性介质等； ③原油含砂、铁锈等尘粒及杂质产生磨损。 3.管线外表面腐蚀 ①管材抗腐蚀性能不符合要求； ②防腐蚀措施失效； ③防腐层在运输、施工中被破坏，没有进行修补； ④管线接口处防腐不能满足工艺要求等。 4.施工质量问题 ①管道施工队伍技术水平低、管理失控； ②焊接缺陷； ③补口、补伤质量问题； ④检验控制问题 5.疲劳失效 6.管线受外力或液压、沉重物体压轧、打击等。 7.管线漏油后未划定安全区域，外来人员在不知情的情况下点火。 | 管线爆炸、设备 损坏 | Ⅲ | 1.根据管道穿越地段的情况，合理设计工艺流程、设备、管材的选择及防腐、防雷、防静电等相关设计； 2.根据原油的性质采取合理的防腐措施； 3.根据管道穿越地段土壤性质选择合理的防腐措施； 4.施工作业时，作业人员应经培训合格后上岗作业，规范操作规程，加强作业现场的管理，对施工单位及特种作业人员统一管理； 5.疲劳失效常常发生在管道不连续处、加热炉等设施上，应对这些几何不连续不稳或缺陷部位加强检查； 6.管道敷设地段设置安全警示标志，穿越线路应报当地行政主管部门备案，配置专人定期巡检。 7.原油泄漏抢修，首先要检测现场的油气浓度，待油气浓度降至爆炸下限以下，再进行焊接等作业，避免盲目作业，引爆泄漏的可燃物，导致管线爆炸等更为严重的事故。 8.管线泄漏后，在管线爆炸影响范围内不允许有外来人员进入。 |
| 2 |  | 中毒和窒息 | 1.抢修等现场作业人员未佩带呼吸防护工具； 2.人员违章作业； 3.大量泄漏时，未及时通知并疏散周围人员。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.抢修等作业人员在原油大量泄漏区域作业应佩带呼吸防护设备； 2.严格按操作规程操作； 3.大量泄漏时，及时通知周边人群并组织疏散。 |
| 3 |  | 管道爆裂 | 1.管道存在质量缺陷，承载能力降低； 2.管道出现了超温、超压的运行状态； 3.安全泄放措施失效。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1.严格执行管道定期检验制度； 2.严格执行管道操作规程； 3.对运行中的温度、压力、液面等状态参数进行实时监控，防止超温、超压状态出现。 |
| 4 | 注水管线 | 物体打击 | 1.高压介质刺漏打到人体； 2.带压操作时，部件或工具在压力作用下飞出，打到人体。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.带压操作严格遵守安全操作规程； 2.压力管线投产运行前应进行强度和密封性试验； 3.运行后对密封、焊接部位应进行全面检查； 4.对泵房、阀组间地面上高压管线定期进行腐蚀性检查； 5.采取可靠的防腐措施； 6.高压管线穿、跨越容易受机械损伤的地点，应加强防护； 7.管线应采取可靠的消除热应力的措施； 8.定期巡检； 9.每次进行带压操作前应认真检查，故障状态下禁止强行操作。 |
| 5 |  | 管道爆裂 | 1.压缩势能； 2.强度下降； 3.超压且安全泄放措施失效。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1.合理设计、正确选材； 2.采取可靠的防腐蚀措施； 3.投产运行前应进行强度和密封性试验； 4.定期进行腐蚀性检查； 5.安全泄放装置定期校验、手动试验； 6.对系统压力即时监控，注入泵出口高压报警，超高压联锁停泵；过滤器出口低压报警。 |

5.2.4  管线改造单元评价小结

1）该单元安全检查表对盐家管理区采油一站管网更新工程的采油工程单元共19项内容进行了检查，其中符合要求的有17项，可研未涉及的有2项，未发现不符合项。

2）根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾爆炸、中毒窒息、管道爆裂、物体打击等，其中火灾爆炸危险性等级为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。对于其他事故，事故后果一般为Ⅱ级，后果相对较轻，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.3  安全管理单元

### 5.3.1  安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表5.3-1。

表5.3-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 东辛采油厂制定了符合规定要求的安全生产管理制度和安全操作规程。 | √ |
|  | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 管理区安全管理人员已取得安全管理合格证书。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案和治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立了安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
|  | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 管理区制定有应急处置程序，定期进行演练，并有详细记录。 | √ |
|  | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 施工管理符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十七条 | 有相应经费。 | √ |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 依法缴纳保险。 | √ |
|  | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十六条 | 有通信联系方式。 | √ |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 制定有应急处置卡。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十条 | 普及生产安全事故避险、自救和互救知识。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十一条 | 有应急预案培训计划。 | √ |
|  | 明确生产经营单位的应急组织形式及构成单位的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务以工作方案的形式作为附件。 | GB/T29639-2020 6.2 | 有组织机构及职责。 | √ |
|  | 明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。 | GB/T29639-2020 6.5.1 | 应急处置程序中有通信联系方式。 | √ |
|  | 应急队伍保障：明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍等。 | GB/T29639-2020 6.5.2 | 有应急队伍。 | √ |
|  | 物资装备保障：明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。 | GB/T29639-2020 6.5.3 | 有应急物资。 | √ |

### 5.3.2  安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设17项检查内容，全部符合要求。

胜利油田分公司东辛采油厂盐家采油管理区建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员参加有关培训并持证上岗，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序。

6  典型事故案例

6.1  “11•22”东黄输油管道泄漏爆炸事故

6.1.1  事故经过

2013年11月22日凌晨3点，位于黄岛区秦皇岛路与斋堂岛路交汇处，中石化输油储运公司潍坊分公司输油管线破裂，事故发现后，约3点15分关闭输油，斋堂岛街约1000平方米路面被原油污染，部分原油沿着雨水管线进入胶州湾，海面过油面积约3000平方米。黄岛区立即组织在海面布设两道围油栏。处置过程中，当日上午10点30分许，黄岛区沿海河路和斋堂岛路交汇处发生爆燃，同时在入海口被油污染海面上发生爆燃。

山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故认定为责任事故，事故共造成62人遇难，136人受伤，直接经济损失7.5亿元。

6.1.2  事故原因

事故直接原因：

山东青岛中石化东黄输油管道泄漏原油进入市政排水暗渠，在形成密闭空间的暗渠内油气积聚遇火花发生爆炸。事故发生的直接原因是输油管道与排水暗渠交汇处管道腐蚀减薄、管道破裂、原油泄漏，流入排水暗渠及反冲到路面。原油泄漏后，现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板上打孔破碎，产生撞击火花，引发暗渠内油气爆炸。

间接原因：

1）中石化集团公司及下属企业安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不彻底，现场应急处置措施不当。

2）青岛市人民政府及开发区管委会贯彻落实国家安全生产法律法规不力。

3）管道保护工作主管部门履行职责不力，安全隐患排查治理不深入。

4）开发区规划、市政部门履行职责不到位，事故发生地段规划建设混乱。

5）青岛市及开发区管委会相关部门对事故风险研判失误，导致应急响应不力。

6.1.3  防范措施

山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故表明，安全管理制度和操作规程不健全，违章操作，安全管理不到位是造成事故的重要因素。对于本工程，除了应加强管道巡查、检测以外还应加强安全管理力度，不断完善安全操作规程并严格遵守，杜绝违规操作、施工、动火。

6.2  本工程借鉴

通过以上事故案例分析，本工程应汲取以上事故的经验教训，本报告总结为以下几点：

1）按照执行安全操作规程。

2）加强安全教育，提高职工安全意识，提高员工的业务素质和加强事故应急预案演练，提高处理应急事故的能力。

3）在日常生产中应吸收同类事故的经验教训，严把设备质量关，加强人员的培训，严格执行各类安全制度和操作规程，及时发现各类事故隐患，尽可能地杜绝事故发生。

4）加大安全资金投入，确保安全生产设施的可靠有效。

4）强化风险评估和风险削减措施在各项施工作业中的贯彻落实，进一步提高全体干部职工防范各类风险的能力。

7  安全对策措施及建议

7.1  可研提出的安全对策措施

1、自然危害因素的防范措施

（1）防雷

本工程管线通过埋地方式敷设，遭雷击的机会不大，作用时间短暂。

（2）抗震

本工程区域地震基本烈度按7度设防。

2、生产危害因素及防范措施

（1）有害液体、气体防治

本项目涉及的原油为黑褐色液体，主要成分为CmHn。含有微量溶解气。液体对人体皮肤有伤害。

本工程对有害液体采取的主要防治措施如下：采用良好的管线，减小管线泄漏的几率；在原油输送系统中，原油起输点压力、流量、进站参数等均有仪表测量，以防止意外事故的发生。

（2）防火防爆

爆炸和火灾能造成较大的人员伤亡及财产损失，由于本工程输送的原油为易燃易爆物质，因此本工程存在火灾及爆炸事故发生的可能性。

管线走向布置时，各区域与建、构筑物之间均应满足防火安全间距要求。

3、其他危害因素及防范措施

（1）在生产过程中，各种危险和危害性时有发生，为保证职工的安全、卫生、健康，要不断对职工进行安全操作培训和教育，不断提高职工的安全意识，职工上班穿着的工作服必须防静电，磨擦时不发生火花。

（2）配备专业的维修队伍，保证生产设备、管道的正常运行。

（3）管道的沿线地形复杂，在生产过程中各种因素可能导致各种危害的发生，为及时处理突发事故，必须配备专业的抢修队伍，并配有相应的抢修设备、工具和专用车辆。

（4）各生产岗位坚持持证上岗，经培训合格后方能上岗操作，否则不予上岗。

7.2  本次评价提出的安全技术措施

7.2.1  根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中可研没有涉及的内容，提出以下安全技术对策措施：

表7.2-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离不宜小于10m。当管道局部管段不能满足上述距离要求时，可降低设计系数，提高局部管道的设计强度，将距离缩短到5m。 | GB50183-2004 7.2.1 |
| 2 | 埋地集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： | GB50183-2004 7.1.5 |

7.2.2  补充的安全技术措施

根据油田发布的有关文件、历年来同类项目发生的事故类型，结合现场调研情况，提出的补充措施如下：

1）根据可研报告中管线走向示意图及现场勘查落实情况，新建集油管线在定向钻穿越S320省道及金湖银河出土点东侧附近有1处散居民房，可研方案路由示意图中管线紧邻该处房屋敷设，未提出保持安全间距的防护措施，建议下一步设计中明确该处管线敷设位置，确保管线与建构筑物间距满足要求；集油管线由河东阀组向东沿035乡道敷设开始到永30X3计量站段与6kV周家西线架空电力线路平行敷设，其间距也应在下一步设计中明确。

2）管线碰头、试压过程中应做好安全防护，现场设置警示标志，废弃管线统一处理，两端应设置盲板封堵。

3）管线施工作业过程中应注意采取相应的防护措施，设置警戒围栏，禁止无关人员进入施工现场。

4）在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为：

①种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；

②取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质或者使用机械工具进行挖掘施工；

③挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈或者建房以及修建其他建筑物、构筑物。

5）定向钻出、入土点应设置警示标识。

6）建议本项目新建集油干线路由向地方政府备案，取得地方政府规划许可。

7）本项目管线定向钻穿越金湖银河，属于环境敏感区域，可研中已采取增加管线壁厚及套管壁厚等措施，下一步应严格按照设计施工；管线建成后应加强管理，做好管线的日常巡检工作，完善相应的应急处置程序及应急物资，发生泄漏及时处理，避免造成环境污染。

7.3  本次评价提出的安全管理建议

7.3.1  施工过程的安全管理建议

（1）工程设计单位、施工单位、监理单位均应具备相应的资质，严格按照《胜利石油管理局胜利油田分公司承包商安全环保监督管理规定》要求，加强工程施工建设过程中的监督监理，严格竣工验收，确保工程质量。

（2）本工程属改建项目，涉及到危险性较大的作业（如动土、临时用电等），作业前必须进行危险分析，严格执行危险作业许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

（3）施工单位应针对施工过程中可能出现的火灾爆炸、机械伤害、触电、起重伤害、车辆伤害等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

（4）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

（5）大型设备在吊装、拆卸过程中，严格遵守中石化和胜利油田关于起重作业安全管理相关规定的要求。

（6）工程建设过程中存在交叉作业的施工时，应制定交叉作业安全管理规定，并应划有安全区域，派专人进行监护操作人员。在各项同时交叉进行的作业之间要做好协调安排，确保作业安全进行。

（7）新旧管线对接要进行用火施工。如果工艺管线内的油气未排除干净就进行用火作业，可能引发可燃油气的火灾、爆炸等事故。因此在管线对接作业前应制定相应的作业程序及安全防护措施。切割、焊接操作人员应经过培训，持证上岗。工作前应检查机械运行正常。在切割、焊接和易产生火花的作业地方应采取安全防护措施，防止切割焊接时产生的火花、焊渣等造成安全隐患的发生。

（8）管道的焊接应进行严格质量检验，并符合如下要求：

①所有现场环焊缝应采用射线或超声波等方式进行无损检测。在检验或试验之前，应清除渣皮和飞溅物，并达到外观检验合格；

②采用手工超声波检测时，应对焊工当天所焊焊缝全部进行检查，并应对其中不少于5%的环焊缝进行全周长射线检测复查，设计可根据工程需要提高射线检测的比例；

③采用射线检测时，应对焊工当天所焊焊口不少于15％数量的焊缝全周进行射线检测，如每天的焊口数量达不到上述抽检比例时，可将不大于500m长度内的管道焊口数作为一个检验段进行抽检；

④穿越段管道无损检测应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423的有关规定；

⑤射线检测和手工超声波检测应符合现行行业标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109 的有关规定，合格等级应为Ⅱ级。

（9）管道穿越套管两端宜采用柔性材料进行端部密封。

（10）应对管道沿线可能发生的挖掘及其他危及管道安全的工程作业应提前了解，防止交叉作业造成伤害。

（11）在城区内施工时应做好防范措施，施工机具、车辆及人员，与用电线路保持安全距离，必要时应进行城区交通管制，确保人员安全。

7.3.2  运行过程的安全管理建议

（1）本工程主要内容为盐家管理区采油一站管网更新改造工程，管理区应根据工程特点，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），完善各类生产安全事故的应急程序，并统一到管理区的总体应急救援体系中，定期演练，做好记录。

（2）工程试运行结束后，应由具有资质的专业中介机构进行验收评价，为总体验收做好准备。

（3）加强管线管理，做好管线的日常巡检工作，尤其是穿越水域管段的巡检，发生泄漏及时处理，避免造成环境污染。

（4）维抢修现场应划分安全界限，设置警戒线、警示牌。进入作业场地的人员应穿戴劳动防护用品。与作业无关的人员不应进入警戒区。

（5）定期组织应急演练，做好记录。对应急预案定期进行演练，并及时进行修订完善。

（6）用于管道带压封堵、开孔的机具和设备在使用前应认真检查，确保灵活好用。必要时，应提前进行模拟试验。

（7）管道封堵作业时，管道内的介质压力应在封堵设备的允许压力之内。

（8）管道维抢修作业坑应能满足施工人员的操作和施工机具的安装及使用。

（9）管线投产前应扫净管道内杂物、泥沙等残留物，并按投产方案进行试压和预热。管道试压前，应先进行清扫，将管道中的焊渣、泥沙、石块等杂物吹扫干净。

（10）应根据沿线情况对管道进行经常性徒步巡查。在雨季、汛期或其他灾害发生时应加密巡查次数。

（11）应加强输送管道的完整性管理，使用先进可靠的监测、检测手段，有计划的做好管道定期在线检测、压力试验、腐蚀评估等工作。重点检测管道的强度和完整性数据，并建立相应的检测档案。加强管线的在线检测和巡检，防止管线泄漏，避免第三方破坏和占压情况出现。

（12）管道管理单位应对管道沿线群众进行宣传教育，密切联系地方政府，建立公众协防（泄漏报警、非法施工报警）和巡检为主的监测机制，做到巡线、宣传、联防、预控到位，以避免重大事故的出现。

8  评价结论

评价项目组在对盐家管理区采油一站管网更新工程存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

8.1  安全评价结果

1）本项目涉及的主要物质为原油、天然气、高压水。

2）本工程在施工过程中可能存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、起重伤害、坍塌、淹溺等。

3）本工程在生产运行过程中可能存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、物体打击、中毒窒息、淹溺及其他等。

4）自然环境中存在的主要危险有害因素为气温、洪涝、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

5）本工程不涉及危险化学品重大危险源。

6）运用安全检查表法对该工程进行检查，各检查项基本符合标准规范的要求，管线选型合理，敷设方案可行，对于方案未提及到的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

7）根据预先危险性分析结果，本工程运行中可能发生的事故类别有火灾爆炸、中毒窒息、管道爆裂、物体打击等。部分事故后果的危险性等级为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

8.2  应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

本工程防范的重点是管线泄漏。

本工程应重视的安全对策措施包括：

1）严格执行中石化、胜利油田分公司安全控制的各项规定。

2）注意管线路由与周边环境的安全间距，确保满足要求。

3）施工作业过程中做好安全防护。

8.3  安全评价结论

本工程属改建工程，生产工艺成熟，设备选型合理，管线敷设方案可行。本工程《可行性研究报告》已提出了部分安全设施的设计内容及设计原则，在下一步的设计中应结合本报告第七章提出的安全对策措施，进行补充与完善。这些安全对策措施的全面落实，将为安全生产创造必要的物质技术条件。在落实本评价报告提出的安全对策措施及建议后，本工程安全设施的设计将符合国家现行法律、法规、标准规范、行政规章的要求。

在工程今后的设计、施工、安装和试生产运行过程的各个阶段，建设单位应严格按照有关法律、法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保本工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。在工程建成后，工程管理方在日常生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。

# 附表1  原油的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：原油 |  |  | 英文名称crude oil；Petroleum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS NO.： 8002-05-9 |  |  | UN编号：1267 |  |  |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 |  |  | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）:无资料 |  |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-- |  |  | 聚合危害：不能出现 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.1～8.7 |  |  | 自燃温度（℃）：350 |  |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  |  | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 | 呼吸系统防护 |  |  | 高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。必要时建议佩戴自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 | 身体防护 |  |  | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

# 附表2  天然气的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：21007 | UN编号：1971 |  | CAS NO.： 8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |  |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |  |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5～15 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |  |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |

附件1  可行性研究报告的批复文件

涉及企业机密，不予公开

附件2  原油、天然气分析报告

涉及企业机密，不予公开

附件3  专家组意见

涉及企业机密，不予公开

附件4  报告修改说明

涉及企业机密，不予公开