胜利油田分公司东辛采油厂

东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2022年12月22日

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司东辛采油厂

东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：程正永

报告完成日期：2022年12月22日

前  言

东辛油田营1-斜118块位于东辛油田西部，构造上处于东辛油田东营穹隆构造的核心，南为营52断块，北为营13断块，西接营1断块，东为辛65断块。本项目新钻油井6口，利用老油井1口。

该工程新增开发投资3992.59万元，其中钻井工程2841.15万元、采油工程883.2万元、地面工程175.26万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布，〔2021〕第88号修正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕77号、应急部公告〔2018〕12号修正）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，东辛采油厂委托我公司对本工程进行安全预评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全预评价导则》（AQ8002-2007）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全预评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了东辛采油厂领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年12月

目  录

1  总则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	5

1.4  评价程序	5

2  工程概况	7

2.1  工程基本信息	7

2.2  建设及生产管理单位简介	7

2.3  自然环境概况	8

2.4  油气藏工程	9

2.5  钻井工程方案	13

2.6  采油工程方案	30

2.7  地面工程	34

2.8  安全管理	41

3  主要危险、有害因素分析	46

3.1  主要物质危险、有害特性分析	46

3.2  钻井工程危险有害因素分析	50

3.3  井下作业危险有害因素分析	56

3.4  地面施工过程危险有害因素分析	58

3.5  生产运行过程中的危险有害因素分析	60

3.6  自然和社会危险因素分析	63

3.7  重大危险源辨识	64

3.8  主要危险、有害因素分析结论	64

4  评价单元划分及评价方法选择	66

4.1  评价单元划分	66

4.2  评价方法选择	67

5  安全评价	70

5.1  钻井工程单元	70

5.2  井下作业单元	76

5.3  地面工程施工作业单元	79

5.4  采油工程单元	81

5.5  油气集输系统单元	83

5.6  配套设施单元	90

5.7  安全管理单元	93

6  典型事故案例	98

6.1  “12.26”违章拆装井口井喷失控事故	98

7  安全对策措施及建议	101

7.1  可研提出的安全对策措施	101

7.2  本次评价提出的安全技术措施	103

7.3  本次评价提出的安全管理建议	106

8  评价结论	114

8.1  安全评价结果	114

8.2  安全评价结论	115

附表1  原油的危险特性表	116

附表2  天然气的危险特性表	118

附件1  可行性研究报告的批复	120

附件2  应急物资清单	123

附件3  专家组名单	125

附件4  专家组意见	126

附件5  修改说明	127

1  总则

1.1  评价目的

1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。

2）通过对东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

3）预测项目运行过程中发生事故的可能性及其严重程度。

4）通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

5）本次安全预评价，为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件；为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据；为建设项目初步设计提供依据。

1.2  评价依据

1.2.1  法律、法规

1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布，〔2021〕第88号修正）

2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕69号）

3）《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2021〕81号修正）

4）《中华人民共和国防震减灾法》（主席令〔2008〕7号）

5）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕393号）

6）《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕708号）

1.2.2  部门规章、地方政府规章

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监局令〔2010〕36号发布，安监局令〔2018〕12号修正）

- 《安全生产培训管理办法》（安监局令〔2012〕44号发布，安监局令〔2015〕80号修正）

- 《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急部令〔2019〕2号）

- 《生产经营单位安全培训规定》（安监局令〔2006〕3号发布，〔2015〕80号修正）

- 《安全生产事故隐患排查治理》（省政府令〔2022〕第347号）

- 《山东省安全生产条例》（鲁人常〔2021〕185号）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（鲁政令〔2013〕260号发布，鲁政令〔2018〕311号修正）

- 《山东省石油天然气管道保护条例》（鲁人常〔2018〕42号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（鲁政令〔2020〕331号）

1.2.3  评价标准

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《套管柱结构与强度设计》（SY/T5724-2008）

- 《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

- 《丛式井平台布置及井眼防碰技术要求》（SY/T6396-2014）

- 《石油天然气开发注二氧化碳安全规范》（SY/T6565-2018）

- 《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

- 《石油天然气钻采设备潜油电动螺杆泵机组》（SY/T7673-2022）

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T 620-1997）

1.2.4  企业规定及企业标准

- 《关于印发<中国石化作业许可管理规定>等8项制度的通知》（中国石化制〔2022〕14号）

- 《中国石化建设项目设计安全管理办法》（中国石化安〔2018〕67号）

- 《中国石化建设项目安全、职业病防护、消防设施“三同时”管理办法》（中国石化安〔2018〕448号）

- 《中石化井控管理规定》（中国石化油〔2015〕374号）

- 《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）

- 《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发〔2022〕23号）

- 《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95号）

- 《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕96号）

- 《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发〔2022〕99号）

- 《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕102号）

- 《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》（胜油局发〔2017〕57号）

- 《钻井现场安全标志的设置》（Q/SH1020 0995-2010）

- 《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020  2152-2021）

- 《标准化井场生产信息化设备设施施工与验收规范》（Q/SH1020  2626-2018）

1.2.5  建设项目有关技术文件、资料

1）《东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程可行性研究报告》（东辛采油厂，2022年9月）；

2）《关于东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程可行性研究报告的批复》（胜油公司工单〔2022〕328号，2022年10月18日）；

3）技术服务合同；

4）其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3  评价范围

本次评价对象为东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程，具体内容如下：

1）钻采工程：新钻定向油井6口，潜油泵6台。

2）油气集输：油井利用已建井口槽生产，采用非抽在线计量工艺，产液经计量后输至102联合站处理，安装单井计量装置6套。

3）油井群控变频器、防爆操作柱各6台，配套的自控等。

1.4  评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行初步分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，主要是汇总前两个阶段所得到的各种资料数据，总结评价成果，通过综合分析，得出安全预评价结论，提出建议，最终完成安全预评价报告书的编制。具体程序见图1.4-1。

图1.4-1  安全预评价程序框图

2  工程概况

2.1  工程基本信息

项目名称：东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程

项目性质：扩建项目

项目建设单位：胜利油田分公司东辛采油厂

2.2  建设及生产管理单位简介

2.3  自然环境概况

2.3.1  地理位置及自然条件

1）地理位置

营1斜118块地面位于东营市东营区北王屋附近，党校南门井场，北边第一排，大门方向朝东，周边多为住宅小区，地面条件复杂。地理位置见图2.3-1。

图2.3-1  地理位置示意图

2）气象条件

累年平均气压                   101.64kPa

累年平均气温                   13.6℃

累年极端最高气温               38.2℃

累年极端最低气温               -13.0℃

累年平均降水量                 612.8mm

累年最大降水量                 726.8mm

累年最大积雪深度               24cm

累年最大风速                   21.1m/s

累年最大冻土深度               36cm

累年平均最多风向               SE，S

3）工程地质

抗震设防烈度                   7度

地震动峰值加速度               0.10g

2.4  油气藏工程

2.4.1  油藏地质特征

2.4.1.1  地层特征

经钻井资料证实，本区自下而上钻遇的地层有：孔店组、沙河街组、东营组、馆陶组、明化镇组、平原组。本次研究的目的层为馆下段的三砂组。

目的层Ng3细分为Ng31~Ng39 9个小层。其中主力油层为Ng34、Ng35、Ng36、Ng39。

2.4.1.2  构造特征

营1-斜118块内部构造复杂，发育多条断距约5m-25m低序级断层，将区块分割成若干个封闭的小断块。Ng34小层西块构造整体中部高，南北低；东块北高南低，油藏顶面埋深-1202~-1220m。Ng35、Ng36断层形态与Ng34小层一致，具有一定的继承性。Ng39小层西块构造整体中部高，南北低；东块东高西低，油藏顶面埋深-1244~-1258m

2.4.1.3  沉积特征

营1-斜118地区馆下三砂组沉积时为河流相沉积环境。作为河流相沉积，由于河道改道频繁，相变快，砂体横向变化大，砂体的尖灭、迭加、下切等现象常见。

2.4.1.4  储层特性

1）储层岩矿及微观特征

营1-斜118块Ng3以细粒长石砂岩为主，石英含量平均41%，长石含量平均35%，（表2-4）颗粒分选中等-差，磨圆次棱角状，以颗粒方式支撑，接触关系为点接触，胶结类型为孔隙-接触式胶结。

2）孔渗物性

根据本块取心井营20、华8及周边取心井营13-202三口取心井实验数据统计，营1-斜118块Ng3储层孔隙度一般在18-42%之间，平均35.8%；渗透率一般在100-18000mD之间，平均渗透率6950mD，属于高孔高渗储层。

3）储层分布特征

营1-斜118块Ng3沉积时为河流相沉积环境，根据精细地层对比结果，结合钻井及测井资料，对主力小层砂体平面分布规律进行了研究。现将主力小层砂岩厚度平面展布规律分述如下：

（1）Ng34小层

营1-斜118块Ng34小层砂体分布面积大，仅局部尖灭。储层砂岩厚度一般5.4～10.6m，平均砂厚8.4m，砂体厚，厚度中心在营1-51井附近，呈片状分布，具有西厚东薄的特点，连通性好。

（2）Ng35小层

营1-斜118块Ng35小层砂体全区分布。储层砂岩厚度一般0.9～10.6m，平均砂厚4.2m，砂体较厚，厚度中心在营1-斜54井附近，具有西北厚东南薄的特点，连通性较好。

（3）Ng36小层

营1-斜118块Ng36小层砂体分布面积大，仅局部尖灭，尖灭区主要分布在工区东部。储层砂岩厚度一般2.4～9.6m，平均砂厚4.9m，砂体较厚，厚度中心在营1-斜44井附近，呈片状分布，连通性较好。

（4）Ng39小层

营1-斜118块Ng39小层砂体分布面积大，仅局部尖灭，尖灭区主要分布在工区西南。储层砂岩厚度一般1.5～8.4m，平均砂厚5.0m，砂体较厚，厚度中心在营1-斜118井附近，呈片状分布，具有东厚西薄的特点，连通性较好。

2.4.1.5  流体性质、温度及压力系统

1）流体性质

（1）原油性质

营1-斜118块Ng3油藏50℃地面脱气原油黏度在1267～15677 mPa·s，地面脱气原油密度0.9621～0.9881g/cm3。

（2）地层水性质

依据研究区生产井水性资料，地层水性质具有如下特点：总矿化度一般17153mg/L，氯离子一般10394mg/L，水型为CaCl2型。

（3）高压物性

本区无高压物性资料。

2）温度及压力系统

营1-斜118块Ng3油藏原始地层温度56℃，地温梯度3.5℃/100m；油藏原始地层压力12.2MPa，压力系数1.0，油藏属常温常压系统。

2.4.1.6  油藏类型

营1-斜118块馆下三砂组属于具有边底水的岩性-构造普通稠油-特稠油油藏。

2.4.2  试油试采特征

2.4.2.1  试油试采情况

营1斜118块试油井1口，无试采井，邻块试采井4口，无试注井。

1）试油情况

营1-斜118块试油井1口，华8井共试油3次：第一次在1961年4月，误射1249.25～1251.25m的馆陶组水层，无油气显示；第二次在1965年9月，采用气举方式试油Ng3-4层的1208.4～1212.2m井段，因套管损坏，试油不成功；第三次在1990年11月，下小套试油Ng3-5层的1220.6～1222.2m井段，酸化后日油4.2t/d，试油结论为稠油层。

2）试采情况

营1-斜118块Ng3有试采井4口，分别采用了常规冷采、井筒药剂叠加电热杆降粘、注蒸汽热采等多种开采方式。初期平均单井日产液13.6t/d，日产油3.6t/d，含水73.9%；目前（停产）平均单井日产液16.4t/d，日产油0.4t/d，含水96.9%；平均单井累油2000t。其中营1-斜118井区的营1-斜118、营47-平1B油藏条件与华8井区较为一致。

2.4.2.2  试油试采特征

1）根据营1-斜118井区Ng3试采特征，考虑营1-斜118块布井工区—华8井区为普通稠油、边底水较发育，降粘冷采较注汽热采更为经济高效；

2）营1-斜118井区西块馆三段4、5、6砂组发育油层，厚度较厚，且与水层7、8、9砂组有较厚隔层，主要受南、北的边水影响，可考虑直井开发；

3）营1-斜118井区东块馆三段4、5、9砂组发育油层，厚度较薄，且与水层6砂组局部连通，主要受底水影响，可考虑水平井开发。

2.5  钻井工程方案

2.5.1  钻井规模及布井方案

1）钻井规模

本方案共部署新井6口。位于党校南门井场，北边第一排，大门方向朝东。

2）布井方案

党校南台井场采用的4×9分布式槽口。四排，暂定挖北边三排槽口，最南边一排暂不开挖，留作后期备用，井排间距分别为9.5m。每排9个槽口，槽口间距3m。本次设计的6口新井部署在北部第一排槽口。

综合油藏工程、钻井、采油以及地面条件等方面因素，方案6口新井总进尺为10364.12m，平均单井进尺1727.35m。新钻井方案见表2.5-1。

表2.5-1  新钻井部署方案表

| 钻井顺序 | 槽口号 | 井号 | 井别 | 井型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0108 | 营1-斜111 | 定向井 | 油井 |
| 2 | 0107 | 营1-斜105 | 定向井 | 油井 |
| 3 | 0106 | 营1-斜120 | 定向井 | 油井 |
| 4 | 0104 | 营1-斜116 | 定向井 | 油井 |
| 5 | 0103 | 营1-斜121 | 定向井 | 油井 |
| 6 | 0102 | 营1-斜122 | 定向井 | 油井 |

2.5.2  井眼轨道设计

1）井眼轨道设计

依据井口坐标、靶点坐标及垂深数据、下泵深度等进行方案井井眼轨道模拟优化设计，见表2.5-2。

表2.5-2  方案轨道优化参数表

| 钻井 顺序 | 井号 | 槽口 | 造斜点 （m） | 造斜 终点 斜深 （m） | 造斜段 狗腿度 °/30m | 最大 井斜角 （°） | 设计 方位 （°） | 靶点 垂深 （m） | 靶点 位移 （m） | 井底 位移 （m） | 完钻 井深 （m） | 完钻 垂深 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营1-斜111 | 0108 | 170 | 544.66 | 3.60 | 44.96 | 357.58 | 1206.00 | 837.25 | 961.07 | 1707.21 | 1330.00 |
| 2 | 营1-斜105 | 0107 | 140 | 533.58 | 3.60 | 47.23 | 3.21 | 1203.00 | 923.47 | 1060.76 | 1769.85 | 1330.00 |
| 3 | 营1-斜120 | 0106 | 170 | 539.29 | 3.60 | 44.31 | 9.00 | 1207.00 | 822.64 | 947.62 | 1701.31 | 1335.00 |
| 4 | 营1-斜116 | 0104 | 140 | 538.96 | 3.60 | 47.88 | 10.54 | 1206.00 | 944.37 | 1081.49 | 1785.14 | 1330.00 |
| 5 | 营1-斜121 | 0103 | 170 | 577.11 | 3.60 | 48.85 | 20.68 | 1203.00 | 934.02 | 1033.58 | 1732.83 | 1290.00 |
| 6 | 营1-斜122 | 0102 | 140 | 516.61 | 3.60 | 45.19 | 28.90 | 1206.00 | 873.17 | 957.74 | 1667.78 | 1290.00 |

2）轨道模拟

表2.5-3  轨道模拟表（营1-斜105井）

| 井号：营1-斜105 | 轨道类型：直-增-稳 |
| --- | --- |

| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1330.00 | 1060.76 | 3.21 | 140.00 | 47.23 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.03 | 53.19 | -7.4 | 0.92 | -8.32 |
| 井口：X=4150227.98 Y=20633173.35 |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4151150 Y=20633225 垂深:1203m 闭合距:923.47m 闭合方位:3.21° 靶半径:30m |  |  |  |  |

表2.5-4  轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 140.00 | 0.00 | 3.21 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 533.58 | 47.23 | 3.21 | 490.50 | 153.24 | 153.00 | 8.57 | 3.60 | 0.00 |  |
| 1582.82 | 47.23 | 3.21 | 1203.00 | 923.47 | 922.02 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1769.85 | 47.23 | 3.21 | 1330.00 | 1060.76 | 1059.09 | 59.33 | 0.00 | 0.00 |  |

表2.5-5  轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距（m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率（°/30m） | 方位变化率（°/30m） | 狗腿度（°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190.00 | 6.00 | 3.21 | 3.21 | 189.91 | 2.62 | 2.61 | 0.15 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 240.00 | 12.00 | 3.21 | 3.21 | 239.27 | 10.43 | 10.42 | 0.58 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 290.00 | 18.00 | 3.21 | 3.21 | 287.54 | 23.37 | 23.33 | 1.31 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 340.00 | 24.00 | 3.21 | 3.21 | 334.20 | 41.28 | 41.21 | 2.31 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 390.00 | 30.00 | 3.21 | 3.21 | 378.73 | 63.97 | 63.87 | 3.58 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 440.00 | 36.00 | 3.21 | 3.21 | 420.65 | 91.19 | 91.04 | 5.10 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 490.00 | 42.00 | 3.21 | 3.21 | 459.49 | 122.64 | 122.45 | 6.86 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 533.58 | 47.23 | 3.21 | 3.21 | 490.50 | 153.24 | 153.00 | 8.57 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 733.58 | 47.23 | 3.21 | 3.21 | 626.31 | 300.05 | 299.58 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 933.58 | 47.23 | 3.21 | 3.21 | 762.12 | 446.87 | 446.17 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133.58 | 47.23 | 3.21 | 3.21 | 897.94 | 593.68 | 592.76 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1333.58 | 47.23 | 3.21 | 3.21 | 1033.75 | 740.50 | 739.34 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1533.58 | 47.23 | 3.21 | 3.21 | 1169.56 | 887.32 | 885.93 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1582.82 | 47.23 | 3.21 | 3.21 | 1203.00 | 923.47 | 922.02 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1769.85 | 47.23 | 3.21 | 3.21 | 1330.00 | 1060.76 | 1059.09 | 59.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.5-6  轨道模拟表（营1-斜111井）

| 井号：营1-斜111 | 轨道类型：直-增-稳 |
| --- | --- |

| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1330.00 | 961.07 | 357.58 | 170.00 | 44.96 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.03 | 53.19 | -7.4 | 0.92 | -8.32 |
| 井口：X=4150228.50 Y=20633170.34 |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4151065 Y=20633135 垂深:1206m 闭合距:837.25m 闭合方位:357.58° 靶半径:30m |  |  |  |  |

表2.5-7  轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 357.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 170.00 | 0.00 | 357.58 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 544.66 | 44.96 | 357.58 | 507.38 | 139.61 | 139.48 | -5.89 | 3.60 | 0.00 |  |
| 1531.97 | 44.96 | 357.58 | 1206.00 | 837.25 | 836.50 | -35.34 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1707.21 | 44.96 | 357.58 | 1330.00 | 961.07 | 960.22 | -40.57 | 0.00 | 0.00 |  |

表2.5-8  轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率（°/30m） | 方位变化率 （°/30m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 357.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170.00 | 0.00 | 357.58 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220.00 | 6.00 | 357.58 | 357.58 | 219.91 | 2.62 | 2.61 | -0.11 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 270.00 | 12.00 | 357.58 | 357.58 | 269.27 | 10.43 | 10.42 | -0.44 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 320.00 | 18.00 | 357.58 | 357.58 | 317.54 | 23.37 | 23.35 | -0.99 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 370.00 | 24.00 | 357.58 | 357.58 | 364.20 | 41.28 | 41.24 | -1.74 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 420.00 | 30.00 | 357.58 | 357.58 | 408.73 | 63.97 | 63.91 | -2.70 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 470.00 | 36.00 | 357.58 | 357.58 | 450.65 | 91.19 | 91.11 | -3.85 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 520.00 | 42.00 | 357.58 | 357.58 | 489.49 | 122.64 | 122.53 | -5.18 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 544.66 | 44.96 | 357.58 | 357.58 | 507.38 | 139.61 | 139.48 | -5.89 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 744.66 | 44.96 | 357.58 | 357.58 | 648.90 | 280.93 | 280.68 | -11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 944.66 | 44.96 | 357.58 | 357.58 | 790.42 | 422.25 | 421.88 | -17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144.66 | 44.96 | 357.58 | 357.58 | 931.94 | 563.57 | 563.07 | -23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1344.66 | 44.96 | 357.58 | 357.58 | 1073.46 | 704.90 | 704.27 | -29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531.97 | 44.96 | 357.58 | 357.58 | 1206.00 | 837.25 | 836.50 | -35.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1707.21 | 44.96 | 357.58 | 357.58 | 1330.00 | 961.07 | 960.22 | -40.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.5-9  轨道模拟表（营1-斜116井）

| 井号：营1-斜116 | 轨道类型：直-增-稳 |
| --- | --- |

| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1330.00 | 1081.49 | 10.54 | 140.00 | 47.88 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.03 | 53.19 | -7.4 | 0.92 | -8.32 |
| 井口：X=4150226.56 Y=20633182.27 |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4151155 Y=20633355 垂深:1206m 闭合距:944.37m 闭合方位:10.54° 靶半径:30m |  |  |  |  |

表2.5-10  轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 140.00 | 0.00 | 10.54 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 538.96 | 47.88 | 10.54 | 494.13 | 157.21 | 154.56 | 28.75 | 3.60 | 0.00 |  |
| 1600.27 | 47.88 | 10.54 | 1206.00 | 944.37 | 928.44 | 172.73 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1785.14 | 47.88 | 10.54 | 1330.00 | 1081.49 | 1063.24 | 197.81 | 0.00 | 0.00 |  |

表2.5-11  轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率 （°/30m） | 方位变化率（°/30m） | 狗腿度（°/30m） | 工具面（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190.00 | 6.00 | 10.54 | 10.54 | 189.91 | 2.62 | 2.57 | 0.48 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 240.00 | 12.00 | 10.54 | 10.54 | 239.27 | 10.43 | 10.26 | 1.91 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 290.00 | 18.00 | 10.54 | 10.54 | 287.54 | 23.37 | 22.97 | 4.27 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 340.00 | 24.00 | 10.54 | 10.54 | 334.20 | 41.28 | 40.58 | 7.55 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 390.00 | 30.00 | 10.54 | 10.54 | 378.73 | 63.97 | 62.89 | 11.70 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 440.00 | 36.00 | 10.54 | 10.54 | 420.65 | 91.19 | 89.65 | 16.68 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 490.00 | 42.00 | 10.54 | 10.54 | 459.49 | 122.64 | 120.57 | 22.43 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 538.96 | 47.88 | 10.54 | 10.54 | 494.13 | 157.21 | 154.56 | 28.75 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 738.96 | 47.88 | 10.54 | 10.54 | 628.28 | 305.55 | 300.39 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 938.96 | 47.88 | 10.54 | 10.54 | 762.43 | 453.88 | 446.23 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1138.96 | 47.88 | 10.54 | 10.54 | 896.58 | 602.22 | 592.06 | 110.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1338.96 | 47.88 | 10.54 | 10.54 | 1030.73 | 750.56 | 737.90 | 137.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1538.96 | 47.88 | 10.54 | 10.54 | 1164.87 | 898.90 | 883.73 | 164.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1600.27 | 47.88 | 10.54 | 10.54 | 1206.00 | 944.37 | 928.44 | 172.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1785.14 | 47.88 | 10.54 | 10.54 | 1330.00 | 1081.49 | 1063.24 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.5-12  轨道模拟表（营1-斜120井）

| 井号：营1-斜120 | 轨道类型：直-增-稳 |
| --- | --- |

| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1335.00 | 947.62 | 9.00 | 170.00 | 44.31 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.03 | 53.19 | -7.4 | 0.92 | -8.32 |
| 井口：X=4150227.48 Y=20633176.35 |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4151040 Y=20633305 垂深:1207m 闭合距:822.64m 闭合方位:9° 靶半径:30m |  |  |  |  |

表2.5-13  轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 170.00 | 0.00 | 9.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 539.29 | 44.31 | 9.00 | 503.56 | 135.83 | 134.16 | 21.24 | 3.60 | 0.00 |  |
| 1522.42 | 44.31 | 9.00 | 1207.00 | 822.64 | 812.52 | 128.65 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1701.31 | 44.31 | 9.00 | 1335.00 | 947.62 | 935.96 | 148.19 | 0.00 | 0.00 |  |

表2.5-14  轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率 （°/30m） | 方位变化率 （°/30m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 219.91 | 2.62 | 2.58 | 0.41 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 270.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 269.27 | 10.43 | 10.31 | 1.63 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 320.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 317.54 | 23.37 | 23.08 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 370.00 | 24.00 | 9.00 | 9.00 | 364.20 | 41.28 | 40.77 | 6.46 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 420.00 | 30.00 | 9.00 | 9.00 | 408.73 | 63.97 | 63.18 | 10.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 470.00 | 36.00 | 9.00 | 9.00 | 450.65 | 91.19 | 90.07 | 14.26 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 520.00 | 42.00 | 9.00 | 9.00 | 489.49 | 122.64 | 121.13 | 19.18 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 539.29 | 44.31 | 9.00 | 9.00 | 503.56 | 135.83 | 134.16 | 21.24 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 739.29 | 44.31 | 9.00 | 9.00 | 646.66 | 275.55 | 272.16 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 939.29 | 44.31 | 9.00 | 9.00 | 789.76 | 415.27 | 410.16 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139.29 | 44.31 | 9.00 | 9.00 | 932.86 | 554.99 | 548.16 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1339.29 | 44.31 | 9.00 | 9.00 | 1075.97 | 694.71 | 686.16 | 108.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522.42 | 44.31 | 9.00 | 9.00 | 1207.00 | 822.64 | 812.52 | 128.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1701.31 | 44.31 | 9.00 | 9.00 | 1335.00 | 947.62 | 935.96 | 148.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.5-15  轨道模拟表（营1-斜122井）

| 井号：营1-斜122 | 轨道类型：直-增-稳 |
| --- | --- |

| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1290.00 | 957.74 | 28.90 | 140.00 | 45.19 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.03 | 53.19 | -7.4 | 0.92 | -8.32 |
| 井口：X=4150225.56 Y=20633188.04 |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4150990 Y=20633610 垂深:1206m 闭合距:873.17m 闭合方位:28.9° 靶半径:30m |  |  |  |  |

表2.5-16  轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 140.00 | 0.00 | 28.90 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 516.61 | 45.19 | 28.90 | 478.76 | 140.99 | 123.43 | 68.13 | 3.60 | 0.00 |  |
| 1548.58 | 45.19 | 28.90 | 1206.00 | 873.17 | 764.44 | 421.96 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1667.78 | 45.19 | 28.90 | 1290.00 | 957.74 | 838.48 | 462.83 | 0.00 | 0.00 |  |

表2.5-17  轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率 （°/30m） | 方位变化率（°/30m） | 狗腿度（°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190.00 | 6.00 | 28.90 | 28.90 | 189.91 | 2.62 | 2.29 | 1.26 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 240.00 | 12.00 | 28.90 | 28.90 | 239.27 | 10.43 | 9.13 | 5.04 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 290.00 | 18.00 | 28.90 | 28.90 | 287.54 | 23.37 | 20.46 | 11.29 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 340.00 | 24.00 | 28.90 | 28.90 | 334.20 | 41.28 | 36.14 | 19.95 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 390.00 | 30.00 | 28.90 | 28.90 | 378.73 | 63.97 | 56.00 | 30.91 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 440.00 | 36.00 | 28.90 | 28.90 | 420.65 | 91.19 | 79.83 | 44.07 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 490.00 | 42.00 | 28.90 | 28.90 | 459.49 | 122.64 | 107.37 | 59.27 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 516.61 | 45.19 | 28.90 | 28.90 | 478.76 | 140.99 | 123.43 | 68.13 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 716.61 | 45.19 | 28.90 | 28.90 | 619.70 | 282.89 | 247.66 | 136.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 916.61 | 45.19 | 28.90 | 28.90 | 760.64 | 424.79 | 371.89 | 205.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116.61 | 45.19 | 28.90 | 28.90 | 901.59 | 566.69 | 496.12 | 273.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1316.61 | 45.19 | 28.90 | 28.90 | 1042.53 | 708.58 | 620.35 | 342.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1516.61 | 45.19 | 28.90 | 28.90 | 1183.47 | 850.48 | 744.58 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1548.58 | 45.19 | 28.90 | 28.90 | 1206.00 | 873.17 | 764.44 | 421.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1667.78 | 45.19 | 28.90 | 28.90 | 1290.00 | 957.74 | 838.48 | 462.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.5.3  井身结构设计

采用二开井身结构：

一开采用Ф273.1mm表层套管封过造斜终点斜深30m左右。二开采用Φ177.8mm油层套管，水泥均返至地面。井身结构数据表见表2.5-18，井身结构示意图见图2.5-1。

表2.5-18  定向井井身结构设计表

| 钻井 顺序 | 井号 | 完钻井深 （m） | 井身结构 （mm*m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营1-斜111 | 1707.21 | Ф273.1×575+Ф177.8×1704 |
| 2 | 营1-斜105 | 1769.85 | Ф273.1×564+Ф177.8×1766 |
| 3 | 营1-斜120 | 1701.31 | Ф273.1×569+Ф177.8×1698 |
| 4 | 营1-斜116 | 1785.14 | Ф273.1×569+Ф177.8×1782 |
| 5 | 营1-斜121 | 1732.83 | Ф273.1×607+Ф177.8×1729 |
| 6 | 营1-斜122 | 1667.78 | Ф273.1×545+Ф177.8×1664 |

图2.5-1  井身结构示意图（营1-斜111为例）

2.5.4  钻井工程配套方案

1）钻井的选择

本次方案井若按照载荷、井口装置安装等均采用30型网电钻机，但考虑到井组40型钻机正在施工，也可采用40型网电钻机。

2）钻头选型

在保证井身质量和井下安全的前提下，结合选用的钻具组合优选钻井参数，充分发挥水力喷射破岩作用。钻头设计见表2.5-19。

表2.5-19  定向井钻头设计表

| 开次 | 井段 | 钻头直径 （mm） | 推荐类型 | 钻 压 （kN） | 转 速 （r/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一开 | 直井段 | Φ346.1 | PDC | 30～60 | 70+螺杆 |
|  | 定向段 |  |  | 30～60 | 螺杆 |
|  | 稳斜段 |  |  | 30～60 | 70+螺杆 |
| 二开 | 稳斜段 | Φ241.3 |  | 40～60 | 70+螺杆 |

3）钻具组合及钻柱强度校核

根据钻具组合选择思路确定本区钻具组合方式，实际钻进过程中可根据钻遇地层的实际情况适时调整钻具组合，最大限度地符合地层规律，确保钻具组合与地层相配伍，从而提高机械钻速，实现钻探目的。钻具组合方案见表2.5-20。

表2.5-20  定向井钻具组合设计

| 开钻 次序 |  | 井眼尺寸（mm） | 钻具组合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一开 | 直井段 | 346.1 | Φ346.1mm钻头 +Φ244.5mm1.5°单弯动力钻具+止回阀+Φ177.8mm无磁钻铤1根+MWD+Φ177.8mm钻铤2根+Φ127mm加重钻杆15根+Φ127mm钻杆 |
|  | 定向段 |  |  |
|  | 稳斜段 |  |  |
| 二开 | 稳斜段 | 241.3 | 241.3mm钻头+Φ196.7mm1.25°单弯动力钻具+止回阀+Φ177.8mm无磁钻铤1根+MWD+Φ177.8mm钻铤2根+Φ127mm加重钻杆30根+Φ127mm钻杆 |
| 通井 |  | 241.3 | 组合一：Φ241.3mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤2根+Φ235mm螺扶+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆 组合二：Φ241.3mm钻头+Φ235mm螺扶+止回阀+Φ127mm加重钻杆1根+Φ235mm螺扶+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆 |

2.5.5  钻井液设计

1）钻井液体系

新钻井钻开储层推荐采用聚合物润滑防塌钻井液体系。

表2.5-21  钻井液体系

| 井段层位 | 钻井液体系 |
| --- | --- |
| 一开 | 聚合物（润滑）钻井液 |
| 二开上部 | 钙处理-聚合物（润滑）钻井液 |
| 二开下部 | 聚合物润滑封堵防塌钻井液 |

2）分段钻井液体系性能与流变参数

推荐新钻井分段钻井液体系主要性能与流变参数分别见表2.5-22。

表2.5-22  钻井液主要性能与流变参数

| 项目 | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一开 | 二开上部 | 二开中部 | 二开下部 |
| 密度 （g/cm3） | 1.05～1.10 | 1.05～1.10 | 1.10～1.15 | 1.12～1.15 |
| 马氏漏斗黏度（s） | 30～40 | 28～32 | 32～42 | 42～50 |
| API滤失量 （ml） |  |  | ↘5 | ≤5 |
| API滤饼厚度 （mm） |  |  | ↘0.5 | ≤0.5 |
| 静 切 力 （Pa） |  |  | 0～2/2～6 | 1～3/4～10 |
| pH值 |  |  | 7～9 | 8～9 |
| 含 砂 量 （％） |  |  | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 总固含 （%） |  |  | ≤10 | ≤10 |
| 摩 阻 系 数 |  |  | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 动 切 力 （Pa） |  |  | 3～6 | 5～8 |
| 塑性黏度 （mPa·s） |  |  | 7～15 | 10～20 |
| 注：应根据井下实际情况调整钻井液性能，确保安全钻进。 |  |  |  |  |

2.5.6  固井工艺方案

1）套管程序和尺寸的确定

油层套管采用P110钢级套管。固井时所用套管附件和工具应与套管柱强度一致，扣型要与套管扣型相匹配。

2）套管柱设计

表2.5-23  套管柱设计表（以营1-斜111井为例）

| 套管程序 | 井段 （m） | 套 管 规 范 |  |  |  |  | 长度 （m） | 钻井液 密度）g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 （mm） | 钢级 | 壁厚 （mm） | 扣型 | 最佳上扣扭矩 （N.m） |  |  |
| 一开 | 0～575 | 273.1 | J55 | 8.89 | 短圆 | 5690 | 575 | 1.10 |
| 二开 | 0～1704 | 177.8 | P110 | 9.19 | 长圆 | 9380 | 1704 | 1.15 |
| 一开 | 0～575 | 273.1 | J55 | 8.89 | 短圆 | 5690 | 575 | 1.10 |

表2.5-24  套管柱强度校核表（以营1-斜111井为例）

| 套管程序 | 井段 （m） | 重 量 |  |  | 抗 外 挤 |  | 抗内压 |  | 抗 拉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米重）kg/m） | 段重（t） | 累计重量（t） | 最大载荷（MPa） | 安全系数 | 最大载荷（MPa） | 安全系数 | 最大载荷）kN） | 安全系数 |
| 一开 | 0～575 | 60.27 | 31.87 | 31.87 | 5.71 | 1.93 | 9.04 | 2.5 | 314.68 | 5.94 |
| 二开 | 0～1704 | 39.14 | 51.97 | 51.97 | 14.98 | 2.87 | 14.98 | 4.79 | 454.49 | 6.78 |

表2.5-25  套管性能数据表

| 外径 mm | 钢级 | 壁厚 mm | 扣型 | 每米 重量 kg/m | 接箍 外径 mm | 抗拉 强度 kN | 抗挤 强度 MPa | 抗内压强度 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273.1 | J55 | 8.89 | 短圆 | 60.27 | 298.45 | 1869 | 11 | 21.6 |
| 177.8 | P110 | 9.19 | 长圆 | 39.14 | 200.03 | 3080 | 43 | 68.6 |

注：①套管强度计算采用《套管柱结构与强度设计》（SY/T5724-2008）。

②套管外挤压力按套管内全掏空计算，套管外按下套管时的钻井液密度考虑。

③固井相关工具和附件的扣型要与套管扣型相匹配，其强度不得小于所在井段套管的强度，如果不匹配，应准备好足够的变扣短套管。

④本表为理论计算数据，套管送井时应根据实际重新校核。

⑤若无设计套管，现场在经校核符合标准强度要求和满足下部钻完井需要的情况下，可以选用更高钢级、更高壁厚的套管。

（4）套管串结构、固井附件设计

表2.5-26  各层次套管串结构

| 套管程序 | 套管串结构）自下而上） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一开 | 可钻浮鞋+套管1根+浮箍（内插座）+套管串+联顶节 | 定向井 |
| 二开 | 引鞋+带旋流孔套管1根+套管1根+浮箍+套管1根+浮箍+套管串+联顶节 |  |

表2.5-26  扶正器设计表（营1-斜111井为例）

| 套管程序 | 套管尺寸 （mm） | 井眼尺寸 （mm） | 井段 （m） | 扶正器类型 | 扶正器间距（m） | 扶正器数量 （只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二开 | Ф177.8 | Ф241.3 | 0～170 | 整体式 | 100 | 2 |
|  |  |  | 170～1400 | 整体式 | 30 | 41 |
|  |  |  | 1400～1704 | 整体式 | 10 | 30 |

表2.5-27  固井附件设计表（营1-斜111井为例）

| 套管程序 | 附件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一开 | Φ273.1mm浮箍（内插座） | 只 | 1 |  |
|  | Φ273.1mm浮鞋 | 只 | 1 | 根据现场情况定 |
| 二开 | Φ177.8mm短套管 | 根 | 2 |  |
|  | Φ177.8mm浮箍 | 只 | 2 |  |
|  | Φ177.8mm引鞋 | 只 | 1 |  |
|  | Φ241.3mm×Φ177.8mm整体式扶正器 | 只 | 73 |  |

2）固井方案设计

（1）固井方式选择

一开表层套管采用内插法或常规法固井，要求水泥返至地面。

二开油层套管采用常规固井方式，要求水泥返至地面。

（2）水泥浆体系选择

一开采用常规固井水泥浆体系，油层段以上地层采用粉煤灰低密度水泥浆体系，密度1.55g/cm3～1.70g/cm3，油层段地层采用常规水泥浆，尾浆密度：1.88g/cm3～1.95g/cm3。

（3）水泥浆配方

表2.5-28  水泥浆基本配方

| 套管程序 | 配 方 |
| --- | --- |
| 一开 | G级水泥+配浆水 |
| 二开 | G级水泥+降失水剂+减阻剂+消泡剂+增韧剂+晶格膨胀剂+早强剂+配浆水 |
|  | G级水泥+降失水剂+减阻剂+消泡剂+增强剂+粉煤灰+配浆水 |

注：现场施工前可根据实际情况调整水泥浆配方，并做复核试验。

（4）水泥用量设计

表2.5-29  水泥用量设计

| 井号 | 套管 程序 | 套管 外径 （mm） | 钻头 直径 （mm） | 封固井段（m） |  | 水泥浆 密度 （g/cm3） | 水泥 等级 | 注水 泥量 （t） | 固井 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始 井深 | 终止 井深 |  |  |  |  |  |
| 营1-斜111井 | 一开 | 273.1 | 311.2 | 0 | 576 | 1.85 | G | 57 | 内插 | 或常规 |
|  | 二开 | 177.8 | 241.3 | 1000 | 1707.21 | 1.90 | G | 33 | 常规 |  |
|  |  |  |  | 0 | 1000 | 1.65 | G | 37 |  | 粉煤灰 |

表2.5-30  固井水泥添加剂用量设计

| 材料名称 | 营1-斜111用量（t） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一开 | 二开 |  |
| 减阻剂 |  | 1.22 |  |
| 降失水剂 |  | 2.26 |  |
| 消泡剂 |  | 0.75 |  |
| 早强剂 |  | 0.80 |  |
| 增韧剂 |  | 0.10 |  |
| 晶格膨胀剂 |  | 0.66 |  |
| 增强剂 |  | 0.74 |  |
| 冲洗液（m3） |  | 4.60 |  |
| 前置隔离液（m3） |  | 4.60 |  |

（5）固井质量保证技术措施

①井径扩大率尽量控制在10%以内，避免出现“糖葫芦”井眼；

②下套管过程中注意活动套管，合理使用套管扶正器，保证套管居中度；

③在保证井眼安全的前提下，尽量采用紊流顶替，提高顶替效率；如果井眼条件不理想无法达到紊流，则通过设计合理前置液和先导低密度水泥浆的流变参数和用量来达到紊流；

④控制水泥浆游离液和失水量，保证水泥浆的稳定性；通过使用双凝水泥浆体系确保压稳油层。

2.5.7  井控方案

井控装置选择、井口装置示意图、节流管汇及压井管汇示意图及试压要求见表2.5-31、图2.5-2、图2.5-3。

表2.5-31  二开井井口装置及试压要求（定向井）

| 开钻次数 | 名称 | 型号 | 试压要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试压 介质 | 试压值 （MPa） | 稳压时间 （min） | 允许压降 （MPa） |
| 二开 | 双闸板 | 2FZ28-35 | 清水 | 14 | ≥15 | ≤0.7 |
|  | 节流压井管汇 （内防喷管线） | JG-Y-35/YG-35 | 清水 | 14 | ≥15 | ≤0.7 |

备注：①各开要进行低压试压，试压值1.4MPa~2.1MPa，稳压时间不少于10min，压降不大于0.07 MPa，密封部位不允许有渗漏。放喷管线试压值不低于10MPa，稳压不少于15min，压降不大于0.7 MPa。②防喷器也可选用2FZ35-35。

图2.5-2  井口装置示意图

全封

半封

35MPa井控管汇

J1：液动节流阀；J4：手动节流阀；1~4、J2、J3、J5~J10，Y1、Y2：手动平板阀。

注1：节流管汇五通、压井管汇四通装有压力表；

注2：图中未标出压力表闸阀；

注3：35MPa节流管汇，J1可用手动节流阀，若J1为手动节流阀时J2a为关J3b 开；

注4：冬季为1、4开，2、3关。

图2.5-3  35MPa节流管汇及压井管汇示意图

2.6  采油工程方案

2.6.1  完井方式选择

1）完井方式选择

新钻井设计采用套管射孔完井方式。

2）射孔工艺

（1）射孔相位角选择

选择相位角为90°。

（2）射孔弹选择

方案新钻井设计采用127型增效弹射孔。

（3）射孔孔密选择

采用16孔/m可满足要求。

（4）射孔枪选择

新钻井采用127型射孔枪。

（5）射孔工艺优选结果

射孔采用油管传输射孔，射孔参数设计如下：

表2.6-2  射孔参数表

| 项 目 | 定向井 |
| --- | --- |
| 射孔方式 | 油管 |
| 射孔枪 | 127 |
| 射孔弹 | 127增效弹 |
| 孔径 | 13mm |
| 孔密 | 16孔/m |
| 相位角 | 90° |

2.6.2  举升工程方案

1）举升工艺

新井推荐采用潜油螺杆泵举升工艺。

2）螺杆泵设计

营1斜118块的6口新井采用潜油螺杆泵生产。

油管采用2-7/8in内衬油管。

3）配套工艺

（1）防砂工艺方案

该块采用地层挤压充填+全井循环充填的两步法防砂工艺，通过挤压消除近井地层污染堵塞，充填在地层、炮眼、环空建立三道密实的挡砂屏障。

①地层预处理工艺

a酸化解堵：营1斜118块馆陶组泥质含量11.5~18.3%，对于泥质含量高于10%的出砂层位，采用复合酸溶解粘土矿物颗粒以及部分细粉砂消除地层堵塞因素，疏通液流通道。

b地层排砂：清除地层中流动性强的原生游离砂、粘土颗粒及细粉砂，清洁地层，降低后期生产过程中可运移、流动的砂粒量。

c清洗降粘：分散、溶解地层及炮眼中的有机垢，清洁地层环境改善原油流动性。

d防膨稳砂：利用高分子聚合物，提高对砂粒、粘土颗粒的原位稳定能力，使其在后期生产条件下不易运移，达到稳砂效果。

②工艺参数优化

优化施工参数，提高充填密实度。对挤压充填参数进行优化提升，提高排量，大排量（1.2m3/min提到3.0m3/min）、高砂比（平均砂比由20%提到35%、最高砂比由50%提到60%）、高强度（1.5m3/m提到3.5m3/m）施工，提高了地层改造和预充填密实程度。同时，设计采用10%降粘剂做为携砂液，减少携砂液对地层伤害的同时，起到降粘的作用。

③防砂管柱

砂样筛析:地层砂平均粒度中值为330um

充填方式：高速水循环充填方式

筛　　管：108mm

筛    缝：0.25mm

砾石尺寸：0.6~1.2mm

携 砂 液：10%降粘剂

施工排量：3m³/min

加砂强度：3.5m³/m

平均砂比：35%

图2.6-1  高速水循环充填防砂管柱示意图

（2）复合降粘工艺

水溶性降粘技术：降粘剂在井下与原油相混合后产生乳化或分散作用，原油以小油珠的形式分散在水溶液中，形成比较稳定的水包油型乳状液体系。在流动过程中变原油之间内摩擦力为水之间的内摩擦力，因而流动阻力大大降低，达到了降粘开采的目的。

油溶性降粘技术：油溶性降粘剂是利用相似相溶的原理以芳香质缩合物和渗透剂组成降粘体系。该体系在油层温度下对胶质、沥青质团状结构分解分散，形成以胶质沥青质为分散相、原油轻质组分为连续相的分散体系，可大幅度降低稠油启动压力。既能用于常规稠油井可解除近井地带的有机堵塞，又可用于蒸汽吞吐前地层的预处理。

注入降粘剂使原油分散，降低原油粘度，溶解重质组分，提高渗流能力。CO2吸热气化后穿透作用强，扩大降粘剂降粘半径，改变分子间作用力。

注入750tCPE的粘度场

注入600tCPE+150tCO2的粘度场

CO2的相态特征及相图

图2.6-2  复合降粘的实验模拟效果图

该块后续每年转周降粘时，可直接从油套环空不动管柱注入油溶性降粘剂+水溶性降粘剂（不注CO2），如果当年未注降粘剂前，需要检泵作业，可实施复合降粘（油溶降粘剂+CO2+水溶性降粘剂）措施。

2.7  地面工程

### 2.7.1  建设规模和总体布局

2.7.1.1  现状及依托条件

新井井位部署于营-斜118井场，井场位于北二路与西三路口东北侧，紧邻原油田党校南侧，属营二管理区管辖。井场南侧为营1井组，正常生产油井17口、水井4口。

1）老区地面集输系统

井区周边油气集输系统完善，油井采用功图计量模式，单元集输方式采用单井-计量站（集油阀组）-联合站的布站模式。

营二管理区油井采出液依托已建管网集中管输至102联合站集中处理。102联合站位于东营市东营区西四路274号，始建于1964年4月，担负着东辛西油田原油处理任务。最新技术改造于2011年5月，目前采用“热化学+电脱+原油稳定”原油脱水工艺，具有原油脱水、原油稳定、油田水处理等功能。

2）老区注水系统

井区周边注水系统完善。目前水井由辛七注水站供水，注水压力等级16MPa，实际运行压力12.5MPa，3级水质。

3）老区供配电系统

井区周边电力系统为胜华变电站供电系统，井场可搭接营48乙线、中医线供电，高压线路配套完善。

4）老区道路系统

井区处于东营市东营区，路况良好，交通便利。

2.7.1.2  总体布局

东辛油田营1-斜118地区Ng3产能建设方案部署斜井6口，利用老井1口，前三年平均建产能0.78×104t，生产15年，累积产油6.79×104t，采出程度17.90%。

根据井位分布和井区地面工程设施现状，新钻油井就近接入已建集油系统，新钻水井就近接入已建注水系统。

### 2.7.2  油气集输工程

#### 2.7.2.1  基础数据

1）设计参数

部署油井                 6口

单井产油量               3.7t/d（第2年）

单井产液量               26.3t/d（第2年）

单井产油量               1.2t/d（第14年）

单井产液量               42.0t/d（第14年）

区块最大日产油量         27.6t/d

区块最大日产液量         254.4t/d

综合含水                 81.6～97.3%

井口出油温度             30℃～35℃

井口回压                 ≤1.0 MPa

联合站进站压力           ≥0.22MPa

2）原油及地层水物性

地面原油平均密度         0.9621～0.9881g/cm3

地面原油粘度             1267～15677mPa·s

凝固点                   28℃

地层水总矿化度           1.7153×104mg/l

水型                     CaCl2。

#### 2.7.2.2  油气集输方案设计

1）概述

目前，有杆泵井采用示功图不间断计量，电潜螺杆泵及电泵井采用非抽流量计不间断计量，为后续油藏开发提供详细的数据。采集的液量数据通过井场已建RTU上传至管理区。

井区周边已建有完善的集输系统，因此本次方案设计油气集输依托已建的集输管网，单井产液井口计量后就近输入已建集输管网，产液输至联合站。

2）标准化井场

（1）单元设备

①单井远传在线计量（非抽在线计量）

单井计量采用单井远传在线计量技术，单井远程在线计量与分析系统是以采油工程技术、通信技术和计算机技术相结合的系统，具有油井自动监测和控制、实时数据采集、油井工况诊断优化设计、油井液量计量等功能。

②井口安装温度、压力变送器

本工程井口安装温度和压力变送器（带就地指示功能），实现井口回压、套压、出油温度实时监测，消除安全隐患，保证生产。考虑油井经常检修作业，因此温变和压变采用无线传输，每口油井配套RTU一套，通过RTU采集上传至生产指挥中心，实现温度、压力远程在线监控。温变、压变工程量详见自控部分工程量。

③油井安装用电计量监控远传装置

电流电压是反映油井综合生产情况的重要数据，每口油井控制柜配套安装用电计量监控远传装置，通过油井RTU，数据上传至生产指挥中心。实现电量实时查询、分析、预警功能，摸清节能降耗潜力，对油井电量波动进行预警、分析治理。达到基层单位准确掌握本单位的电能消耗状况、分析能耗变化原因、监控生产设备运行的目的，实现考核有依据，管理有重点，措施有方向，达到精细化用电管理的目标。

（2）平面布置

营1-斜118井场采用井口槽设计，油水井井口位于井口槽内，平面布置严格执行国家、行业有关规范和规定，做到了土地空间利用最省，工艺流程走向合理，平面布置美观，充分提高土地利用率。

图2.7-1  井区地面集输流程示意图

4）联合站能力校核

对102联合站进行能力校核，能够满足井区新井生产需求。

表2.7-1  联合站运行能力校核表

| 联合站名称 |  | 设计能力 （×104m3/d） | 实际处理 （×104m3/d） | 剩余能力 （×104m3/d） | 产能新增 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102联合站 | 液量 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 254.4 |
|  | 油量 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 27.6 |

### 2.7.3  配套工程

本方案新井地面配套依托营一断块群地面方案进行配套，电力、自控、通信、结构等主体设计已经完成。本方案仅对6口新井配套相应单井设备。

#### 2.7.3.1  自控

方案新井所在管理区已经完成四化建设，可充分依托待建四化工程配套进行配套。

井区设计新钻油井6口，配套单井计量装置（PN6 DN50 316 隔爆RS485  1.0）6套，通过无线通信设备上传至管理区生产管理中心。

1）油井测控内容

（1）电潜螺杆泵、电泵采出液量采集上传；

（2）温度、压力采集上传；

2）自控方案

（1）控制系统设计原则

控制系统按照功能齐备，工作可靠，检测准确，操作简便，自动化程度较高，具有良好的开放性，节省资金，留有继续开发余地的原则设计。

（2）控制系统功能

①数据采集和存储；

②工艺参数及设备的控制；

③动态显示生产流程、主要工艺参数及设备运行状态；

④对异常工况、系统本身故障进行声光报警；

⑤实现打印记录，包括生产运行记录、报警记录和时间记录。

3）仪表选型

自控仪表均选用相应油田“四化”建设定型产品。

（1）温度远传检测选用一体化温度变送器；

（2）压力检测选用智能压力变送器。

4）其他

（1）仪表伴热方式

仪表采用电伴热保温方式。

（2）电缆敷设方式

电缆过路应穿保护管。电缆伸出地面套镀锌钢管保护，在危险区域电缆与仪表电气接口通过防爆挠性连接管连接。

（3）接地

仪表及控制系统的接地连接电阻不大于1Ω，接地电阻不大于4Ω。

#### 2.7.3.2  电力

设方案设计新钻油井6口，采用电潜螺杆泵工艺。油井供电主要考虑油井群控变频逆变器（22kW 380V）、潜油泵防爆现场操作柱、控制电缆（kYIV22-750  8X2.5）。

（1）全部动力负荷电压等级为380V 50Hz，照明用电为单相220V 50Hz。

（2）利用已建电网线路，并保证电压质量及供电可靠性，新建10kV供电线路及变压器基础。

（3）井场由箱变集中供电。

2.8  安全管理

3  主要危险、有害因素分析

3.1  主要物质危险、有害特性分析

本项目目的层位为馆三段，目前本区块（馆陶组）无生产井（利旧老井未投产），营二采油管理区无原油物性及天然气组分相关数据。根据东辛采油厂及可研提供的信息，本工程区块内不含硫化氢。

本项目的开发方式采用降粘复合吞吐（降粘剂+CO2）。

本工程运行过程中涉及的主要物质有原油、天然气、二氧化碳等，其危险、有害因素分析如下：

3.1.1  原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

①易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

②毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

③静电荷积聚性

原油的电阻率较高，在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

④原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

⑤低温凝结性

本项目原油凝固点28℃，若在事故状态下抢修不及时，就有可能造成原油集输管道内部的原油凝固而造成管道凝管。

⑥易沸溢性

含有水分的原油着火燃烧时，可能产生沸腾突溢，向容器外喷溅，在空中形成火柱，扩大灾情。形成沸腾突溢的原因，一是热辐射作用，二是热液的作用，三是水蒸汽的影响。因此，严格控制储运油品的含水量十分重要。

⑦易扩散、流淌性

除高粘、高腊、高凝原油外，原油的粘度一般较小，泄漏后易流淌扩散。随着流淌面积的扩大，油品蒸发速度加快，油蒸汽与空气混合后，遇点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

原油危险特性表见附表1。

3.1.2  天然气

天然气是一种混合气体，本项目天然气指伴生气，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。其危险性主要表现在以下几方面：

①易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

②易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温）2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

③易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

④毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

天然气危险特性表见附表2。

3.1.3  二氧化碳

本工程开发方式采用降粘复合吞吐（降粘剂+CO2），自井口注入高含CO2液体，CO2摩尔含量高达99%。液态二氧化碳指的是高压低温下将二氧化碳气体液化为液体形态。

二氧化碳在通常状态下是一种无色、无味的气体，能溶于水，二氧化碳比空气重，在标准状况下密度为1.977g/L，约是空气的1.5倍。二氧化碳无毒，但不能供给呼吸，是一种窒息性气体。二氧化碳对人体的危害最主要的是刺激人的呼吸中枢，导致呼吸急促，烟气吸入量增加，并且会引起头痛、神智不清等症状。CO₂的正常含量是0.04%，当CO₂的浓度达1%会使人感到气闷、头昏、心悸，达到4%~5%时人会感到气喘、头痛、眩晕，而达到10%的时候，会使人体机能严重混乱，使人丧失知觉、神志不清、呼吸停止而死亡。故吸入浓度不宜超过10%。

3.2  钻井工程危险有害因素分析

3.2.1  钻前工程

钻前工程施工中需要用到推土机、卡车、挖掘机、起重机等设备来进行道路、井场土方施工和基础的摆放等作业。土方施工过程中存在的危害主要包括：用推土机平井场或推打简易公路时破坏地下的管线和电缆；地面不平可能导致推土机倾倒；机械施工设备和人员在同一井场作业，配合不当发生车辆伤害、物体打击和机械伤害事故。基础施工过程中存在的危害有起重伤害、车辆伤害、机械伤害和触电，具体包括：车辆行走或基础备料卸车时，观察不清，人员站位不当导致挤伤、碾伤事故；吊装作业时，千斤顶不稳或重物重心失衡导致吊车失稳倾倒，吊臂旋转范围内有人员活动，吊物时钢丝绳索断裂，造成人员伤亡事故；井场临近高压线，吊装作业时，吊臂不注意会碰到高压线，引起触电事故。

3.2.2  设备拆搬和安装

设备拆搬和安装作业使用车辆和设备多、作业周期长、流动作业、交叉作业频繁，较易发生车辆伤害、起重伤害、高处坠落、触电、机械伤害、物体打击等事故。施工现场存在的主要危害有高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电等。设备运输过程中存在的主要危害是：井场未被充分压实，吊车千斤基础不稳容易造成车辆倾覆；运输过程中货物未捆绑牢固，导致滑脱或坠落；吊装过程井场人员、车辆众多，容易发生车辆伤害和起重伤害事故；井场电路安装时易发生触电事故；井场动火作业时，易发生火灾爆炸事故；进入柴油罐、钻井液罐或石粉罐等受限空间进行清罐作业时，易发生窒息事故；井架起放时，操作不平稳有可能导致摔井架事故，若距离高压线太近，可能造成触电事故。

3.2.3  钻进阶段

钻进阶段涉及的作业过程比较复杂，不能超越程序进行作业，包括冲鼠洞、接钻头、下钻铤、下钻杆、接方钻杆、开泵操作、钻进、吊单根、接单根、卸方钻杆、起钻杆、起钻铤、卸钻头、井控设备安装调试作业等。

首次开钻时设备运行状态是否正常，各气、电路控制系统是否存在漏气、漏电或接错等现象等，可能造成物体打击、机械伤害、触电、设备损害等事故；钻头、钻具、套管、工具等体积和重量都比较大，劳动强度大，在接方钻杆、起吊钻杆、装卸钻头、操作大钳、吊卡、推摆钻杆等过程中时，如钻台工作人员配合不好，容易发生物体打击、机械伤害等人身伤害事故；二层台操作人员操作不慎，也容易造成高处坠落、物体打击事故。下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后，人员如不及时躲避，容易造成碰、砸、撞、挤、扭、擦伤事故。

第二次开钻的工作内容主要包括：高压试运转、下钻、钻进和起钻等。在一口井的施工中，高压试运转易造成设备损坏和人身伤亡。下钻过程可能会遇到的井下复杂情况很多，如井眼垮塌、缩径、沉砂、油气上窜、井涌等，如果司钻在操作过程中注意不够或判断失误，有可能将钻具贸然下入复杂井眼，造成卡钻、顿钻等事故；如果下钻速度快，会产生很大的激动压力，容易憋漏地层。另外，在下钻过程中，钻井大绳卡进指梁会挂坏井架或二层台，容易造成物体打击和高处坠落事故；下钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，刹车失灵，可能导致顿钻重大事故；用大钳紧扣操作猫头时失误，有可能造成物体打击、机械伤害事故；在二层台工作时，有可能导致高处坠落或高处落物等人身伤害事故。

钻进过程中，在井浅时，因快速钻进，钻井液性能不完善，造壁性和悬浮性能差。可能造成井眼垮塌或沉砂埋钻具。井深时，可能会遇到地层压力异常，造成井漏、井涌、井喷以及井喷失控着火等严重事故。

起钻过程中，由于井下情况复杂，处理不当，可能引起上提遇卡、转盘憋劲大、打倒车、灌不进钻井液等情况。起钻速度快或钻头泥包，导致拔活塞，容易诱发井塌、井漏、油气水侵、井涌以及井喷和井喷失控事故；起钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，防碰天车失灵，处理不当可能导致顶天车的恶性事故；在起钻过程中，如果司钻失误或与井口工作人员配合不当，可能造成单吊环起钻、崩砸井口工具、顶天车等事故的发生，可能导致一人或多人死亡的重大事故；井架工二层台操作时，容易发生高处坠落或高处落物伤人事故。

钻进过程中由于各种原因造成的复杂情况和事故还有很多，这些复杂情况多数是由于操作失误造成的，另外由于井下情况复杂，发生如井涌、井漏、卡钻、缩径、钻头泥包、井下落物等事故时，地面需要采取压井、划眼、倒划眼、解卡、扩眼、打捞等作业来处理井下事故，这些非正常作业又容易导致井喷失控、井喷、顶天车、顿钻、单吊环起钻等地面事故的发生。

3.2.4  固井、完井阶段

下技术套管或油层套管持续时间长，涉及工作人员多，劳动强度大，因此容易发生物体打击、高处坠落、机械伤害等事故。在固技术套管或油层套管施工过程中，固井车辆摆放时可能危害供电线路，容易造成触电、火灾或中毒和窒息事故同时泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体伤人的危险性。摆放车辆未注意周围人员容易导致车辆伤害事故；管线连接及试压时容易发生物体打击事故；连接电路过程中容易发生触电事故；下灰管线连接不牢，人员站位不当，可能导致眼部伤害；替水泥浆过程中，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近存在一定的流体伤人的危险性。完井后拆卸设备需要多工种配合作业，人员高处作业容易发生高处坠落事故，拆卸带压管线容易造成高压液体打击伤人事故；甩钻具过程中，容易发生物体打击事故。另外，电测及完井过程中存在着溢流、井涌、井喷、放射性伤害、高空坠落等危害。

3.2.5  测井过程

在测井过程中工作人员若不穿专用个体防护用具，有发生辐射伤害的危险，另外放射源若管理不善，或在运输过程管理不到位，极易丢失，一旦丢失将带来更大的危害。

测井过程中易发生落井事故，也可能发生溢流以及卡仪器、拔断电缆、仪器落井等事故。

3.2.6  完井后拆卸设备作业过程

完井后拆卸设备需要多工种配合作业，危险因素多，特别是拆卸钻具时，易发生吊钳伤人的事故。另外，在钻具下钻台时，也容易发生砸伤人员的事故。

3.2.7  检修与保养过程

在设备保养或检修时，存在机械伤害、电气伤害、高处坠落等危险，甚至因此造成卡钻事故，处理卡钻事故是发生人身伤害最多的过程。

3.2.8  井下复杂情况及井下事故处理过程

井下复杂情况和井下事故包括：井涌、井漏、井塌、砂桥、泥包、缩径、键槽、卡钻、井喷、钻具或套管断落、井下落物等等。井喷失控是钻井、井下作业过程中可能发生的比较严重的事故，引起井喷的原因有：地层压力掌握不准；泥浆密度偏低；井内泥浆液柱高度降低；起钻抽吸；其他不当操作等。井喷事故发生后往往有大量易燃易爆、有毒气体和原油喷出，可能会发生火灾、爆炸或中毒事故，对环境和人员造成较大的危害。

3.2.9  井控

井控的特殊性在于其本身就是一种防止井喷的安全技术手段，但同时井控作业中存在着较大的危险性，处理不当反而会使井喷失控，带来更加严重的后果。

在井控作业中若存在没提上钻具，影响压井；上提钻具过高，钻头碰坏防喷器或钻具断落，影响压井；钻井液密度过低，造成严重欠平衡；钻井液密度过高，井口井底压力过高或井漏；没泵入泥浆，导致井口井底压力增高，发生卡钻；泥浆泵入过程中气体侵入，泵入泥浆速度总小于溢出速度；单泵运行，或泵发生故障，泥浆不足，导致压井困难或防喷器损坏等情况，均有可能发生井喷失控，带来更加严重的后果。

一般情况下发生井控风险的原因如下：

1）起钻抽吸，造成诱喷。

2）发现溢流后处理措施不当。比如，发现溢流后不及时正确关井，继续循环观察，致使气侵段钻井液或气柱迅速上移。

3）井口不安装防喷器。井口不安装防器主要是认识上的片面性：其一，片面追求节省成本，想尽量少地投入设备折旧；其二，认为地层压力系数低，不会发生井喷，不需要安装防喷器。

4）井控设备的安装及试压不合格。

5）井身结构设计不合理。表层套管下的深度不够，技术套管下的深度靠上，当钻到下地层遇有异常压力而关井时，在表层套管外憋漏，钻井液窜至井场地表，无法实施关井。

6）钻遇漏失层段发生井漏未能及时处理或处理措施不当。发生井漏以后，井内钻井液柱压力降低，当液柱压力低于地层压力时就会发生井侵，井涌乃至井喷。

7）思想麻痹，违章操作。由于思想麻痹，违章操作而导致的井喷失控。

3.3  井下作业危险有害因素分析

井下作业是采油过程中保证油水井正常生产的技术手段，井下作业内容主要有油水井维修、油水井大修、油层改造等。井下作业是在野外进行，流动性大，环境艰苦，并且多工种协作施工，生产过程中事故隐患较多，危险性较大。

3.3.1  维护及常规井作业

易出现因作业前没有检查刹车系统，刹车失控造成严重事故；游动系统没有经常检查维护和保养、作业井架、大钩、吊环吊卡等设施没有经过检验，在解卡或重负荷作业时，发生大绳断落、井架倾斜折断或承重设施断裂等事故；井口操作不熟练、配合不当或防脱钩失效造成单吊环伤人；无证操作或通井机操作不熟练、防碰天车失效等会发生顶天车或砸井口事件。

3.3.2  射孔作业

施工前没有合理选配压井液或没有合理选择射孔方式引发井喷事故；防喷装置没有检查、试压，或不按照井控要求进行操作可能导致井喷事故。

3.3.3  高压作业

包括封堵、酸化等高压作业时，易出现井口闸门及连接管汇的刺漏，连接管线固定不牢固，压力瞬间升高时，造成管线摆动，易造成物体打击伤人事故。

3.3.4  压井作业

由于压井等井下作业过程中使用的压井液在配伍等方面不符合地层要求，容易造成井喷事故（特别是新区块的前期开采）。

3.3.5  酸化解堵

本项目采用复合酸溶解粘土矿物颗粒以及部分细粉砂消除地层堵塞因素。

酸化过程中，人员劳保穿戴不全，易收到酸液腐蚀伤害。向地层内挤注酸液过程中，压力较高，若管线连接不牢或闸门开关不正确，易造成管线或阀门处刺漏，造成伤人事故。

3.3.6  复合降粘

本项目该块后续每年转周降粘时，可直接从油套环空不动管柱注入油溶性降粘剂+水溶性降粘剂（不注CO2），如果当年未注降粘剂前，需要检泵作业，可实施复合降粘（油溶降粘剂+CO2+水溶性降粘剂）措施。

在作业过程中违规操作、未配备劳动防护用品、操作人员对降粘剂有过敏等不良反应，都可能发生人身伤害事故。

3.3.7  其他作业

本项目在井下作业过程中，若井场周边存在其他作业活动，可能会对本项目的作业产生影响，容易引起伤害事故的发生。如周边作业活动的人员操作失误，车辆、机械设备损坏等，可能影响到本项目，造成事故。

换装井口、起下管柱、循环施工作业、安装井下安全阀等作业时，造成井内压力失衡，防喷器失效；抢喷工具不全；压井、排液等措施不当都可能发生井喷事故，造成设备损坏甚至人员伤亡。

发生井喷时，井控设备失效，遇到点火源可能发生火灾爆炸事故。

3.3.8  井控风险分析

井下作业过程中，由于复杂的地下压力容易造成井涌和井喷，一般情况下发生井控风险的原因如下：

1）起油管时，如果没有将合适的压井液注入到井筒内，或没有安装防喷器，都有可能造成井喷事故。

2）井控的配套设施缺乏或者达不到要求，如压井管线和配套节流管线等，可能导致井控事故。

3）在设计时，没有将相应的数据提供出来，包括本井的油气比、原始地层压力等。

4）油气井下作业管理中心没有进行严格的开工验收，没有制定具有较强的预见性和针对性的应急预案，也没有纠正一些违规行为。

5）实际作业过程中，井控管理责任划分不明确，一线操作职工井控意识淡薄，井控演练浮于形式，遇到突发事故不能有效处理，也会导致井喷事故。

3.4  地面施工过程危险有害因素分析

本工程地面工程主要建设内容包括：新建采油井口、集油管线以及供配电、自控等生产配套设施等。在施工过程中主要涉及到临时用电、高处作业、吊装作业及、管线对接等危险性较大的作业，施工过程中的危险有害因素辨识如下：

3.4.1  临时用电

（1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

（2）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

（3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

（4）手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

（5）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

（6）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显等可能引发触电事故的发生。

3.4.2  高处作业

本项目采用井口槽设计，油水井井口位于井口槽内。

地面与井口槽相对高度在2m以上，容易造成高处坠落、物体打击等事故，主要因素有：井口盖板缺失、未设施防护栏杆，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象，都可能造成高处坠落事故。

3.4.3  吊装作业

在新建井口等设备时，需要对井口装置进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

3.4.4  管线对接

新建单井集油管线T接至井口槽内集油汇管时，井口槽内集油汇管内部介质处理不当、进行新旧集油管线对接时，管线没有按操作规程进行封堵、吹扫或吹扫不彻底，又没有采取一定的防护措施，进行对接时就可能发生火灾、爆炸事故。

新旧管线对接施工过程中需要动火，未按照规定制定相应的动火方案及相应的防范措施；动火前未按要求隔离等，有发生火灾、爆炸的危险。如：未切断物料来源、未彻底吹扫、清洗、置换等。

本项目施工主要位于井口槽内，井口槽上部设置有混凝土盖板，井口槽属于受限空间，在井口槽内进行电焊作业时，内部通风不良、作业人员防护设施不全，可能发生中毒和窒息事故。

3.4.5  其他作业

由于施工现场混乱，施工人员多而杂，在施工过程中，来往各种运输车辆可能对工作人员造成人身伤害。各种施工机械的运动部件都可以构成对人体的机械伤害，如运动中的皮带轮、飞轮、开式齿轮等。管线碰头、试压过程中，若人员操作不当，或防护设施失灵，可能发生物体打击、机械伤害事故，造成人员伤亡。

3.5  生产运行过程中的危险有害因素分析

油井采出液为易燃、易爆的石油和天然气，有可能发生火灾爆炸、机械伤害、触电等事故，存在一定的危险性。

3.5.1  火灾、爆炸

本工程新建井口装置、单井集油管线，输送的介质主要是原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线输送，一旦发生阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

3.5.2  物体打击

工作人员若操作不当或发生意外，易发生物体打击事故。管线等属于带压设备，当对高压闸阀等进行正对操作时，一旦介质刺出冲击到操作人员，将造成物体打击事故。

本项目采用井口槽工艺，井口距离地面2m以上，作业过程中，人员违章抛掷工具，可能会对下方作业人员造成物体打击事故。

注入CO2作业时，注入管线超期使用、管线有裂痕、管线未固定等原因，可能使管线突然刺漏，刺漏的管线会对周边人员造成物体打击事故。

3.5.3  机械伤害

井口槽内设置有污水提升泵，用于排泄井口槽内的雨水及污水。在检维修提升泵时，断电不彻底或被人误送电，可能发生机械伤害事故。

3.5.4  触电

电潜螺杆泵的电缆接自已建的箱式变，操作箱式变及控制柜时，如果导线绝缘损坏或老化，保护接地、漏电保护等措施失效，带电作业不按规定穿戴防护用品，或缺乏电气安全知识违章作业，人触及带电体，有可能发生触电伤害事故。

3.5.5  高处坠落

地面与井口槽相对高度在2m以上，在地面进行作业时，如果没有防护设施、防护设施安装不规定或防护设施出现严重损坏、脱焊等，操作人员有高处坠落的危险。

3.5.6  中毒和窒息

本工程的毒性危害主要来源于原油、天然气等。

原油对人体的危害作用主要取决于原油的组成，原油中的烃大体分为烷烃、环烷烃和芳香烃为主，我国石油多属于石蜡基原油，以烷烃作用为主。原油及其蒸气具有一定的毒性，经口、鼻进入人体，超过一定量时，可导致急性或慢性中毒，人接触较高浓度的原油蒸气后有头痛、精神迟钝、呼吸急促等症状。当原油粘附在皮肤上，会刺激皮肤或引起不同程度的中毒症状。原油蒸气比空气重，易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒与窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

天然气的基本组成是低分子烷烃，为低等毒性物质。接触高浓度天然气时，早期常有头昏、头痛、恶心、呕吐、无力、注意力不集中、呼吸和心率加速、不能做精细动作等症状，严重时可出现缺氧窒息、昏迷、呼吸困难，以至脑水肿、肺水肿等，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触一定浓度的天然气，可有头昏、头痛、失眠、记忆力减退、恶心、食欲不振、疲劳无力等症状。

泄漏的油气在井口槽内聚集，可能会使井口槽内的人员发生中毒和窒息事故。

本工程开发方式采用降粘复合吞吐（降粘剂+CO2），CO2密度比空气重，易在井口槽内聚集。注入CO2时，操作人员进入井口槽内，如果通风不良、操作人员未佩戴报警器，可能发窒息事故。

3.5.7  其他

注入CO2作业时，注入管线超期使用、管线有裂痕、管线未固定等原因，可能使管线突然刺漏，刺漏的气体会对周边人员造成冻伤事故。

3.6  自然和社会危险因素分析

3.6.1  气温

本工程所在地冬季寒冷，气温过低、保温或伴热失效、管道埋深过浅，易发生管线凝管、冻堵甚至冻裂事故。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

3.6.2  地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据工程所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为7度），严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

3.6.3  腐蚀

本项目集油管线在井口槽内敷设，井口槽内空气不流通，空气潮湿会对管线造成一定的腐蚀。腐蚀导致设备、设施、管道的构件变薄、凹陷，导致强度降低、承压能力降低，一旦发生穿孔，对于密闭工艺流程来说，可能引起流程的中断或破坏。接地装置过度腐蚀容易引起接地电阻不达标，地下杂散电流的影响也是造成外腐蚀的重要因素。土壤电阻率的大小对工程的防雷接地有重要的影响，若土壤电阻率过大，容易造成接地电阻加大。

### 3.6.4  周边环境对本工程的影响分析

根据周边环境的调查分析：本项目中的设备设施位于井口槽内，井场周边设置有围栏，井口槽设置有混凝土盖板，周边环境一般不会对本项目设备设施造成影响。

### 3.6.6  本工程对周边环境的影响分析

1）该工程中存在的原油及伴生气具有易燃、易爆（原油蒸发的蒸气）的特性，采油设施一旦发生事故，不仅使原油生产受到破坏，还会对周围的环境、人员造成危害。

2）本项目井口装置、电缆、集油管线布置在井口槽内，一般不会对周边人员造成影响。

3.7  重大危险源辨识

本项目涉及的原油、天然气属于危险化学品但是只涉及管道运输，没有储存设施。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定“本标准不适用于危险化学品的厂外运输（包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式）”，因此本项目不涉及危险化学品重大危险源。

3.8  主要危险、有害因素分析结论

1）本项目涉及的主要物质有原油、天然气、二氧化碳等。

2）本工程在钻井过程中可能发生井喷失控、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落、中毒和窒息等；

在井下作业过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害、起重伤害、坍塌等；

在地面工程施工过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、车辆伤害等；

在生产过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、中毒和窒息、冻伤等。

3）自然环境中存在的主要危险有害因素为气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。社会环境中可能存在的第三方破坏会对本项目造成影响，本项目的原油、天然气以及设备设施等也会对周边人员产生影响。

4）经过重大危险源辨识，本工程不构成危险化学品重大危险源。

4  评价单元划分及评价方法选择

4.1  评价单元划分

4.1.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1）以危险、有害因素的类别为主划分；

2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2  划分评价单元

根据本工程的生产工艺工程、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下七个评价单元进行评价：

- 钻井工程单元；

- 井下作业单元；

- 地面工程施工作业单元；

- 采油工程单元；

- 油气集输管道单元；

- 配套设施单元；

- 安全管理单元。

4.2  评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面评价的目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下两种评价方法：预先危险性分析法（PHA）和安全检查表法（SCL）。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钻井工程单元 | 预先危险性分析 |
| 2 | 井下作业单元 | 预先危险性分析 |
| 3 | 地面工程施工作业单元 | 预先危险性分析 |
| 4 | 采油工程单元 | 预先危险性分析 |
| 5 | 油气集输管道单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 6 | 配套设施单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 7 | 安全管理单元 | 安全检查表 |

4.2.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于可研中未涉及的检查项目在检查结果栏中标以“※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-2。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2  预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1）预先危险性分析法的主要功能有：

• 大体识别与系统有关的危险；

• 鉴别产生危险的原因；

• 估计事故出现对系统的影响；

• 对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）预先危险性分析步骤

• 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

• 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

• 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

• 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

• 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

• 制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

5  安全评价

5.1  钻井工程单元

5.1.1  钻井工程区域布置

本项目部署新钻油井6口，位于党校南门井场，北边第一排，大门方向朝东，周边500m无铁路、高速公路、学校、医院等设施，根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）中规定的油气井与周围建（构）筑物、设施防火间距要求，见下表5.1-1。

表5.1-1  钻井井口安全距离符合性一览表

| 序号 | 名称 | 标准要求（m） | 本工程（m） | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压线及其他永久设施 | 75m | 距离北侧办公楼42m | 不符合 |
| 2 | 民宅 | 100m | 距离最近的小区229m | 符合 |
| 3 | 铁路、高速公路 | 200m | 1000m范围内无此类设施 | 符合 |
| 4 | 学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所 | 500m | 距离最近的学校（区三中）580m。 | 符合 |

经实地勘查，井口槽距离北侧办公楼42m，不满足标准规范75m的要求，井口与周边其他设施间距满足标准规范的要求。

5.1.2  安全检查表法分析

根据《丛式井平台布置及井眼防碰技术要求》（SY/T6396-2014）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《套管柱结构与强度设计》（SY/T5724-2008）、《井身结构设计方法》（SY/T5431-2017）、《钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范》（SY/T5964-2019）、《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）等编制安全检查表，对本工程的钻井方案进行评价，给出检查结果，见表5.1-2。

表5.1-5  钻井单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |  |  |
| 1 | 应提供邻井的油、气、水显示和复杂情况资料，己钻井的油、气、水电测解释成果，地层测试及试油、气资料。 | AQ2012-2007 5.2.2.2 | 可研己明确 | √ |
| 2 | 油气井井口距离高压线及永久性设施应不小于75m。 | SY/T5225-2019 3.1.2 | 现场勘查，周边100m无高压线；油井距离北侧滨海公安局办公楼42m。 | × |
| 二 | 井身结构 |  |  |  |
| 3 | 套管与井眼（钻头尺寸）间隙设计应保证套管安全下入并满足固井质量的要求。 | SY/T5431-2017 9.2.3 | 可研已明确，满足要求。 | √ |
| 4 | 下一开次的钻头尺寸应小于上层套管的尺寸。 | SY/T5431-2017 9.2.4 | 一开钻头尺寸：钻头Φ346.1套管为Ф273.1mm，二开钻头尺寸：Φ241.3，套管为Φ177.8mm。 | √ |
| 5 | 注气管管柱应采用气密封结构。 | SY/T6565-2018 5.10.2 | 可研未明确，下一步设计中应加强设计。 | ※ |
| 三 | 井眼防碰 |  |  |  |
| 6 | 丛式井组中各井的表层套管下深宜交替错开10m以上。 | SY/T6396-2014 4.6 | 可研未明确，下一步设计中应加强设计。 | ※ |
| 7 | 丛式井中各井的水平位移应长短结合，交错设计，以便于错开造斜点。 | SY/T6396-2014 6.2.1 | 可研已明确，造斜点尽可能在泵挂深度以下。 | √ |
| 8 | 相邻井的造斜点深度差宜大于30m。 | SY/T6396-2014 5.1.3 | 可研已明确造斜点深度错开距离宜不小于30m。 | √ |
| 四 | 套管柱结构 |  |  |  |
| 9 | 主要注水泥套管柱结构类型见下表 | SY/T5724-2008 5.4 | 可研中明确了套管柱的结构。 | √ |
| 五 | 套管柱强度校核 |  |  |  |
| 10 | 套管柱强度设计安全系数：抗挤为1.0～1.125，抗内压为1.05～1.25，抗拉为1.6～2.0。 | SY/T5724-20086.5.1 | 抗外挤最小为1.93，抗内压最小为2.5，抗拉最小为5.94。 | √ |
| 六 | 井控 |  |  |  |
| 11 | 油气井井口间距不应小于3m。 | 《中石化井控管理规定》 3.1.3 | 可研已明确，槽口间距为3m。 | √ |
| 七 | 钻井液 |  |  |  |
| 13 | 根据平衡地层压力、地质资料和钻井要求设计钻井液密度和类型。 | AQ2012-2007 5.2.3.3 | 可研明确了钻井液类型。 | √ |
| 八 | 固井 |  |  |  |
| 14 | 油井生产套管、技术套管的管外水泥返深至少应在最浅一层油层项部150m以上。 | SY/T5431-201711.2、11.3 | 可研中说明水泥返深至井口。 | √ |
| 15 | 表层套管的管外水泥应返至地面。 | SY/T5431-2017 11.5 | 表层套管管外水泥返至地面。 | √ |

5.1.3  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.1-3。

表5.1-3  钻井工程单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 主要 危险 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井喷 | 在钻进、起下钻等过程中 | 承钻井地层压力异常；承钻井周围有可能造成地层异常的施工井位；设计有误；测量有误；没有及时边起钻边灌泥浆；地层漏失严重；误操作；泥浆密度低；地层压力掌握不准；起钻抽吸；停泵时环空压耗消失；起钻过程修理设备；自动灌浆装置损坏且没有发现等。 | 处理不当造成井喷 | Ⅲ | 承钻开发井必须地层压力明确，钻井位区域如果有注水井、压裂施工井等可能造成地层异常压力的施工，应对比研究分析；设计合理的钻井液密度；保持钻井液密度测量仪器的有效性；起钻及时灌满钻井液；正确处理地层漏失或油水浸；严格岗位操作规程；严格控制起钻速度；合理钻井设计并严格审核；起钻前，充分循环钻井液，至少循环两周，观察后效反应；严格落实井控管理规定；起钻前必须检查自动灌浆装置的可靠性；起钻时，尽可能不修理设备（钻开油气层后）等。 |
| 2 | 井喷失控 | 在钻进、起下钻及施工过程中 | 井喷后，没有立即关井；压井措施不当；防喷器闸板与钻具外径规范不配套；没有安装合理的防喷器；防喷系统的控制装置没有处于正确状态；储能器没有打足够合理的压力；防喷器的工作压力不足；进行固井时没有换与套管尺寸相应的防喷器芯子；下套管没有按规定灌满钻井液；现场没有配备足够的压井液；没有安装回压阀；井控系统没有按要求进行试压等。 | 可能导致火灾爆炸 | Ⅲ | 关井应采取科学措施压井；安装防喷器时其闸板应与钻具尺寸外径相符；防喷器组合应满足设计要求；防喷器的工作压力必须满足控制地层压力要求；防喷系统的控制系统必须处于正常状态；储能器必须打足足够合理的压力；固井作业时应更换与套管尺寸相符的闸板芯子；起钻下套管必须按规定灌满泥浆；现场按设计要求配备足够数量、密度符合要求的钻井液，任何时候都应准备好带回压阀的单根钻杆；整个井控系统有效试压等。 |
| 3 | 井喷失控着火 | 在钻进、起下钻施工过程中 | 井喷或井喷失控后，由于井底喷出物撞击顶驱、井架等金属，钻具撞击顶驱、井架等产生的撞击火花；现场明火；违章吸烟；采取一切措施无效后没有及时停柴油机、发电机；没有及时断电；有效区域内的其他火源；静电火花；柴油机和进入井场的车辆没有配带排气筒阻火器；井场用电气不防爆等。 | 人员伤害、钻机钻毁、设备报废、财产损失 | Ⅲ | 井场电器按防爆等级设置防爆电气，所有开关设置防爆开关，井场钻井设备的布局要考虑防火的安全。严格井场安全防火规定。 |
| 4 | 高压管汇事故 | 在钻井、固井施工作业过程中 | 高压管汇安装不合格，管汇质量不合格，管汇超压，管汇振动损坏。 | 设备损坏，人员伤害 | Ⅱ | 高压管汇使用前严格检查并试压，高压管汇按标准安装，严禁超压使用，试压时人员远离高压管汇，高压区域设置醒目标志等。 |
| 5 | 受力物故障事故 | 在施工过程中 | 钻井钢丝绳、刹车系统等由于质量差、违章操作、超载等。 | 设备损坏，人员伤害，井下事故 | Ⅱ | 认真执行井场管理制度，严格进行班前检查，确保刹车及防碰天车良好可靠，严禁超速、超载，钻井提升系统应经常检查其完好可靠性等。 |
| 6 | 钻具脱扣、断裂 | 在施工过程中 | 钻具管柱丝扣磨损或上扣扭拒不够，错扣，负荷过载，管柱钢级不够，违章操作。 | 管柱落井，管柱损坏，井下事故 | Ⅱ | 管柱钻具质量检验；丝扣检查；严格操作规程；严禁超载；钻具上扣扭拒值达到规范要求等。 |
| 7 | 卡钻顿钻事故 | 在施工过程中 | 刹车失灵，违章操作，井下有落物，井身质量差，钻井液性能差等。 | 井下复杂事故 | Ⅰ | 控制钻井液密度；严格按钻井技术措施施工；确保刹车系统安全可靠；严禁违章操作。 |
| 8 | 高处坠落 | 起下钻过程、设备安装过程 | 二层台操作不系安全带或安全带质量不合格，发生人员高处坠落事故。 | 人身伤亡 | Ⅱ | 及时清理钻台面、梯子缸面等处的积水、积雪、泥浆；采用滑网等材料铺垫平面；清理杂物；注意行走安全；设立警示标志等；仔细检查安全带，严格按操作规程操作。 |
| 9 | 触电事故 | 钻井全过程 | 对电气没有良好接地，电气设备或线路破损，操作不当等。 | 人身伤亡 | Ⅱ | 所有用电设备必须良好接地；电气检修要挂牌，并在操作时有人监护；及时更新和检修电气设备和线路；严格操作规程等。 |
| 10 | 车辆伤害事故 | 搬迁、交叉作业过程中 | 车辆、设备就位不合理，无专人指挥，不遵守起吊规定，车速过快等。 | 人身伤害 | Ⅱ | 进入井场的车辆按规定行驶；交叉作业时有专人指挥；严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立。 |
| 11 | 机械伤害 | 施工过程中 | 转动设备伤害事故 | 人身伤害 | Ⅱ | 所有电机、泵等必须安装固定好护罩；液压大嵌配置防挤手装置；严格按规定操作。 |
| 12 | 放射性危险 | 测井施工作业过程中 | 放射源运输中未按规定配备押运人员；运输中途未按规定路线行驶；未按规定系牢；人员蓄意破坏；未按规定存放管理等。 | 人员辐射损伤 | Ⅱ | 放射源运输中途严格按规定执行；运输必须由专用车辆运输；必须持押运证人员押运；必须按规定路线运输；运输中途必须向沿途当地公安局申报；必须存放于井队指定位置；在施工期间必须有专人管理；存放期间必须有专用安全标志：正确穿戴人员防护服；人员培训等。 |
| 13 | 测斜失败事故 | 在测斜作业过程中 | 人员因素、仪器故障、测斜钢丝断裂、测斜仪器卡住等。 | 其他伤害 | Ⅰ | 操作人员必须持证；严格按操作规程操作；严格执行各项规章制度；下井仪器检查验收制度；严格检查测斜钢丝；钻井队配合周密；测斜电池检查，确保有效等。 |
| 14 | 测井仪器卡或落井 | 测井过程 | 操作错误；电测钢丝有断股；测井前未通井或短起下；配合不当等。 | 严重者可能造成弃井 | Ⅱ | 执行操作规程；人员培训；持证上岗；仪器下井前检查；与钻井方配合密切；施工作业方案审核；测井前通井或短起下等。 |

5.1.4  评价小结

1）安全检查表小结

该单元安全检查表对东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程的钻井工程单元共15项内容进行了检查，其中符合要求的有12项，2项内容可研未明确，1项为不符合项。

可研未明确项：（1）注气管管柱应采用气密封结构。

（2）丛式井组中各井的表层套管下深宜交替错开10m以上。

不符合项：油气井井口距离高压线及永久性设施应不小于75m。

2）预先危险性分析小结

根据以上分析结果，本工程钻井过程中可能发生的事故类别有井喷；井喷失控；井喷失控着火；高压管汇事故；受力物故障事故；钻具脱扣、断裂；卡钻顿钻事故；高处坠落；触电；车辆伤害；机械伤害；放射性危险；测斜失败事故；测井仪器卡或落井等事故。

可能发生的最严重的事故为井喷、井喷失控和井喷失控着火，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。高压管汇事故；受力物故障事故；钻具脱扣、断裂；卡钻顿钻事故；高处坠落；触电；车辆伤害；机械伤害；放射性危险；测斜失败事故；测井仪器卡或落井等事故，其危险程度均为Ⅱ级或Ⅰ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.2  井下作业单元

5.2.1  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.2-1。

表5.2-1  井下作业单元预先危险性分析结果

| 序号 | 危险 | 可能原因 | 可能后果 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井喷失控 | 1.作业过程中，出现异常地层。 2.换装井口、起下管柱作业、射孔、压裂等作业过程中，思想麻痹，违规操作，造成井内压力失衡。 3.应急措施不足，设备承压不足，防喷器失效等。 4.抢喷工具不全。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅲ | 1.对压力进行实时监控，及时发现，及时控制。 2.严格按照作业规程进行作业。 3.井口配备相应的应急抢险设备，安装灵活可靠的井口装置和防喷器；及时检查和设备设施的完好。 4.加强安全教育，预防为主。5.选好相应密度的压井液防止井喷事故的发生。 6.优化井下作业工艺，制订应急措施，并定期演练。 |
|  | 火灾 | 1.管线或设备发生油气泄漏。 2.井下作业发生井喷，油气喷出。 3.雷电等。 4.电气设备损害、短路等引起火灾。 5.放喷出的油品遇明火。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅲ | 1.定期检查设备、管线，及时发现和预防泄漏。 2.严格按照井下作业规程作业。 3.严格动火制度，严禁现场明火。 4．确保防雷防静电设施的可靠。 5．严格安全用电和配备足够的电气保护装置。 |
|  | 爆炸 | 1.设备的实际操作压力超过所能承受的压力。 2.设备腐蚀等造成承受压力降低，不能承受正常工作压力。 3.爆炸器材发生爆炸。 4.压裂过程中，造成异常超压引起爆炸。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅲ | 1.严禁设备、管线超压工作，定期对设备和管线进行检查。 2.定期检查、校验安全阀和压力表。 3.井场严禁烟火。 4.严格爆炸性物品的管理。 5.定期进行设备、管线的腐蚀检测，及时检修和更换。 6.严格按照作业技术规程进行射孔和压裂等。 |
|  | 中毒和窒息 | 1.油气大量泄漏蒸发。 2.现场人员没有配备相应的防护设备。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格和明确油气泄漏后的应急措施和应急演练。 2.加强操作人负的安全防护。 |
|  | 机械伤害 | 1.设备隐患。 2.违章操作。 3.精力不集中。 4.操作技术不规范。 5.违章指挥。 6.其他意外原因。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强设备检修。 2.严格安全操作规程。 3.加强安全培训教育。 |
|  | 高处坠落 | 1.高处作业设备、设施存在隐患。 2.安全防护不合适。 3.安全措施不到位。 4.作业人员违规操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格高处作业安全操作规程。 2.穿带好必备的劳动防护用品。 3.定期检查维修安全措施，查找和改进不安全的因素 |
|  | 物体打击 | 1.违章带压操作，设备零部件飞出伤人。 2.操作不规范或不按操作规程进行操作等。 3.高空落物。 4.发生管线、设备刺漏等，内部高压介质发生冲击伤人。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格操作规程。 2.穿带好必备的劳动防护用品。 3.定期及时检查和维修设备，尤其是承压部件的牢靠性。 4.严格、明确应急措施。 |
|  | 触电及电气火灾 | 1.井场用电线路架设、布置不合理。 2.线路绝缘不良。 3.用电设备接地不良。 4.作业工操作不当或违章操作。 5.电气过载运行，接触不良、散热不良等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.合理架设布置用电线路。 2.用线使用正规线。 3.设立触电保护器等保护装置。 4.及时检修电气线路，礁保线路的接地、绝缘良好。 5.电气设备加装过载保护，定期检查电气设备和电气线路，确保接触、散热良好，可能发生电气火灾周围严禁堆放可燃物。 |
|  | 起重伤害 | 1.违章作业、违章指挥。 2.设备故障。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立和作业；车辆、设备就位、固定要合理等。 2.严格设备检查，保证设备安全性，不符合要求的部件进行维修或更换。 |
|  | 车辆伤害 | 1.车辆违规驾驶。 2.车辆发生故障。 | 人员伤亡车辆或设备损坏 | Ⅱ | 1.严格车辆管理规定。 2.及时维修、保养车辆。 |
|  | 其他 | 1.低温天气导致人员冻伤，高温天气引起中暑。 2.人员不慎落入污水池。 3.噪声。 4.人员直接接触酸性物质 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强人员冬季保暖，配备必要 的应急药品，采用必要的防暑措施。 2.污水池周围设立一定的安全标志和安全防护措施。 3.噪音区设立降噪措施。 4.人员佩戴防护用品 |

5.3.2  评价小结

通过预先危险性分析，井下作业过程中存在的主要危险类型和危险等级有：井喷失控及井喷（Ⅲ级）、火灾（Ⅲ级）、爆炸（Ⅲ级）、中毒和窒息（II级）、机械伤害（II级）、高处坠落（II级）、物体打击（II级）、触电及电气火灾（II级）、起重伤害（II级）、车辆伤害（II级）、其他伤害（II级）。

5.3  地面工程施工作业单元

5.3.1  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.3-1。

表5.3-1  施工作业单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 作业类型 | 危险因素 | 事故后果 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动火作业 | 1.火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备。 2.动火点周围有易燃物。 3.泄露电流危害。 4.火星飞溅。 5.焊接工具有缺陷。 6.通风不良、监护不当。 7.应急设施不足或措施不当。 8.涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 9.施工条件发生重大变化未采取相应措施。 | 发生火灾、爆炸或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅲ | 1.电焊回路应搭接在焊件上，不得与其他设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 2.防止火花飞溅，注意火星飞溅方向．用水冲淋火星落点。 3.动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 4.动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 5.监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系．随时掌握工况变化，坚守现场；监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 6.动火现场备有灭火工具（如灭火器、沙子等）。 |
| 2 | 高处作业 | 1.违章作业，不系安全带或者系挂不正确，或穿硬底鞋。 2.梯子有缺陷，绳索负荷不够；使用的安全带、安全网、安全帽等防护器材缺陷。 3.施工作业过程中，使用的工具未放置在工具袋内或违规直接向上抛工具或材料，施工所使用的材料未固定好，以及施工场地周围未设置警戒等；在立体交叉施工过程中，施工安排不科学，同时缺乏必要的隔离防护措施或防护措施未落实，现场监护不到位等；高处作业施工方案，措施不具体等。 | 发生高处坠落、物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1.高空作业人员要严格遵守高空作业的安全技术操作规程，凡是从事高空作业的人员，都必须经过专门培训，考试合格后，上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，在高处（2m以上）作业时，必须佩带安全带，并与已搭好的立、横杆挂牢，穿防滑鞋，作业时精神集中，团结协作，互相呼应，统一指挥，不得“走过档”和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。 3.按安全施工组织设计作好安全技术交底工作，明确分工。 4.使用的梯子要牢固，间距不得大于300mm。 5.对高处材料应用吊车或人向下传递，严禁向下抛掷。 |
| 3 | 临时用电 | 1.施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，人员违章操作等。 2.跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备。 3.施工现场混乱，电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等。 4.手持电动工具，工具带电。 5.在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明。 6.施工使用的机具不慎碰触运行的电缆。 | 发生触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1.建立临时用电许可证制度。 2.电气作业人员持证上岗。 3.电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4.四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施。 5.设置警示标志。 6.电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配。 7.人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护。 8.电气设备、线路设置接地保护、漏电保护。 |
| 4 | 吊装作业 | 1.违章指挥 2.人员大意 3.误操作 4.钢丝绳断裂 5.捆绑不符合要求 6.设备故障 | 发生起重伤害等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1.操作司机必须经过专门培训，持有特种作业操作资格证，同时操作司机应有良好的精神状态。 2.起重指挥人员必须按照<安规>规定指挥，信号明确，不产生意图外的动作，指挥时必须要让操作司机看到指挥人员，指挥人员不能随意离开，不能违反规程私自主张改变方案。 3.禁止超载，在吊装物的棱角处要进行保护，达到报废标准的钢丝绳要及时报废。起吊设备选择钢丝绳时，要根据不同的用途选择不同直径的绳子，其中安全系数一定要达到要求。 |

5.3.2  评价小结

根据以上分析结果，本工程施工过程中可能发生的事故类别有火灾爆炸、触电、物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、起重伤害等。

可能发生的最严重的事故为火灾爆炸，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。起重伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、触电、机械伤害和车辆伤害，其危险程度均为Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.4  采油工程单元

5.4.1  预先危险性分析

本单元预先危险性分析结果见下表。

表5.4-1  采油工程预先危险分析表

| 序号 | 危险 | 可能原因 | 可能 后果 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井喷、井喷失控 | 1）井内压力失衡。 2）应急措施不足，设备承压不足，防喷器失效等。 3）抢喷工具不全。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）对压力进行实时监控，及时发现，及时控制。 2）严格按照作业规程进行作业。 3）井口配备相应的应急抢险设备，安装灵活可靠的井口装置和防喷器；及时检查和设备设施的完好。 4）加强安全教育，预防为主。 |
| 2 | 火灾 | 1）管线或设备发生油气泄漏。 2）井下作业发生井喷，油气喷出。 3）雷电等。 4）电气设备损害、短路等引起火灾。 5）放喷出的油品遇明火。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅲ | 1）定期检查设备、管线，及时发现和预防泄漏。 2）严格按照井下作业规程作业。 3）严格动火制度，严禁现场明火。 4）确保防雷防静电设施的可靠。 5）严格安全用电和配备足够的电气保护装置。 |
| 3 | 爆炸 | 1）设备的实际操作压力超过所能承受的压力。 2）设备腐蚀等造成承受压力降低，不能承受正常工作压力。 3）爆炸器材发生爆炸。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）严禁设备、管线超压工作，定期对设备和管线进行检查。 2）定期检查、校验安全阀和压力表。 3）井场严禁烟火。 4）严格爆炸性物品的管理。 5）定期进行设备、管线的腐蚀检测，及时检修和更换。 |
| 4 | 中毒和窒息 | 1）油气大量泄漏蒸发。 2）现场人员没有配备相应的防护设备。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）严格和明确油气泄漏后的应急措施和应急演练。 2）加强操作人负的安全防护。 |
| 5 | 高处坠落 | 1）安全防护不合适。 2）安全措施不到位。 3）作业人员违规操作。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）严格高处作业安全操作规程。 2）穿带好必备的劳动防护用品。 3）定期检查维修安全措施，查找和改进不安全的因素 |
| 7 | 物体打击 | 1）违章带压操作，设备零部件飞出伤人。 2）操作不规范或不按操作规程进行操作等。 3）高空落物。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）严格操作规程。 2）穿带好必备的劳动防护用品。 3）定期及时检查和维修设备，尤其是承压部件的牢靠性。 4）严格、明确应急措施。 |
| 8 | 触电及电气火灾 | 1）井场用电线路架设、布置不合理。 2）线路绝缘不良。 3）用电设备接地不良。 4）作业工操作不当或违章操作。 5）电气过载运行，接触不良、散热不良等。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）合理架设布置用电线路。 2）用线使用正规线。 3）设立触电保护器等保护装置。 4）及时检修电气线路，礁保线路的接地、绝缘良好。 5）电气设备加装过载保护，定期检查电气设备和电气线路，确保接触、散热良好，可能发生电气火灾周围严禁堆放可燃物。 |
| 9 | 起重伤害 | 1）违章作业、违章指挥。 2）设备故障。 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立和作业；车辆、设备就位、固定要合理等。 2）严格设备检查，保证设备安全性，不符合要求的部件进行维修或更换。 |
| 11 | 其他 | 1）低温天气导致人员冻伤，高温天气引起中暑。 2）人员不慎落入周边水渠。 3）噪声。 4）人员直接接触酸性物质 | 设备 损坏 人员 伤亡 | Ⅱ | 1）加强人员冬季保暖，配备必要的应急药品，采用必要的防暑措施。 2）水渠周围设立一定的安全标志和安全防护措施。 3）噪音区设立降噪措施。 4）人员佩戴防护用品。 |

5.4.2  采油工程单元评价小结

采油过程中主要的危险为井喷、井喷失控、火灾、爆炸、物体打击、中毒和窒息等事故，采油作业过程中应重点防范。

5.5  油气集输系统单元

5.5.1  油气集输总图布置

本项目部署新钻油井6口，利用老井1口位于同一井场内，全部采用井口槽生产，单井集油管线接入已建集油汇管。

现场情况见图5.5-1。

打井位置

滨海公安局办公楼

图5.5-1  井场情况图

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004），油井与周边环境安全间距符合性见下表：

表5.5-1  油井与周边环境符合性一览表

| 设备设施 | 方位 | 周边情况 | 实际距离 | 规范距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口 | 南 | 北二路 | 136m | ≥10m | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 西 | 西三路 | 175m | ≥1.5倍杆高 | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 西 | 散居民房 | 115m | ≥20m | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 西 | 变压器 | 35m | ≥15m | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 北 | 办公楼 | 42m | ≥20m | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |

新钻油井与周边设施的安全间距满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的要求。

5.5.2  安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程集输系统单元进行安全检查，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）、《石油天然气钻采设备潜油电动螺杆泵机组》（SY/T7673-2022）编制安全检查表，具体检查内容见表5.5-3。

表5.5-3  油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油气集输站场址，应根据已批准的可行性研究报告或油气田地面建设总体规划以及所在地区的城镇规划、兼顾集输管道的走向确定。 | GB50350-2015 10.1.1 | 跟据地面建设总体规划以及所在地区的城镇规划、兼顾集输管道的走向确定。 | √ |
|  | 站场址的面积应满足总平面布置的需要，并应节约用地。凡有荒地可利用的地区应尽量不占用耕地。 | GB50350-2015 10.1.2 | 站场址利用老井场内。 | √ |
|  | 已建站场扩建或更新改造，原站址又无条件利用时，新建设施应尽量靠近已建站场，以充分利用原有公用工程。 | GB50350-2015 10.1.5 | 充分利用原有站场的公用工程。 | √ |
|  | 站场址周边宜具备交通运输、供水、排水、供电及通信等条件。 | GB50350-2015 10.1.6 | 靠近公路，且具备可靠的供水、排水、供电及通信等条件。 | √ |
|  | 机械采油井与100以上的居住区、村镇、公共福利设施之间防火间距不应小于25m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 距离最近的居民区229m。 | √ |
|  | 机械采油井与相邻厂矿企业的防火间距不应小于20m。 |  | 井口距离北侧办公室42m。 | √ |
|  | 机械采油井与高速公路之间防火间距不应小于20m；与其他公路之间防火间距不应小于10m。 |  | 符合要求。 | √ |
|  | 机械采油井与架空通信线路的距离不应小于10m。 |  | 周边无架空通信线路。 | √ |
|  | 机械采油井与架空电力线的防火间距不应小于1.5倍杆高。 |  | 周边100m内无架空电力线路。 | √ |
|  | 采油井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。井场占地面积应符合国家现行标准《石油天然气工程总图设计规范》SY/T0048的有关规定。 | GB50350-2015 4.2.5 | 符合要求。 | √ |
|  | 油井与10kV及以下户外变压器之间的防火间距不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 现场勘察，油井距离西侧变压器35m。箱式变的位置未明确，下一步应加强设计 | ※ |
|  | 油井与就地分水撬块的防火间距不应小于5m。 |  | 间距大于40m | √ |
|  | 油井与采出水处理撬块的防火间距不应小于20m。 |  | 间距大于40m | √ |
|  | 视频监控杆应安装于井场内，且距离井口不小于15m。 | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 | 可研未明确，下一步应加强设计。 | ※ |
|  | 控制柜性能指标应符合GB/T16750-2015中5.2.7的规定，防护等级达到IP54标准，应具有无级调速、自动启停、过载保护等功能，具备数据远传等扩展功能接口。与潜油永磁同步电机配套的控制柜应能防止井下永磁电机被动旋转发电带来的安全风险。 | SY/T7673-2022 5.6 | 可研未明确，下一步应加强设计。 | ※ |
|  | 油气集输站场的工艺设计应满足油气集输生产过程对站场的功能要求，并应设计事故流程。 | GB50350-2015 3.0.10 | 满足油气集输生产过程对站场的功能要求。 | √ |
|  | 油井井场应有醒目的安全警示标志，建立严格的防火防爆制度。 | AQ2012-2007 5.6.4 | 可研未明确，下一步应加强设计。 | ※ |
|  | 油气集输管道的设计压力应按最高操作压力选取。 | GB50350-2015 8.1.3 | 按最高操作压力选取设计压力。 | √ |
|  | 油气集输管道所用钢管、管道组件的材质选择，应根据设计压力、设计温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济比较厚确定。采用的钢管和钢材，应具有良好的韧性和焊接性能。 | GB50350-2015 8.6.1 | 可研未明确，下一步应加强设计。 | ※ |

5.5.2  预先危险性分析

本节针对油气集输系统单元所涉及的设备设施进行预先性危险分析。

表5.5-4  集输系统单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能的事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 井口装置 | 火灾爆炸 | 1.原油泄漏； 2.油蒸气积聚； 3.存在点火源。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”； 2.采用防爆电气设备； 3.使用不产生火花的检修工具； 4.采取可靠的防雷、防静电措施； 5.为职工配备劳保防护用品； 6.禁止火源。 |
|  |  | 物体打击 | 1.物体在惯性作用下飞出会坠落； 2.工具、部件或其他物体打到人体。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.设备、管线等避免带压操作； 2.避免上、下交叉作业； 3.严格遵守安全作业规程。 |
| 二 | 集输管网 |  |  |  |  |  |
| 2 | 单井集油管线 | 火灾爆炸 | 1.设计不合理，包括： ①工艺流程、设备布置不合理； ②系统工艺计算不正确； ③管道强度计算不准确； ④管道位置选择不合理； ⑤材料选材不合理； ⑥防腐蚀设计不合理； ⑦管线布置、柔性考虑不周； ⑧结构设计不合理； ⑨防雷、防静电设计缺陷。 2.管线内表面磨损、腐蚀 ①选材不当，材质不达标，抗蚀性能差； ②原油含水、酸性介质等； ③原油含砂、铁锈等尘粒及杂质产生磨损。 3.集油管线外表面腐蚀 ①管材抗腐蚀性能不符合要求； ②植物根茎对防腐层破坏； ③防腐蚀措施失效； ④防腐层在运输、施工中被破坏，没有进行修补，或修补不能再满足防腐的需要而未及时进行更换； ⑤管线接口处防腐不能满足工艺要求等。 4.施工质量问题 ①焊接缺陷； ②补口、补伤质量问题； ③管沟、管架质量问题； ④穿跨越质量问题； ⑤检验控制问题。 5.疲劳失效 ①经常开停车或变负荷； ②管道设备设施在制造过程中由于存在开孔或支管连接，焊边存在错边、冷觉、余稿、咬边或夹渣、气孔、裂纹、未焊透、未熔合等内部缺陷，造成应力集中，随着交变力的作用，这些几何不连续部位或缺陷部位将产生疲劳裂纹，疲劳裂纹会逐渐扩展并最终贯穿整个璧厚，导致管道破裂。 6.管线受外力或液压、沉重物体压轧、打击等。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.根据管道穿越地段的情况，合理设计工艺流程、设备、管材的选择及防腐、防雷、防静电等相关设计； 2.根据原油的性质采取合理的防腐措施； 3.根据管道穿越地段土壤性质选择合理的防腐措施； 4.施工作业时，作业人员应经培训合格后上岗作业，规范操作规程，加强作业现场的管理，对施工单位及特种作业人员统一管理； 5.疲劳失效常常发生在管道不连续处，应对这些几何不连续不稳或缺陷部位加强检查； 6.管道敷设地段设置安全警示标志，穿越线路应报当地行政主管部门备案，配置专人定期巡检。 |
|  |  | 凝管 | 1.输油温度偏低； 2.长期不清管道，致使管壁结蜡严重。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1.升温加压挤顶； 2.沿管道开孔、分段挤顶； 3.严格控制停输时间； 4.严格控制输油温度； 5.严格控制输油流量。 |
|  |  | 中毒 | 1.抢修等现场作业人员未佩带呼吸防护工具； 2.人员违章作业； 3.大量泄漏时，未及时通知并疏散周围人员。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.抢修等作业人员在原油大量泄漏区域作业应佩带呼吸防护设备； 2.严格按操作规程操作； 3.大量泄漏时，及时通知周边人群并组织疏散。 |

5.5.3  评价小结

1）安全检查表小结

该单元安全检查表对东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程的集输系统单元共19项内容进行了检查，其中符合要求的有14项，可研未明确的有5项，无不符合项。

可研未明确项：（1）油井与10kV及以下户外变压器之间的防火间距不应小于15m。

- 视频监控杆应安装于井场内，且距离井口不小于15m。

- 控制柜性能指标应符合GB/T16750-2015中5.2.7的规定，防护等级达到IP54标准，应具有无级调速、自动启停、过载保护等功能，具备数据远传等扩展功能接口。与潜油永磁同步电机配套的控制柜应能防止井下永磁电机被动旋转发电带来的安全风险。

- 油井井场应有醒目的安全警示标志，建立严格的防火防爆制度。

- 油气集输管道所用钢管、管道组件的材质选择，应根据设计压力、设计温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济比较厚确定。采用的钢管和钢材，应具有良好的韧性和焊接性能。

2）预先危险性分析小结

根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾爆炸、物体打击、中毒和窒息、管线凝管等。事故后果最严重的是火灾爆炸、中毒和窒息，其危险性等级均为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

5.6  配套设施单元

5.6.1  安全检查表法评价

根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）等标准、规范，编制安全检查表，对东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程的配套设施单元进行评价。具体检查内容见表5.6-1。

表5.6-1  配套设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供配电 |  |  |  |
|  | 机械采油井用电负荷等级为三级。 | GB50350-2015 11.1.1 | 油井用电负荷按三级设计。 | √ |
|  | 三级负荷采用单回路、单变压器供电。 | GB50350-2015 11.1.2 | 单回路、单变压器供电。 | √ |
|  | 当油气田内部采用集中供电或分片集中供电时，宜以负荷相对集中的站场为中心设置中心变配电所，以110kV、35kV、20kV、10kV电压等级供电，并应在各用电负荷点设置恰当的变配电所。油田配电线路电压宜采用10kV，对于远距离且分散的地区，也可采用35kV或20kV。 | GB50350-2015 11.1.3 | 利用已建油田电网，并保证电压质量及供电可靠性。 | √ |
|  | 爆炸性气体环境内设置的防爆电气设备，必须是符合现行国家标准的产品。 | GB50058-2014 2.5.1 | 防爆电气设备符合标准要求。 | √ |
|  | 电缆的路径选择，应符合下列规定： 1 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时，应保证供油装置合理配置。 | GB50217-2018 5.1.1 | 在井口槽采用桥架内敷设。 | √ |
|  | 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 | GB50054-2011 5.1.1 | 用绝缘层覆盖。 | √ |
|  | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | 可研未明确，下一步应加强设计。 | ※ |
| 二 | 自控 |  |  |  |
|  | 原油和天然气计量点设置应结合油气集输工艺流程和总体布局，按照适当集中、方便管理、经济合理的原则进行布置。 | GB50350-2015 9.3.1 | 采用功图计量。 | √ |
|  | 油井产量计量根据油井产量、气油比可选择多井集中计量方式或软件计量方式。 | GB50350-2015 9.3.2 | 采用功图计量。 | √ |
| 三 | 其他 |  |  |  |
|  | 一般建设工程抗震设防应达到本标准规定的抗震设防要求。 | GB18306-2015 5.1 | 按7度设防。 | √ |
|  | 注二氧化碳井井口正面应设置警语：高压低温 禁止靠近。 | QSH1020 2152-2021 5.3.1 | 可研未明确，下一步应加强设计。 | ※ |

5.6.2  预先危险性分析法评价

对配套设施单元进行预先危险性分析，结果汇总于下表5.6-2。

表5.6-2  配套设施单元预先危险性分析汇总

| 序 号 | 危险源部位 | 导致的事故类型 | 触发条件 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电装置 | 触电 | 1.绝缘失效； 2.安全距离不足，且无可靠的遮护； 3.接地保护、漏电保护失效； 4.违反安全作业规程； 5.误触。 | Ⅱ | 1.电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配； 2.人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护； 3.电气设备、线路设置接地保护、漏电保护； 4.电气作业严格遵守安全作业规程，电气作业人员持证上岗； 5.设置防触电警示标志。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1.短路； 2.过负荷运行； 3.接触不良； 4.散热不良； 5.外界火源。 | Ⅱ | 1.设置短路、过载、过电压保护； 2.电气连接部位连接应可靠； 3.变配电室应保证良好的通风，电气设备的散热系统应保证运转良好；加强运行监视，发现温升异常，及时处理； 4.电气设备与易燃易爆物质应保证足够的防火间距；爆炸危险场所应采用防爆电气设备；配电室内严禁堆放可燃物；电缆进户、进装置处采取阻火设计。 |

5.6.3  配套设施单元评价小结

1）该单元安全检查表对东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程的配套设施单元共11项内容进行了检查，9项为符合项，2项可研未明确。

可研未明确项：（1）配电线路应装设短路保护和过负荷保护。

（2）注二氧化碳井井口正面应设置警语：高压低温禁止靠近。

2）通过预先危险性分析可知，该单元可能发生的事故主要有触电、电气火灾等，事故后果等级为Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.7  安全管理单元

5.7.1  安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布发布，主席令〔2021〕88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（鲁政令〔2013〕260号发布，鲁政令〔2018〕311号修正）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表5.7-1。

表5.7-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 东辛采油厂制定了符合规定要求的安全生产管理制度和安全操作规程。 | √ |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人（安全总监）和安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 营二采油管理区安全生产管理人员均经过专门培训，并取得相关资格证书。 | √ |
| 3 | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立了安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
| 4 | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 营二采油管理区制定有应急处置程序，定期进行演练，并有详细记录。 | √ |
| 5 | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
| 6 | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 施工管理符合要求。 | √ |
| 7 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
| 8 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十七条 | 有相应经费。 | √ |
| 9 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 依法缴纳保险。 | √ |
| 10 | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十六条 | 有通信联系方式。 | √ |
| 11 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 制定有应急处置卡。 | √ |
| 12 | 各级安全生产监督管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十条 | 普及生产安全事故避险、自救和互救知识。 | √ |
| 13 | 各级安全生产监督管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十一条 | 有应急预案培训计划。 |  |
| 14 | 明确生产经营单位的应急组织形式及组成单位或人员，可用结构图的形式表示，明确构成部门的职责。应急组织机构根据事故类型和应急工作需要，可设置相应的应急工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。 | GB/T29639-2020 6.3 | 有组织机构及职责。 | √ |
| 15 | 明确可为生产经营单位提供应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，并提供备用方案。同时，建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 | GB/T29639-2020 6.8.1 | 应急处置程序中有通信联系方式。 | √ |
| 16 | 应急队伍保障：明确应急响应的人力资源，包括专业应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。 | GB/T29639-2020 6.8.2 | 有应急队伍。 | √ |
| 17 | 物资装备保障：明确生产经营单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及其联系方式等内容。 | GB/T29639-2020 6.8.3 | 有应急物资。 | √ |
| 18 | 明确对生产经营单位人员开展的应急培训计划、方式和要求。使有关人员了解相应应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和现场处置方案。如果应急预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。 | GB/T29639-2020 6.9.1 | 有应急处置方案培训计划。 | √ |
| 19 | 明确生产经营单位不同类型应急预案演练的形式、范围、频次、内容以及演练评估、总结等要求。 | GB/T29639-2020 6.9.2 | 有应急处置演练记录。 | √ |
| 20 | 各业务（职能）部门、单位要按照分类管理、 分级负责的原则，根据国家、集团公司和油田相关标准和规定，建立应急装备和物资的调配、维修保养、更新等机制，合理配备应急装备和储备应急物资，确保储备充足、调运顺畅。 | 《胜利油田应急管理办法》 3.1.4.3 | 符合要求。 | √ |
| 21 | 生产经营单位应当建立各种设备安全检修制度，保证设备正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 建立了设备安全检修制度。 | √ |

5.7.2  安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设21项检查内容，未发现不符合项。

东辛采油厂营二采油管理区建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员参加有关培训并持证上岗，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序并定期演练，符合相应的法律、法规的要求。

6  典型事故案例

6.1  “12.26”违章拆装井口井喷失控事故

6.1.1  事故经过

某年12月24日，13时由某承包公司钻井队承钻的塔中823井在进行拆装井口作业过程中，该井开始试油压井施工，根据试油监督的作业指令书要求，先反挤清水90m3，再分别反挤入密度为1.25kg/cm3钻井液10m3、120m3，此时套压下降至0MPa。23时30分，开始正挤清水4m3后，由于泵压由42MPa上升至55MPa，停泵后压力不下降，于是试油监督决定连接地面简易放喷管线进行放压。25日5时至9时，用6mm油嘴放喷点火，油压下降至17MPa，放喷口处见液、火灭。15时观察，套压保持为0MPa，油压上升至40Mpa。18时正挤注清水24m3、密度1.25g/cm3的钻井液35m3，此时油压、套压均为0MPa，挤压井完毕。试油监督要求观察井口，并安排配钻井液。21时30分，井口套压上升至3MPa、油压为0，根据试油监督指令，井队往油层套管环形空间内注入钻井液1.5m3，套压下降到26日零时30分，套压回升至4MPa，油压为0，井队请示试油监督后，往油层套管环形空间内注入钻井液7m3，套压下降到2MPa，油压为0。零时30分至6时30分，井队每小时往油层套管环形空间内注入钻井液1m3，总计注入钻井液6m3。采油树右翼生产闸门打开，出口处没有油气或钻井液溢出。6时30分至6时55分，井队往油层套管环形空间内注入钻井液17m3，套压由4MPa下降至0。6时55分至7时05分，油压、套压均为0，无钻井液或油气外溢迹象，于是值班干部指挥人员起吊采油树，准备换装封井器所用的钢圈。吊起采油树时井口无外溢，将采油树吊开放到地上后约2min，井口开始有轻微外溢，于是值班干部立即组织抢接变扣接头及旋塞，同时叫试油监督来到井口附近。期间井口钻井液喷势逐渐增大。7时05分至7时10分，抢接变扣接头及旋塞不成功，此时钻井液喷出高度已经达到2m左右。试油监督指挥进行重新抢装采油树不成功，井口钻井液已喷出钻台面以上高度，无法控制，7时15分发生井喷。

6.1.2  事故原因

1）直接原因

钻井队违背试油监督“静止观察8-12h，待井下压稳后，再拆装井口”的指令。在井下未压稳的情况下擅自拆装井口，是造成这次事故的主要原因。

2）间接原因

该井地层属于敏感性储层，喷、漏同层，使压井钻井液密度波动范围小，井不易压稳；目前的试油工艺和装备，在转换井口时，井口有一段时间处于无控状态，是目前试油工艺存在的缺陷。

井队在拆装井口过程中，未及时通知试油监督和井控现场服务人员，使整个施工过程中，缺乏应有的技术指导是导致本次事故的一个重要原因。井队技术力量薄弱，预防井喷意识淡漠，井队施工应变能力较低，也是造成本次事故的原因之一。

6.1.3  防范措施

1）在招标过程中，要选择严格执行甲方指令的施工队伍。对那些不听指令、自以为是的施工队伍，不得中标。

2）对施工队伍的技术素质、人员配备要严格要求，尤其是高难度的重点探井，不符合标书规定的钻井队，即使已经中标，也要清退。

3）加强现场监督的管理。驻井监督对重要步骤关键环节，要守在井口，盯住不放。

4）对转换井口时，井筒无控制状态的技术装备，要组织力量进行研究。在一时难以解决的情况下，待井压稳后，要最大限度地减少井筒无控制状态的时间。

5）对复杂井、特殊井要反复向施工单位进行交底，讲明难点及应注意的事项。

7  安全对策措施及建议

7.1  可研提出的安全对策措施

1）区域布置及总平面布置的安全措施

（1）区域布置

本工程井场区域布置方面的设计内容应根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）的要求进行布局、建设，见表7.1-1。

表7.1-1  井场区域布置防火间距表

| 序号 | 检查内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 | GB50183-2004 5.1.2 |
| 2 | 机械采油井与100人以上的居住区、村镇、公共福利设施的距离不应小于25m。 | GB50183-2004 4.0.7 |
| 3 | 机械采油井与相邻厂矿企业的距离不应小于20m。 |  |
| 4 | 机械采油井与公路的距离不应小于10m。 |  |
| 5 | 机械采油井与架空通信线路的距离不应小于10m。 |  |
| 6 | 机械采油井与架空电力线路的距离不应小于1.5倍杆高。 |  |
| 7 | 油气井与10kV及以下户外变压器、配电间的距离不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.3 |

（2）平面布置

新建井场内平面布置严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）布置，满足安全距离要求。

（3）集油管线的安全措施

①油田内部集输管道埋地敷设。

②对管道在地震作用下的强度进行校核。

③管道外径与壁厚之比不应大于140。

2）设备、管道等材质选择

（1）集油管线

集油管线采用20#无缝钢管，执行标准分别为《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018），保护套管管材执行标准为《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）。

（2）除设备自带外，钢质法兰应符合《钢制管法兰、垫片、紧固见》（HG/T20592-20635-2009）的要求。

（3）金属阀门执行《金属阀门结构长度》（GB/T12221-2005）的要求。

3）防火防爆的安全措施

（1）自动控制系统

自控系统主要完成油井示功图远传及检测等。对工艺过程中的关键设备、参数进行的监测，能够及时发现工艺过程中的异常状态，并通过报警设置及时消除异常状态，避免事故的发生。若自动控制系统设置不完善或出现故障，易造成整个工艺系统运行可靠性降低，事故的发生概率增加。

（2）电器设备的防护防爆措施

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014和《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》SY/T 6671-2017中有关规定进行输油管道设施爆炸危险场所区域的划分和电气设备选择。爆炸危险场所内的用电设备均选用EX：dIIBT1的产品。各类用电设备的防护等级要求不低于IP54。

照明线路穿镀锌钢管敷设，防爆区域采用明敷，非防爆区域采用暗敷。

4）设备和管道的防腐措施

本次防腐对象主要包括各集输管线，采用防腐涂层的方法进行防腐处理。集输管线采用泡沫黄夹克保温，保护套管采用2PE或3PE外防腐。

5）防雷、防静电的措施

（1）低压配电系统采用TN-C-S系统。

（2）各电源进线处做重复接地，接地电阻不大于10Ω。

（3）所有正常不带电的电气设备金属外壳均做接地保护。

（4）工艺管线及其相关的容器等设备设防静电接地，接地电阻不大于10Ω。

（5）防毒和防化学伤害的安全措施

本工程原油及天然气中不含H2S等有毒介质。

（6）人员逃生和救生

本工程新建井场全部按四化标准建设，采用示功图计量，井场内不设人员。

7.2  本次评价提出的安全技术措施

7.2.1  根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中可研没有涉及的内容，参考可研中已提出的安全措施，本次评价提出以下安全技术对策措施：

表7.2-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注气管管柱应采用气密封结构。 | SY/T6565-2018 5.10.2 |
| 2 | 油气井井口距离高压线及永久性设施应不小于75m。 | SY/T5225-2019 3.1.2 |
| 3 | 丛式井组中各井的表层套管下深宜交替错开10m以上。 | SY/T6396-2014 4.6 |
| 4 | 油井井场应有醒目的安全警示标志，建立严格的防火防爆制度。 | AQ2012-2007 5.6.4 |
| 5 | 油井与10kV及以下户外变压器之间的防火间距不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.3 |
| 6 | 视频监控杆应安装于井场内，且距离井口不小于15m。 | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 |
| 7 | 控制柜性能指标应符合GB/T16750-2015中5.2.7的规定，防护等级达到IP54标准，应具有无级调速、自动启停、过载保护等功能，具备数据远传等扩展功能接口。与潜油永磁同步电机配套的控制柜应能防止井下永磁电机被动旋转发电带来的安全风险。 | SY/T7673-2022 5.6 |
| 8 | 油气集输管道所用钢管、管道组件的材质选择，应根据设计压力、设计温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济比较厚确定。采用的钢管和钢材，应具有良好的韧性和焊接性能。 | GB50350-2015 8.6.1 |
| 9 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 |
| 10 | 注二氧化碳井井口正面应设置警语：高压低温 禁止靠近。 | QSH1020 2152-2021 5.3.1 |

7.2.2  补充的安全技术措施

根据油田发布的有关文件、历年来同类项目发生的事故类型，结合现场调研情况，提出的补充措施如下：

- 钻前工程井场布置应充分考虑当地自然条件和周边社会环境条件来制定井场布置方案，充分考虑井口与周边相关设置的安全间距。制定应急处置方案，严格落实防护措施，防止意外发生。

- 本项目井位距离北侧办公楼（滨海公安局）42m，不满足《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）3.1.2中75m的要求，根据《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》（胜油局发〔2017〕57号）相关规定，由各单位组织施工单位进行安全风险评估，制定安全保障措施（对滨海公安局进行告知，在钻井过程中的危险性及应急处置措施等）及预案，经双方确认后方可施工。

- 依据相关标准对已建的电缆桥架进行检查，如存在不符合要求情况，尽快修复。

- 按照油田电力专业化管理生产运行管控机制的要求，独立变压器台应设置低压总开关（隔离开关+断路器）。

- 根据《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）第10.1.9条的规定，仪表配管、配线设计，应符合国家现行标准《石油化工仪表管道线路设计规范》SH/T3019的规定。

- 管线碰头、试压过程中应做好安全防护，现场设置警示标志，两端应设置盲板封堵。

- 根据工程特点，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），制定各类生产安全事故的应急程序，并统一到东辛采油厂的总体应急救援体系中，定期演练，做好记录。建立应急救援队伍，配备应急救援装备、器材，并定期进行维护、保养和检测。

- 依据《石油天然气开发注二氧化碳安全规范》（SY/T6565-2018）8.3规定：应急物资与应急预案相匹配，应急物资应确保完好，（医疗器材急救包内应包含防冻伤药品）。

- 油管及工具下井前应通井，检查螺纹、胶套是否损坏，油管及工具下井时应控制管柱下放速度不大于10m/min。

- 营二采油管理区多名管理人员资格证已临期，建议尽快组织培训学习。

- 规范营二采油管理区安全生产（QHSE）管理组织机构网络图。

7.3  本次评价提出的安全管理建议

7.3.1  施工阶段的安全管理建议

1）检查核实工程设计单位、施工单位、监理单位是否具备相应的资质。

2）落实施工人员是否持有相应的资格证书。

3）对承包商施工人员进行施工前的培训教育。

4）签订相关的安全生产协议。

5）工程施工前，建设单位应当对有关安全施工的技术要求向施工单位进行交底，施工单位负责项目管理的技术人员应当向施工作业班组、作业人员进行交底。

6）施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

7）管道与其他建设工程相遇时，应当按照后开工建设的工程项目服从先开工建设和已建成的工程项目的原则，由双方共同协商一致后，方可开工建设。

8）本工程属新建项目，涉及到受限空间作业，受限空间作业必须办理作业许可证，涉及动火、临时用电、高处等作业时，必须办理相应的作业许可证。

9）施工单位应针对施工过程中可能出现起重伤害、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

10）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

11）动火的管线经吹扫、清洗后应无易燃物，动火现场的管线内和坑内的可燃气体浓度必须低于爆炸下限的25%。

12）特种作业（动火、动土、高处作业、临时用电、吊装作业等）严格按相关要求进行监督管理。

13）安全警示牌、职业卫生告知牌及警戒线按要求进行设置。

14）按要求监督检查施工人员劳保用品的佩戴情况。

7.3.2  钻井过程的安全管理建议

- 钻井设备搬迁安装作业成立现场搬迁安装领导小组，制定搬迁安装计划，明确安全措施，直接作业环节应严格执行中石化及胜利油田相关规定。

- 钻井作业井场布置应符合《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）的规定。钻井现场安全标志设置应符合《钻井现场安全标志的设置》（Q/SH1020 0995-2010）的要求。

- 各次开钻前都应进行检查和验收，获得批准后方可进行下一步作业。

- 井控装置的压力等级应符合钻井工程井控设计的要求，使用前进行试压合格。

- 加强井控技术培训与井控演练，提高职工井控意识、现场技术操作水平、事故应急处理能力。

- 钻开油气层前应进行技术交底，进行防喷、防火演练，严格执行“坐岗”制度，现场应按工程设计要求储备足量加重钻井液和加重材料。

- 钻开目的层，根据实钻油气显示及全烃值变化，及时调整钻井液密度及性能；每次起钻前，要充分循环好钻井液，根据油气上窜速度，起钻前打好封井浆；起钻时控制好起钻速度，及时灌浆，预防抽吸诱发井喷。

- 钻井施工前应查清周边注水、注汽情况，钻开油气层之前应采取相应的停注、泄压和停抽等措施。注水、注气、注汽和采油井的停注执行Q/SH1020 2162-2013《已开发油田钻调整井过程中停注水、气、汽井和采油井的要求》，不停注不准钻开相应层位。

7.3.3  井下作业安全管理建议

井下作业需要众多的设备，各种不同的设备操作复杂，比如修井机、起升设备、循环设备、修井辅助设备等。井下作业具有非常复杂、繁冗的工艺，包括前线的检泵、打捞、压裂等，后线主要包括机械加工和准备服务工作，作业施工地点多、面广，涉及到各种不同的施工，有可能发生严重、损失巨大的灾难性事故，如井喷、井喷失控、着火爆炸等。因此，应积极采取各种措施做好井下作业的安全工作，实现企业的安全生产。

1）加强井控管理制度建设，明确各部门各岗位井控岗位责任制，从制度上进一步规范井控管理行为。

2）加强井控技术培训与井控演练，提高职工井控意识、现场技术操作水平、事故应急处理能力。

3）抓好设计审核环节，确保井控本质安全。

4）加强井控装备配备，加强井控装备运行管理，设立专业施工人员负责作业井试压，达到第三方试压要求。

5）完善石油井下作业HSE风险管理控制。

6）本项目在钻井、井下作业过程中，如果周边也存在施工作业活动，会对本项目产生影响，为此应加强安全管理，明确双方的职责，避免相互产生影响。另外本项目内部井场设施布置、间距也会影响钻井、井下作业过程，施工中应加强警戒，避免相互影响产生不良后果。

7）注入过程中应随时检测油套压变化情况，对环空带压井应分析原因，并采取相应控制措施。

8）本区块无生产井可以参考，井下作业时，应做好硫化氢中毒和窒息的防护措施。

7.3.4  运行过程的安全管理建议

- 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

- 管道投产前运行前应进行强度和密封性试验，运行后应对密封、焊接部位进行全面检查，发现问题，应及时处理。

- 自控系统投入运行前应进行有效性试验，并做好记录；自控系统应采取专职人员操作和专业维护。

- 建立健全各项安全管理制度，按照新增设备、岗位特点制定安全作业规程，在装置投产前对职工进行专门的培训；特种作业人员必须经过具备相应培训资质的单位进行专门的培训、考核合格，取得相操作证，持证上岗；操作工人要严格按操作规程操作，杜绝违章操作现象。

- 加强设备管理，及时发现问题，消除隐患，做好设备的日常维护、定期检查保养工作，杜绝设备带病运行；加强各类安全装置（防雷防静电接地、承压管道等）的日常检查、定期检测，确保设备的安全防护装置、安全设施可靠、齐全、有效。

- 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 设备设施建设标准达到胜利油田“四化”标准要求。

- 压力表等需要定期检验的设施，应委托有资质的部门定期校验、标定。

- 依据《石油天然气开发注二氧化碳安全规范》（SY/T6565-2018）6.2.1.2规定：移动式注入施工前，现场应设立风向标，施工现场应设置警戒线、紧急集合点。应在施工井井口上风向侧或侧风向布车，不应井车辆停放在低洼地带。

- 注入CO2作业前，应检查高压软管检测情况及报废年限，外观无破损，接头无裂痕，连接部位无变形，高压软管固定连接件无松动。

- 采油过程中应定期对本项目内的油样和气样进行化验，及时调整应急物资。

- 依据《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）要求，注CO2作业过程中应加强对承包商的安全管理。

- 定期对油井槽内的可燃气体、有毒气体报警器进行检测，报警器报警时应尽快查明原因，进入油井槽内作业时要配备正压式空气呼吸器。

- 《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕96号）进入油井槽内作业时，应办理相应作业许可票证。

- 建议定期检测硫化氢的含量，一旦硫化氢浓度超过安全限值，应按要求配备相应的应急物资，并加强员工的硫化氢防护知识培训，做好硫化氢应急预案，配备便携式硫化氢气体检测仪等设备。应在可能发生硫化氢泄漏的场所应设置醒目的中文警示标识，存在硫化氢的工作场所应在醒目位置设置硫化氢告知牌，装置醒目位置应设置风向标。

7.3.5  井控安全管理建议

1）井口装置齐全，性能可靠，防盗措施到位。采油井的开井、关井、日常管理及一般性维护措施要严格执行井口及其它井控装置的操作规程。

2）油井生产过程中和油井关井后，严格执行巡检制度，定期检测录取油压、套压、油气比等数据资料，有异常及时向上级报告。

3）油井清蜡、洗井、气举诱喷、生产测试、更换光杆及密封器等进行拆卸井口采油树的施工前，应对可能发生的压力变化进行预测，并编制相应井控安全要求及预防井喷措施。

4）防喷器、节流压井管汇、内防喷工具（旋塞阀等）使用期满6个月或使用中出现问题，应由具有资质的井控车间进行维护、检测；使用期满3年应由具有资质的井控检测部门进行全面检测。检测部门出具合格证后方可使用。并对检测防喷器、旋塞阀打钢号。施工单位做好建立发放、使用及回检台帐。

5）采油厂、井下作业管理中心、作业基层队应有专人负责井控装备管理，建立井控装备管理台帐，每月更新一次，内容包括：型号、使用队伍名称、投产日期、单位内编号、检测维修、报废与否等。作业班组每周对井控装备进行检查、保养、清洁一次，有记录。

7）从事井下作业各级管理人员，设计编写、审核、审批人员，作业工程、技术人员、安全管理人员、现场施工、监督人员等必须进行井控培训，并持有中国石油化工集团公司井控培训机构颁发的相应级别“井控培训合格证”。“井控培训合格证”有效期为两年，到期应复审培训。

8）按照《中国石油化工集团公司石油与天然气井井控管理规定》的要求，对井控管理提出以下建议：

（1）进一步加大对井控工作的管理

按照中石化和油田对井控工作的要求，公司应进一步建立健全井控管理制度，树立大井控的理念，要意识到井控不只是井下作业的井控，而是含盖勘探、地质、采油的井控，并应加大对井控管理工作的考核力度，促使井控管理工作落到实处。

（2）全面落实年度计划，将井控管理工作落实到实处。

公司应根据年度制定的人员培训、井控装备检测、井控应急演练、废弃井治理等年度计划，促进度，抓落实，将各项工作严格按照年度计划进行执行，加强考核，使公司井控管理工作落实到具体工作中。

（3）加大对托管和外部作业队井控管理

公司应坚持“谁主管，谁负责”、“谁引进，谁负责”的原则，在监督检查、考核上进一步加强，认真做好托管单位和外部作业队的井控管理工作。对托管和外部作业队要进一步强化实战演练水平，在井控检查过程中，突出各种工况条件下的井控演练，提高职工的井控意识和操作能力。

（4）组织《胜利油田分公司井控管理规定》宣贯学习，深刻领会规程、规范的精髓。进一步规范井控资料管理，加大采油井控应急演练的力度，落实采油井控措施到位等内容，建立井控管理长效工作机制，努力规范井控管理工作，提高井控管理水平，杜绝井控事故发生，保障公司安全生产。

8  评价结论

评价项目组在对东辛采油厂东辛油田营1-斜118块馆三产能建设工程存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

8.1  安全评价结果

1）本项目涉及的主要物质有原油、天然气、二氧化碳等。

2）本工程在钻井过程中可能发生井喷失控、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落、中毒和窒息等；

在井下作业过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害、起重伤害、坍塌等；

在地面工程施工过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、车辆伤害等；

在生产过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、中毒和窒息等。

3）自然环境中存在的主要危险有害因素为气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。社会环境中可能存在的第三方破坏会对本项目造成影响，本项目的原油、天然气以及设备设施等也会对周边人员产生影响。

4）经过重大危险源辨识，本工程不涉及重大危险源

5）运用安全检查表法对该工程进行检查，各检查项符合标准规范的要求，设备选型合理，管线路由，安全管理规范，对于可研未提及到的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

6）根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有井喷、井喷失控、井喷失控着火、高压管汇事故、受力物故障事故、钻具脱扣断裂、卡钻顿钻、放射性危险、测井仪器卡或落井、机械伤害、高处坠落、火灾爆炸、物体打击、中毒和窒息、管线凝管、触电、电气火灾、坍塌、车辆伤害、起重伤害等。事故后果最严重的是井喷、井喷失控、火灾爆炸、物体打击，其危险性等级均为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

8.2  安全评价结论

该工程选用工艺成熟、井场区域位置合理、设备选型符合要求，可行性研究报告中提出了部分安全设施的设计内容及设计原则，但内容还不完善，在下一步的设计中应结合本报告第七章提出的安全对策措施，进行补充与完善。这些安全对策措施的全面落实，将为安全生产创造必要的物质技术条件，生产过程中应重点防范井口槽的风险、重视安全对策措施，建设项目潜在的危险、有害因素可以得到控制。

综上所述，本评价报告认为在落实和完善可研和评价报告中提出的安全措施和建议后，安全生产条件符合法律、法规、标准、规范的相关要求。

# 附表1  原油的危险特性表

| 标识 | 中文名：原油 |  |  | 英文名称crude oil；Petroleum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UN编号：1267 |  |  | CAS NO.： 8002-05-9 |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 |  |  | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |  |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）:无资料 |  |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：-- |  |  | 聚合危害：不能出现 |  |  |  |
|  | 爆炸极限）V%）：1.1～8.7 |  |  | 自燃温度（℃）：350 |  |  |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  |  | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速）不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 | 呼吸系统防护 |  |  | 高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。必要时建议佩戴自给式呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 | 身体防护 |  |  | 穿相应的防护服。 |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |

# 附表2  天然气的危险特性表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UN编号：1971 |  | CAS NO.： 8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |  |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |  |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限）V%）：5～14 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |  |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |

附件1  可行性研究报告的批复

附件2  应急物资清单

| 序号 | 器材类型 | 器材名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井控物资 | 抢喷工具 | HK-4F | 井口螺母剪切 装置 | 1套 | 王德平 | 18706663651 |
|  |  |  | HK-4A | 光杆抢喷装置 | 1套 |  |  |
|  |  | 井口 | 250型 | KY25/65 | 1套 |  |  |
|  |  | 卡箍总成 | 250型 | KY65/25 | 2套 |  |  |
|  |  | 卡箍阀门 | 250型 | KY65/25 | 2个 |  |  |
|  |  | 套管短节 | 139.7 | 井口配件 | 1个 |  |  |
|  |  | 250型井口上法兰 | 139.7 | 井口配件 | 1个 |  |  |
|  |  | 井口法兰 螺丝 | 250型 | 井口配件 | 12条 |  |  |
|  |  | 丝堵 | 65mm | 井口配件 | 2个 |  |  |
|  |  | 压力表 | 25mpa | 井口配件 | 2个 |  |  |
|  |  | 压力表考克 | 65mm | 井口配件 | 2个 |  |  |
|  | 管道泄漏物资 | 防爆轴流风机 | BAF-600 | 通风 | 1个 | 李建新 | 18706663928 |
|  |  | 吸油粘 | 20KG/包 | 污染清理 | 3包 |  |  |
|  |  | 下水裤 |  | 清污工具 | 5套 |  |  |
|  |  | 架线杆 |  | 清污工具 | 7根 |  |  |
|  |  | 橡套软电缆 |  | 清污工具 | 200米 |  |  |
|  |  | 潜水泵 | QY100-4.5-2.2 | 清污工具 | 4台 |  |  |
|  |  | 编织袋 |  | 清污工具 | 150个 |  |  |
|  | 个体防护器具 | 正压式空气呼吸器 | 霍尼韦尔 | X-F-20.G-F-20 | 2个 | 李建新 | 18706663928 |
|  |  | 正压式空气呼吸器 | 上海方展 | RHZK6.8CT | 8个 |  |  |
|  |  | 气瓶 | 上海方展 | CRPIII-144-6.8-30-T | 10个 |  |  |
|  |  | 防毒面具 | 半面罩 | 自吸过滤式 | 5个 |  |  |
|  |  | 救生衣 | XY5564-1 | 防淹溺 | 30个 |  |  |
|  |  | 安全绳 | 代尔塔 | 10米/根 | 2根 |  |  |
|  |  | 安全帽 | 梅思安 | 头部防护 | 20个 |  |  |
|  |  | 安全带 | 建设牌 | 防坠落 | 6个 |  |  |
|  |  | 防护手套 |  |  | 20副 |  |  |
|  | 安全监测 | 便携式H2S检测仪 | 梅思安 | 硫化氢气体检测 | 2个 | 李建新 | 18706663928 |
|  | 消防器材 | 手提灭火器 | MFZ/ABC8A | 干粉灭火器 | 10个 | 李建新 | 18706663928 |
|  |  | 推车灭火器 | MFZ/ABC35 | 干粉灭火器 | 2个 |  |  |
|  |  | 消防锹 |  |  | 10个 |  |  |
|  |  | 消防斧 |  |  | 2个 |  |  |
|  |  | 消防钩 |  |  | 2个 |  |  |
|  |  | 消防桶 |  |  | 10个 |  |  |
|  | 防爆工具 | 管钳 | 350mm | 防爆工具 | 1把 | 李建新 | 18706663928 |
|  |  | 管钳 | 600mm | 防爆工具 | 1把 |  |  |
|  |  | 管钳 | 1200mm | 防爆工具 | 1把 |  |  |
|  |  | 活动扳手 | 450mm | 防爆工具 | 1把 |  |  |
|  |  | 活动扳手 | 600mm | 防爆工具 | 1把 |  |  |
|  |  | 敲击扳手 | 50mm | 防爆工具 | 1把 |  |  |
|  |  | 敲击扳手 | 70mm | 防爆工具 | 1把 |  |  |
|  |  | 八角锤 | 10LB | 防爆工具 | 1把 |  |  |
|  | 普通工具 | 管钳 | 450mm | 普通工具 | 2把 | 李建新 | 18706663928 |
|  |  | 管钳 | 900mm | 普通工具 | 2把 |  |  |
|  |  | 管钳 | 1200mm | 普通工具 | 2把 |  |  |
|  |  | 活动扳手 | 300/375/450mm | 普通工具 | 各1把 |  |  |
|  |  | 死板手 | 250井口法兰专用 | 普通工具 | 2把 |  |  |
|  |  | 铁锤 | 4kg | 普通工具 | 2把 |  |  |
|  |  | 铁锹 |  | 普通工具 | 10把 |  |  |
|  |  | 起子 | 300*9 | 普通工具 | 2把 |  |  |
|  | 照明工具 | 抢修强光工作灯 | 本田发电机 | 汽油型 | 1个 | 李建新 | 18706663928 |
|  |  | 抢修强光工作灯 | KAMA数码发电机 | KCE100XL | 1个 |  |  |
|  |  | 抢修强光工作灯 | 倬屹牌氙气 | 24V防爆型 | 2个 |  |  |
|  |  | 充电式手提灯 | 尚为牌LED | 24V防爆型 | 1个 |  |  |
|  |  | 手提式防爆探照灯 | 华荣牌 | 24V防爆型 | 2个 |  |  |
|  |  | 防爆手电 | 尚为 | 防爆型 | 2个 |  |  |
|  | 其他 | 应急救援箱 | 蓝夫 |  | 2个 | 李建新 | 18706663928 |
|  |  | 车用充气泵 | 米其林 |  | 1个 |  |  |

# 附件3  专家组名单

# 附件4  专家组意见

# 附件5  修改说明